Programación de Equipos de Emergencia y Rescate en Operaciones de Socorro Aplicado en la Ciudad de Bucaramanga ante un Desastre Sísmico

Programming of Emergency and Rescue Teams in Applied Relief Operations in the City of Bucaramanga before a Seismic Disaster

Jose Gabriel Ardila Martinez

Facultad de ingeniería industrial

Universidad Santo Tomás

Bucaramanga

jose.ardila01@ustabuca.edu.co

Natalia Andrea Forero Bejarano

Facultad de ingeniería industrial

Universidad Santo Tomás

Bucaramanga

natalia.forero@ustabuca.edu.co

Resumen: Para habilitar la programación de equipos de emergencia durante los desastres sísmicos se propone el diseño de un algoritmo genético que se pondrá a prueba en dos escenarios con magnitudes sísmicas diferentes en la ciudad de Bucaramanga, donde el problema de optimización utilizado integra la decisión de programación y asignación de equipos de emergencia y rescate para minimizar el tiempo final ponderado de las tareas de rescate. El objetivo es analizar el problema de programación de recursos ante una emergencia sísmica sujetos a la disponibilidad de equipos de emergencia y el tipo de emergencia generado los cuales pueden ser de despeje de área, servicio médico y búsqueda y rescate de víctimas, minimizando el tiempo de finalización de las tareas a realizar. Dichos resultados pueden ayudar a los responsables a desarrollar procedimientos que favorezcan y mejoren la toma de decisiones, cuando se trata de una emergencia que involucra desastres sísmicos.

Palabras clave: Algoritmo genético; desastre sísmico; emergencia; magnitudes sísmicas y optimización.

Abstract: To enable the programming of emergency equipment during seismic disasters, we propose the design of a genetic algorithm that will be tested in two scenarios with different seismic magnitudes in the city of Bucaramanga, where the optimization problem used integrates the programming decision and assignment of emergency and rescue teams to minimize the weighted final time of rescue tasks. The objective is to analyze the problem of programming resources in the face of a seismic emergency subject to the availability of emergency equipment and the type of emergency generated which may be area clearing, medical service and search and rescue of victims, minimizing the time of completion of the tasks to be performed. These results can help those responsible to develop procedures that favor and improve decision making, when dealing with an emergency involving seismic disasters.

Keywords: Emergence; Genetic algorithm; seismic disaster; Seismic magnitudes and simulation.

- INTRODUCCIÓN

La respuesta a emergencias ante un evento sísmico es una de las etapas clave que contribuye en gran medida a salvar vidas y disminuir el daño por medio de la gestión y planificación de operaciones de rescate. Ya que los eventos sísmicos son fenómenos impredecibles, en la mayoría de los casos, las tareas de búsqueda y rescate dependen de los recursos disponibles y su capacidad para llevar a cabo los trabajos de emergencia en las áreas operativas. [1] Dentro de los desastres más destructores y catastróficos de los últimos años se encuentran: el terremoto en Haití el 12 de enero de 2010 con magnitud 7 y el epicentro localizado a 15 Km de la capital, Puerto Príncipe que a su paso dejo 316.000 muertos, el terremoto originado en el pacífico que sacudió el centro-sur de Chile 27 de febrero de 2010 con magnitud de 8,8 dejando 500 personas fallecidas y dos millones de personas damnificadas,[2] el sismo que sacudió a Nepal en abril de 2015 con una magnitud de 7,8 que dejó un saldo de casi 9.000 muertes y 22.000 damnificados [3]y el más reciente en la zona costera de Ecuador con magnitud  7,8 que dejo 673 víctimas fatales y más de 25.000 damnificados, convirtiéndose en la segunda catástrofe mortal después del sismo en Colombia en 1999 que dejó cerca de 1.000 muertes.[4]

Colombia hace parte del cinturón de fuego del pacifico donde confluyen las placas Nazca y suramericana, lo que nos hace entrar en la categoría de los países con alta vulnerabilidad en el mundo. [5] Además de esto, la ciudad de Bucaramanga se encuentra ubicada a 50km del denominado “nido sísmico de Bucaramanga” localizado en el municipio de Los Santos, Santander, siendo uno de los nidos sísmicos de mayor actividad en todo el mundo.

Por causa de los desastres sísmicos y sus consecuencias devastadores, [6] las organizaciones gubernamentales tienen como objetivo mejorar la respuesta de manera eficaz y eficiente por medio del uso de herramientas de optimización y el desarrollo de procedimientos que favorezcan y mejoren la toma de decisiones y la reducción de tiempo de respuesta ante una emergencia. [7]

En este artículo se propone el diseño de un algoritmo genético que se pondrá a prueba en dos escenarios con magnitudes sísmicas diferentes en la ciudad de Bucaramanga, donde el problema de optimización utilizado es el problema que integra la decisión de programación y asignación de equipos de emergencia y rescate[8], sujetos a la disponibilidad, capacidad y el tipo de emergencia que se genere, los cuales pueden ser de despeje de área, servicio médico y búsqueda y rescate de víctimas [9], minimizando el tiempo total de finalización ponderado de las tareas a realizar como respuesta a situaciones post-desastre.

2. DESARROLLO DEL ARTÍCULO

Este articulo está organizado de la siguiente manera: en la sección 1 se presenta el resumen y la introducción, en la sección 2 se presenta la formulación del modelo matemático y el desarrollo del algoritmo propuesto, la sección 3 presenta los resultados del diseño y programación del algoritmo y la sección 4 define las conclusiones obtenidas al realizar esta investigación.

  - Formulación del modelo matemático

Con base en la formulación del modelo matemático presentado por Zheng et al. [10] se desarrolló una adaptación para el problema de programación de equipos de emergencia del caso de estudio de la presente investigación.

Para la presente investigación, las tareas han sido clasificadas para cada grupo de máquinas y los pesos los cuales son difíciles de estimar con precisión, por esta razón en esta investigación se asignan a cada una de las tareas previamente conocida un peso en una escala de 1 a 5, con el propósito de determinar la importancia de cada uno de los puntos de emergencia generados en los escenarios de prueba, siendo w=5 un peso de nivel alto y w=1 un peso de nivel bajo.

Por lo que para las zonas con pesos de 1 a 3 no se requiere una presencia inmediata de las maquinas establecidas en el problema, a diferencia de los pesos de 4 y 5, [11] que requieren atención inmediata de los recursos para mitigar el daño ocasionado por el desastre sísmico. Con la determinación de dichos pesos se pueden obtener mejores resultados al momento de ejecutar el programa ya que con esta clasificación se puede tener una aproximación a tareas por hacer post-desastres. Los pesos se establecieron de acuerdo con la cercanía de las localidades a las fallas geológicas y las zonas más vulnerables según Maldonado et al. [12] a sufrir daños caso de un sismo en la ciudad de Bucaramanga.

Las tareas para esta investigación fueron establecidas según la opinión de expertos pertenecientes a organismos de socorro, por lo tanto, se asume que las tareas de emergencia son conocidas y se describen así: la maquinaria amarilla (retroexcavadora, motoniveladora y volquetas) llevan a cabo tareas de despeje de camino con peso w=4 y despeje de área con peso w=4,  estos pesos se definen de acuerdo con el nivel de dificultad de trabajo, siendo despeje de caminos una tarea que implica la acción de desocupar la ruta para llegar a la zona afectada y despeje de área que se relaciona con la liberación de espacios a atender en la emergencia para realizar el rescate oportuno a las víctimas. De la misma forma se realiza este procedimiento para establecer los tipos de trabajos de emergencia para rescate a víctimas (Policía Nacional, Ejercito nacional y Bomberos Bucaramanga), los cuales son: rescate urbano, que implica el rescate a víctimas que se encuentran en las distintas zonas en amenaza de la ciudad, rescate en alturas, que se define como el tipo de rescate en el que la víctima se encuentra en condición de ser auxiliada y se encuentre a determinada altura y rescate en estructuras colapsadas que hace referencia al rescate que se debe realizar a una víctima que se encuentre en condición de atrapamiento bajo una estructura demolida. Todas tienen un peso w=4, para las emergencias médicas(Ambulancias, defensa civil y cruz roja) se definen 3 tipos: conato de emergencia, que se enuncia como un accidente el cual puede ser valorado y controlado de forma sencilla, es decir la víctima no sufre lesiones graves si no superficiales, establecida con un peso w=3, otro de los tipos de emergencia médica es la emergencia parcial que hace referencia a un accidente que para ser controlado necesita de la actuación de equipos especiales del centro médico y de los organismos públicos, con un peso w=4, y finalmente se encuentra la emergencia General la cual implica de la actuación de todos los equipos médicos debido a la magnitud de la emergencia a atender, definida con un peso w=5.

A continuación, se presentan las características generales del caso de estudio que deben tenerse en cuenta al desarrollar modelos y métodos de solución, cabe resaltar en que no son las únicas y que varían de acuerdo con cada problema

El número de tareas puede ser relativamente grande.

Las tareas y disponibilidad de equipo se conocen.

En condiciones de emergencia, el tiempo de respuesta para las(s) solución(es) para la toma de decisiones es muy limitado, y el problema puede estar sujeto a cambios frecuentes del entorno [13]

Puede haber más de dos áreas con diferentes factores de riesgo, y los factores pueden variar con el tiempo [14].

La decisión final debe lograr una buena compensación entre la maximización de la eficiencia de rescate y la minimización del tiempo total ponderado de las tareas.

La importancia del peso de las tareas, el procesamiento y los tiempos de viaje, y el riesgo de operación, siempre son difíciles de estimar con precisión .

Todas las máquinas (equipos de emergencia) parten a realizar su primera tarea asignada del punto de inicio al mismo tiempo[15].

- Los índices del modelo son:

m	La cantidad de equipos de rescate (máquinas)

n	El número de objetivos de rescate (tareas).

wi 	El peso de la tarea i

ti,j     El tiempo de procesamiento de la tarea i en el equipo (máquina) j

ti,i'j	El tiempo de viaje de la máquina j desde la tarea i hasta i’

Bij	El tiempo de comienzo la tarea i en la máquina j en el Schedule

Cij	El tiempo de finalización de la tarea i en la máquina j en el Schedule

θ(π)	El tiempo de finalización total ponderado

Los Parámetros son:

ti,i'j El tiempo de viaje de la máquina j desde la tarea i hasta i’.

Bij El tiempo de comienzo la tarea i en la máquina j en el Schedule.

Cij El tiempo de finalización de la tarea i en la máquina j en el Schedule.

θ(π) 	El tiempo de finalización total ponderado.

En el problema ilustrado por el caso de estudio, el equipo de rescate se puede considerar como un conjunto de máquinas m cuyas operaciones se conocen previamente. En este caso la retroexcavadora sería la primera máquina, los vehículos de la cruz roja serían la segunda máquina, defensa civil tercera máquina, ambulancias TAM y TAB cuarta máquina, máquinas de bomberos quinta máquina, policía nacional sexta máquina y ejército nacional séptima máquina. Por lo tanto, tenemos m=9. Las máquinas en el mismo equipo deben seguir la misma ruta de soluciones.

Para un problema con m máquinas y n objetivos de rescate (tareas), cualquier solución factible es una permutación de tarea π={π_1,π_2,…,π_n} de {1,2, ..., n}. Cada tarea tiene un peso wi que se secuenciarán a través de m máquinas (equipos de emergencia), el tiempo de procesamiento de la tarea i en la máquina j está dado por ti,j  y el tiempo requerido por la máquina j que viaja del objetivo i a i’ es ti,i’j(i,i’∈ {1,2,…,n}, j∈ {1,2,…,m). El tiempo de viaje desde las ubicaciones iniciales de la máquina j hasta la tarea i es t0,ij.

Para la maquinaria amarilla (máquina 1,2 y 3), por trabajar en conjunto siguiendo las mismas rutas, los tiempos se calculan así:

Luego, los tiempos de inicio y finalización de la tarea 1 en la máquina 1 de los trabajos de servicio médico y de rescate a víctimas se calculan de la siguiente manera:

Y el tiempo de inicio y de finalización de la tarea i en la máquina j, se calculan de la siguiente manera (para todos los 2≥ i ≥ n).

El objetivo es encontrar una secuencia las tareas de rescate para minimizar el tiempo total de finalización ponderado de las tareas:

    - Método de solución:

Teniendo en cuenta el algoritmo propuesto por Y. Ren [16] para la solución de la programación de recursos con áreas clasificadas según su nivel de priorización y equipo de emergencia limitado, se propone un algoritmo genético para resolver el modelo propuesto.

    - Descripción detallada del algoritmo genético propuesto

El procedimiento inicia con la selección de la población inicial, que es un conjunto de cromosomas generados de forma aleatoria, allí se evalúa la función objetivo con el fin de ir evolucionando tal población por medio de nuevas generaciones con los operadores genéticos, cada vez que se evalúa un cromosoma en cada generación, el mejor valor obtenido se guarda. Después de varios ciclos el sistema genético codifica el cromosoma que representa la solución óptima del problema. En la siguiente figura se muestra los pasos de dicha estrategia de manera más detallada.

- Representación genética de los individuos:

Representación genética de los individuos

La representación de los cromosomas en el algoritmo genético tiene como finalidad generar soluciones factibles adaptadas a los operadores genéticos y así reducir los espacios de búsqueda los cuales no generan soluciones apropiadas. En esta investigación se usa la representación basada en operaciones que permite codificar un Schedule como una secuencia de operaciones, la codificación se conoce como cromosoma o genotipo que tienen cadenas de números, cada número es un gen y cada gen del cromosoma representa una operación programada. En la Figura 1 se muestra los pasos de dicha estrategia de manera más detallada por medio de un diagrama de flujo.

Fig. 1. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO

Fuente: autores

Para un problema de n trabajos y m equipos de emergencia (máquinas), un cromosoma es una permutación con repetición de las máquinas, cuyo tamaño es n. Al leer el cromosoma de izquierda a derecha, cada aparición de un mismo número quiere decir que esa máquina ha sido asignada a un trabajo dentro de la secuencia de programación, la última aparición de un mismo valor indica que esa es la última tarea asignada para ese equipo. Este tipo de representación generalmente da como resultado programas factibles. Por ejemplo, si se tiene m=9 (equipos de emergencia), n=9 (puntos de emergencia) un individuo seleccionado aleatoriamente será |2 1 2 6 5 5 8 8 7|, de estos equipos de emergencia el grupo de 1 a 3 máquinas corresponden a trabajos de despeje, de 4 a 6 corresponden a trabajos de servicio médico y de 7 a 9 son trabajos de rescate a víctimas, con pesos  w1 > w2 > w3 > w4> w5> w6> w7>w8 es presentado como se observa en la figura 2, donde las primeras 3 operaciones corresponden a trabajos de despeje, de la cuarta a la sexta operación corresponden a trabajos de servicio médico y de la séptima a la novena posición son trabajos de rescate de víctimas. De acuerdo con el tipo de trabajo se asignará una máquina correspondiente a la labor por realizar.

Ejemplo:

Fig. 2. EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DE UN INDIVIDUO. (EE: EQUIPO DE EMERGENCIA PI: PUNTO DE PARTIDA PE: PUNTO DE EMERGENCIA)

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Individuo | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 |

| M |  |  | Programación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EE1 | PI | PE2(P2) |  |
| 2 | EE2 | PI | PE1(P1) | PE3(P3) |
| 3 | EE3 | PI | PE3(P3) | -- |
| 4 | EE4 | PI | PE6(P6) | -- |
| 5 | EE5 | PI | PE5(P5) | PE6(P6) |
| 6 | EE6 | PI | PE4(P4) |  |
| 7 | EE7 | PI | PE9(P9) |  |
| 8 | EE8 | PI | PE7(P7) | PE8(P8) |
| 9 | EE9 | -- | -- | -- |

Fuente: autores

Al leer el cromosoma de izquierda a derecha, el primer gen representa el primer trabajo y debe ser realizado por el equipo (máquina) 2, el valor de 1 en el segundo gen indica que la segunda tarea fue asignada al equipo 1, el tercer gen muestra que el equipo 2 además de realizar el trabajo 1, también realiza el trabajo 3. De esta forma el cromosoma |2 1 2 6 5 5 8 8 7| es una secuencia de trabajos programados. La descripción de las tareas asignadas para cada equipo se representa en la figura 2, por ejemplo, el equipo 5 inicia su programación en el punto de inicio, posteriormente realiza el trabajo 5 y finalmente el trabajo 6.

- Estimación de las zonas de emergencia

De acuerdo a la investigación de Maldonado y Chio, [17] los escenarios a los que se les dará solución están relacionados con las zonas sísmicas más vulnerables en Bucaramanga como lo muestra la Tabla 1 donde por magnitud se identifican las zonas con un nivel de afectación. De este modo, esta investigación [18] asume 2 escenarios, el primero con nivel de intensidad de 6 donde se generan operaciones de emergencia la Zona 12, Zona 9A y 11 y el segundo con nivel de intensidad 8 que atiende las emergencias creadas en la Zona 12, Zona 11 y Zona 8, como se muestra en la Figura 3.

Fig. 3. ZONAS AFECTADAS SEGÚN ZONIFICACIÓN GEOMÓRFICA

TABLA I

ZONAS MÁS AFECTADAS DE ACUERDO A LOS ESCENARIOS

| NIVEL DE AFECTACIÓN | NIVELES DE INTENSIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | Zona 12 | Zona 12 | Zona 12 | Zona 12 | Zona 12 |
| 2 | Zona 18 | Zona 18 | Zona 18 | Zona 18 | Zona 18 |
| 2 | Zona 18 | Zona 18 | Zona 18 | Zona 18 | Zona 18 |
| 3 | Zona 9A y 11 | Zona 9A y 11 | Zona 11 | Zona 11 | Zona 13 |
| 4 |  |  | Zona 9 | Zona 13 | Zona 11 |
| 5 |  |  |  | Zona 6 y 4 | Zona 6 |
| 6 |  |  |  |  | Zona 4 |
| 7 |  |  |  |  | Zona 17 |

3. RESULTADOS

Según el caso de estudio especificado en el ítem anterior, se elaboraron 2 escenarios para evaluarlo, los cuales tienen magnitud sísmica de 6 y 8 según la escala de Mercalli. En dichos escenarios se ejecuta el algoritmo genético propuesto en la sección 4.

Los resultados del algoritmo se dan mediante la exploración del espacio de solución, el cual encuentra una solución factible representada mediante un cromosoma, cuyo tiempo de finalización ponderado representa el mínimo local óptimo del problema. La solución representa una secuencia de máquinas asignadas a cada tarea de emergencia en las localidades que demandan.

3.1	Resultados escenarios

A los dos escenarios de prueba se les dio solución mediante el algoritmo genético propuesto. Para la ejecución del algoritmo genético se tiene tiempos de viaje desde los puntos de comando a cada localidad en emergencia (Ver Apéndice F), tiempos de procesamiento de cada equipo de emergencia en cada tarea (Ver Apéndice G), tiempos de viaje de los equipos entre localidades (Ver Apéndice H), también se tuvo en cuenta el inventario de equipos de emergencia en existencia y funcionamiento en la ciudad de Bucaramanga, donde se cuenta con 3 retroexcavadoras, 3 motoniveladoras, 20 volquetas, 61 ambulancias, 5 vehículos de defensa civil, 5 vehículos de la cruz roja, 12 vehículos de la Policía Nacional, 13 vehículos de Ejercito Nacional y 13 máquinas de bomberos.

•	Escenario 1: Sismo nivel 6

Para el escenario con intensidad sísmica 6 se consideran 4 localidades (Figura 14.): localidad 1 (Barrio los pinos), localidad 2 (Barrio Cabecera del Llano), localidad 3 (Barrio Morrorico) y la localidad 8 (Zona norte) como se aprecia en la Figura 14, donde en cada localidad se generan emergencias de tipo despeje (maquinaria amarilla), médicas (ambulancias, cruz roja, defensa civil ) y rescate a víctimas(Policía Nacional, Ejercito Nacional, Bomberos) las cuales son: despeje de área, conato de emergencia, emergencia parcial, emergencia general, rescate urbano, rescate en estructuras colapsadas y rescate en alturas.

Fig. 3. ZONAS AFECTADAS SEGÚN ZONIFICACIÓN GEOMÓRFICA

Una vez ejecutado el algoritmo, este genera soluciones que se interpretan genéticamente como un cromosoma de tamaño 9, este tamaño está sujeto a la cantidad de tareas de emergencia previamente conocidas, donde las primeras 3 posiciones del individuo indican operaciones de despeje, de la posición 4 a 6 indican operaciones tipo médicas y las posiciones 7 a 9 se refieren a operaciones de rescate a víctimas. Como uno de los resultados finales de la ejecución del algoritmo, se obtiene una gráfica tridimensional que describe la cantidad de localidades (eje x), la cantidad de generaciones (eje y) y el tiempo (eje z) como se ve en la Figura 4.

Figura 4. Representación de los resultados computacionales por medio de una gráfica tridimensional en el escenario con magnitud sísmica 6

El cromosoma presenta una secuencia de máquinas cuya solución es la asignación de estas, como se puede ver en la Figura 15, que indica las máquinas que llevan a cabo las tareas de emergencia para cada localidad (Punto de Emergencia) con un tiempo de finalización total ponderado.

Figura 5. Resultados de la asignación de equipos de emergencia en cada localidad con el tiempo total ponderado de las operaciones de emergencia para una magnitud sísmica de nivel 6.

Se aprecia que el cromosoma tiene la misma asignación de máquinas para cada una de las localidades debido a que al realizar las 20 iteraciones (generaciones) el algoritmo converge a ese cromosoma el cual representa en la función objetivo el mínimo local óptimo. Considerando que la representación genética siempre genera cromosomas factibles, es posible usar un método aleatorio para la creación de poblaciones iniciales, debido a que hay 20000 posibles soluciones.

Para cada punto de emergencia (PE) se necesita 1 motoniveladora y 2 volquetas para operaciones de despeje de área, 2 ambulancias y un equipo de la cruz roja, para operaciones de servicio médico, por último 2 equipos de la Policía Nacional y un equipo de bomberos, para el rescate a víctimas. El punto de emergencia 1 (Barrio los pinos) requiere un tiempo de 2,51 horas, el punto de emergencia dos (Barrio Cabecera del Llano) toma un tiempo de 3,15 horas, el punto de emergencia tres (Barrio Morrorico) 4,53 horas y el punto de emergencia ocho (Zona norte) 4,54 horas.

Cabe resaltar que los tiempos de finalización están sujetos a los pesos de cada una de las tareas de emergencia, la disponibilidad de los equipos de emergencia, los tiempos de recorrido de una localidad a otra si se requiere y los tiempos de viaje de cada máquina asignada desde el punto de comando donde esta se encuentre hasta los puntos de emergencia que demanden.

El tomador de decisiones puede considerar a criterio la cantidad de veces que puede ejecutar el algoritmo para obtener una solución.

•	Escenario 2: Sismo nivel 8

Para el escenario con intensidad sísmica 8 se consideran 8 localidades (Figura 14.): localidad 1 (Barrio los pinos), localidad 2 (Barrio Cabecera del Llano), localidad 3 (Barrio Morrorico), localidad 4(Zona centro Av. Quebradaseca), localidad 5 (Zona Av. La rosita), localidad 6(Barrio Sotomayor), localidad 7 (Barrio Lagos del cacique) y la localidad 8 (Zona norte), como se aprecia en la Figura 17, donde en cada localidad se generan emergencias de tipo despeje (maquinaria amarilla), médicas (ambulancias, cruz roja, defensa civil ) y rescate a víctimas(Policía Nacional, Ejercito Nacional, Bomberos) las cuales son: despeje de área, despeje de caminos, conato de emergencia, emergencia parcial, emergencia general, rescate urbano, rescate en estructuras colapsadas y rescate en alturas.

Figura 6. Mapa de zonas afectadas en un sismo de magnitud 8

Una vez ejecutado el algoritmo, este genera soluciones que se interpretan genéticamente como un cromosoma de tamaño 12 donde las primeras donde las primeras 6 posiciones del individuo indican operaciones de despeje de área y de caminos, de la posición 4 a 6 indican operaciones tipo médicas y las posiciones 7 a 9 se refieren a operaciones de rescate a víctimas.

Como uno de los resultados finales de la ejecución del algoritmo, se obtiene una gráfica tridimensional que describe la cantidad de localidades (eje x), la cantidad de generaciones (eje y) y el tiempo (eje z) como se ve en la Figura 7.

Figura 7. Representación de los resultados computacionales por medio de una gráfica tridimensional en el escenario con magnitud sísmica 8.

El cromosoma presenta una secuencia de máquinas cuya solución es la asignación de estas, como se puede ver en la Figura 18, que indica las máquinas que llevan a cabo las tareas de emergencia para cada localidad (Punto de Emergencia) con un tiempo de finalización total ponderado.

Figura 8. Resultados de la asignación de equipos de emergencia en cada localidad con el tiempo total ponderado de las operaciones de emergencia para una magnitud sísmica de nivel 8.

Se aprecia que el cromosoma tiene la misma asignación de máquinas para cada una de las localidades debido a que al realizar las 20 iteraciones el algoritmo converge a ese cromosoma el cual representa el mínimo local óptimo. Considerando que la representación genética siempre genera cromosomas factibles, es posible usar un método aleatorio para la creación de poblaciones iniciales, debido a que hay 20000 posibles soluciones.

Para cada punto de emergencia (PE) se necesita 1 retroexcavadora, 2 motoniveladora y 3 volquetas para operaciones de despeje de área, 2 equipos de defensa civil y 1 ambulancia para operaciones de servicio médico, por último 2 equipos de Bomberos y un equipo de Ejercito Nacional y un equipo de bomberos, para el rescate a víctimas. El punto de emergencia 1 (Barrio los pinos) requiere un tiempo de 3,63 horas, el punto de emergencia dos (Barrio Cabecera del Llano) toma un tiempo de 3,44 horas, el punto de emergencia tres (Barrio Morrorico) toma 4,96 horas, el punto de emergencia cuatro (Zona Centro) 2,93 horas, el punto de emergencia cinco (Zona Av. La Rosita) 3,33 horas, el punto de emergencia seis (Barrio Sotomayor)3,66 horas, el punto de emergencia siete (Barrio Lagos del Cacique) 3,84 horas y por último el punto de emergencia ocho (Zona norte) 4,71 horas.

Cabe resaltar que los tiempos de finalización están sujetos a los pesos de cada una de las tareas de emergencia, la disponibilidad de los equipos de emergencia, los tiempos de recorrido de una localidad a otra si se requiere y los tiempos de viaje de cada máquina asignada desde el punto de comando donde esta se encuentre hasta los puntos de emergencia que demanden.

4.CONCLUSIONES

1.	los objetivos planteados para esta investigación se cumplieron en su totalidad el algoritmo genético planteado encuentra siempre una solución que representa un mínimo local en cromosomas de 9 y de 12 máquinas.

2.	Se pudo comprobar que el algoritmo planteado aprovecha la capacidad del enfoque genético que realiza la exploración del espacio de solución y encuentra siempre un cromosoma factible cuyo tiempo total ponderado representa un mínimo local optimo en el problema planteado.

3.	El tipo de representación genética siempre genera cromosomas factibles, por tanto es posible usar un método aleatorio para la creación de poblaciones iniciales, con el propósito de generar diversificación, además de la facilidad de programación y el bajo costo computacional.

4.	Debido al tamaño relativamente reducido de la ciudad de Bucaramanga, es posible obtener respuestas eficientes y realistas del problema en cuestión.

5.	Una porción de la población inicial se selecciona de acuerdo a un porcentaje que permite tener los mejores individuos y a la vez diversificarlos para su posterior apareamiento en la etapa de cruce, por tanto, no es necesario tomar en cuenta la probabilidad de cruce.

6.	Los hijos obtenidos del apareamiento entre cromosomas se almacenan y los padres se desechan, de manera que a estos hijos puedan seguir a la siguiente etapa, la mutación, donde en cada segmento del cromosoma se muta un valor de máquina.

7.	Para obtener el valor fitness y evaluar cada cromosoma, se hace uso del diagrama de Gantt, Este proceso se aplica a todos los cromosomas de cada generación justo después del proceso de mutación.

8.	Después de cierto número de generaciones, se puede observar que los cromosomas convergen a un solo valor óptimo de tiempo, el cual varía entre las localidades debido al tiempo de transporte y a los pesos en las tareas de cada máquina en la localidad.

9.	Los valores de solución no varían mucho en cada generación, sin embargo, se notan disminuciones en el tiempo después de varias iteraciones.

10.	 La ciudad de Bucaramanga cuenta con un equipo apto para responder ante una emergencia sísmica, sin embargo, se podría aumentar el inventario de maquinaria amarilla para reducir los tiempos de ejecución de las tareas correspondientes a estas máquinas.

11.	Es de importancia realizar periódicamente simulacros sísmicos en las distintas zonas de la ciudad de Bucaramanga con el apoyo de la unidad municipal de gestión de riesgos y desastres, para tener mayor conocimiento de la preparación con la que cuenta la ciudad ante una eventualidad sísmica.

12.	Se pudo determinar que es conveniente realizar capacitaciones a los ciudadanos en Bucaramanga, ya que, al ser una ciudad vulnerable ante la presencia de un terremoto, es importante que sus habitantes cuenten con el conocimiento básico para servir de apoyo a los encargados de realizar la atención a este tipo de emergencias y de esta forma asegurar un mejor tiempo de ejecución de las tareas.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por permitir la finalización de nuestros estudios y este proyecto.

A nuestros padres por el constante apoyo durante toda la carrera.

A la Ingeniera Karin Aguilar por su paciencia, dedicación, tiempo y todo el apoyo para la culminación de este proyecto.

A Javier Chacón por su colaboración en el desarrollo del proyecto.

REFERENCIAS

[1]	F. Fiedrich, F. Gehbauer, and U. Rickers, “Optimized resource allocation for emergency response after earthquake disasters,” Saf. Sci, vol. 51, no. 1–3, pp. 41–57, 2000.

[2]	BBC News Mundo, “Los 10 terremotos más potentes y mortíferos de la historia en América Latina,” 21-Sep-2017.

[3]	EL PAÍS, “Un potente terremoto causa más de 1.800 muertos en Nepal,” 26-Apr-2015.

[4]	BBC News Mundo, “Terremoto de magnitud 7,8 en la zona costera de Ecuador deja más de 600 muertos,” 20-Apr-2016.

[5]	Banco Mundial, “Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas.,” Sist. Nac. Inf. para la Gestión del Riesgo Desastr., p. 438, 2012.

[6]	J. Holguín-Veras, M. Jaller, L. N. Van Wassenhove, N. Pérez, and T. Wachtendorf, “On the unique features of post-disaster humanitarian logistics,” J. Oper. Manag., vol. 30, no. 7–8, pp. 494–506, 2012.

[7]	P. K. Freeman, L. A. Martin, J. Linnerooth-Bayer, K. Warner, and G. Pflug, “Gestión de riesgo de desastres naturales,” Sist. Nac. para la Gestión Integr. del Riesgo Desastr. Estrategias Financ. para la Reconstrucción en Caso Desastr. Nat., p. 84, 2003.

[8]	L. CORNEJO, C; VARGAS, F y ARAGON, “Localización de almacenes y distribución de ayuda humanitaria para atención de damnificados en caso de desastre natural.,” Innov. Eng. Technol. Educ. Compet. Prosper., pp. 1--10, 2013.

[9]	E. I. Mora-ochomogo, J. Mora-vargas, and M. Serrato, “A Qualitative Analysis of Inventory Management Strategies in Humanitarian Logistics Operations,” Int. J. Comb. Optim. Probl. Informatics, vol. 7, no. 1, pp. 40–53, 2016.

[10]	Y.-J. Zheng, H.-F. Ling, and J.-Y. Xue, “Disaster rescue task scheduling: An evolutionary multiobjective optimization approach,” IEEE Trans. Emerg. Top. Comput., vol. 6, no. 2, pp. 1–1, 2014.

[11]	C. Cao, C. Li, Q. Yang, and F. Zhang, “Multi-objective optimization model of emergency organization allocation for sustainable disaster supply chain,” Sustain., vol. 9, no. 11, 2017.

[12]	P. Asociado, “IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS SíSMICAMENTE MÁS VULNERABLES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA,” no. 2, 2005.

[13]	F. Wex, G. Schryen, S. Feuerriegel, and D. Neumann, “Emergency response in natural disaster management: Allocation and scheduling of rescue units,” Eur. J. Oper. Res., vol. 235, no. 3, pp. 697–708, 2014.

[14]	“RiesgoSismicoAcueductoBucaramanga(Almeyda_2002).pdf.” .

[15]	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, “Últimos sismos en Colombia,” 2018, 2018. [Online]. Available: https://www2.sgc.gov.co/sismos/sismos/ultimos-sismos.html.

[16]	Y. Ren, “Emergency Scheduling for Forest Fires Subject to Limited Rescue Team Resources and Priority Disaster Areas,” 2016.

[17]	E. S. Hurtado and C. C. Gomez, “Atenuacion De Intensidades Sismicas En El Territorio Colombiano.,” Rev. Geofis. Colomb., vol. 2, no. 3, pp. 37–44, 1995.

[18]	BUCARAMANGA. SECRETARIA DE PLANEACIÓN, “Plan de Ordenamiento Territorial de Segunda Generación.” p. 296, 2014.

ECUACIONES

SEUDOCODIGO DEL ALGORITMO GENETICO

Entrada n: Numero de generaciones a evaluar Salida: Soluciones optimas Inicio i=0 Paso 1. Generar población inicial P(S) usando el metodo (gen_Pob_Ini_Maq) Paso 2. Generar escenario según magnitud de sismo Paso 3. Evaluar función objetivo: Paso 5. Para i desde 1 hasta n: Paso 5.1 Aplicar operador de selección Paso 5.2 Aplicar operador de cruce Paso 5.3 Aplicar operador de mutación Paso 5.4 Aplicar operador de evaluar escenario Paso 5.5 Guardar los primeros mejores resultados Paso 5.6 i = i+1 Paso 5.7 Fin del ciclo Paso 6. Retornar salida: soluciones optimas Fin