DISEÑO DE TRES RADIOENLACES Y UN SISTEMA DE MULTIPLEXACION QUE PERMITAN  INTEGRAR LOS SERVICIOS AERONAUTICOS Y CORPORATIVOS E INTERCONECTAR EL CGAC CON ESTACIONES Y AEROPUERTOS DEL PAIS

JULIETH ANDREA RICAURTE DUEÑAS

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA

TUNJA

2014

DISEÑO DE TRES RADIOENLACES Y UN SISTEMA DE MULTIPLEXACION QUE PERMITAN  INTEGRAR LOS SERVICIOS AERONAUTICOS Y CORPORATIVOS E INTERCONECTAR EL CGAC CON ESTACIONES Y AEROPUERTOS DEL PAIS

TRABAJO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL

Previa a la obtención del título de

INGENIERA ELECTRONICA

JULIETH ANDREA RICAURTE DUEÑAS

TUTOR:

Ing. William Fabián Chaparro Becerra

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA

TUNJA

2014

AGRADECIMIENTO

Este trabajo está dedicado primero a Dios, por darme la oportunidad de terminar mis estudios. A mi familia que amo y respeto con todo mi corazón y que siempre me ha apoyado en cada etapa y paso que he dado en mi vida, a mi mama por ser mi mejor amiga y mi confidente siempre, a mi papa por darme los mejores consejos y guiarme por el camino del bien para poder cumplir mis metas y sueños, y mis hermanos que son mis angelitos que me acompañan en cada momento de mi vida y me brindan mil alegrías. A mi novio y compañero incondicional Fredy quien ha estado presente en mi proceso de formación profesional brindándome toda su ayuda y todo su amor para poder culminar de la mejor manera mi trabajo de grado.

Julieth Andrea Ricaurte Dueñas.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo y mi formación como profesional a los profesores que me han brindado todos sus conocimientos y han hecho de mí una profesional integra con ética y valores intachables que pueda ser útil a la sociedad.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen	12

Introducción	13

CAPITULO 1. MARCO REFERENCIAL	14

1.	ANTECEDENTES	14

1.1	RADIOENLACES	14

1.2	MULTIPLEXORES	16

2.	ESTADO DEL ARTE	17

3.	Planteamiento del Problema	20

4.	FORMULACION DEL PROBLEMA	21

5.	Justificación	22

6.	Objetivos	23

6.1	OBJETIVO GENERAL	23

6.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	23

CAPITULO 2. ESTUDIO TECNICO SISTEMA DE RADIOENLACES Y RED DE MULTIPLEXORES	24

1.	ESPECIFICACIONES SISTEMA DE RADIOENLACES Y LA RED DE MULTIPLEXORES	24

1.1	SISTEMA DE RADIOENLACES	24

1.2	RED DE MULTIPLEXORES	26

2.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	30

2.1	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA	30

2.1.1	RADIO DIGITAL DE MICROONDAS TRANSCEND T-800	30

2.1.2	SISTEMA DE MULTIPLEXACION MEGAPLEX 2100	36

2.2	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS DEL SISTEMA	46

2.2.1	RADIO DIGITAL DE MICROONDAS TRANSCEND T-800	46

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA UNIDAD OUTDOOR (ODU + ANTENA) TRANSCEND T-800	48

CARACTERISTICAS TECNICAS CABLE COAXIAL LMR-400	52

SISTEMA DE ENERGIA	53

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL RECTIFICADOR NETSURE SERIES	53

CARACTERISTICAS TECNICAS BATERIA GLP 12750	54

2.2.2	SISTEMA DE MULTIPLEXACION MEGAPLEX 2100	2

RADview	2

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MODULO DE VOZ VC-16	2

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MODULO DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD HS-12N	6

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MODULO DE ENLACE PRINCIPAL ML-20N	7

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MÓDULOS DE ENLACE PRINCIPAL PSEUDOWIRE ML-IP	11

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MÓDULOS DE DATOS DE BAJA VELOCIDAD 12 N	13

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MÓDULO PUENTE/ENRUTADOR ETHERNET CANALES 1/2/4	15

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MÓDULO DE ENLACE PRINCIPAL E1 (ML-8E1) Y T1 (ML-8T1)	17

CAPITULO 3.	21

3.	DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN DEL SISTEMA	21

3.1	RADIO DIGITAL DE MICROONDAS TRANSCEND T-800	21

3.1.1	Unidad Indoor (IDU) Trascend T-800	21

3.1.2	Unidad Outdoor (ODU + Antena) Trascend T-800	2

3.2	SISTEMA DE MULTIPLEXACIÓN MEGAPLEX 2100	2

CAPITULO 4.	3

4.	DISEÑO SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	3

4.1	PROPOSITO DEL PROYECTO	3

4.2	RADIO DIGITAL DE MICROONDAS Transcend t-800	4

4.2.1	Enlaces a Implementar	4

4.2.2	Instalación típica en una torre.	5

4.2.3	Alcance del suministro	6

4.2.4	Diagramas de Enlace, 1+1 Hot Stand By	10

4.2.5	Site Survey	15

4.2.6	Frecuency Site Survey	21

4.3	SISTEMA DE MULTIPLEXACION Megaplex 2100	25

4.3.1	Red Nodos Multiplexores	29

4.3.2.	Site Survey	31

CAPITULO 5.	32

5.	ALCANCE DE LA DOCUMENTACION SUMINISTRADA A LA ENTIDAD	32

SDD (System Design Document)	32

PRUEBAS FAT (Factory Acceptance Test) Y ACTIVIDAD PTT (Procedimiento de Transferencia Tecnológica)	32

PRUEBAS SAT (Site Acceptance Test)	2

OJT (On the Job Training)	3

CONCLUSIONES	5

ABREVIATURAS Y ACRONIMOS	7

GLOSARIO	8

BIBLIOGRAFIA	11

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 - Especificaciones Sistema de Radioenlaces	25

Tabla 2 - Especificaciones Red de Multiplexores	26

Tabla 3 - Bandas de Radio Frecuencia	34

Tabla 4 - MTBF	35

Tabla 5 - MTTR	35

Tabla 6 – MP 2100, Especificaciones Técnicas	43

Tabla 7 – MP 2100, Interfaz de Enlace IP	45

Tabla 8 – MP 2100, Medio Ambiente	45

Tabla 9 - Especificaciones Técnicas de la Antena	49

Tabla 10 - Especificaciones Acopladores ODU	50

Tabla 11 - Especificaciones Adaptadores ODU	51

Tabla 12 - Batería GLP 1270, Constantes características de la descarga actual	54

Tabla 13 - Modulo de Voz VC-16, Especificaciones Generales	3

Tabla 14 – Modulo de Datos de Alta Velocidad HS-12N, Especificaciones Generales	6

Tabla 15 – Modulo de Enlace Principal ML-20N, Especificaciones Generales	9

Tabla 16 – Modulo ML-IP, Especificaciones Interfaz UTP	11

Tabla 17 – Modulo ML-IP, Especificaciones Interfaz de Fibra Óptica	11

Tabla 18 - Modulo de Datos de Baja Velocidad 12N, Especificaciones Generales	14

Tabla 19 – Modulo Puente/Enrutador Ethernet, Especificaciones Técnicas	16

Tabla 20- Especificaciones Generales Chasis	2

Tabla 21- Coordenadas de los Sitios	5

Tabla 22- Enlaces y Disponibilidad de servicio	3

Tabla 23- Lista de Enlaces	4

Tabla 24- Estudio de Ingeniería (CGAC-Aeropuerto de Guaymaral)	7

Tabla 25- Estudio de Ingeniería (CGAC-El Tablazo)	8

Tabla 26- Estudio de Ingeniería (CGAC-El Rosal)	9

Tabla 27- Formato del Site Survey (Descripción Geográfica de la Estación)	16

Tabla 28- Formato del Site Survey (Especificaciones Físicas de la Estación)	17

Tabla 29- Formato del Site Survey (Especificaciones y detalle de Antenas)	17

Tabla 30- Formato del Site Survey (Sala Técnica / Cuarto de Equipos)	18

Tabla 31- Formato del Site Survey (Equipos instalados en la sala)	18

Tabla 32- Formato del Site Survey (Descripción Sistema de energía estación)	19

Tabla 33- Formato del Site Survey (UPS)	19

Tabla 34- Formato del Site Survey (Cargadores Rectificadores)	20

Tabla 35- Formato del Site Survey (Armario de Distribución)	21

Tabla 36- Frecuencias de Operación Enlaces de Microondas	23

Tabla 37- Formato Descripción de Redes MINTIC	24

Tabla 38- Formato Información Técnica de Equipos MINTIC	25

Tabla 39- Interfaces Red de Multiplexores	29

Tabla 40- Sitios e Interfaces requeridas en la Red de Multiplexores	29

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1 - Configuración enlace TRANSCEND T-800	31

Ilustración 2 - Esquema simplificado solución propuesta con multiplexores RAD	36

Ilustración 3 - MP – 2100 Aplicaciones del Sistema	37

Ilustración 4 - MP – 2100 Vista General	38

Ilustración 5 - MP – 2100 Enclosure, Vista posterior	39

Ilustración 6 - Organización del Sistema Megaplex	40

Ilustración 7 – MP-2100, Diagrama de Bloque Funcional	42

Ilustración 8 - Unidad Indoor TRANSCEND T-800	46

Ilustración 9 -  Unidad Outdoor TRANSCEND T-800	48

Ilustración 10 - ODU + Antena	49

Ilustración 11 - Estructura Acoplador ODU	50

Ilustración 12 - Estructura Adaptador ODU	51

Ilustración 13 – Cable Coaxial LMR-400, Grafica atenuación Vs. frecuencia	52

Ilustración 14 – Rectificador Netsure, Estructura ACU + Controlador  SCU + Controlador	53

Ilustración 15 – Batería GLP 1270, Grafica de la tensión de la batería y el tiempo de carga por ciclo	54

Ilustración 16 - VC-16/E&M Conexión 16 Tie Líneas entre PBXs	2

Ilustración 17 – Modulo de Voz VC-16, Control del tráfico aéreo usando módulos E&M	4

Ilustración 18 - VC-16/FXS y VC-16/FXO Con Medición de impulsos para la conexión a los teléfonos públicos	5

Ilustración 19 - HS-12N en un sitio central sirviendo a sitios remotos múltiples	7

Ilustración 20 – Modulo de Enlace Principal ML-20N, RDSI de respaldo	8

Ilustración 21 – Modulo de Enlace Principal ML-20N, Transporte de datos de radioenlaces	9

Ilustración 22 - Modulo ML-IP en topología de conexión en cadena en un campus	12

Ilustración 23 – Modulo ML-IP, Agrupación redundante para enlace IP de copia de seguridad	13

Ilustración 24 – Modulo de Datos de Baja Velocidad 12N, Baja velocidad de transmisión en Topología "V"	14

Ilustración 25 - HS-ETH / R con FCD-IP, Extensión central LAN y servicios de acceso de red IP a las instalaciones del cliente	15

Ilustración 26 - Diagrama funcional de bloques de los módulos ML-8E1 y ML-8T1	18

Ilustración 27 - Ethernet, datos y acceso de voz sobre enlaces ascendentes TDM	19

Ilustración 28 - 8 enlaces TDM en un solo módulo	19

Ilustración 29 - Instalación de la IDU en el Rack	21

Ilustración 30 – Conexión de la IDU a tierra	22

Ilustración 31 – Estructura Física IDU, Transcend T-800	22

Ilustración 32 – Requisitos de Espacio IDU	23

Ilustración 33 – Puertos Físicos para las Interfaces Ethernet	23

Ilustración 34 – Puertos Fiscos STM1	24

Ilustración 35 – Configuración Redundancia para IDU	25

Ilustración 36 – Puerto Físico Conector HSSDC2	25

Ilustración 37 – Conector HSSDC2	25

Ilustración 38 – Puertos Físicos para RS-485 y RS-232	2

Ilustración 39 – Conector DB-15	2

Ilustración 40- Requisitos de Espacio ODU	2

Ilustración 41- Instalación ODU + Antena	3

Ilustración 42- Unidad ODU + Antena	3

Ilustración 43- Conexión a tierra ODU	3

Ilustración 44- Instalación Recomendada Antena/ODU	2

Ilustración 45- Estructura Chasis	2

Ilustración 46- MP-2100 Paneles del módulo PS	1

Ilustración 47- Conexión del Conector Control DCE	1

Ilustración 48- Conexión típica para conectores de relé	2

Ilustración 49- Enlaces propuestos	3

Ilustración 50- Plan de Red	4

Ilustración 51- Ingreso de datos de los enlaces en Path Loss 4.0	5

Ilustración 52- Ingreso de datos de los enlaces en Path Loss 4.0	5

Ilustración 53 – Datos Geográficos de los enlaces en Path Loss 4.0	1

Ilustración 54- Ubicación de los enlaces de la Red proyectada	1

Ilustración 55- Perfiles CGAC-El Tablazo	2

Ilustración 56- Perfiles CGAC-El Rosal	3

Ilustración 57- Perfiles CGAC-Aeropuerto de Guaymaral	4

Ilustración 58- Torre de comunicaciones ilustrativa	5

Ilustración 59- Diagrama de Enlaces CGAC-Aeropuerto Guaymaral (Sitio CGAC)	11

Ilustración 60- Diagrama de Enlaces CGAC-Aeropuerto Guaymaral (Sitio Guaymaral)	12

Ilustración 61- Diagrama de Enlaces CGAC-El Rosal (Sitio CGAC)	13

Ilustración 62- Diagrama de Enlaces CGAC-El Rosal (Sitio El Rosal)	13

Ilustración 63- Diagrama de Enlaces CGAC-El Tablazo (Sitio CGAC)	14

Ilustración 64- Diagrama de Enlaces CGAC-El Tablazo (Sitio El Tablazo)	15

Ilustración 65- diagrama poligonal del enlace Cerro El Rosal – CGAC	22

Ilustración 66- Ilustración 67- diagrama poligonal del enlace Cerro El Tablazo – CGAC	22

Ilustración 68- Ilustración 69- Ilustración 70- diagrama poligonal del enlace Aeropuerto Guaymaral – CGAC	23

Ilustración 71- Servidor Centralizado	26

Ilustración 72- Esquema General del sistema de Multiplexores y servicios	26

Ilustración 73- Aplicación de anillo redundante multiplexores MP-2100	28

Ilustración 74- Servicios Aeronáuticos de la Aerocivil	28

# Resumen

Este proyecto se enfocara en el Diseño de un Sistema de Radioenlaces y una Red de Multiplexores, que tienen como puntos clave para su ejecución, primordialmente el estudio de los equipos que se suministraran para la instalación en cada uno de los sitios que sean determinados, además de realizar los estudios pertinentes para la realización de un Diseño acorde a las especificaciones del proyecto; todo esto ejecutado bajo la premisa de que los Multiplexores permitirán optimizar el transporte de información aeronáutica del Sistema de Radioenlaces de Microondas.

Palabras clave: Multiplexor, Radioenlace, Microondas, Aeronáutica.

# Introducción

Los sistemas de Radioenlaces permiten una comunicación dúplex, es decir, se transmiten dos portadoras moduladas, una para la transmisión y otra para la recepción; es importante que estos enlaces se ubiquen en puntos visibles o altos de la topografía con el fin de que pueda existir una apropiada propagación sin importar en que época del año se encuentre; teniendo clara la línea de vista que el enlace utilizara se pueden establecer las Zonas de Fresnel que serán el espacio por donde se transmitirá la información. Además de cumplir esos parámetros es importante darle un buen manejo a la información y garantizar que el transporte de esta información se realice en las mejores condiciones, para esto es necesaria la implementación de un sistema de multiplexacion, que permite la adecuación de las interfaces tanto en el sitio de origen como en el sitio de llegada de la información, y de esta manera garantizar que el usuario reciba la información.

Gracias a este trabajo se podrá profundizar más acerca de los radioenlaces y los multiplexores, además de poder apreciar su diseño y los equipos que se utilizaran para su implementación. También se incluirán los diferentes procesos que se deben llevar a cabo para poder llegar a la implementación de estos Sistemas. Además de presentar una explicación de la importancia que este proyecto representa para las comunicaciones aeronáuticas en Colombia y los procesos que se deben seguir para un correcto desarrollo del proyecto cumpliendo los requerimientos de la Aeronáutica Civil de Colombia.

# CAPITULO 1. MARCO REFERENCIAL

- ANTECEDENTES

  - RADIOENLACES

Hasta finales del siglo XVII se obtuvieron métodos de comunicación más eficientes como la “Telegrafía óptica”. Sin embargo en los inicios del siglo XVIII con la invención del telégrafo y del código Morse, se cambió forma de comunicar la información a gran velocidad y distancias.

En Colombia el 1 de noviembre de 1865 se inicia la telegrafía, la revolución en las telecomunicaciones. En 1923 con la aparición del telégrafo inalámbrico se abre un abanico de nuevas posibilidades.

En Colombia el uso de las microondas se remonta a las primeras décadas del siglo XX con la aparición de la radio y posteriormente de la televisión.

La Aeronáutica Civil posee una infraestructura de comunicaciones para la interconexión de los dispositivos encargados de las aplicaciones aeronáuticas y administrativas, basadas en tres tipos de tecnologías: microondas, satélite y fibra óptica (de uso local en los aeropuertos).

Un enlace de microondas es un sistema de comunicaciones que usa un rayo de ondas de radio en el rango de frecuencias de las microondas para transmitir información entre dos lugares fijos en tierra. Una de las razones por las cuales estos enlaces son tan utilizados es por su banda ancha (pueden manejar grandes cantidades de información a altas velocidades) y no requieren equipo intermedio entre dos puntos terminales, así, instalar un enlace de microonda es a menudo más rápido y menos costoso que una conexión cableada.

Los primeros radioenlaces en Colombia fueron instalados por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones “TELECOM”. Hacia 1960 con la entrada en funcionamiento del Aeropuerto Internacional El Dorado, se instaló por la Compañía Philips un enlace entre el terminal aéreo y el Cerro Manjui, con la finalidad de soportar las comunicaciones aeronáuticas. En 1982 se estableció un convenio entre las Fuerzas Militares y Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil para el transporte de información de comunicaciones. Hacia 1993 se instala la primera red de microondas de la aeronáutica civil.

En los últimos tres años, la Aeronáutica Civil ha venido modernizando la plataforma de comunicaciones para el transporte de los servicios aeronáuticos y administrativos.

La red de microondas es una amplia interconexión de equipos de radio que conectan las principales estaciones aeronáuticas y aeropuertos a nivel nacional.

Actualmente existen 98 enlaces ubicados en 80 sitios entre aeropuertos, estaciones aeronáuticas y repetidores.

Esta red troncal de microondas se ha venido ampliando de manera importante a medida que la demanda de servicios por parte de los usuarios se ha venido incrementando en los últimos años. Esta red de microondas se compone de equipos de varios fabricantes, dentro los que se destacan Continental Microwave, Aviat y Ceragon, que se han venido instalando en diversas épocas.

La reciente adquisición de infraestructura de comunicaciones por microondas se remonta al año 2011, cuyos procesos públicos es el 11000016-OS,el cual tenía como objetivo CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS RADIOENLACES DIGITALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED TRONCAL DE MICROONDAS A NIVEL NACIONAL.

  - MULTIPLEXORES

La Aeronáutica Civil hacia 1993, adquirió e instaló su propia Red de Comunicaciones Terrestres (microondas DMC), la cual requería de un sistema de multiplexores para transportar los respectivos servicios de voz y datos. Estos equipos de los fabricantes NOKIA y HARRIS (equipos MD90), eran sistemas completamente analógicos, lo cual limitaba el acceso de la información que se requería transportar a los diferentes Aeropuertos y Centros de Control, motivo por el cual era necesario hacer una renovación con plataformas más sólidas, robustas y con tecnología de punta Digital.

Es así que la Entidad toma la decisión hacia el año 2002, de renovar y unificar esta plataforma de transporte y se adquiere e instala una Red con equipos de última tecnología, proceso adjudicado a la firma Americana NET.com, con sus sistemas denominados “Promina”, que en la actualidad se encuentran en operación. A lo largo de los años, el sistema ha requerido de múltiples inversiones en materia de adquisición de repuestos. Su mantenimiento siempre ha esta soportado por el personal técnico de la Entidad que dispone del entrenamiento y destrezas necesarias para atender fallas de nivel 1 y 2, las cuales hacen referencia al deterioro del contacto accidental o sobrecarga, y las fallas de conexión de equipos, errores humanos indeseados, errores de diseño y control, respectivamente.

# ESTADO DEL ARTE

- Comunicaciones por fibra óptica y enlaces microondas

Autor: Gonzalo Alba

2004

TIE 655C 2004 Ej. 2

Resumen: LMS Comunicaciones es una empresa que ofrece soluciones de última milla a operadores o “carrier”.

Proyecto  Anillo de Fibra Óptica Tunja “Backbone” y mantenimiento de última milla de enlaces microondas Boyacá.

- Diseño e implementación de un enlace microondas Alto Saboya – Cerro La Rusia (Duitama) y comando La Remonta (Tunja)

Autores: 	Julie Alexandra Sáenz Santamaría

Alejandra Magknolia Sepúlveda Figueroa

2009

TIE 512 2009

Anexo: Manual Radio Micro Star Plus 7/8GHz

Resumen: Consiste en el diseño e implementación de un enlace vía microonda para voz y datos para la policía nacional y sus respectivas dependencias y comandos de estación de Boyacá, que a su vez es una ampliación de la principal troncal de la comunicación (Backbone) de la Institución nivel Nacional.

- Microondas y Fibra óptica

Autor: Luis Fernando Vargas Rodríguez

2004

TIE V16m 2004

Resumen: Colaboración de soporte de hardware y software en LMS Comunicaciones.

LMS (Last Mile Solutions) – Soluciones de Última Milla.

Incluye:	Site Survey

Verificación de Línea de Vista

Instalación

Puesta en servicio

Mantenimiento

Instalación de equipos microondas (Antena y ODU)

- Supervisión Técnica y Funcional al sistema de información para la gestión de mantenimiento aeronáutico sigma de la Aeronáutica Civil de Colombia.

Autor: Johan Andrey Calderon Campos

2006

TIE C145 2006 Ej.2

Resumen: La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia (AEROCIVIL), es la autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio nacional y le copete regular, administrar, vigilar y controlar el espacio aéreo colombiano por parte de la aviación civil, y coordinar las relaciones de esta con la aviación del estado, además formula y desarrolla los planes, estrategias, políticas, normas y procedimientos sobre la materia.

Brindar supervisión funcional y técnica al sistema de información para la gestión de mantenimiento aeronáutico SIGMA.

Analizar diseñar e implementar procedimientos específicos para potencializar las actuales herramientas en el sistema de Información Aeronáutico para la gestión de mantenimiento Aeronáutico SIGMA.

# Planteamiento del Problema

La infraestructura actualmente instalada no es objeto de traslado a las nuevas instalaciones y por lo tanto se requiere la puesta en servicio de nueva infraestructura. Esto debido a la transición operacional, es decir, todos los sistemas deben estar funcionando al tiempo y su transición debe ser gradual con la finalidad de garantizar una continuidad en el desarrollo del servicio.

Los enlaces terrestre o de microondas son los sistemas que permiten interconectar el Nivel Central con los puntos nodales (aeropuertos y estaciones aeronáuticas) ubicados en diferentes sitios de la geografía Nacional, estos se encargan del transporte de información corporativa y aeronáutica necesaria (mensajería aeronáutica, meteorología, radar, de comunicaciones VHF, etc.,) para el suministro del servicio ATS desde el Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia – CGAC.

El transporte de esta información requiere de un sistema de multiplexación, el cual es un elemento preponderante en el circuito de transmisión de información de la Aeronáutica Civil, como quiera que este adapta las interfaces de entrada para ser montadas sobre el medio y en su extremo realiza de forma inversa la operación con la finalidad de entregar la información al usuario final.

- FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Es posible garantizar el transporte de la información aeronáutica entre un Nivel Central y algunos puntos nodales ubicados en diferentes partes del país  por medio de un sistema de radioenlace y una red de multiplexores?

# Justificación

En la actualidad se ha vuelto indispensable el uso de la tecnología, y a medida que pasa el tiempo es necesaria su modernización, especialmente si esta va enfocada a las comunicaciones, como es el caso de la Aeronáutica Civil de Colombia, que en estos momentos  requiere la renovación de la actual plataforma de interconexión para los servicios de voz y datos aeronáuticos y corporativos en las estaciones y Aeropuertos del país.

Es necesaria la implementación de un Sistema de Multiplexacion, para que de esta manera se pueda garantizar el transporte de información aeronáutica. Además de economizar costos, esto debido a que el mantenimiento que se estaba realizando al Sistema de Multiplexacion que se tenía era demasiado costoso. Este Sistema comprenderá la instalación de infraestructura que no presente problema alguno con el resto de Sistemas que se tienen en el país, además de tener los últimos avances tecnológicos.

Los servicios de comunicación terrestre vía radioenlaces microondas, permiten comunicar las principales estaciones aeronáuticas y aeropuertos del país. Por esta razón es necesario que esta red cada vez sea más amplia y permita la comunicación entre más sitios a lo largo del país,  la implementación de nuevos Radioenlaces permitiría eso.

# Objetivos

## OBJETIVO GENERAL

Diseño y suministro de un Sistema de Radioenlaces  y una Red de Multiplexacion, en algunas  Estaciones y Aeropuertos del país, que permitan de manera segura y confiable, el transporte de información aeronáutica.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar un Sistema de Radioenlaces acorde a las especificaciones requeridas por la Aeronáutica Civil de Colombia.

- Evaluar los equipos que mejor se acomoden a las necesidades del Sistema de Radioenlaces.

- Diseñar una Red de Multiplexores acorde a las especificaciones requeridas por la Aeronáutica Civil de Colombia.

- Evaluar los equipos que mejor se acomoden a las necesidades de la Red de Multiplexores.

# CAPITULO 2. ESTUDIO TECNICO SISTEMA DE RADIOENLACES Y RED DE MULTIPLEXORES

- ESPECIFICACIONES SISTEMA DE RADIOENLACES Y LA RED DE MULTIPLEXORES

La Aeronáutica Civil de Colombia en busca de la modernización de la infraestructura con la que cuenta en la actualidad, estableció un proyecto que permita cumplir con algunas de las necesidades que se tienen en cuanto al campo de comunicaciones de la entidad.

El proyecto fue estructurado para que su desarrollo se diera en dos fases, cabe aclarar que el progreso que se tenga en una de las etapas del proyecto no perjudica en nada a la otra; esto se da, porque los nodos donde se va a realizar la instalación de los Multiplexores no presentan ninguna correlación con los puntos donde van a estar los Radioenlaces.

Es fundamental tener claro cuáles son los requerimientos de cada uno de los equipos con los que se quiere trabajar, de esta manera se elegirán los productos más acordes y funcionales. En los siguientes apartados se podrá observar cada una de las especificaciones de los equipos tanto del Sistema de Radioenlaces como de la Red de Multiplexores.

## SISTEMA DE RADIOENLACES

El Radio Digital de Microondas tiene como partes principales la ODU y la IDU, en esto radica la importancia de que los equipos con los que se va a trabajar presenten las características propuestas.

Tabla 1 - Especificaciones Sistema de Radioenlaces

| 1.1 | Los enlaces deben ser suministrados para operar en la banda de frecuencias de 5,6 o 7 GHz, de acuerdo con el diseño propuesto. |
| --- | --- |
| 1.2 | Los equipos de radio deben cumplir completamente o exceder las recomendaciones de la UIT -T y UIT – R aplicables para este suministro. |
| 1.3 | Los radioenlaces deben ser del tipo digital con redundancia (1+1). |
| 1.4 | La unidad interna (IDU) debe tener una capacidad de manejo de tráfico Ethernet y conmutación igual o superior a 1 Gbits/s. |
| 1. 5 | La unidad interna (IDU) debe tener soporte para las siguientes opciones de modulación digital: QPSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM. |
| 1. 6 | La unidad interna (IDU) debe ser tipo modular, con capacidad de intercambiar sus componentes (tarjetería - módulos) en caliente para actividades de mantenimiento. |
| 1.7 | El sistema de configuración nodal debe contar con un mínimo de 64 Interfaces E1, las cuales debe hacer parte de la unidad nodal, no se permite adición de multiplexores externos que suministren estas interfaces. |
| 1.8 | El sistema de gestión de red debe estar en capacidad para operar usando los protocolos SNMP v.2 ó SNMP v.3 |
| 1.9 | El radio enlace debe soportar con el mismo Hardware (IDU-ODU) ampliación hasta un STM1, con cambios mínimos en su configuración. |
| 1.10 | Las Unidades Outdoor (ODU) suministradas deben ser de montaje directo a las antenas. |
| 1.11 | El sistema de gestión local de fallas debe estar embebido en la IDU. |
| 1.12 | Los enlaces deben estar en la capacidad de operar con diversidad de espacio IFC (Combinación de IF) en el momento que la UAEAC lo requiera, con cambios mínimos de hardware (Solo unidades OUTDOOR) manteniendo la misma serie o referencia de enlaces presentados a este pliego. |

## RED DE MULTIPLEXORES

La Red de Multiplexores está conformada por 25 Nodos, cada uno de ellos con diferentes exigencias, es por esto que se debe contar con los módulos establecidos por parte de la entidad y tener claro cada característica que estos deben presentar, de esta manera se evitaran inconvenientes en los sitios que requieran la instalación de todos los módulos.

Tabla 2 - Especificaciones Red de Multiplexores

| 2.1 | Los Multiplexores deben ser del tipo digital con redundancia (1+1) en sus sistemas de alimentación. |
| --- | --- |
| 2.2 | Los módulos de potencia deberán repartir la carga del equipo. |
| 2.3 | Los Multiplexores deben ser del tipo digital con redundancia (1+1) en sus sistemas de control, programación o almacenamiento. |
| 2.4 | Las interfaces correspondientes deben tener la capacidad de manejo de tráfico E1, E1 fraccional, Ethernet y Drop Insert y cumplir los requerimientos básicos de conmutación para estos sistemas. |
| 2. 5 | El sistema de configuración nodal debe contar con un mínimo de Interfaces E1, V35, ETHERNET y E1 fraccional Drop Insert que permitan la configuración de Red propuesta para todas las estaciones. |
| 2. 6 | El sistema de gestión de red debe estar en capacidad para operar usando los protocolos SNMP v.2 ó SNMP v.3 |
| 2.7 | Los Nodos o Multiplexores deben soportar con el mismo Hardware la ampliación de servicios hasta un STM1, con cambios mínimos en su configuración. |
| 2.8 | Los multiplexores deben poder realizar localmente un control y diagnóstico del sistema mediante un puerto de consola. Adicionalmente debe permitir el acceso mediante Telnet, Ethernet, SNMP con el fin de acceder al sistema de manera remota. |
| 2.9 | Proveer integración para servicios de datos, voz, fax, para transmisión sobre redes Frame Relay/TDM y adaptado para configurar redes que soporte protocolos TDM o IP que puedan ser integrados e incorporados redes con backbone de Redes IP |
| 2.10 | El sistema debe ser modular y flexible capaz de administrar y configurar los Nodos individuales para requerimientos y operación específicos de una manera rápida acorde a la configuración requerida para el mismo. |
| 2.11 | El rango de módulos o interfaces debe tener disponibilidad de opciones de expansión continua que permita minimizar el inventario y la flexibilidad de ampliación y configuración del sistema. |
| 2.12 | Módulos de datos síncronos y asíncronos de baja velocidad transmisión. |
| 2.13 | Módulos de conectividad Ethernet LAN con switch interno Ethernet apoyo VLANs basadas en puertos y basado en etiquetas VLAN conmutación o un puente, puente / router, y Router IP. |
| 2.14 | Módulos multipuerto E1 E/S y módulos de enlace principal, que ayuda aplicaciones tales como T1 y E1 fraccional de conexión, directo a PBX digitales y permitir cascada de Multiplexores. |
| 2.15 | Utilización del enlace principal debe ser programable por el usuario a nivel individual nivel de intervalo de tiempo, con capacidades completas de conexión cruzada de segmentos de tiempo. |
| 2.16 | Equipos Mux deben ser alimentados por AC ó DC de manera redundante mejorando la disponibilidad del sistema |
| 2.17 | El equipo Mux debe soportar la gestión Telnet y SNMP, tanto dentro de banda a través de los principales enlaces y fuera de banda a través de Ethernet o RS- 232 como puertos de supervisión |
| 2.18 | Debe tener opción de gestión SNMP, permite la gestión totalmente gráfica y fácil de usar con las estaciones de gestión de red, así como gestión de otros sistemas de gestión basados ​​en SNMP |
| 2.19 | Debe disponer de un terminal que proporciona la supervisión y configuración completa, capacidades de gestión que se pueden conectar a los puertos de control RS- 232 , ya sea directamente o a través de conexiones por módem |
| 2.20 | Los Mux deben permitir separar los canales de voz y datos y redirigir el tráfico por troncales separadas, maximizando la eficiencia mediante la conexión directa entre troncal al servicio correspondiente (Redes PSTN, RDSI, Frame Relay, IP, etc.) |
| 2.21 | Todos los multiplexores deben utilizar un chasis modular, que puede ser instalado, por medio de soportes de montaje en rack de 19". |
| 2.22 | Subsistema de control, pueden incluir uno o dos módulos de lógica común (CL). |
| 2.23 | Todo sistema debe incluir por lo menos un módulo de enlace principal, uno de lógica común y un módulo de suministro de energía como configuración básica. |
| 2.24 | La adición de módulos en el Mux debe tener capacidad de ser Plug and Play |
| 2.25 | La solución técnica debe ser punto multipunto, con una configuración de interconexión en Malla acorde a los medios de la Red de transporte disponible de enlaces terrestres y satelitales de Aerocivil. |
| 2. 26 | El servidor debe soportar plataformas en Microsoft Windows o Linux |
| 2.27 | El sistema de acceso al sistema de gestión debe ser configurado para que se creen diferentes grupos de usuarios con el fin de establecer los roles sobre la aplicación Sistema. |
| 2.28 | El sistema debe poder permitir visualizar las subredes configuradas permitiendo al administrador tener una visualización de la topología de la red en diferentes niveles. |
| 2.29 | Gestión de la aplicación debe estar basado en SNMP, debe permitir ingresar como mínimo funciones de comandos, generación de alarmas, adicionalmente poder tener la recopilación de estadísticas. |
| 2.30 | El sistema de gestión debe soportar el protocolo NTP (Network Time Protocol) |
| 2.31 | El sistema de gestión debe permitir el control de los componentes sin afectar la operación normal de la red. |
| 2.32 | El sistema debe tener un control remoto sobre la configuración y parámetros de los equipos de la red. |
| 2.33 | El sistema debe permitir visualizar los diferentes tipos de alarmas que se presenten. |
| 2.34 | El sistema debe visualizar en tiempo real los elementos de la red, permitiendo establecer el estado de conectividad para fines de administración del sistema. |
| 2.35 | El sistema debe soportar copias de seguridad y bases de datos en caso de ser requeridas por el administrador. |

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA

De acuerdo a las especificaciones requeridas para el proyecto se trabajara con el equipo Radio Digital de Microondas Transcend T-800 para la parte de Radioenlaces y el Sistema de Multiplexacion Megaplex 2100 para la Red de Multiplexores, esto con el fin de dar cumplimiento a los Ítems establecidos por la Aeronáutica Civil de Colombia para el proyecto.

Es muy importante que los equipos presenten características internas y externas favorables para el desarrollo del proyecto, es por esto que es conveniente realizar un estudio técnico, que aparte de lo ya mencionado, permita un mayor conocimiento de las diferentes funciones que presentan los equipos y de esta manera sea posible comprender su funcionamiento y saber qué beneficios puede proporcionar cada equipo, y que dificultades se pueden dar en el momento de realizar la instalación.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

### RADIO DIGITAL DE MICROONDAS TRANSCEND T-800

Un enlace de microondas es un sistema de comunicaciones que usa un rayo de ondas de radio en el rango de frecuencias de las microondas para transmitir información entre dos lugares fijos en tierra. Una de las razones por las cuales estos enlaces son tan utilizados es por su banda ancha (pueden manejar grandes cantidades de información a altas velocidades) y no requieren equipo intermedio entre dos puntos terminales, así, instalar un enlace de microonda es a menudo más rápido y menos costoso que una conexión cableada.

Las redes de microondas se pueden instalar y usar, siempre y cuando la distancia de separación de las estaciones esté dentro del rango de operación del equipo y haya una vía libre y despejada (sin obstáculos) entre las estaciones. El enlace vía microondas consiste en cuatro componentes fundamentales: un transmisor, un receptor, líneas de transmisión y antenas.

El Transcend ™ 800 tiene una ganancia del sistema de 5 a 10 dB, esto conlleva a tener una longitud en la conexión más amplia.

Ilustración 1 - Configuración enlace TRANSCEND T-800

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

A nivel de tráfico, la plataforma de radio TRANSCEND T-800 posee varias características que lo hacen atractivo debido a su versatilidad. La primera de ellas es que es independiente del tráfico, es decir, que su hardware está configurado para soportar soluciones desde 4xE1, 16xE1 o superiores, además se puede manejar de manera combinada trafico TDM con trafico Ethernet, lo cual sumado a los esquemas de enrutamiento internos del mismo facilitan la implementación de redes VLAN.

Para la configuración, administración, operación y mantenimiento, TRANSCEND T-800 cuenta con un poderoso Craft Tool basado en WEB o puede ser integrado a un sistema de gestión centralizado. Esta herramienta proporciona información acerca del estado de los nodos poniendo al servicio de los operadores avanzadas herramientas de diagnóstico, control de configuración y monitoreo de desempeño con lo cual se logra sacar el mayor provecho de la red minimizando los tiempos de diagnóstico y ubicación de fallas.

El Radio Digital de Microondas – TRANSCEND T-800 incluye:

- Unidad Indoor (IDU) TRANSCEND T-800

- Unidad Outdoor (ODU + Antena) TRANSCEND T-800

- Rectificador NetSure 502 Series

- Antena VHLP 4-7W-3GR

- Batería GLP 12750

- Sistema Eléctrico PS1006

- Cable Coaxial LMR-400

Características Funcionales

Entre las funciones más destacadas que ofrece el Radio Digital de Microondas Transcend T-800, se encuentran las siguientes:

Funciones de gestión

Las funciones de Gestión permiten un soporte para múltiples usuarios simultáneamente, además de la creación automática de rutas a través de RIP / OSPF, lo que facilita el trabajo para el personal que se encuentre encargado del manejo de estos equipos. Igualmente el software de aplicación puede ser descargado y actualizado sin pérdida de tráfico y permite la creación de particiones activas y de reserva esto da lugar a un funcionamiento robusto.

Funciones de gestión para fallos

El reconocimiento de cualquier tipo de inconveniente o fallo que se pueda presentar en el Sistema es una herramienta muy valiosa, es por esto que la plataforma Transcend T-800 proporciona un registro, reconocimiento y re-configuración de alarmas/eventos en tiempo real, esto se da mediante el Protocolo Rapid Spanning Tree. Teniendo como ayuda para esto trampas SNMP, correo electrónico (SMTP) y E/S digitales y LED.

Funciones de gestión de rendimiento

Es importante tener un control del rendimiento que está proyectando el equipo, es por esto que se cuenta con una función que permite saber los datos de rendimiento en tiempo real, mediante estadísticas de gestión de tráfico y estadísticas de tráfico de carga útil.

Funciones de gestión de seguridad

La seguridad en cualquier Sistema es un elemento preponderante, por esta razón Transcend T-800 facilita 4 niveles de usuarios con contraseñas reconfigurables por usuario (HTTP/CLI).

Radio avanzado y procesamiento digital de señales

Hasta 380 Mbps a través de las configuraciones para IDU individuales y múltiples Gbps para el tráfico agregado.

Codificación y modulación adaptativa (ACMTM)

Es posible ajustar automáticamente las tasas de codificación y modulación, sin ningún error de carga útil, a las cambiantes condiciones ambientales. Esto permite una disponibilidad sostenida en general de mayor capacidad.

Tráfico IP de alta velocidad - enrutamiento y conmutación

Transcend ™ 800 incluye un router con todas las funciones incorporadas Switch Gigabit Layer 2 y Gigabit Layer 3. Tráfico IP de alta velocidad escalable hasta Gbps con baja latencia.

Instalación configuración flexible

El montaje se puede ejecutar en todas las bandas de RF y en configuración completa de interior para las bandas de RF más bajas.

Rendimiento

A lo largo del proyecto se deben desarrollar una serie de etapas, entre estas se puede apreciar un estudio profundo de las características que deben poseer los equipos, como se observa a continuación:

Bandas de Radio Frecuencia

Es importante conocer de acuerdo a la Banda de Frecuencia que se trabaje, sus respectivos rangos de frecuencia y el Espacio Mínimo que debe existir entre Tx-Rx. En la siguiente tabla se pueden apreciar dichos datos.

Tabla 3 - Bandas de Radio Frecuencia

MTBF

La IDU y la ODU son las partes principales del Trascend T-800, por esto es necesario considerar la tabla que muestra el MTBF de cada una de ellas, con esto es posible conocer el tiempo medio entre cada ocurrencia de una parada por fallo de un proceso

Tabla 4 - MTBF

MTTR

El MTTR permite saber el tiempo medio utilizado hasta haber reparado una avería.

Tabla 5 - MTTR

Medio Ambiente y Seguridad

Dado que la propagación de las ondas de radio se ven afectadas por factores ambientales como la intensidad de la lluvia , el terreno y los factores climáticos , la conexión está prevista para un porcentaje de tiempo que la conexión debe ser estadísticamente disponible. El objetivo disponibilidad más exigente utilizado para la planificación de radio es 99,999 %, que se puede conseguir fácilmente usando Transcend ™ 800, un valor más bajo da una peor calidad de la transmisión.

La frecuencia de transmisión se ve afectada por factores ambientales como los siguientes:

• Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor es la atenuación de la lluvia.

• La baja es la frecuencia, mayor será la atenuación de las reflexiones de tierra.

### SISTEMA DE MULTIPLEXACION MEGAPLEX 2100

Los multiplexores RAD Megaplex 2100 están diseñados para soluciones de aplicación crítica y control de tráfico aéreo permitiendo comunicaciones tierra-aire, tierra-tierra y transporte de datos de radar entre aeronaves, estaciones aeronáuticas, centros de control y torres de control.

Megaplex-2100 es un equipo de alta capacidad modular configurable por el usuario, esta integración de los dispositivos se hace mediante gestión SNMP. También proporcionan un método eficiente y rentable para la integración de datos, voz, fax, conexión RDSI, etc., para la trasmisión sobre redes TDM, y están adaptados para uso en redes corporativas.

Adicionalmente este sistema de comunicación entre dos puntos es transparente para el usuario, es decir, la información viaja por la red sin importar el tipo de medio de transmisión ni de los protocolos utilizados en el mismo.

Ilustración 2 - Esquema simplificado solución propuesta con multiplexores RAD

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Voz, Megaplex 2100, RAD

El Sistema de Multiplexacion Megaplex-2100 incluye:

- Módulo de Voz VC-16

- Módulo de Datos de Alta Velocidad HS-12N

- Módulo de Enlace Principal ML-20N

- Módulos de Enlace Principal E1 (ML-8E1) y T1 (ML-8T1)

- Modular Integrado de Acceso a Multiplexores

- Módulo de Enlace Principal Pseudowire (ML-IP)

- Módulo de Datos de Baja Velocidad LS-12N

- Modulo puente/enrutador Ethernet canales 1/2/4

Características Funcionales

Aplicaciones

Ilustración 3 - MP – 2100 Aplicaciones del Sistema

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Megaplex 2100, RAD

Megaplex-2100 es un multiplexor modular y flexible que soporta hasta 248 canales de 64 kbps que pueden ser utilizados para proporcionar diversos tipos de servicios. Además permite la división de voz y los canales de datos, además permiten la redirección del tráfico a troncos separados, maximizando eficiencia mediante la conexión directa de cada tronco al servicio correspondiente (PSTN, RDSI, Frame Relay, redes IP, etc.)

Estructura

Megaplex 2100 incluye los siguientes subsistemas:

- Multiplexación y subsistema de interfaz de red, módulos (ML).

- Subsistema de control, puede incluir uno o dos módulos (CL) lógica común.

- Subsistema de la fuente de alimentación.

- Interfaz de usuario y el subsistema de procesamiento.

Ilustración 4 - MP – 2100 Vista General

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Megaplex 2100, RAD

Cuenta con 16 ranuras para módulos. Dos de ellas están reservadas para los módulos PS (Power Supply), y dos para módulos CL (Common Logic). Los otros 12 están destinados para el enlace principal y E/S. Cada ranura de E/S puede aceptar cualquier tipo de E/S o módulo de enlace principal.

Ilustración 5 - MP – 2100 Enclosure, Vista posterior

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Megaplex 2100, RAD

En la Ilustración 5 se muestra una vista posterior típica del MP-2100 e identifica las ranuras y su uso.

Ilustración 6 - Organización del Sistema Megaplex

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Megaplex 2100, RAD

El sistema de Megaplex realiza la función de multiplexación mediante el control del flujo de datos entre el enlace principal y E/S de los módulos instalados.

Módulos de fuente de alimentación (PS)

El chasis MP-2100 tiene dos ranuras PS, permitiendo de este modo la instalación de dos Módulos PS. Con un módulo PS redundante, los dos módulos están conectados a la alimentación y pueden compartir la carga cuando el sistema está funcionando. En caso de pérdida de potencia de entrada, el módulo restante continúa suministrando la alimentación. Solo se realiza el cambio de manera automática y no perturba la normalidad de la operación.

Módulos de E/S

Cualquier módulo de E/S se puede instalar libremente en cualquiera de las ranuras de E/S del chasis de Megaplex 2100. Las vías de E/S del módulo se pueden conectar a cualquier puerto principal.

La ubicación del módulo no afecta a la asignación de intervalos de tiempo en los enlaces principales y el encaminamiento de los flujos de datos de módulos, los cuales están definidos por el operador en conformidad con los requisitos del sistema.

Módulos de enlace principal (ML)

Las principales funciones de los principales módulos de enlace son las siguientes:

- Interconexión entre los buses TDM y la comunicación externa de los enlaces. Cada módulo de enlace principal puede servir a todos los cuatro buses TDM en el chasis del Megaplex 2100, y es compatible con el ancho de banda de los buses TDM.

- Generación de referencia de temporización del chasis, usado para proporcionar el reloj y el momento de las señales utilizadas por todos los módulos instalados en el mismo chasis. La referencia de temporización del chasis puede ser generada por un reloj interno o bloqueado por diversas fuentes externas. La referencia de temporización del chasis se utiliza en común por los cuatro buses TDM.

Ilustración 7 – MP-2100, Diagrama de Bloque Funcional

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Megaplex 2100, RAD

En el Diagrama del Bloque Funcional del Megaplex 2100 se puede ver el comportamiento del flujo de datos, este es realizado a través de un conjunto de buses TDM, a donde llegan las interfaces de bus que vienen conectadas tanto de los módulos de E/S como de los vínculos de comunicación.

Rendimiento

El conocimiento de las Especificaciones Técnicas del equipo permite saber tanto las limitaciones como las ventajas que se tiene con respecto a este, igualmente es posible conocer el modo de operación que va a ser ejecutado.

Tabla 6 – MP 2100, Especificaciones Técnicas

| GENERAL | Número de Buses TDM | 1 a 8, cada uno soportando hasta 32 de 64 kbps intervalos de tiempo |
| --- | --- | --- |
|  | Multiplexación Interna | División en el tiempo, intercalados byte |
|  | Tipos de enlaces principales | TDM: E1 y T1, con eléctrico, óptico o Interfaces de HDSL n×64 kbps interfaz síncrona en serie en tasas de 128 a 2048 kbps (equivalente a n = 2, 3, 4 .. 32) Conmutación de paquetes: IP sobre 10/100BaseT E Interfaces Ethernet 100Base-FX |
| ENLACES PRINCIPALES E1 | Velocidad de Bits | 2.048 Mbps |
|  | Normas | UIT-T Rec.. G.704 y G.706 |
| ENLACES PRINCIPALES T1 | Código de Línea | HDB3 de acuerdo con UIT-T Rec.. G.703 |
|  | Velocidad de Bits | 1.544 Mbps |
| INTERFAZ DE LINEA ELECTRICA E1 | Código de Línea | Bipolar AMI |
|  | Línea de Interfaz | 4 hilos, 120 Ω equilibrado Coaxial, 75 Ω desequilibrado |
|  | Niveles de Transmisión | ± 3V ± 10%, equilibrado 2.73V ± 10%, desequilibrado |
|  | Niveles de Recepción | 0 a -12 dB para una baja sensibilidad 0 a -36 dB para alta sensibilidad |
| INTERFAZ DE LINEA ELECTRICA T1 | Línea de Interfaz | 4 hilos, 100Ω balanceado |
|  | Niveles de Transmisión | ESD emulación: ± 3 V ± 10%, ajustable por software para longitudes de línea de 0 a655 pies, de acuerdo con AT & T CB-119. Modo de CSU: 0, -7,5, -15, -22,5 dB LBO seleccionable por software |
|  | Niveles de Recepción | 0 a -36 dB para la máxima ganancia del ecualizador |

Los enlaces de Interfaz IP permiten efectuar la conexión a redes LAN que operan en los medios de comunicación UTP, mediante Interfaces Ethernet 10/100 Base T utilizando conectores RJ-45.

Tabla 7 – MP 2100, Interfaz de Enlace IP

| INTERFACE DE ENLACE IP | Funciones | Transmisión de la carga útil a través de redes IP utilizando el protocolo TDM o IP. Transmisión de tráfico de CL sobre redes IP. |
| --- | --- | --- |
|  | Soporte de Enrutamiento IP | Puede servir como servidor proxy para el router CL IP. |
|  | Numero de puertos Externos | Dos puertos Ethernet de enlace ascendente (NET 1 Y NET 2). Un Puerto Ethernet (USER). Interconectividad total por la vía interna del conmutador Ethernet. |
|  | Capacidad de carga de enlace ascendente desde otros puertos | Cada puerto Ethernet puede transportar la carga útil de fuentes externas conectadas a nosotros puertos |

Medio Ambiente y Seguridad

Tabla 8 – MP 2100, Medio Ambiente

| Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F) |
| --- | --- |
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -20 ° C a +70 ° C (-4 ° F a 158 ° F) |
| Humedad | Hasta el 95%, sin condensación |

El Multiplexor Megaplex 2100 y todos sus módulos son enfriados principalmente por convección de aire libre. Poseen fuentes de alimentación PS y tienen un ventilador de refrigeración en miniatura instalado en sus paneles frontales. El ventilador funciona solo cuando la temperatura es alta.

## DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS DEL SISTEMA

### RADIO DIGITAL DE MICROONDAS TRANSCEND T-800

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA UNIDAD INDOOR (IDU) TRANSCEND T-800

Ilustración 8 - Unidad Indoor TRANSCEND T-800

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

La unidad Indoor cuenta con:

- Cuatro (4) puertos Ethernet, los cuales se comportan como un Switch, 10/100 base T.

- Un puerto de consola RS232.

- Un puerto de alarmas las cuales pueden ser configuradas por software.

- Dieciséis (16) puertos E1 a 120 ohm.

- Un conector Tipo N hembra para la interconexión con la unidad Outdoor.

- Un puerto para alimentación

- Dos (2) puertos de datos ópticos tipo SPF

- Un (1) puerto de expansión RJ-45 para configuración protegida 1+1

La unidad indoor se compone de un chasis compacto y flexible, que alberga uno o dos módulos transceptores, así como un filtro de ramificación de la red. El sistema completo se puede configurar para soportar 1 + 0, 1 + 1 Hot Standby, Diversidad espacial o una variedad de otras arquitecturas de sistemas.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA UNIDAD OUTDOOR (ODU + ANTENA) TRANSCEND T-800

La unidad Outdoor está compuesta por la antena y la unidad de RF, acopladas directamente para reducir las pérdidas en conectores y cables, minimizando puntos de fallas (conectores y cables RF).

Ilustración 9 -  Unidad Outdoor TRANSCEND T-800

Obtenido de: Data Sheet Unidad Externa ODU, Transcend T-800, Advantech Wireless

La unidad Outdoor cuenta con un terminal BNC para verificar el AGC (Control Automático de Ganancia) y garantizar una excelente alineación, un conector Tipo N para la interconexión con la unidad Indoor para un acople directo con la antena minimizando perdidas en RF.

Antena

La estructura física a utilizar para las instalaciones de los radioenlaces se puede apreciar a continuación.

Ilustración 10 - ODU + Antena

Obtenido de: Data Sheet Specification Antenna and ODU Coupler, Transcend T-800, Advantech Wireless

Especificaciones de la Antena

Dependiendo de los resultados arrojados en los estudios de interferencia que permitirán conocer que frecuencia es la más adecuada para cada radioenlace, en cada uno de ellos se utilizara un modelo de antena diferente, esto afectara algunas características básicas del modelo inicial, que se puede apreciar a continuación.

Tabla 9 - Especificaciones Técnicas de la Antena

Estructura Acoplador ODU

Entre las exigencias planteadas por la Aeronáutica Civil de Colombia esta que la ODU cuente con montaje directo a la Antena, para esto es necesario implementar un Acoplador y un Adaptador para la ODU.

Ilustración 11 - Estructura Acoplador ODU

Obtenido de: Data Sheet Specification Antenna and ODU Coupler, Transcend T-800, Advantech Wireless

Especificaciones del Acoplador de la ODU

Temperatura de Operación, Dimensiones, entre otros son parámetros a tener en cuenta en el momento de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, debido a que dependiendo los otros elementos que se utilicen en el Sistema el Acoplador de la ODU también variara.

Tabla 10 - Especificaciones Acopladores ODU

Estructura  Adaptador ODU

El adaptador entre la ODU y la Antena permite el ensamble de las dos piezas creando un componente a prueba de fallas en cuanto a la parte mecánica.

Ilustración 12 - Estructura Adaptador ODU

Obtenido de: Data Sheet Specification Antenna and ODU Coupler, Transcend T-800, Advantech Wireless

Especificaciones Adaptador ODU

La parte eléctrica y la mecánica de cualquier elemento proporcionan mayor conocimiento acerca del dispositivo, ayudando a una mejora significativa cuando sea necesaria su utilización en el Sistema de Radioenlaces.

Tabla 11 - Especificaciones Adaptadores ODU

#### CARACTERISTICAS TECNICAS CABLE COAXIAL LMR-400

De acuerdo a sus características el cable más acorde para las conexiones IF es el LMR-400, este es un polietileno resistente a los rayos UV diseñado para servicio de 20 años de uso al aire libre. La flexión y características de manejo son significativamente mejores que el aire - dieléctrico y cables de línea dura.

Rendimiento

El cable coaxial presenta perdidas cuando la distancia recorrida es realmente alta y sobre todo para el trabajo con frecuencias altas, este hecho obliga a la inserción periódica de amplificadores y al uso de la ecualización. Mediante esta estrategia al iniciarse el recorrido de un tramo de cable, se envían las frecuencias más altas y con mayor nivel que las frecuencias bajas, así se compensa la pérdida selectiva que introduce el cable.

Ilustración 13 – Cable Coaxial LMR-400, Grafica atenuación Vs. frecuencia

Obtenido de: Data Sheet Cable Coaxial LMR-400

Uno de los parámetros más relevantes del cable coaxial es la atenuación, definida como la relación entre la potencia de señal de entrada con respecto a la potencia de señal de salida para una determinada longitud del cable. Para el Cable LMR-400 se trabaja con la gráfica vista anteriormente que muestra la curva de atenuación en dB/100 pies versus la frecuencia para diferentes tipos de cables desde 10 MHz a 10000 MHz

#### SISTEMA DE ENERGIA

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL RECTIFICADOR NETSURE SERIES

El valor del  consumo nominal de cada equipo en configuración 1+1 (IDU y ODU) es de 200 W y el voltaje de alimentación será de -48V, por lo tanto se tiene que el consumo de corriente es de:

I=P/V=200W/48V=4.1A

Para soportar un valor mayor al 50% del consumo nominal determinado se utilizara un rectificador/cargador de baterías de voltaje nominal de -48V y una corriente de salida de 30 A, superando con esto en más del 100% la carga nominal del sistema.

El valor nominal de potencia del rectificador/cargador de baterías será de 1440 W cumpliendo con lo exigido.

El Rectificador utilizado para cumplir estos requerimientos será el NetSure Series, que es un sistema flexible capaz de proporcionar alimentación DC, además se encuentra soportado por una sola ACU + SCU + controlador, que proporcionan todo el control y las condiciones operativas, así como los datos del sitio histórico y el acondicionamiento de la señal externa y su respectivo monitoreo.

Ilustración 14 – Rectificador Netsure, Estructura ACU + Controlador  SCU + Controlador

Obtenido de: Data Sheet Net Sure Series, Emerson

#### CARACTERISTICAS TECNICAS BATERIA GLP 12750

Adicionalmente se utilizara un conjunto de baterías secas libres de mantenimiento de capacidad de 75 Ah que proveerá una autonomía a los equipos de al menos 20 horas a su consumo nominal.

Tabla 12 - Batería GLP 1270, Constantes características de la descarga actual

El tiempo de recarga de estas baterías es menor a 8 horas como se observa en la siguiente gráfica para condiciones de uso normal.

Ilustración 15 – Batería GLP 1270, Grafica de la tensión de la batería y el tiempo de carga por ciclo

Obtenido de: Data Sheet Batería GLP 12750

Como se observa se alcanza el 100% de la carga en un tiempo de carga menor a 8 horas.

### SISTEMA DE MULTIPLEXACION MEGAPLEX 2100

#### RADview

Radview es un software de gestión de redes de RAD el cual es un portafolio de paquetes de software integrados que permite la gestión de redes heterogéneas desde una única consola. Es una solución basada en un sistema con estructura cliente-servidor, que incluye la aplicación de un software “System” el cual es integrado con varias aplicaciones “Agent” que permiten la gestión de los elementos individuales dentro de la red.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MODULO DE VOZ VC-16

Cada uno de los lugares donde se requiere la instalación del Sistema de Multiplexación presenta diferentes necesidades, por esto es conveniente el uso de módulos que  cuenten con servicios funcionales para cada estación. Este módulo realiza la digitalización de la voz utilizando PCM (Modulación por Impulsos Modificados), para transmitir hasta 30 canales de voz sobre el Enlace E1 o 24 canales de voz  través del Enlace T1.

Ilustración 16 - VC-16/E&M Conexión 16 Tie Líneas entre PBXs

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Voz, Megaplex 2100, RAD

La Ilustración 16 es un claro ejemplo de la interfaz que se suele utilizar para la conexión de la línea de interconexión entre PBX, que es uno de los servicios más utilizados dado que permite conectar extensiones internas dentro de las regionales y al mismo tiempo con la red pública. Además el uso los Enlaces E1 o T1 permiten trabajar aproximadamente con 30 líneas sin que esto perturbe la información o la distorsione.

Especificaciones

El conocimiento de los estándares bajo los que se rigen las modulaciones que se emplean, ofrece mayor confianza para el prestador de servicios y para el cliente final, además de comprender las características que estas presentan, sus beneficios y los parámetros de las interfaces con las que cuenta el Modulo de Voz.

Tabla 13 - Modulo de Voz VC-16, Especificaciones Generales

| Técnica de Codificación de Voz | PCM: UIT-T G.711 y AT & T ADPCM: UIT-T G.726 y G.727 |
| --- | --- |
| Requisito de Ancho de Banda | PCM: 64 kbps (un intervalo de tiempo) por canal habilitado ADPCM: 32 kbps por canal habilitado (un intervalo de tiempo por cada par de canales) según G.726 y G.727 24 kbps por canal habilitado (un intervalo de tiempo por cada par de canales) según G.727 (Al utilizar señalización RBF o RBMF dentro de la banda) |
| Interfaces Análogas (Tipos de Línea) | E & M: de 4 hilos o 2 hilos (seleccionable) FXS, FXO: 2 hilos Estándar ITU-T: G.712 |
| Parámetros Analógicos | Nivel nominal : 0 dBm Impedancia nominal: 600Ω Respuesta de frecuencia (Ref: 1020 Hz): ± 0,5 dB a 300 Hz a 3000 ± 1,1 dB a 250 Hz a 3400 Tasa global de distorsión de la señal (G.712): 0 a -30 dBm0: mejor que 33 dB 3 a -45 dBm0: mejor que 22 dB |

El Modulo de Voz permite trabajar con tres opciones de Interfaces, cada una utilizada para una aplicación diferente y proporcionando una diversidad de ventajas.

Interfaz E&M

La interfaz E&M permite mantener contacto entre el centro de ATC (control de tráfico aéreo) y la estación de radio remota (piloto). Además de proporcionar una amplia gama de conexiones con el equipo, incluyendo intercomunicador, teléfono y servicios de monitoreo del radar. Generando un mayor control a los Aeropuertos donde este Sistema va a ser implantado.

Ilustración 17 – Modulo de Voz VC-16, Control del tráfico aéreo usando módulos E&M

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Voz, Megaplex 2100, RAD

Interfaz FXS y FXO

La interfaz FXS es el puerto por el cual el abonado puede acceder a la línea telefónica, bien sea de la compañía telefónica o de la central de la empresa. Es decir, la interfaz FXS provee el servicio a los teléfonos, módems o fax.

Por el contrario el puerto o interfaz FXO permite la recepción de la línea telefónica y cumple la función de enviar el tono de colgado o descolgado.

En la Ilustración 18, se puede observar la Conexión entre la Interfaz FXS y teléfonos públicos, también se evidencia la conexión de una Interfaz FXO con el PBX y sus respectivos teléfonos.

Ilustración 18 - VC-16/FXS y VC-16/FXO Con Medición de impulsos para la conexión a los teléfonos públicos

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Voz, Megaplex 2100, RAD

Cabe destacar que dos puertos se pueden conectar entre sí con la condición de ser de distinto tipo, es decir, FXO y FXS son siempre pareja (parecido a un enchufe macho/hembra).

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MODULO DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD HS-12N

El Modulo de Datos de Alta Velocidad consta de 12 canales cada uno puede ser configurado para operar en los modos de temporización DCE, DCE externa o DTE. Este módulo proporciona difusión bidireccional para topologías en cadena y anillo.

Especificaciones

Cada grupo de tres canales de datos termina en un SCSI (Interfaz de Sistemas para pequeñas computadoras) que se divide en tres interfaces de canal por separado basadas en diferentes estándares, es de gran ayuda conocer estos estándares para poder saber qué interfaces físicas y eléctricas son las indicadas para ejecutar el trabajo.

Tabla 14 – Modulo de Datos de Alta Velocidad HS-12N, Especificaciones Generales

| Canales de datos por modulo | HS-12N: 12 |
| --- | --- |
| Interfaz Eléctrica | V.24/RS-232, V.35 o V.11/RS-422 |
| Interfaz Física | V.24/RS-232, V.35, V.36/RS-449, RS-530, o X.21 (a través de cables de conversión) |
| Conectores | Cuatro / dos 68-pin SCSI, hembra (Uno por cada 3 canales de datos) |
| Modos de Reloj | DCE: El canal HS proporciona relojes RX y TX al usuario DTE. DCE Externo: El canal HS ofrece reloj RX para el usuario durante la recepción TX. Se utiliza para aplicaciones de final de cola. DTE: El canal HS recibe relojes tanto RX y TX del usuario DCE. |
| Consumo de energía | HS-12N: 6.25W (1,25 de 5 V) |

La Aerocivil está organizada en una Estación Central en Bogotá (CGAC - Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia) y diferentes regionales cada una de ellas divida en diferentes nodos; para el buen funcionamiento de todo el Sector Aeronáutico del País es necesaria la intercomunicación de estas estaciones, para esto se utilizara el Modulo HS-12, que permite la conexión de diferentes sitios remotos con un Sitio Central, un aplicación perfecta para la Entidad.

Ilustración 19 - HS-12N en un sitio central sirviendo a sitios remotos múltiples

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Datos de Alta Velocidad HS-12N, Megaplex 2100, RAD

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MODULO DE ENLACE PRINCIPAL ML-20N

Este módulo es el enlace principal síncrono de conexión directa a redes de servicios de datos de alta velocidad. Además proporciona una copia de seguridad de enlace para aplicaciones en las que el tráfico se da por enlaces E1 (a través de módulos tales como ML-2E1). Si el enlace E1 falla, el tráfico se redirige automáticamente a una línea alquilada o un módem ISDN (Red Digital de Servicios Integrados), conectada a través del puerto ML-20N, como se puede apreciar en la Ilustración 28.

Ilustración 20 – Modulo de Enlace Principal ML-20N, RDSI de respaldo

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Datos de Alta Velocidad HS-12N, Megaplex 2100, RAD

El modulo ML-20N cuenta con una interfaz AMI, comúnmente soportada por varios tipos de radios de microondas, para la conexión directa a los equipos de radio, como se puede apreciar en la ilustración 20.

La Interfaz AMI cuenta con una función dedicada a la corrección de errores, es decir, corrige al azar los errores de bits, así como ráfagas de errores. Los errores ocurren a menudo en los enlaces de radio como un resultado intencional o no intencional de interferencias, o desvanecimientos, entre otros. La corrección de errores mantiene la integridad del tráfico a pesar de tales ocurrencias.

Dado que la información confidencial transmitida por el radio es vulnerable a la interceptación y espionaje, se hace uso de un equipo de cifrado masivo que permite proteger el tráfico. Este cifrado puede interrumpir la sincronización de la transmisión.

Ilustración 21 – Modulo de Enlace Principal ML-20N, Transporte de datos de radioenlaces

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Datos de Alta Velocidad HS-12N, Megaplex 2100, RAD

Especificaciones

Como ya se mencionó anteriormente el Modulo ML-20N trabaja con una interfaz AMI que permite la corrección de errores, es importante conocer su modo y características de operación, además de la sincronización con la que se puede trabajar, para que no haya posibilidad de error alguno en el momento de interactuar con dicho modulo.

Tabla 15 – Modulo de Enlace Principal ML-20N, Especificaciones Generales

| Principales tarifas por enlace de datos (por puerto) | V.35, RS-530, interfaces X.21: N × 64 kbps en la gama de 128 hasta 2.048 kbps (n = 2 a 32) AMI Interfaz: Sin corrección de errores: n x 64 kbps en el intervalo de 512 a 2048 kbps (n = 8 a 32) Con la corrección de errores: 2n x 64 kbps en la gama de 512 a 2.048 kbps (n = 4 a 16) |
| --- | --- |
| Cambio de carga útil de datos (por puerto) | V.35, RS-530, RS-449, interfaces X.21: 64 kbps menor que la tasa de datos del enlace. Interfaz AMI: Sin corrección de errores: 64 kbps menos que la tasa de datos del enlace Con la corrección de errores: 64 kbps menos de la mitad de la velocidad de datos de enlace |
| Sincronización | DTE: ML acepta TX y RX del reloj del DCE (por ejemplo, módem) conectado a él DCE externo: ML proporciona TX del reloj de DCE externo, y acepta reloj RX del DCE DCE: ML proporciona TX y RX de reloj al DTE |
| Corrección de errores (AMI solamente) | Modo aleatorio: cualquier 3 errores distribuidos al azar en una secuencia de 24 bits El modo de ráfaga: cualquier ráfaga de hasta 9 errores en una secuencia de 72 bits |

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MÓDULOS DE ENLACE PRINCIPAL PSEUDOWIRE ML-IP

El Modulo de Enlace Principal Pseudowire es una solución versátil para servicios TDM a través de redes Ethernet/IP. Contiene dos puertos de enlace ascendente 10/100BaseT o 100 Base F para conectar a las redes IP y topologías de apoyo en cadena o en anillo.

Las interfaces Ethernet UTP que el Modulo ML-IP posee, operan tanto en el modo completo como en el medio dúplex, ya sea 10 o 100 Mbps de velocidad. Cada interfaz termina con un conector RJ-45.

Tabla 16 – Modulo ML-IP, Especificaciones Interfaz UTP

| Velocidad | 10 o100 Mbps |
| --- | --- |
| Modo de Funcionamiento | Dúplex completo o medio |
| Medios de Comunicación | Cobre |
| Conectores | 8 pines RJ-45 (uno para cada puerto) |
| Alcance | Hasta 100m/330ft usando cable UTP cat.5 |

Por el contrario la Interfaz de Fibra Óptica solo funciona en el modo Full Dúplex y permite una velocidad de 100 Mbps, estas características le permiten un alcance mucho más amplio con respecto a la interfaz UTP.

Tabla 17 – Modulo ML-IP, Especificaciones Interfaz de Fibra Óptica

| Velocidad | 100 Mbps |
| --- | --- |
| Modo de Funcionamiento | Full Dúplex |
| Especificaciones ópticas y rango | Longitud de onda: 1300nm |
|  | Tipo de Fibra: 9/125 µm |
|  | Modo de Transmisión: Laser |
|  | Tipo de conector: ST, FC |
|  | Potencia acoplada a la fibra: 15 a -8 dBm |
|  | Sensibilidad del Receptor: -34 dBm |
|  | Rango Máximo: 20 km (12 millas) |

El Modulo de Enlace Principal con  ML-IP se puede implementar en un sitio principal para proporcionar servicios de voz y datos sobre IP a múltiples sitios. También puede operar en el sitio local con una unidad IPmux, para la ampliación de servicios de PBX digitales sobre IP a otros sitios.

Ilustración 22 - Modulo ML-IP en topología de conexión en cadena en un campus

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Enlace Principal Pseudowire ML-IP, Megaplex 2100, RAD

Para proporcionar diferentes niveles de la red y protección de hardware, es posible que los paquetes redundantes se puedan transmitir de diferentes maneras:

- A través del mismo enlace ascendente Ethernet para IP con redundancia de conexión (Figura A). Ambos paquetes tienen la misma IP, pero etiquetados de manera diferente.

- A través del mismo módulo ML-IP, pero utilizando diferentes enlaces ascendentes, para proporcionar también redundancia de enlace físico (Figura B).Ambos paquetes tienen la misma IP, pero etiquetados de manera diferente.

- A través de diferentes enlaces ascendentes Ethernet en módulos ML-IP separados (Figura C). Ambos paquetes tienen diferentes direcciones IP y etiquetados de manera diferente.

Ilustración 23 – Modulo ML-IP, Agrupación redundante para enlace IP de copia de seguridad

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Enlace Principal Pseudowire ML-IP, Megaplex 2100, RAD

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MÓDULOS DE DATOS DE BAJA VELOCIDAD 12 N

Él módulo de datos de baja velocidad permite al Multiplexor Megaplex 2100 transmitir datos a baja velocidad (de 2,4 a 64 kbps) de extremo a extremo, a través de una red E1/T1 o una línea n x 64 kbps. El formato de multiplexacion de baja velocidad se realiza mediante canales TDM con una muy pequeña BAU (Unidad de Asignación de Ancho de Banda) que permite realizar multiplexacion excepcionalmente eficiente.

Ilustración 24 – Modulo de Datos de Baja Velocidad 12N, Baja velocidad de transmisión en Topología "V"

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Datos de Baja Velocidad 12N, Megaplex 2100, RAD

Este módulo permite realizar trasmisión de datos en topología "V", es decir, sus 12 canales de baja velocidad se dividen en dos canales compuestos que puede cada uno ser dirigido a un LS-6N o a otro LS-12 en un sitio diferente, como se puede apreciar en la Ilustración 24.

Especificaciones técnicas

Cada canal se puede configurar de forma independiente ya sea la operación de sincronización o asíncrona. Independiente del modo de sincronización con el que se trabaje, cada subcanal puede operar independientemente en DCE, DCE Externo o DTE.

Tabla 18 - Modulo de Datos de Baja Velocidad 12N, Especificaciones Generales

| Número de canales | 12 canales, colocado sobre 1 o 2 canales compuestos internos |
| --- | --- |
| Modos de funcionamiento | Síncrona o Asíncrona |
| Modos de Reloj | DCE: canal LS proporciona relojes RX y TX al usuario DTE. External-DCE (DTE1): canal LS ofrece reloj para RX para el usuario durante la recepción del reloj del usuario TX. DTE (DTE2): canal LS recibe relojes TX y RX del usuario DCE |

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MÓDULO PUENTE/ENRUTADOR ETHERNET CANALES 1/2/4

El modulo HS-ETH cuenta con uno, dos o cuatro canales de interfaz LAN, cada uno con un alto rendimiento integral, remoto, y de auto aprendizaje desde un puente Ethernet o un router IP.

Ilustración 25 - HS-ETH / R con FCD-IP, Extensión central LAN y servicios de acceso de red IP a las instalaciones del cliente

Obtenido de: Data Sheet Modulo Puente/Enrutador Ethernet Canales 1/2/4, Megaplex 2100, RAD

La conexión entre LANs Ethernet remotos con una red central Ethernet por medio del Enlace E1/T1, se da gracias a él Modulo HS-ETH.

Los módulos con los que trabaja el HS-ETH son:

- Modulo Puente

Funciona como un control remoto, realiza el filtrado opcional y reenvío de sólo aquellos paquetes dirigidos a las estaciones remotas. Opera en las capas de enlace del modelo OSI. Este módulo  trabaja con protocolos como TCP / IP, DECNET, XNS, ISO.

- Modulo Enrutador

Los canales del router HS-ETH pueden conectarse a cualquier servidor de acceso HDLC o PPP compatible o una puerta de enlace troncal. También dispone de multidifusión IP en velocidad de cable, que los hace adecuados para cualquier entorno multicast. A cada router HS-ETH se le puede asignar su dirección IP propia y puede configurarse de forma remota y ser monitorizado mediante Telnet, ya sea desde una LAN o WAN.

Especificaciones Técnicas

La velocidad a la que trabajan los enlaces E1/T1 son parámetros de suma importancia en el momento de utilizar el modulo HS-ETH.

Tabla 19 – Modulo Puente/Enrutador Ethernet, Especificaciones Técnicas

| Canales Ethernet por modulo | 1,2 o 4 |
| --- | --- |
| Tipo de Interfaz | HS-ETH/V, HS-ETH/R: 10BaseT HS-ETH/F: 10/100BaseT |
| Operación | Dúplex medio/completo (establecido por canal) |
| Asignación de ancho de banda en el enlace principal Megaplex (por canal) | n × 56/64 kbps (donde n ≤ 31 para enlaces E1, n ≤ 24 para enlaces T1) |
| Conectores | RJ-45 (uno para cada canal) |

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MÓDULO DE ENLACE PRINCIPAL E1 (ML-8E1) Y T1 (ML-8T1)

La función principal de los módulos ML-8E1 y ML-8T1 es proporcionar al Megaplex con 8 interfaces con enlaces E1 o T1 externos, respectivamente. Los módulos manejan todas las tareas de enmarcación y señalización de procesamiento necesarias para la interconexión de los enlaces externos.

Descripción Funcional

Ilustración 26 - Diagrama funcional de bloques de los módulos ML-8E1 y ML-8T1

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Enlace Principal E1 (ML-8E1)  y T1 (ML-8T1), Megaplex 2100, RAD

El módulo ML-8E1, ML-8T1 incluye los siguientes subsistemas principales:

- Interfaces de bus TDM

Los módulos ML-8T1 ML-8E1 tienen ocho interfaces de bus TDM independientes, uno para cada bus Megaplex TDM. Cada interfaz de bus TDM se utiliza para conectar segmentos de tiempo desde el bus correspondiente a la matriz de enrutamiento interna del módulo ML, en acuerdo con los comandos recibidas por el módulo CL.

Ilustración 27 - Ethernet, datos y acceso de voz sobre enlaces ascendentes TDM

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Enlace Principal E1 (ML-8E1)  y T1 (ML-8T1), Megaplex 2100, RAD

Este módulo presenta una alta densidad para aplicaciones punto a multipunto suministrando resultados con gran eficiencia.

Ilustración 28 - 8 enlaces TDM en un solo módulo

Obtenido de: Data Sheet Modulo de Enlace Principal E1 (ML-8E1)  y T1 (ML-8T1), Megaplex 2100, RAD

- Matriz de enrutamiento

Controla el encaminamiento de intervalos de tiempo en el módulo y permite la conexión de intervalos de tiempo entre dos puertos. La Matriz de Enrutamiento es programable por el usuario, por medio del módulo de CL.

La matriz también controla el flujo de tráfico de gestión dentro de la banda entre el módulo de CL y las interfaces de enlace, la conexión de gestión utiliza un canal de comunicación diferente y, por tanto, no ocupa espacios de tiempo en los buses TDM.

- Interfaz de enlace

Estas interfaces son configurables de forma independiente, una para cada puerto externo. La vía de transmisión de cada interfaz genera el flujo de datos de acuerdo con el modo de cuadro seleccionado por el usuario. El flujo de datos puede también incluir la información de señalización en el formato correspondiente a la seleccionada.

- Subsistema de sincronización

El subsistema de temporización genera las señales de reloj interno y el calendario necesario por la vía de transmisión, además proporciona una interfaz a la estación de reloj externo.

- Subsistema de gestión local.

Este Subsistema realiza dos funciones principales, controla el funcionamiento de los distintos circuitos situados en el módulo ML-8E1, ML-8T1 de acuerdo con los comandos recibidos desde el módulo de CL a través del canal de gestión Megaplex y controla el encaminamiento del tráfico de gestión a través de la interfaz de enlace deseado, de acuerdo con el modo de administración seleccionado por el usuario.

# CAPITULO 3.

- DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN DEL SISTEMA

  - RADIO DIGITAL DE MICROONDAS TRANSCEND T-800

Para realizar la instalación de los Sistemas requeridos en el proyecto, es necesario conocer las dimensiones de los equipos, para saber qué espacio será necesario en los lugares donde se va a realizar la implementación de los dispositivos, además es indispensable saber  la manera en la que se deben ejecutar las conexiones para un buen funcionamiento, y los diferentes servicios que estos pueden proporcionar.

    - Unidad Indoor (IDU) Trascend T-800

El montaje será realizado por medio de soportes en un rack de 19”, según lo estipulado por la Aerocivil, teniendo en cuenta el modelo presentado a continuación, donde se puede evidenciar la manera en la que debe ser ajustada la IDU al rack.

Ilustración 29 - Instalación de la IDU en el Rack

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

Como primer medida es indispensable tener una barra de tierra situada en la parte superior del bastidor, para dar comienzo a la conexión del equipo a tierra, para esto el cable se conectara un extremo a la IDU y el otro a la puesta a tierra del bastidor.

Ilustración 30 – Conexión de la IDU a tierra

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

La estructura IDU, presenta dimensiones de 483x44x277 mm y permite uso de cable hasta de 300 m, además es importante tener en cuenta que su temperatura de funcionamiento solo puede trabajarse en el rango de -5°C a 50°C.

Ilustración 31 – Estructura Física IDU, Transcend T-800

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, IDU Trascend T-800

En la Ilustración 32 se aprecia el espacio necesario para la conexión de cables y conectores en la IDU.

Ilustración 32 – Requisitos de Espacio IDU

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

Los conectores que se suministran en la IDU son los siguientes:

- Interfaces Ethernet

Ilustración 33 – Puertos Físicos para las Interfaces Ethernet

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

Los puertos físicos que se pueden apreciar en la imagen son:

• 3x10/100/1000 puertos enrutados

• 4x10/100/1000 puertos conmutados

• Un total de 7 puertos GigE RJ45

Los servicios que presentan están interfaces son:

• DHCP Cliente y servidor

• Cliente DNS

• Cliente NTP

• Cliente FTP / TFTP

• NAT (dinámico, estático)

• CDP (Cisco Discovery Protocol)

- SDH/SONET Radio

De acuerdo a una de las especificaciones solicitadas el radio enlace debe soportar con el mismo Hardware (IDU-ODU) ampliación hasta un STM1, con cambios mínimos en su configuración. Es decir el conector para STM1 que presenta la IDU debe permitir cambios en su estructura física.

Ilustración 34 – Puertos Fiscos STM1

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

El Conector HSSDC2 (High Speed Serial Data Connection) permite la conexión entre 2 IDU cuando sea necesario que el Sistema presente Redundancia, es decir, que se utilicen dos ODU o dos IDU y en el momento en que uno de los equipos deje de funcionar el otro realizara la función que estaba ejecutando dicho equipo, esto evitara que el Sistema deje de funcionar, evitando pérdidas de tiempo y problemas con la Aviación Nacional, dado que si algún sistema de comunicación llegara a presentar algún inconveniente esto conllevaría a un fallo general.

La manera como se debe realizar la conexión entre las IDU se puede apreciar a continuación:

Ilustración 35 – Configuración Redundancia para IDU

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

Además de ayudar a la conexión para el Sistema de Redundancia el Conector HSSDC2 permite establecer Sistemas de diversidad espacial, diversidad de frecuencia, diversidad de polarización, preparación de tráfico y expansión.

Ilustración 36 – Puerto Físico Conector HSSDC2

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

Ilustración 37 – Conector HSSDC2

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

En las Ilustraciones anteriores se puede observar la ubicación del conector en la Estructura de la IDU y el cable que se utilizara para poner en marcha dicha conexión.

Aparte de los conectores ya explicados la IDU cuenta con interfaces RS-232 utilizada para la consola de puerto serie y Telnet, RS-485 para alarmas externas y una interfaz de línea de comandos.

Ilustración 38 – Puertos Físicos para RS-485 y RS-232

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

Para la conexión de las alarmas externas el conector utilizado es un DB-15, como el que se presenta a continuación.

Ilustración 39 – Conector DB-15

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

    - Unidad Outdoor (ODU + Antena) Trascend T-800

El montaje de la ODU se hará junto a la antena como una sola unidad, como se puede apreciar en la Ilustración 40. Las dimensiones de los dispositivos cambiaran de acuerdo a la antena que se desee utilizar después de realizar el diseño de los radioenlaces, esto permitirá tener claro el espacio que será necesario para la instalación.

Ilustración 40- Requisitos de Espacio ODU

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

Para realizar la instalación de la unidad de ODU + Antena es necesario recurrir al uso de un adaptador y un acoplador, la manera como se debe proceder para el ensamble se muestra a continuación y adjunto a esta imagen se observa cómo debe quedar al final dicha instalación:

Ilustración 41- Instalación ODU + Antena

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

Ilustración 42- Unidad ODU + Antena

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

Es preponderante el hecho de que el sistema de puesta a tierra debe estar hecho por elementos que presenten resistencia al deterioro en el tiempo y que no necesiten un mantenimiento muy especializado. Cumpliendo este requerimiento se puede empezar a trabajar en la conexión de la ODU + Antena a tierra, para esto se utiliza un cable que va conectado a la planta de la tierra del equipo y su otro extremo se conectara al mástil mediante un adaptador de ángulo.

Ilustración 43- Conexión a tierra ODU

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

La protección contra descargas de rayos eléctricos es un parámetro de gran relevancia en la instalación de la antena/ODU, es por esto que se debe tener en cuenta que en el momento de realizar el montaje el ángulo límite que debe existir respecto a la parte superior del mástil es de 45°, en dado caso que no se pueda cumplir con esto, se puede utilizar un mástil polo como mínimo de 1 m que debe ir adjunto a la parte superior del mástil, esto permitirá cumplir con el nivel deseado de protección.

Ilustración 44- Instalación Recomendada Antena/ODU

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Transcend T-800, Advantech Wireless

  - SISTEMA DE MULTIPLEXACIÓN MEGAPLEX 2100

Debido a las diferentes interfaces que se pueden implementar en el Megaplex 2100, es necesario conocer las dimensiones con las que este puede trabajar y las medidas que se deben adoptar para su instalación, además de los accesorios que serán útiles para llevar a cabo estas tareas.

El chasis del equipo cuenta con 16 ranuras para módulos. Dos de ellas están reservadas para los módulos PS, y dos para módulos CL. Las otras 12 están destinados para el enlace principal y los módulos E / S. Las dimensiones y la estructura del chasis del dispositivo se presentan a continuación:

Tabla 20- Especificaciones Generales Chasis

| Numero de Slots para módulos | Caja de tarjetas 16-slot |
| --- | --- |
| Uso de Slot | 2 ranuras de suministro de energía 2 ranuras lógicas comunes 12 ranuras idénticas para I / O (voz, datos, etc.) y los principales módulos de enlace |
| Dimensiones | Altura: 18 cm/7 in (4U) Ancho: 44 cm/17 in Profundidad carcasa (sin manijas): 33 cm/13 in |

Ilustración 45- Estructura Chasis

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Megaplex 2100 RAD

El modulo PS en su estructura física cuenta con un ventilador de refrigeración en el panel frontal, es importante que este se encuentre libre de obstrucciones. Además el modulo incluye dos puentes internos que controlan la conexión de tierra del bastidor a las líneas de tierra internas.

Ilustración 46- MP-2100 Paneles del módulo PS

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Megaplex 2100 RAD

En cuanto al módulo CL, presenta tres conectores:

- Un conector hembra de 9 pines designado CONTROL-DCE. Cuyo diagrama de conexiones se puede apreciar a continuación:

Ilustración 47- Conexión del Conector Control DCE

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Megaplex 2100 RAD

- Un conector RJ-45 designado CONTROL-ETH, que proporciona acceso a la Interfaz de Ethernet del módulo CL.

- R1 y R2 conectores, que contienen los contactos de la indicación de alarma de dos relés.

Ilustración 48- Conexión típica para conectores de relé

Obtenido de: Manual de Instalación y Operación, Megaplex 2100 RAD

# CAPITULO 4.

- DISEÑO SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

## PROPOSITO DEL PROYECTO

Para el proceso de implementación de la infraestructura técnica de comunicaciones en el Cerro El Tablazo, Cerro El Rosal y Aeropuerto de Guaymaral se requiere establecer tres (3) enlaces de microondas con el CGAC. También se realizara la instalación de un sistema de multiplexacion de 25 nodos, ubicados en diferentes estaciones y aeropuertos del país, con el fin de garantizar de manera segura y confiable, el transporte de información aeronáutica necesaria para la operación aérea y los sistemas de comunicación de VHF Aeronáutico (voz y datos) en el sitio.

Ilustración 49- Enlaces propuestos

Obtenido de: Google Maps

## RADIO DIGITAL DE MICROONDAS Transcend t-800

Los enlaces terrestres o de microondas son los sistemas que permiten interconectar el Nivel Central con los puntos nodales (aeropuertos y estaciones aeronáuticas) ubicados en diferentes sitios de la geografía Nacional, estos se encargarán del transporte de información corporativa y aeronáutica necesaria (mensajería aeronáutica, meteorología, radar, de comunicaciones VHF, etc.,) para el suministro del servicio ATS desde el Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia – CGAC.

El diseño de los radioenlaces que se implementaran permitirá tener claro las características de funcionamiento que tendrán los equipos y los alcances de la red de acuerdo a los requerimientos de la Aerocivil.

    - Enlaces a Implementar

Ilustración 50- Plan de Red

Obtenido de: Google Maps

Los 4 lugares donde se realizara la instalación de los enlaces de microondas presentan las siguientes ubicaciones:

Tabla 21- Coordenadas de los Sitios

| Sitio | Latitud | Longitud | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| CGAC | 04 42 22.00 N | 074 09 11.00 W | 2249.21 |
| El Tablazo | 05 00 42.00 N | 074 12 18.00 W | 3495.00 |
| El Rosal | 04 50 49.40 N | 074 19 22.60 W | 2761.16 |
| Guaymaral | 04 48 59.50 N | 074 04 10.90 W | 2339.96 |

Con esta información es posible empezar a realizar los perfiles de ruta, estos se basan en un estudio geográfico del lugar de la instalación y permitirán saber que obstrucciones existen entre cada punto del enlace y podrían afectar su buen funcionamiento.

Para realizar los estudios de las líneas de vista de los enlaces se utilizara el Software Pathloss 4.0, el cual cuenta con la opción de  realizar cálculos con las especificaciones de los equipos para radios de cualquier fabricante, en este caso de Advantech Wireless.

Para empezar con el diseño de los Perfiles Topográficos es necesario introducir al programa los datos de ubicación y altura de los dos puntos extremos de los enlaces, como se aprecia en la siguiente imagen.

Ilustración 51- Ingreso de datos de los enlaces en Path Loss 4.0

Obtenido de: Software Path Loss 4.0

Ilustración 52- Ingreso de datos de los enlaces en Path Loss 4.0

Obtenido de: Software Path Loss 4.0

Ilustración 53 – Datos Geográficos de los enlaces en Path Loss 4.0

Obtenido de: Software Path Loss 40

A continuación el programa generara los puntos el perfil de la Red de microondas que se desea implementar:

Ilustración 54- Ubicación de los enlaces de la Red proyectada

Obtenido de: Software Path Loss 4.0

Para poder obtener los perfiles es necesario importar los datos geográficos que se encuentran intermedios entre los extremos de la Red, El diseño de ingeniería de ruta fue ejecutado con el uso de los datos de los modelos digitales de terreno STRM y GO TOPO 30. Los pasos explicados anteriormente se ejecutan para los tres enlaces ilustrados en el proyecto.

Finalmente, el resultado que arroja el programa de los perfiles de ruta es el siguiente:

- El tablazo

Ilustración 55- Perfiles CGAC-El Tablazo

Obtenido de: Software Path Loss 4.0

En la parte central de la imagen se encuentra la información relacionada al enlace, es decir distancia, frecuencia fundamental de operación, y el valor que se utiliza de k para el cálculo de la Zona de Fresnel. En este caso el valor de k utilizado es de 4/3, se utiliza este dato después de realizar el cálculo de disponibilidad de servicio, mediante el Método de Vigants-Barnett, el cual está determinado por la siguiente ecuación:

U = 6x10-7 C f d3 10-A/10

El valor C se puede determinar así:

C= 0.25	Terreno montañoso y seco.

C= 1		Condiciones promedio de propagación.

C= 4		Terreno plano o sobre agua.

Para cada uno de los enlaces fue determinado este valor y los resultados son los siguientes:

Tabla 22- Enlaces y Disponibilidad de servicio

| Sitio 1 | Sitio 2 | Distancia | Disponibilidad (%) | No Disponible (seg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CGAC | Guaymaral | 15.32 km | 99.99780 | 693.6 |
| CGAC | El Tablazo | 34.28 km | 99.99596 | 1274.3 |
| CGAC | El Rosal | 24.46 km | 99.99819 | 570.3 |

Para el proyecto se esperaba una disponibilidad y calidad en el enlace mínimo de 99,995% anual, el cual se cumple a cabalidad en cada una de las redes, como se especifica en la tabla anterior, con los supuestos establecidos, esto asegura que los enlaces no se encontraran fuera de servicio por más de 42.30 minutos en el año. De acuerdo a los valores obtenidos inicialmente, se espera un 60% libre del radio de la primera zona de Fresnel R1, este porcentaje permite saber que las obstrucciones que se puedan presentar en la línea de vista de los enlaces se encuentran a lo largo del trayecto de la red.

- El rosal

Ilustración 56- Perfiles CGAC-El Rosal

Obtenido de: Software Path Loss 4.0

En la parte izquierda y derecha de los perfiles se puede observar la información de cada uno de los puntos extremos de los enlaces, como lo es su ubicación; el valor de Azimut, que indica el punto exacto en el que se debe establecer la antena en el plano horizontal; la elevación que permitirá conocer la inclinación que debe tener la antena respecto al plano vertical y por último la altura de la antena con respecto al nivel del suelo (AGL).

- Aeropuerto de Guaymaral

Ilustración 57- Perfiles CGAC-Aeropuerto de Guaymaral

Obtenido de: Software Path Loss 4.0

De acuerdo a los datos vistos en los perfiles topográficos del CGAC con respecto al Aeropuerto de Guaymaral, Cerro El Tablazo y Cerro El Rosal, todos ubicados en el Departamento de Cundinamarca, se determina el tamaño para las antenas que se van a utilizar en cada uno de los sitios.

Tabla 23- Lista de Enlaces

| Sitio 1 | Sitio 2 | Distancia (km) | Tamaño Antena (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| CGAC | Guaymaral | 15.32 | 0.9 |
| CGAC | El Tablazo | 34.28 | 1.8 |
| CGAC | El Rosal | 24.46 | 1.2 |

La disponibilidad de tamaño de la antena y la ruta se calcula con la asunción de que todos los caminos tienen despejamiento del trayecto completo.

    - Instalación típica en una torre.

Ilustración 58- Torre de comunicaciones ilustrativa

ESTA FIGURA ES SOLO PARA FINES ILUSTRATIVOS, LAS ANTENAS SE INSTALARÁN EN LAS TORRES QUE DISPONGA LA AEROCIVIL EN CADA UNO DE LOS SITIOS, LAS CUALES DEBEN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE RESISTENCIA ESTRUCUTURAL PARA LAS CARGAS DISEÑADAS.

### Alcance del suministro

Los cálculos de ingeniería para cada enlace también se realizan con el programa Pathloss 4.0, y permitirá conocer datos preponderantes en el momento en el que se realiza la configuración e instalación de los equipos. En el siguiente apartado se explicara cada dato que se encuentra en el listado suministrado por el software, para cada red de microondas

El primer grupo se encuentran los datos geográficos de las estaciones, como lo son la ubicación, elevación, Azimut de la estación remota, y el Angulo de elevación, siendo estos últimos datos principales para determinar la inclinación de la antena.

Anexo a esto, se encuentran las especificaciones técnicas de las antenas que se van a utilizar, entre estas el Modelo, un valor aproximado de la altura a la que puede estar la antena con respecto al suelo y por último la ganancia que presenta el dispositivo.

Los siguientes datos son las perdidas resultantes por conectores, acopladores y adaptadores utilizados en la unión de IDU y ODU, tanto para la trasmisión en el sistema de comunicación como en la recepción.

CGAC y Aeropuerto de Guaymaral

Tabla 24- Estudio de Ingeniería (CGAC-Aeropuerto de Guaymaral)

|  | CGAC | Aeropuerto de Guaymaral |
| --- | --- | --- |
| Elevación (m) Latitud Longitud Azimut (°) Angulo Vertical (°) | 2249.21 04 42 22.00 N 074 09 11.00W 37.14 0.29 | 2339.96 04 48 59.50 N 074 04 10.90 W 217.14 -0.39 |
| Modelo de la Antena Altura de la Antena (m) Ganancia de la Antena (dBi) | WAAT00708/81 10.00 34.80 | WAAT00708/81 10.00 34.80 |
| Otras perdidas TX (dB) Otras perdidas RX (dB) | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |
| Frecuencia (MHz) Polarización Longitud de la ruta (km) Perdidas por espacio Libre (dB) Perdidas por absorción atmosférica (dB) Pérdida de trayectoria neta (dB) | 7500.00 Vertical 15.32 133.67 0.15 |  |
|  | 71.02 | 71.02 |
| Modelo Radio Potencia TX (watts) Potencia TX (dBm) EIRP (dBm) Designador de emisión Criterio de umbral RX Nivel de umbral RX (dBm) Máxima señal recibida (dBm) | T800 7/256Q HP 0.25 24.00 55.40 14M0W7W BER 10-06 -73.20 -15.00 | T800 7/256Q HP 0.25 24.00 55.40 14M0W7W BER 10-06 -73.20 -15.00 |
| Señal RX Margen de desvanecimiento térmico (dBm) | -47.02 26.18 | -47.02 26.18 |
| Factor Climático Rugosidad del terreno (m) Factor C Factor de ocurrencia de desvanecimiento (Po) Temperatura media anual (°C) | 1.00 13.91 1.13 1.82E-02 10.00 |  |
| Mes – multipath (%) (seg) Anual – multipath (%) (seg) (%-seg) | 99.99560 115.61 99.99890 346.82 | 99.99560 115.61 99.99890 346.82 |
|  | 99.99780 – 693.63 |  |

Los datos del enlace se encuentran en el cuarto grupo, aparece la frecuencia de operación del enlace, la polarización que para el caso de estudio es “vertical” y por último las pérdidas generadas en el enlace. Entre las cuales están, las perdidas por espacio libre, que se dan debido a que la potencia de la señal esta proporcionada por un frente de onda y a medida que la distancia entre el transmisor y el receptor aumenta la densidad de potencia disminuye y las perdidas por absorción atmosférica, estas son el resultado de la suma de las perdidas en el trayecto que se dan cuando la señal choca con un objeto, y este la absorbe y la señal no es capaz de atravesar el mismo.

A continuación están los datos referentes al radio los cuales son proporcionados por el fabricante, como lo son el modelo del dispositivo, la potencia de transmisión que permite el equipo en dB y vatios; el EIRP (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente); el Designador de Emisión; el criterio de umbral RX, que presenta un valor de BER 10-6 que representa uno de los parámetros fundamentales para determinar la calidad de la señal; el nivel de umbral  y la máxima señal recibida que tendrá el equipo.

CGAC y El Tablazo

Tabla 25- Estudio de Ingeniería (CGAC-El Tablazo)

|  | CGAC | El Tablazo |
| --- | --- | --- |
| Elevación (m) Latitud Longitud Azimut (°) Angulo Vertical (°) | 2547.70 04 42 22.00 N 074 09 11.00W 350.33 1.47 | 3495.00 05 00 42.00 N 074 12 18.00 W 170.32 -1.70 |
| Modelo de la Antena Altura de la Antena (m) Ganancia de la Antena (dBi) | WAAT00708/41 5.00 40.80 | WAAT00708/41 5.00 40.80 |
| Otras perdidas TX (dB) Otras perdidas RX (dB) | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |
| Frecuencia (MHz) Polarización Longitud de la ruta (km) Perdidas por espacio Libre (dB) Perdidas por absorción atmosférica (dB) Pérdida de trayectoria neta (dB) | 7500.00 Vertical 34.28 140.67 0.34 |  |
|  | 66.21 | 66.21 |
| Modelo Radio Potencia TX (watts) Potencia TX (dBm) EIRP (dBm) Designador de emisión Criterio de umbral RX Nivel de umbral RX (dBm) Máxima señal recibida (dBm) | T800 7/256Q HP 0.25 24.00 61.40 28M0W7W BER 10-06 -70.00 -15.00 | T800 7/256Q HP 0.25 24.00 61.40 28M0W7W BER 10-06 -70.00 -15.00 |
| Señal RX Margen de desvanecimiento térmico (dBm) | -42.21 27.79 | -42.21 27.79 |
| Factor Climático Rugosidad del terreno (m) Factor C Factor de ocurrencia de desvanecimiento (Po) Temperatura media anual (°C) | 1.00 42.67 0.26 4.75E-02 10.00 |  |
| Mes – multipath (%) (seg) Anual – multipath (%) (seg) (%-seg) | 99.99192 212.38 99.99798 637.15 | 99.99192 212.38 99.99798 637.15 |
|  | 99.99596 – 1274.29 |  |

En las ultimas secciones encontraremos el valor de la señal recibida y el margen de desvanecimiento térmico que es la diferencia entre el valor de la señal RX y el nivel del umbral recibido, esto significa el margen en el que el nivel de potencia puede disminuir antes de sobrepasar el umbral de recepción.

Finalmente se encuentran los datos de factor climático, rugosidad del terreno, temperatura, que son elementos preponderantes en el valor de disponibilidad del enlace, el cual se expresa en porcentaje y en tiempo.

CGAC y El Rosal

Tabla 26- Estudio de Ingeniería (CGAC-El Rosal)

|  | CGAC | El Rosal |
| --- | --- | --- |
| Elevación (m) Latitud Longitud Azimut (°) Angulo Vertical (°) | 2249.21 04 42 22.00 N 074 09 11.00W 309.60 1.12 | 2761.16 04 50 49.40 N 074 19 22.60 W 129.58 -1.28 |
| Modelo de la Antena Altura de la Antena (m) Ganancia de la Antena (dBi) | WAAT00708/31 10.00 37.20 | WAAT00708/31 10.00 37.20 |
| Otras perdidas TX (dB) Otras perdidas RX (dB) | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |
| Frecuencia (MHz) Polarización Longitud de la ruta (km) Perdidas por espacio Libre (dB) Perdidas por absorción atmosférica (dB) Pérdida de trayectoria neta (dB) | 7500.00 Vertical 24.46 137.74 0.24 |  |
|  | 70.38 | 70.38 |
| Modelo Radio Potencia TX (watts) Potencia TX (dBm) EIRP (dBm) Designador de emisión Criterio de umbral RX Nivel de umbral RX (dBm) Máxima señal recibida (dBm) | T800 7/256Q HP 0.25 24.00 57.80 14M0W7W BER 10-06 -73.20 -15.00 | T800 7/256Q HP 0.25 24.00 57.80 14M0W7W BER 10-06 -73.20 -15.00 |
| Señal RX Margen de desvanecimiento térmico (dBm) | -46.38 26.82 | -46.38 26.82 |
| Factor Climático Rugosidad del terreno (m) Factor C Factor de ocurrencia de desvanecimiento (Po) Temperatura media anual (°C) | 1.00 42.67 0.26 1.73E-02 10.00 |  |
| Peor mes – multipath (%) (seg) Anual – multipath (%) (seg) (%-seg) | 99.99638 95.05 99.99910 285.15 | 99.99638 95.05 99.9990 285.15 |
|  | 99.99819 – 570.30 |  |

    - Diagramas de Enlace, 1+1 Hot Stand By

Con el objetivo de mejorar los tiempos de disponibilidad del equipo, se utilizara la configuración 1+1 Hot Standby en el sistema de microondas.

Este método está basado en la redundancia de los equipos, es decir, la conexión de reserva sólo se activara cuando el camino principal presente algún tipo de inconveniente, así en el sistema no se presente ninguna falla el equipo de reserva siempre estará en funcionamiento (encendido). Con esta configuración es posible generar protección en los equipos, pero no en propagación.

La redundancia de los equipos para todos los enlaces se presentara en la IDU y la ODU del sistema de comunicación.

En el diagrama se puede observar que las salidas del patch panel para la Interfaz E1, van conectadas por medio del cable D-Sub 37 a los canales de trafico E1/T1 de las IDU, para el tráfico IP se interconectan los Switch de Trafico, en cuanto a la conexión del sistema de redundancia se utiliza el Cable HSSDC2, la conexión para la señal se realiza entre los puertos de I/O externos  los cuales son utilizados para monitorear y controlar la señal de redundancia, el puerto RFU por medio de cable coaxial es conectado a la ODU, y por último se encuentra la conexión de la alimentación, la cual se encamina a las baterías y el rectificador.

CGAC – Aeropuerto Guaymaral Diagrama de Enlaces

Ilustración 59- Diagrama de Enlaces CGAC-Aeropuerto Guaymaral (Sitio CGAC)

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

Para el enlace CGAC-Aeropuerto Guaymaral, el diagrama que se tendrá en cuenta para la instalación es el que se presenta en las Ilustraciones 54 y 55. La única diferencia existente entre los diagramas de los diferentes enlaces es el tamaño de la antena, el cual fue recomendado por la fábrica Advantech Wireless y para este caso es de 0.9 m, debido a que presenta la distancia entre sitios más corta con respecto a los otros enlaces.

Ilustración 60- Diagrama de Enlaces CGAC-Aeropuerto Guaymaral (Sitio Guaymaral)

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

CGAC – El Rosal Diagrama de Enlaces

Ilustración 61- Diagrama de Enlaces CGAC-El Rosal (Sitio CGAC)

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

La antena utilizada para el Enlace CGAC-Cerro El Rosal será de 1.2 m de acuerdo a la distancia presente en esta comunicación.

Ilustración 62- Diagrama de Enlaces CGAC-El Rosal (Sitio El Rosal)

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

CGAC – El Tablazo Diagrama de Enlaces

Ilustración 63- Diagrama de Enlaces CGAC-El Tablazo (Sitio CGAC)

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

El enlace de CGAC-Cerro El Tablazo es el que presenta una mayor distancia, por esta razón la antena con la que se trabajara es la de mayor tamaño (1.8 m), en este sistema de comunicación se tendrá una capacidad de 64xE1 a diferencia del resto de enlaces que trabajan con 16xE1, esto por requerimientos de la Aerocivil. Esta capacidad podrá ser repartida en 32xE1 de trafico TDM y 32xE1 de trafico IP.

Ilustración 64- Diagrama de Enlaces CGAC-El Tablazo (Sitio El Tablazo)

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

    - Site Survey

El objetivo del Site Survey es la verificación del estado de las estaciones donde se realizarán las instalaciones. Es uno de los pasos de mayor relevancia antes de empezar cualquier tipo de proceso de implementación, ya que permite saber en qué condiciones se encuentra el lugar, de manera técnica y estructural, además de conocer las vías de acceso al sitio para saber qué medidas se deben tomar para el transporte; dado que en relación a la Red de Multiplexores, las instalaciones deben hacerse en cerros apartados, donde no siempre se podrá utilizar un medio terrestre para llegar allí, anexo a esto hay lugares donde será necesario el trámite de permisos al Ejercito Nacional de Colombia dependiendo del estado civil de la zona y esto conllevara a un gasto de tiempo mayor lo que perjudicara el cumplimiento del cronograma pactado con la Entidad, por esto también se debe tener claro que elementos aparte de los equipos será necesario obtener para el cumplimiento del proyecto, lo cual será posible saber gracias al Site Survey.

El Formato utilizado para el Site Survey del Proyecto es el siguiente:

Primeramente se tienen datos geográficos y de la localización de la estación, información  de la persona encargada del sitio. Estado de las vías de acceso, aeropuertos y lugares cercanos.

DESCRIPCION GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

Tabla 27- Formato del Site Survey (Descripción Geográfica de la Estación)

| Nombre de la Estación: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Reporte: | dd: | mm: | aa: |
| Ubicación: |  |  |  |
| Regional : |  |  |  |
| Persona de Contacto: |  |  |  |
| Datos persona de contacto (cel, tel, e-mail): |  |  |  |
| Responsable de la Estación: |  |  |  |
| Datos responsable de la Estación (cel, tel, e-mail): |  |  |  |

| COORDENADAS GEOGRÁFICAS |  |
| --- | --- |
| Latitud: |  |
| Longitud: |  |
| Altura: |  |

DESCRIPCIÓN VIAS DE ACCESO

Tipo de Carretera: Destapada ___ Pavimentada___ Otro___

Población más cercana y distancia en KM:

Helipuerto o Aeropuerto más cercano:

Observaciones:

ESPECIFICACIONES FISICAS DE LA ESTACIÓN

El estado de la torre es importante conocerlo para saber si es necesario realizar algún tipo de mejora o modificación a esta, además de saber que elementos posee estructuralmente la estación y sus características eléctricas.

Tabla 28- Formato del Site Survey (Especificaciones Físicas de la Estación)

| ESPECIFICACION DE LA TORRE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Torre |  |  |  |  |  |
| Base de Torre |  |  |  |  |  |
| Altura de la torre |  |  |  |  |  |
| Estado general de la Torre |  |  |  |  |  |
| Pintura |  |  | Observaciones Generales: |  |  |
| Luces de obstrucción |  |  | Observaciones Generales: |  |  |
| Escalerilla: | SI | NO | Ubicación: | Horizontal | Vertical |
| Especificaciones Eléctricas |  |  |  |  |  |
| Sistema de Tierra |  |  | Observaciones Generales: |  |  |
| Medida de Resistencia (Ω) |  |  |  |  |  |
| Pararrayos |  |  |  |  |  |

ESPECIFICACIONES Y DETALLE DE ANTENAS

Es necesario conocer que equipos se tienen en el lugar para saber que configuraciones presentan estas antenas y que implicaciones pueden tener en cuanto a espacio y de manera técnica con los dispositivos nuevos.

Tabla 29- Formato del Site Survey (Especificaciones y detalle de Antenas)

| Nº DE ANTENA | TIPO DE ANTENA | REFERENCIA | ALTURA | DIRECCIÓN | DIMENSIÓN (M) | POLARIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

SALA TECNICA / CUARTO DE EQUIPOS

Las dimensiones que presente el cuarto técnico y los equipos instalados en la sala permitirán saber si existe espacio para nuevos equipos y qué condiciones térmicas se tienen.

Tabla 30- Formato del Site Survey (Sala Técnica / Cuarto de Equipos)

| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de cuarto (MATERIALES) |  |  |  |  |  |
| Tamaño sala de equipos: |  |  |  |  |  |
| Ancho: |  |  |  |  |  |
| Largo: |  |  |  |  |  |
| Alto: |  |  |  |  |  |
| Espacio disponible para instalación de equipos: |  |  |  |  |  |
| Condiciones de Ventilación: | - SI | - NO | TEMPERATURA: |  | MARCA: |
| Observaciones Generales: |  |  |  |  |  |

EQUIPOS INSTALADOS EN SALA

Tabla 31- Formato del Site Survey (Equipos instalados en la sala)

| RADIO EXISTENTE |  | ESTACIÓN ORIGEN | DESTINO / DIRECCIÓN | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Marca / Modelo |  |  |  |

Observaciones Generales de sala de equipos:

DESCRIPCIÓN SISTEMA DE ENERGÍA ESTACIÓN:

El sistema de energía que se tenga ayudara con las especificaciones que deben tener los equipos a instalar y se podrá tener una idea si este será útil en las nuevas implementaciones, o es necesario  la adquisición de nuevos dispositivos.

Tabla 32- Formato del Site Survey (Descripción Sistema de energía estación)

| ESTADO |  |  |  | TIPO DE FASE | VOLTAJE | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existente: | - SI | - NO | Origen: |  |  |  |

Equipos de Potencia:

| Transformador | - SI |  | - NO |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia |  |  |  |
| Potencia Disponible |  |  |  |
| Capacidad de Respaldo | Generador |  | Planta |
| Estado (Existente) | - SI |  | - NO |
| Generador (KVA) |  |  |  |
| Horas de Funcionamiento |  |  |  |
| Transferencia Automática | - SI |  | - NO |
| Observaciones Generales Equipos de Potencia: |  |  |  |

UPS

Tabla 33- Formato del Site Survey (UPS)

| UPS | - SI | - NO |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad |  |  |
| VOLTAJES/FASES/FRECUENCIA |  |  |
| Capacidad (KVA) |  |  |
| Tablero eléctrico/tipo/breakers disponibles o espacios disponibles |  |  |
| Distancia entre tablero eléctrico y sitio de instalación |  |  |

Observaciones Generales UPS:

CARGADORES RECTIFICADORES

Para el presente proyecto es necesario utilizar un rectificador, y es bastante útil conocer las características del que ya se encuentre presente en la sala y verificar si es posible que este equipo pueda ser utilizado para los equipos nuevos o por el contrario conocer que especificaciones se tienen para un nuevo equipo.

Tabla 34- Formato del Site Survey (Cargadores Rectificadores)

| Disponibilidad | - SI | - NO |
| --- | --- | --- |
| VOLTAJES/AUTONOMIA |  |  |
| Capacidad (Kw) |  |  |
| Tablero eléctrico/tipo/breakers disponibles o espacios disponibles |  |  |
| Distancia entre tablero eléctrico y sitio de instalación |  |  |

Observaciones Generales Cargadores rectificadores:

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN

Elementos como Regletas, pico protector de voz y datos es necesario utilizarlos en la instalación de ahí la necesidad de conocer su existencia en la sala técnica.

Tabla 35- Formato del Site Survey (Armario de Distribución)

| Armario de Distribución (MDF) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existente | - SI | - NO |
| Espacio para regletas | - SI | - NO |
| Pico protectores de voz | - SI | - NO |
| Pico protectores de datos | - SI | - NO |
| Estado General del MDF |  |  |
| Distancia entre el MDF y el espacio asignado para la instalación |  |  |

Observaciones Generales Armario (MDF):

Es esencial contar con soporte fotográfico de la información recolectada, tanto en exteriores como en el interior de la estación.

REGISTRO GRÁFICO

PLANOS DEL CUARTO DE EQUIPOS

FOTOS ESTACIÓN

Comentarios adicionales de la visita a sitio

La única diferencia entre el Formato del Site Survey utilizado para los Radioenlaces y el de los Multiplexores es que en el primero se presenta una sección para conocer las especificaciones físicas de la estación y las especificaciones de las antenas y en el otro no es necesario tener conocimiento acerca de esta temática.

    - Frecuency Site Survey

Los estudios de interferencia permitirán saber qué frecuencia es óptima para un buen funcionamiento de los enlaces, en este caso, se indagara en las bandas de 5 GHz, 6 GHz y 7 GHz que es el rango en el cual trabaja la Aerocivil con un Ancho de Banda de 28 MHz.  El análisis de las frecuencias se realizara con un monitoreo en azimut con el fin de determinar la disponibilidad de va

canales en cada una de las estaciones.

En las gráficas presentes a continuación se puede observar el grado de azimut, es decir, la orientación utilizada en cada uno de los sitios:

Ilustración 65- diagrama poligonal del enlace Cerro El Rosal – CGAC

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

Ilustración 66- Ilustración 67- diagrama poligonal del enlace Cerro El Tablazo – CGAC

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

Ilustración 68- Ilustración 69- Ilustración 70- diagrama poligonal del enlace Aeropuerto Guaymaral – CGAC

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

En la presente tabla se especifican las frecuencias que se utilizaran para cada enlace de acuerdo a los Resultados de los Estudios de Interferencia:

Tabla 36- Frecuencias de Operación Enlaces de Microondas

| Enlace | Frecuencia (MHz) |
| --- | --- |
| CGAC Aeropuerto Guaymaral | 7484 7638 |  |
| CGAC Cerro El Rosal | 7554 7799 |  |
| CGAC Cerro El Tablazo | 7070 6730 |  |

Las frecuencias resultantes son utilizadas para diligenciar los formularios utilizados en el MINTIC para la solicitud de estos canales de comunicación, de esta manera se asignaran las respectivas frecuencias a cada uno de los enlaces, después de recibir una respuesta del Ministerio será necesario suministrar estos datos al fabricante de los equipos para iniciar el proceso de producción de los mismos. Esto porque un equipo de comunicaciones es elaborado de acuerdo a las especificaciones de la comunicación que se pretenda realizar.

Los formatos que deben ser enviados al MINTIC son explicados a continuación:

Formato de Redes

En este documento se especifican las frecuencias que se requieren para los enlaces, la ubicación de los sitios y la información de la antena.

Tabla 37- Formato Descripción de Redes MINTIC

Formato de Equipos

Se proporciona información sobre datos técnicos, marca y modelos de los duplexores, los radios y las antenas. El diligenciamiento del formato se realiza con base a los Catálogos técnicos de los dispositivos, esto porque es necesario adjuntar dichos documentos.

Tabla 38- Formato Información Técnica de Equipos MINTIC

## SISTEMA DE MULTIPLEXACION Megaplex 2100

El transporte de la información que se realiza por medio de los radioenlaces requiere de un sistema de multiplexación, el cual es un elemento preponderante en el circuito de transmisión de información de la Aeronáutica Civil, como quiera que este adapta las interfaces de entrada para ser montadas sobre el medio y en su extremo realiza de forma inversa la operación con la finalidad de entregar la información al usuario final, a través de la Red Nacional de Comunicaciones terrestres satelitales propios de la entidad.

El sistema de gestión contempla un servidor central basado en SNMP y se encontrara ubicado en la ciudad de Bogotá que permite gestionar y monitorear el estado de la red de  multiplexores instalada. Este servidor permitirá la visualización de las subredes de la topología presentes en la red en sus diferentes niveles, brindara la opción de ingresar funciones de comandos, generación de alarmas, y recopilación de estadísticas. Uno de los parámetros más importantes presentes en el sistema de gestión se encuentra el control y monitoreo remoto de los diferentes componentes sin que esto afecte el funcionamiento normal de la red. Con el fin de que exista una administración eficaz del sistema, se visualizara en tiempo real el estado de los elementos de la red.

Ilustración 71- Servidor Centralizado

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

El esquema que se va a implementar para el sistema de multiplexores y los servicios que va a prestar se pueden observar a continuación:

Ilustración 72- Esquema General del sistema de Multiplexores y servicios

Obtenido de: Diseñados en el desarrollo de la pasantía

Como se puede observar en la Ilustración anterior, la solución técnica a ser implementada es punto multipunto con una configuración de interconexión en Malla, es decir, involucra o se efectúa a través de redes WAN la cual contiene múltiples caminos, si un camino falla o está congestionado el tráfico, un paquete puede utilizar un camino diferente hacia el destino, esto acorde a los medios de la Red de transporte disponible de enlaces terrestres y satelitales de Aerocivil.

De acuerdo a las especificaciones estipuladas por la Aerocivil la Red de Multiplexacion debe emplear redundancia de anillo, la cual es una topología que proporciona una mayor disponibilidad de las aplicaciones críticas. Esta topología se basa en la utilización de dos vías de transmisión, cada una requiere un único par trenzado o una sola fibra óptica. Por lo tanto, la redundancia de anillo E1/T1 puede utilizar la misma infraestructura de cableado como un enlace normal de punto a punto.

Los dos pares o fibras forman una topología de doble anillo cerrado, similar a la implementada en las redes de transmisión SDH (Jerarquía Digital Síncrona) y SONET (Red Óptica Síncrona) en la cual se propaga la trayectoria de datos "hacia la derecha" y el otro "hacia la izquierda".

Por lo tanto, cada uno puede recibir datos a través de dos caminos diferentes, y su módulo de CL selecciona sólo la señal recibida a través de uno de los caminos para el procesamiento.

La topología de la redundancia E1/T1 de anillo se puede implementar de manera eficiente a través de dos puertos principales de módulos de enlace, como el ML-1E1, ML-2E1, etc. Sin embargo, cualquier par de puertos principales de enlace, incluso puertos situados en diferentes módulos, se pueden utilizar como un par de redundancia, porque las funciones de redundancia de anillo están controlados por el modulo CL.

Ilustración 73- Aplicación de anillo redundante multiplexores MP-2100

Obtenido de: Manual Megaplex 2100, RAD

El diseño del sistema de Red de Multiplexores debe tener en cuenta las aplicaciones específicas de Servicios Aeronáuticos que utilizan la Red Privada de comunicaciones de Enlaces Terrestres y Satelitales TDM e IP de la Entidad, como se aprecian en la siguiente Ilustración, donde se hace uso de los equipos de Multiplexacion Promina remplazados con la instalación de la nueva Red.

Ilustración 74- Servicios Aeronáuticos de la Aerocivil

Obtenido de: Aeronáutica Civil de Colombia. (2011). Plan de Navegación Aérea para Colombia. Recuperado de http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/PlanGestControl/PoliticasPlanesProy/Programas.pdf

    - Red Nodos Multiplexores

El siguiente cuadro, establece de manera general las interfaces para los circuitos de voz, datos, conectividad LAN y enlaces troncales que se requieren en cada uno de los sitios.

Tabla 39- Interfaces Red de Multiplexores

Los circuitos presentados en la tabla 39 hacen referencia a cada una de las conexiones establecidas entre dos sitios a través de un enlace. Los circuitos de Voz PBX hacen referencia a interfaces troncales entre el MUX y una PBX manejando una trama PCM de 30 canales. Las tarjetas de voz son interfaces para 4 circuitos o canales cada una con capacidad de modulación desde 8 hasta 64 Kbps. Las tarjetas de datos con interfaces 232 son 4 circuitos c/u y las interfaces V35 son 2 circuitos para velocidades desde 64 Kbps.

Tabla 40- Sitios e Interfaces requeridas en la Red de Multiplexores

| Información General de Nodos |  |  | Tarjetas y Circuitos Requeridos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Circuitos de Voz |  |  |  | Circuitos de Datos |  | LAN | Enlace/Troncal |  |
| Nodo | Ubicación Nodos | Coordenadas | 4W E&M | FXO | FXS | PBX | V35 | RS232 | ETH | E1 | Fracción |
| 1 | Bogotá CNA1 | 04°42’05.96”N -74°08’49.01”W | 70 | 25 | 10 | 120 | 15 | 70 | 3 | 30 | 5 |
| 2 | Bogotá CNA2 | 04°42’05.96”N -74°08’49.01”W | 70 | 25 | 10 | 120 | 15 | 70 | 3 | 30 | 5 |
| 3 | Cerro El Tablazo | 05° 00´ 53.2” N - 74°12´ 29.6” W | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Cerro Manjui | 04° 48´ 20.64” N - 74°23´ 26.55”W | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Aepto. Rionegro | 06° 10´ 16.92” N - 75°25´ 40.55”W | 20 | 5 | 15 | 60 | 6 | 32 | 1 | 6 | 2 |
| 6 | Cerro Verde | 06° 11´ 08.48” N - 75°28´ 09.66”W | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | Aepto. Apartado | 07º 48 '42.30" N - 076º42' 59.19" W | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Aepto. Barranquilla | 10° 53´ 23.5”N - 74° 46´39.7” W | 50 | 15 | 20 | 60 | 4 | 30 | 1 | 8 | 3 |
| 9 | Cerro Kennedy | 11° 06´ 56.9”N - 74° 02´11.6” W | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 10 | Cerro Maco | 09° 53´ 19.1”N - 75° 11´53.6” W | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 1 | 10 | 0 |
| 11 | Aepto. Cali | 03° 32´ 44.02”N- 76°23´12.63”W | 10 | 12 | 10 | 30 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | Aepto Pereira | 04° 48´ 47.17”N- 75°44´ 17.35”W | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Aepto. Armenia | 04° 27´ 06.31”N- 75°45´ 58.22”W | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Cerro Santana | 02° 41´ 56.17”N- 76°52´ 17.52”W | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Aepto Tumaco | 01º 48' 51.81"N - 78º44' 56.56" W | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Cerro Campanario | 04° 27´ 10.98”N- 75°34´ 40.44”W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Cerro Madroño | 04° 56´ 34.9”N - 75° 49´30.7” W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Cerro Jurisdicciones | 07° 50´ 55.7”N - 73° 13´50.8” W | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 19 | Cerro El Picacho | 06:18:38,5N - 75:35: | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Aepto. Villavicencio | 04° 10´ 16.0”N - 73° 36´:02.0” W | 20 | 8 | 15 | 30 | 5 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Cerro El Tigre | 04° 18´09.48”N- 73°44´ 31.38”W | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Aepto. Bucaramanga | 07° 07' 41.34"N- 73°10' 53.34"W | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 23 | Aepto. Cúcuta | 07º 55' 36.0" N - 72º 30'26" W | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 24 | Aepto. Arauca | 07° 04' 08,08”N- 70°44'13,05”W | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Cerro Oriente | 07° 20´ 13.8”N - 72° 42´15.1” W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Aepto. Yopal | 05° 19´ 18” N - 72° 23´18”W | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |

    - Site Survey

Este estudio será realizado en cada uno de los 26 nodos, esto con el fin de realizar una investigación a profundidad del estado de las estaciones y de esta manera tener una idea más clara de los elementos que son necesarios para realizar las instalaciones en cada uno de los sitios. El modelo del formato que se utilizara fue explicado en el apartado anterior.

# CAPITULO 5.

- ALCANCE DE LA DOCUMENTACION SUMINISTRADA A LA ENTIDAD

Dentro de las exigencias contractuales de la Aerocivil con respecto al presente proyecto se encuentran los siguientes documentos y pruebas a realizar, las cuales serán realizadas dentro del tiempo especificado por la empresa ENTELCOM SAS y la Entidad:

## SDD (System Design Document)

Documento de Diseño de Sistema (SDD) para la implantación. El documento deberá contener todos los detalles del diseño, la ubicación del equipamiento, plantas de piso, layouts de los racks, dibujos, obras civiles, y toda otra información necesaria requerida para una correcta instalación y comisionamiento del sistema.

Dicho documento fue realizado en la pasantía que se explica en el presente libro (no se incluye debido al gran tamaño que presenta el SDD).

## PRUEBAS FAT (Factory Acceptance Test) Y ACTIVIDAD PTT (Procedimiento de Transferencia Tecnológica)

Con el fin de garantizar la calidad, cumplimiento y funcionamiento de los equipos y sus componentes según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto, se presentaran con quince (15) días de anticipación a los supervisores del contrato las certificaciones de las pruebas de calidad de fabricación y los documentos necesarios que garanticen lo solicitado y la vigencia tecnológica de los sistemas. Los documentos presentados de las pruebas serán aprobadas por los supervisores del proyecto y adicionalmente son el requisito indispensable para el envío de los equipos a Colombia.

Una vez aprobados los documentos se procederá a realizar las pruebas de aceptación en fábrica, para microondas en Canadá, el personal designado por la Entidad, deben ser funcionarios que tengan responsabilidad directa con la ejecución del proyecto, conocimiento y experiencia sobre los sistemas adquiridos, se contara con la presencia de dos (2) funcionarios que estén trabajando en el área de Comunicaciones los cuales serán seleccionados por la Dirección de Telecomunicaciones.  En cuanto a los multiplexores se realizaran las pruebas de aceptación en Israel realizada por ocho (8) funcionarios que estén trabajando en el área de Comunicaciones del Nivel Central (2) y (8) de las Regionales, los cuales serán seleccionados por la Dirección de Telecomunicaciones.

## PRUEBAS SAT (Site Acceptance Test)

Con el fin de comprobar la calidad y operatividad del sistema instalado, se presentara con VEINTE (20) DÍAS de antelación a la fecha prevista para las pruebas SAT, el protocolo que se realizará al sistema de comunicaciones  para comprobar su adecuada instalación y funcionamiento.

Los protocolos de aceptación en sitio serán sometidos a la revisión y aprobación de la Aeronáutica Civil y serán realizados dentro del plazo de ejecución del contrato.

No se aceptan los equipos que no pasen con éxito las pruebas contempladas en los protocolos de aceptación o aquellas solicitadas por la Aeronáutica Civil. Adicionalmente los equipos no serán recibidos si se evidencia una inadecuada instalación.

Asistirán máximos dos (2) ingenieros encargados de las pruebas para cada uno de los Sistemas Adquiridos (Radioenlaces y Multiplexores).

## OJT (On the Job Training)

Un especialista en los equipos certificado por la fábrica debe realizar el entrenamiento al personal técnico de la Aeronáutica Civil. El entrenamiento consiste en un curso teórico-práctico de los equipos suministrados.

El programa detallado del curso debe ser presentado a la Aeronáutica Civil para su revisión y aprobación con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS a la fecha programada para la realización. Es necesario adjuntar la hoja de vida del especialista en los equipos certificado por la fábrica encargado del entrenamiento. La Entidad se reserva el derecho de aprobar o rechazar la persona postulada para impartir el entrenamiento, esta solicitud de cambio no dará lugar a reclamación por parte del contratista.

El curso de mantenimiento tiene por objeto que los técnicos de la AEROCIVIL reciban la suficiente instrucción teórica – práctica del funcionamiento de los equipos, que permita aplicar en forma eficiente y eficaz los correctivos necesarios para reponer la operatividad del equipo en falla.

La parte teórica del curso de capacitación debe realizarse en las dependencias de la AEROCIVIL en la ciudad de Bogotá; El contratista debe suministrar para el entrenamiento las herramientas necesarias para impartir el curso (video beam, marcadores, portátil, etc.).

La parte teórico debe ser impartida en dos (2) días, y la parte práctica en tres (3) días, para un mínimo de DIEZ (10) funcionarios. La intensidad diaria es de ocho (8) horas.

La selección del personal que asiste al entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT) estará a cargo de las jefaturas de soporte técnico de las Direcciones Regionales y Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea mediante la aplicación de una evaluación del personal técnico bajo parámetros objetivos.

Al finalizar el curso, cada participante debe estar en capacidad de diagnosticar y corregir cualquier falla presentada. Dentro del desarrollo del curso, se deben realizar las evaluaciones académicas pertinentes, a fin de que la firma proveedora expida la certificación de aptitud técnica al personal que apruebe el curso.

# CONCLUSIONES

- En este trabajo está plasmada una investigación a profundidad de las especificaciones técnicas que presentan los equipos que serán usados para las instalaciones del Sistema de Radioenlaces y la Red de Multiplexores y las condiciones físicas que presentan en sus estructuras.

- El Site Survey es un estudio relevante dentro del desarrollo del proyecto dado que aporta valiosos conocimientos acerca de las estaciones donde se realizaran las instalaciones, logrando con esto recopilar dicha información e inspeccionar que accesorios se encuentran faltantes en los sitios para lograr un trabajo de implementación de los equipos más ágil y eficiente.

- El proceso de fabricación de los equipos de microondas no es posible llevarlo a cabo sin antes realizar el Frecuency Survey mediante el cual es posible obtener las frecuencias recomendadas de operación de los enlaces, después de realizar las debidas pruebas en las bandas recomendadas.

- El MINTIC es el ente encargado de autorizar el uso de las frecuencias requeridas para cada enlace de microondas, de acuerdo a la información diligenciada en los formatos estipulados por dicha entidad para tal fin. La Aerocivil es la encargada de realizar este proceso de solicitud porque será la que se responsabilice por la administración de las frecuencias.

- De acuerdo a los servicios aeronáuticos con los que se trabajara en la Red de Multiplexores, se llego a la conclusión que la configuración más eficiente y que mejor se adapta a este sistema es una interconexión tipo Malla

- El sistema de Gestión de la Red de Multiplexores, permitirá un control y un monitoreo de las diferentes estaciones presentes en el Sistema, además de la realización de mantenimientos y verificación del funcionamiento de los lugares de manera remota, sin que esto produzca problemas en la operación normal de la Red.

- El estudio de las interfaces que van a ser implementadas en cada sitio de la red de multiplexores y los elementos anexos que se estas requieran, ayudaran a agilizar el proceso de instalación del sistema.

- El diseño de los radioenlaces abarca muchos parámetros que aseguran un buen funcionamiento de los equipos, entre estos se encuentran asegurarse que la línea de vista del enlace no presente grandes pérdidas o atenuaciones, comprobar que el tiempo de disponibilidad de servicio que se tendrá se encuentra entre los parámetros aceptables.

# ABREVIATURAS Y ACRONIMOS

ACRÓNIMOS

- ATS: Servicio de Tránsito Aéreo

- CNA: Centro Nacional de Aeronavegación

- CGAC: Centro de Gestión Aeronáutico de  Colombia

- DCE: Equipo Terminación del Circuito de datos

- DTE: Equipo Terminal de Datos

- IDU: Unit Indoor

- ODU: Unit OutDoor

- SNMP: Protocolo Simple de Administración de red

- UAEAC: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

ABREVIATURAS

- Aerocivil: Aeronáutica Civil

- Aepto: Aeropuerto

- ETH: Ethernet

- MINTIC: Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones

- MP: Megaplex

- MUX: Multiplexor

- Seg: Segundo

# GLOSARIO

ANTENA: es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa.

AZIMUT: Es el ángulo en grados, medido hacia el este desde el norte o hacia el oeste desde el sur, de la proyección de un cuerpo celeste sobre el horizonte.

FRECUENCY SURVEY: proporciona información suficiente para determinar el número y ubicación de los puntos de acceso que proporciona una cobertura adecuada en una la instalación.

HOT STANDBY: método redundante en el que un sistema es ejecutado simultáneamente con un sistema primario idéntico. En caso de fallo del sistema principal, el sistema Hot Standby inmediatamente lo reemplaza. Sin embargo, los datos son reflejados en tiempo real. Por lo tanto, ambos sistemas tienen datos idénticos.

LAN (Local Area Network): es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios).

LATITUD: es la medida del ángulo en grados entre la línea de un punto sobre la superficie terrestre al centro de la tierra y el plano del ecuador.

LINEA DE VISTA: se refiere a un camino limpio, sin obstrucciones, entre las antenas transmisoras y receptoras.

LONGITUD: es el ángulo en grados que indica la posición este-oeste de un punto sobre la superficie terrestre a partir del meridiano de Greenwich.

MULTIPLEXOR: su función consiste en seleccionar una de entre un número de líneas de entrada y transmitir el dato de un canal de información único.

PERFIL DE RUTA: es una representación del relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas de un mapa de curvas de nivel o mapa topográfico. Cada curva de nivel puede definirse como una línea cerrada que une puntos del relieve situados a igual altura sobre el nivel del mar.

PBX: Este sistema conecta las extensiones internas dentro de una empresa y al mismo tiempo las conecta con la red pública conmutada,

POLARIZACION: es la polarización de los campos electromagnéticos producidos por una antena, evaluados en el campo lejano.

RADIOENLACE: es una interconexión entre los terminales de telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas.

SERVIDOR: es un nodo que, formando parte de una red, provee servicios a otros nodos.

SITE SURVEY: es la revisión detallada de una estación de telecomunicaciones. En el proceso de inspección de sitios se analiza la capacidad de ampliación de una estación, se recopilan datos de la infraestructura para planeación y diseño, se identifican fallas o señales de deterioro en los equipos de comunicaciones o la planta física y  se determina el estado del sistema de energía de respaldo.

TRONCAL: es una red utilizada para interconectar otras redes, es decir, un medio que permite la comunicación de varias LAN o segmentos.

UPS: es una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica.

WAN: red de área amplia, una red de ordenadores que abarca un área geográfica relativamente grande.

ZONA DE FRESNEL: son los campos electromagnéticos que surgen al establecer un radioenlace, y es donde se transporta la potencia de la señal así como la información involucrada, es por eso que es preciso saber qué factores puede influir en su funcionamiento

# BIBLIOGRAFIA

- Advantech Wireless, Manual de Instalación y Operación Transcend T-800

- Alba G. (2004). Comunicaciones por fibra óptica y enlaces microondas. Universidad Santo Tomas Tunja. TIE 655C 2004 Ej.2

- Albornoz José Manuel. Radioenlaces digitales. Disponible en: http://www.academia.edu/3492817/Radioenlaces_Digitales

- Black D. (Ed.) (1983). Redes de Transmisión de datos y proceso distribuido. Madrid: Reston Publishing Company.

- Cardama A., Jofre L., Rius J., Romeu J. & Blanch S. (Ed.) (1998). Antenas. Cataluña: UPC.

- Calderón J. (2006). Supervisión Técnica y Funcional al sistema de información para la gestión de mantenimiento aeronáutico sigma de la Aeronáutica Civil de Colombia. Universidad Santo Tomas Tunja. TIE C145 2006 Ej.2.

- Ghasemi A. & Abedi A. (Ed.) (2012). Propagation Engineering in Wireless Communications. NewYork: Singer.

- RAD, Manual de Instalación y Operación Trascend T-800

- Radioenlaces. Disponible en: http://ocw.upm.es/teoria-de-la-senal-y-comunicaciones-1/radiocomunicacion/contenidos/presentaciones/radioenlaces-07.pdf

- Sáenz J. & Sepúlveda A. (2009). Diseño e implementación de un enlace de microondas Alto Saboya – Cerro La Rusia (Duitama) y Comando La Remonta (Tunja). Universidad Santo Tomas Tunja. TIE 512 2009.

- Valdman I. (Ed.) (2009). Microwave Radio Transmission Design Guide. Norwood: Artech House.

- Vargas L. (2004).Microondas y Fibra Óptica. Universidad Santo Tomas Tunja. TIE V16m 2004.

- Vega C. (Ed.) (2007). Sistema de Telecomunicación. Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria

1www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/user_docs/Archivos/normatividad/1954/Decretos/D03418d1954.pdf Decreto 3418 de 1954

www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/user_docs/Archivos/normatividad/1954/Decretos/D03418d1954.pdf Decreto 3418 de 1954