1.- OBJETIVO.

Establecer las directrices adecuadas y de manera segura para el suministro e instalación del acero de refuerzo en las estructuras en concreto de manera segura garantizando su aplicabilidad en el desarrollo de las actividades en aspectos de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

2.- ALCANCE.

Aplica para todos los requisitos para el suministro e instalación del acero para concreto y establece las normas para medida de las varillas para emplear como refuerzo en las diferentes estructuras permanentes de concreto y los materiales, mano de obra y maquinaria que sean requeridos en los proyectos que ejecute la organización.

3.- DEFINICIONES.

Acero de refuerzo: Material de acero, en forma de barras corrugadas, lisas o mallas electro soldadas, utilizado para absorber esfuerzos de tensión y complementar la resistencia del concreto en elementos estructurales.

Corte de acero: Actividad que consiste en seccionar las barras o mallas de acero de acuerdo con las dimensiones especificadas en los planos estructurales, empleando herramientas o equipos de corte adecuados.

Doblado del acero: Operación mediante la cual se da forma a las barras de refuerzo para cumplir con los ángulos, radios y formas requeridas, utilizando herramientas manuales o dobladoras mecánicas, garantizando que no se produzcan fisuras ni deformaciones indebidas.

Armado del refuerzo: Proceso de ensamblaje de las barras cortadas y dobladas, formando armaduras o jaulas de refuerzo según planos y detalles estructurales, uniendo las piezas mediante amarres con alambre recocido o soldadura cuando esté permitido.

Amarre: Método de fijación del acero de refuerzo que consiste en atar las intersecciones de las barras con alambre recocido, para mantener la integridad y estabilidad de la armadura durante el vaciado del concreto.

4. RECURSO HUMANO

Se define a continuación los roles y responsabilidades del personal operativo en materia de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de la actividad.

### 4.1 Responsabilidades del Ingeniero Residente o Ingeniero a Cargo

- Asignar el equipo y el personal calificado y competente para la realización de los trabajos y tomar las acciones pertinentes para garantizar la integridad de los trabajos.

- Suministrar los equipos en condiciones seguras y operativas, cumpliendo con los requerimientos del fabricante, normas y reglamentaciones legales vigentes.

- Asegurarse que el personal de la empresa conozca las normas de seguridad (Políticas y directrices en Seguridad y salud en el trabajo)

- Asegurar los controles de riesgos y peligros de la actividad.

- Suministrar los elementos de protección personal adecuados para la actividad

- Verificar que el personal utilice los Elementos de protección personal.

- Cumplir con la normatividad HSE y especificaciones técnicas.

### 4.2 Responsabilidades de personal HSE

- Verificar la ejecución de este procedimiento según normativa vigente.

- Revisar las condiciones del área de trabajo y liderar la Identificación de los riesgos y peligros asociados a la actividad.

- Identificar, reportar y suspender actos o comportamientos inseguros, y liderar su gestión y cierre.

- Gestionar las medidas de prevención, protección, corrección y acción correctiva.

- Verificar que las herramientas y equipos de medición, equipos y elementos de protección personal y suministrados a los ejecutores cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas para su uso u operación en las tareas a realizar.

- Verificar que el personal realice y documente la inspección de los EPP, herramientas, y equipos.

- Velar por la utilización, porte y mantenimiento de los elementos de protección personal EPP.

- Diseñar e implementar documentos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, según procedimientos establecidos por la empresa, el cliente y la normativa vigente.

- Suspender o no aprobar el inicio de las tareas ante el riesgo inminente reconocido, informar al jefe inmediato y documentar según procedimientos de la empresa y normativa vigente.

- Participar en la elaboración de permisos de trabajo o listas de chequeo, de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa y normativa vigente.

- Verificar el diligenciamiento de los Permisos de trabajo para el trabajo a realizar, verificando el cumplimiento de los requerimientos o condiciones establecidos en estos documentos.

- Asegurar el cumplimiento de la normatividad HSE.

### 4.3 Responsabilidades del personal Operativo

- Seguir los pasos y lineamientos en seguridad establecidos en los Procedimientos de Trabajo

- Revisar las condiciones del área de trabajo e Identificar los riesgos y peligros

- Inspeccionar herramientas y equipos a su cargo y documentar la inspección

- Utilizar y mantener los elementos de protección personal EPP en buenas condiciones.

- Señalizar el área de trabajo.

- Identificar y reportar actos y condiciones inseguras.

- Consultar sus dudas con su jefe inmediato o supervisor

- Informar acerca de sus condiciones físicas y anímicas de manera previa al inicio de la actividad.

- Cumplir con la normatividad HSE y especificaciones técnicas.

Elementos de protección personal

- EPP BASICOS: Guantes de anticorte, gafas de seguridad o careta facial, mascarilla con filtro para polvo metálico, botas de seguridad, ropa de dotación, casco de seguridad y protección auditiva de inserción.

# Condiciones de seguridad

- Debe realizarse las inspecciones de cada herramienta y equipos diariamente antes de su uso y clasificar las herramientas antes de iniciar labores.

- Verificar que herramientas de corte (pulidora, esmeril) están en buen estado, con discos apropiados, protegidos y con guardas de seguridad.

- Evitar forzar herramientas manuales o eléctricas.

- Delimitar y señalizar la zona de corte y figurado, evitando el paso de personas no autorizadas.

- Disponer de buena iluminación natural o artificical.

- Divulgar al personal la realización de actividad antes de ejecutarla para que se tomen precauciones adecuadas.

- Conocer las rutas de evacuación de las áreas en donde se labora.

- Mantener posiciones ergonómicas (espalda recta y en lo posible piernas flexionadas) para evitar lesiones músculo-esqueléticas.

Peligros asociados a la actividad

- Mecánico: cortes y laceraciones, por manipular varillas con rebabas o puntas afiladas, alambre de amarre o herramientas manuales. Atrapamientos: contacto con disco de corte, esmeriles por ropa suelta que se atrape. Golpes: por desplazamiento o manipulación de cargas.

- Ergonómicos: sobreesfuerzos musculares, levantamiento manual de varillas pesadas, posturas inadecuadas, flexión prolongada de espalda, rodillas o muñecas al amarrar o doblar acero,

- Físico: Ruido excesivo, vibraciones e impacto de objetos.

- Químicos: Inhalación de polvo o humos metálicos

- Eléctrico: Descargas eléctricas.

- Biomecánico: Movimientos repetitivos

- Psicosocial: Características    del   grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo

Manejo de residuos

Mantener los residuos organizados y evitar su dispersión en el área de trabajo.

Almacenamiento temporal:

- Recolectar y reciclar la chatarra metálica en un área designada, bajo techo.

- Evitar mezclar chatarra con residuos orgánicos o de obra (concreto, madera, plástico)

- Almacenar por aparte residuos peligrosos (discos de corte) en recipientes protegidos bajo techo e identificados y disponerlas y entregarlas de acuerdo a la normativa.

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Herramientas:

- Cizallas

- Alicates

- Cinta métrica

- Martillo

- Plomadas y niveles

- Llaves ajustables

- Escuadras

Equipos:

- Pulidora

- Segueta

Materiales:

- Varilla Corrugada 60000 PSI

- Varilla Lisa 3/8”

- Alambre Negro

- Malla electrosoldada

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Las siguientes son las actividades que se van a llevar a cabo para este procedimiento:

##### 5.1. ACERO DE REFUERZO

Consistirá en la selección, suministro, almacenamiento, corte, figuración o doblamiento, colocación y fijación del acero de refuerzo en obras de concreto, del tamaño, forma, calidad y cantidad establecidos y los planos de construcción.

Entre las obras de concreto que requieren acero de refuerzo figuran:

- Estructuras de edificios

- Vías

- Bases para bombas

- Cárcamos

- Bases para soporte de tubería

- Cajas de inspección

- Placas piso y peatonales

- Muros en concreto

- Diques de almacenamiento

- Andenes y sardineles

- Lastrado para tuberías

- Casetas para válvulas

- Bunkers

- Caseta de rectificadores

##### MATERIALES

##### Varillas Corrugadas

Estas varillas deberán ser de acero grado 60 y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma ICONTEC  248.

##### Varillas Lisas

Estas  varillas deberán ser de acero grado estructural, tipo Acerías Paz del Rió S.A. o varillas equivalentes aprobadas por la interventoría. Las varillas deberán cumplir la norma ICONTEC 161.

##### ENSAYOS

Se deberá suministrar a la interventoría una copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas por el fabricante para cada lote, o el numero de identificación del acero correspondiente a los lotes de refuerzo hechos para l a obra.

##### 5.2 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

Las varillas se deberán transportar y almacenar en forma ordenada; no se deberán colocar directamente contra el suelo, y se deberán agrupar y marcar debidamente de acuerdo con el tamaño, forma y tipo de refuerzo. Los cortes de las varillas deben protegerse para evitar la corrosión durante el almacenamiento.

##### 5.3 DESPIECES

El refuerzo mostrado en los planos de licitación indica la localización general y las formas típicas de doblado de las varillas requeridas en la obra. A menos que se indique algo diferente, las dimensiones mostradas en los planos para localización del refuerzo indican las distancia hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaran las distancia entre superficies externas de las varillas.

##### 5.4 DOBLADO

Las varillas de refuerzo se deberán doblar de acuerdo con los requisitos establecidos en el capítulo C7 de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente. Cuando el doblado del refuerzo vaya a ser realizado por un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra.  deberán suministrar y mantener en el sitio de la obra, por su cuenta, una maquina dobladora y una existencia adecuada de varillas de refuerzo que permitan ejecutar  rápidamente las adiciones y revisiones que se consideren más urgentes.

##### 5.5 PROTECCIÓN

Todo acero de refuerzo del proyecto se debe proteger según las especificaciones dadas en los planos y siguiendo las recomendaciones dadas por el fabricante.

##### 5.6 COLOCACIÓN

El refuerzo se deberá colocar con precisión en los sitios mostrados en los planos y se deberá asegurar firmemente en dichas posiciones durante la colocación y fraguado del concreto. El refuerzo se deberá mantener en su posición correcta por medio de bloques pequeños de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos cualquier otro soporte de acero que apruebe la interventoría. Las varillas de acero que se crucen, se deberán unir en los sitios de cruce con alambre negro de tal forma que garantice que se mantendrá el refuerzo en su posición durante el vaciado.

En el momento de su colocación, el refuerzo y los elementos metálicos de soporte deberán estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquier otra materia extraña, y se deberán mantener en esas condiciones hasta cuando sean cubiertos completamente por el concreto. A menos que los planos indiquen algo diferente ,las varillas de refuerzo se deberán colocar en tal forma que se obtengan los recubrimientos mínimos especificados en el Capitulo C7 de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente.

Se admitirán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de refuerzo.

##### 5.7 TRASLAPOS Y UNIONES

Los traslapos de las varillas de refuerzo en donde sea posible realizarlos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el código ACI-318 y en el numeral C12.15 de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente, y se deberán hacer en los sitios mostrados en los planos. Los traslapos se deberán localizar de acuerdo con las juntas del concreto. Se podrá introducir traslapo o uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos siempre y cuando que dichas modificaciones sean aprobadas, que los traslapos y uniones en carillas adyacente queden alternados según lo exijan los clientes. Las uniones soldadas, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma ANSI / AWS D1-4-92.