1.- OBJETIVO.

Establecer las labores de suministro, almacenamiento de materiales, dosificación, preparación, transporte, colocación, fregué, vibración, curado, terminado y reparación, conforme a las resistencias, alineamiento, dimensiones y detalles  garantizando su aplicabilidad en el desarrollo de las actividades en aspectos de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

2.- ALCANCE.

Aplica para la construcción de todas las obras en concreto para el reforzamiento de elementos estructurales tales como columnas, vigas, losas, pisos, bases en concreto y demás elementos de las obras y los materiales, mano de obra y maquinaria que sean requeridos en los proyectos que ejecute la organización.

3.- DEFINICIONES.

Encofrado: Es el proceso de instalar moldes temporales (normalmente de madera o metal), destinados a dar forma, soporte y confinamiento al concreto fresco hasta que adquiera la resistencia suficiente para sostenerse por sí mismo.

Vaciado de concreto: El vaciado de concreto es la operación de colocar, distribuir y compactar la mezcla de concreto fresco dentro de los moldes previamente instalados.

Desencofrado: Es la retirada cuidadosa de los moldes y soportes temporales una vez que el concreto ha alcanzado la resistencia mínima especificada para soportar su propio peso y las cargas previstas sin deformarse o agrietarse.

4. RECURSO HUMANO

Se define a continuación los roles y responsabilidades del personal operativo en materia de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de la actividad.

### 4.1 Responsabilidades del Ingeniero Residente o Ingeniero a Cargo

- Asignar el equipo y el personal calificado y competente para la realización de los trabajos y tomar las acciones pertinentes para garantizar la integridad de los trabajos.

- Suministrar los equipos en condiciones seguras y operativas, cumpliendo con los requerimientos del fabricante, normas y reglamentaciones legales vigentes.

- Asegurarse que el personal de la empresa conozca las normas de seguridad (Políticas y directrices en Seguridad y salud en el trabajo)

- Asegurar los controles de riesgos y peligros de la actividad.

- Suministrar los elementos de protección personal adecuados para la actividad

- Verificar que el personal utilice los Elementos de protección personal.

- Cumplir con la normatividad HSE y especificaciones técnicas.

### 4.2 Responsabilidades de personal HSE

- Verificar la ejecución de este procedimiento según normativa vigente.

- Revisar las condiciones del área de trabajo y liderar la Identificación de los riesgos y peligros asociados a la actividad.

- Identificar, reportar y suspender actos o comportamientos inseguros, y liderar su gestión y cierre.

- Gestionar las medidas de prevención, protección, corrección y acción correctiva.

- Verificar que las herramientas y equipos de medición, equipos y elementos de protección personal y suministrados a los ejecutores cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas para su uso u operación en las tareas a realizar.

- Verificar que el personal realice y documente la inspección de los EPP, herramientas, y equipos.

- Velar por la utilización, porte y mantenimiento de los elementos de protección personal EPP.

- Diseñar e implementar documentos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, según procedimientos establecidos por la empresa, el cliente y la normativa vigente.

- Suspender o no aprobar el inicio de las tareas ante el riesgo inminente reconocido, informar al jefe inmediato y documentar según procedimientos de la empresa y normativa vigente.

- Participar en la elaboración de permisos de trabajo o listas de chequeo, de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa y normativa vigente.

- Verificar el diligenciamiento de los Permisos de trabajo para el trabajo a realizar, verificando el cumplimiento de los requerimientos o condiciones establecidos en estos documentos.

- Asegurar el cumplimiento de la normatividad HSE.

### 4.3 Responsabilidades del personal Operativo

- Seguir los pasos y lineamientos en seguridad establecidos en los Procedimientos de Trabajo

- Revisar las condiciones del área de trabajo e Identificar los riesgos y peligros

- Inspeccionar herramientas y equipos a su cargo y documentar la inspección

- Utilizar y mantener los elementos de protección personal EPP en buenas condiciones.

- Señalizar el área de trabajo.

- Identificar y reportar actos y condiciones inseguras.

- Consultar sus dudas con su jefe inmediato o supervisor

- Informar acerca de sus condiciones físicas y anímicas de manera previa al inicio de la actividad.

- Cumplir con la normatividad HSE y especificaciones técnicas.

Elementos de protección personal

- EPP BASICOS: Guantes de vaqueta, gafas de seguridad, botas de seguridad, ropa de dotación, casco de seguridad, arnés de seguridad y protección auditiva de inserción.

# Condiciones de seguridad

- Debe realizarse las inspecciones de cada herramienta y equipos diariamente antes de su uso y clasificar las herramientas antes de iniciar labores.

- Mantener el área de trabajo limpia y libre de materiales innecesarios para evitar tropiezos y caídas.

- Verificar la correcta nivelación y alineación del encofrado antes de proceder.

- Verificar estado de materiales tales como, madera sin grietas, tableros sin deformaciones, metal sin corrosión,

- Revisar que los amarres, uniones y refuerzos antes de empezar la obra.

- Revisar manguera, bombas y vibradores antes de usar.

- Vaciar el concreto de forma progresiva y uniforme para evitar accidentes.

- Divulgar al personal la realización de actividad antes de ejecutarla para que se tomen precauciones adecuadas.

- Conocer las rutas de evacuación de las áreas en donde se labora.

- Apilar el material en lugares seguros y estables.

- Mantener despejada la zona de tránsito.

Peligros asociados a la actividad

- Caídas al mismo nivel, por irregularidades del terreno y desorden de materiales.

- Golpes por objetos, herramientas menores, tablas y piezas metálicas.

- Sobreesfuerzos por levantamiento y transporte manual de cosas pesadas.

- Riesgo eléctrico, por usar herramientas cerca de cables energizados.

- Contacto con sustancias químicas, cemento húmedo, irritación, dermatitis, quemaduras químicas.

- Ruido y vibraciones de maquinaria

- Biomecánico: Movimientos repetitivos

- Psicosocial: Características    del   grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo

Manejo de residuos

Mantener los residuos organizados y evitar su dispersión en el área de trabajo.

Almacenamiento temporal:

- Mantener cubiertos los residuos que puedan ser movidos por lluvia o el viento.

- Evitar el vertimiento de concreto en suelos, alcantarillas o recursos hídricos.

- Disminuir la generación de residuos mediante reutilización (madera en buen estado para nuevos encofrados, metal para fundición) y mantenimiento de materiales.

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Herramientas:

- Martillo de goma

- Serrucho

- Cinta métrica

- Escuadra metálica

- Martillo

- Plomadas y niveles

- Alicates

- Escuadras

- Destornilladores

- Palas

- Llanas metálicas

- Azadones

- Llaves multifuncionales

- Regletas metálicas

Equipos:

- Andamios

- Taladros eléctricos o inalámbricos

- Puntales metálicos

- Mezcladora de concreto

- Vibrador

- Carretillas

Materiales:

- Madera (tableros)

- Clavos, tornillos

- Alambre Negro

- Concreto premezclado

- Cemento

- Triturado

- Arena

- Agua

- Formaleta

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Las siguientes son las actividades que se van a llevar a cabo para este procedimiento:

##### 5.1.  ENCOFRADO

- Replanteo y preparación

- Marcar las líneas y niveles según planos estructurales.

- Verificar que la superficie de apoyo esté limpia, nivelada y firme.

- Montaje de encofrado

- Colocar paneles o tableros según el diseño, asegurando uniones firmes.

- Instalar puntales y refuerzos para garantizar estabilidad.

- Revisar alineación y nivel.

.

- Inspección de seguridad

- Comprobar la resistencia y estabilidad antes de permitir el acceso para vaciado.

5.2. VACIADO DE CONCRETO

- Preparación

- Revisar que el encofrado esté limpio y sin elementos sueltos.

- Confirmar disponibilidad de herramientas, equipos y personal.

- Vertido del concreto

- Realizar el vaciado de forma continua y uniforme para evitar juntas frías.

- Distribuir el concreto con palas, regletas o vibradores según corresponda.

- Compactación

- Utilizar vibradores para eliminar burbujas de aire y asegurar densidad.

- Acabado superficial

- Nivelar y alisar con llanas o reglas metálicas.

- Curado inicial

- Mantener humedad para evitar fisuración temprana.

### 5.3. DESENCOFRADO

- Verificación de Resistencia

- Confirmar que el concreto ha alcanzado la resistencia mínima especificada antes de retirar el encofrado.

- Retiro de elementos no estructurales

- Desmontar piezas auxiliares como laterales y amarres.

- Retiro de elementos portantes

- Quitar puntales, vigas y paneles de forma progresiva y controlada.

- Clasificación y almacenamiento

- Separar material reutilizable del que debe desecharse.

- Depositar residuos en los contenedores correspondientes.

- Limpieza final del área

- Dejar la zona libre de restos, herramientas y obstrucciones.