1.- OBJETIVO

Establecer los pasos adecuados y de manera segura para la correcta ejecución de muros de mampostería, garantizando la calidad estructural, la estabilidad, al alineamiento y el acabado de los elementos, como el cumplimiento de las normas de seguridad, especificaciones de diseño y normatividad vigente.

2.- ALCANCE

Aplica para todas las actividades ejecutadas y contratadas por Procesos Constructivos Integrados S.A.S. sobre infraestructura de obra civiles incluye todos los materiales, mano de obra y maquinaria que sean requeridos en los proyectos que ejecute la empresa.

3.- DEFINICIONES

Mampostería: Sistema constructivo compuesto por unidades (ladrillos, piedra u otros) unidas mediante mortero que puede ser portante (estructural) o no portante.

Hilada: Fila horizontal de unidades de mampostería colocadas en el muro.

Mortero: Mezcla de cemento, arena, agua y en algunos casos, aditivos, utilizada para unir las piezas de mampostería y rellenar juntas.

Plomeo: Proceso de verificación y ajuste de la verticalidad de unm uro mediante el uso de plomada o nivel.

Nivelación: Proceso para asegurar que las hiladas o elementos estén en una posición horizontal correcta.

Junta: Espacio relleno de mortero que queda entre piezas de mampostería (junta horizontal y junta vertical).

Replanteo: Marcado de líneas y puntos de referencia en la obra para ubicar con precisión la posición y dimensiones del muro según planos.

Muro portante: Muro que soporta cargas estructurales además de su propio peso.

Muro no portante: Muro que solo soporta su propio peso y sirve principalmente como cerramiento o divisorio.

4. RECURSO HUMANO

Se define a continuación los roles y responsabilidades del personal operativo en materia de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de la actividad.

### 4.1 Responsabilidades del Ingeniero Residente o Ingeniero a Cargo

- Asignar el equipo y el personal calificado y competente para la realización de los trabajos y tomar las acciones pertinentes para garantizar la integridad de los trabajos.

- Suministrar los equipos en condiciones seguras y operativas, cumpliendo con los requerimientos del fabricante, normas y reglamentaciones legales vigentes.

- Asegurarse que el personal de la empresa conozca las normas de seguridad (Políticas y directrices en Seguridad y salud en el trabajo)

- Asegurar los controles de riesgos y peligros de la actividad.

- Suministrar los elementos de protección personal adecuados para la actividad

- Verificar que el personal utilice los Elementos de protección personal.

- Cumplir con la normatividad HSE y especificaciones técnicas.

### 4.2 Responsabilidades de personal HSE

- Verificar la ejecución de este procedimiento según normativa vigente.

- Revisar las condiciones del área de trabajo y liderar la Identificación de los riesgos y peligros asociados a la actividad.

- Identificar, reportar y suspender actos o comportamientos inseguros, y liderar su gestión y cierre.

- Gestionar las medidas de prevención, protección, corrección y acción correctiva.

- Verificar que las herramientas y equipos de medición, equipos y elementos de protección personal y suministrados a los ejecutores cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas para su uso u operación en las tareas a realizar.

- Verificar que el personal realice y documente la inspección de los EPP, herramientas, y equipos.

- Velar por la utilización, porte y mantenimiento de los elementos de protección personal EPP.

- Diseñar e implementar documentos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, según procedimientos establecidos por la empresa, el cliente y la normativa vigente.

- Suspender o no aprobar el inicio de las tareas ante el riesgo inminente reconocido, informar al jefe inmediato y documentar según procedimientos de la empresa y normativa vigente.

- Participar en la elaboración de permisos de trabajo o listas de chequeo, de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa y normativa vigente.

- Verificar el diligenciamiento de los Permisos de trabajo para el trabajo a realizar, verificando el cumplimiento de los requerimientos o condiciones establecidos en estos documentos.

- Asegurar el cumplimiento de la normatividad HSE.

### 4.3 Responsabilidades del personal Operativo

- Seguir los pasos y lineamientos en seguridad establecidos en los Procedimientos de Trabajo

- Revisar las condiciones del área de trabajo e Identificar los riesgos y peligros

- Inspeccionar herramientas y equipos a su cargo y documentar la inspección

- Utilizar y mantener los elementos de protección personal EPP en buenas condiciones.

- Señalizar el área de trabajo.

- Identificar y reportar actos y condiciones inseguras.

- Consultar sus dudas con su jefe inmediato o supervisor

- Informar acerca de sus condiciones físicas y anímicas de manera previa al inicio de la actividad.

- Cumplir con la normatividad HSE y especificaciones técnicas.

Elementos de protección personal

- EPP BASICOS: Guantes de carnaza, gafas de seguridad, botas de seguridad, ropa de dotación, casco de seguridad arnés, línea de vida y protección auditiva de inserción.

# Condiciones de seguridad

- Debe realizarse las inspecciones de cada herramienta y equipos diariamente antes de su uso y clasificar las herramientas antes de iniciar labores.

- Revisar que el área esté limpia, nivelada y libre de obstáculos.

- Revisar donde se almacenan los materiales (ladrillos, cemento, arena) esté ordenado y estable para evitar caídas.

- Revisar los andamios, escaleras estén en buen estado.

- Divulgar al personal la realización de actividad antes de ejecutarla para que se tomen precauciones adecuadas.

- Conocer las rutas de evacuación de las áreas en donde se labora.

- Mantener posiciones ergonómicas (espalda recta y en lo posible piernas flexionadas).

Peligros asociados a la actividad

- Caídas a distinto nivel, al trabajador en andamios, escaleras o muros en altura.

- Caídas al mismo nivel, por desorden, superficies irregulares.

- Golpes por objetos, herramientas y materiales.

- Cortes y pinchazos, por bordes de ladrillos, clavos o herramientas.

- Esfuerzos físicos excesivos, al levantar, transportar o colocar piezas pesadas.

- Ruido, por el uso de mezcladoras, cortadoras y herramientas eléctricas.

- Químicos, contacto con cemento fresco, inhalación de polvo y exposición a aditivos químicos usados en el mortero.

- Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta)

- Biomecánico: Movimientos repetitivos

- Psicosocial: Características    del   grupo   social   del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo

Manejo de residuos

- Residuos inertes: restos de ladrillo, pedazos de concreto, mortero endurecido.

- Residuos no peligrosos: empaques de cemento, costales, plásticos, madera de estibas.

Almacenamiento temporal:

- Acopiar escombros en zonas designadas con señalización visible.

- Amarrar materiales cortantes o punzantes para prevenir accidentes.

Transporte y disposición final:

- Transportar escombros y materiales no aprovechables a la zona de acopio mediante carretillas evitando derrames.

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Herramientas:

- Palustre

- Nivel

- Plomada

- Flexómetro

- Regla metálica

- Martillo

- Cincel

- Baldes

- Manguera para niveles

- Carretillas

Equipos:

- Mezcladora de concreto

- Pulidora

- Andamios

- Escaleras

- Polipasto

- Vibrador

Materiales:

- Ladrillo

- Mortero

- Cemento gris

- Arena fina o gruesa

- Agua

- Acero de refuerzo

- Madera, formaleta

- Plásticos

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Las siguientes son las actividades que se van a llevar a cabo para este procedimiento:

6.1 PREPARAR SITIO DE TRABAJO

* Se debe iniciar por la revisión de las herramientas, materiales y equipos que van a ser utilizados y luego trasladarlos al puesto de trabajo.

* Verificar que el área este limpia, libre de escombros y con acceso seguro para el transporte de materiales.

* Revisar que las superficies de cimentación o losas estén niveladas y alineadas según los planos.

6.2. TRAZADO Y REPLANTEO

* Marcar en la superficie las líneas base del muro según planos arquitectónicos y estructurales.

* Utilizar plomada y escuadra para garantizar la alineación y ángulos correctos.

* Verificar la posición de aberturas para puertas, ventanas y elementos embebidos.

### 6.3. PREPARACION MORTERO

* Cargar la mezcladora con las proporciones indicadas de cemento, arena y agua.

* Mezclar hasta obtener una consistencia homogénea.

* Mantener el mortero protegido del sol o la lluvia mientras se utiliza.

### 6.4. COLOCACION DE LA PRIMERA HILADA

* Colocar una capa de mortero sobre la cimentación o placa de soporte.

* Asentar los ladrillos sobre el mortero, asegurando nivel y alineación.

* Verificar con nivel y cordel la correcta colocación de cada pieza.

### 6.5. LEVANTADO DE MURO

* Continuar con la colocación de hiladas, aplicando mortero en juntas horizontales y verticales.
* Mantener juntas de espesor uniforme (generalmente 1 cm) y rellenas completamente.
* Revisar plomo, nivel y alineación cada tres hiladas.
* Incluir refuerzos horizontales o verticales según especificaciones (varillas, mallas, confinamientos).
* Dejar huecos y reservas para instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias.

### 6.6. REFUERZOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

* Instalar columnas de amarre o confinamiento en esquinas y cada cierto intervalo según planos.
* Colocar mallas o refuerzos en juntas de dilatación o cambios de altura.

### 6.7. ACABADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA

* Retirar el exceso de mortero en juntas y superficies con palustre.
* Humedecer ligeramente el muro para evitar fisuras por secado rápido.
*  Limpiar herramientas y equipos después de la jornada.

### 6. 8. CURADO

* Mantener el muro húmedo durante mínimo 3 días, aplicando agua periódicamente.
* Evitar impactos o cargas sobre el muro durante el periodo de fraguado.