1.- OBJETIVO

Establecer los pasos adecuados y de manera segura para la correcta instalación, mantenimiento o reparación de cubiertas y cielorrasos garantizando la calidad de la ejecución, la integridad estructural del sistema y la protección de los trabajadores, cumpliendo con la normativa vigente en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. correspondientes a las obras como el cumplimiento de criterios técnicos, medidas de seguridad y controles necesarios.

2.- ALCANCE

Aplica para todas las actividades ejecutadas y contratadas por Procesos Constructivos Integrados S.A.S. sobre infraestructura de obra civiles incluye todos los materiales, mano de obra y maquinaria que sean requeridos en los proyectos que ejecute la empresa.

3.- DEFINICIONES

Cubierta: Elemento constructivo que cierra la parte superior de una edificación, protegiéndola de la intemperie y transmitiendo las cargas a la estructura portante.

Teja: Pieza prefabricada utilizada para la conformación de la superficie de la cubierta, fabricada en materiales como barro, fibrocemento, PVC, policarbonato, acero galvanizado o aluminio.

Estructura de soporte: Conjunto de elementos (cerchas, correas, vigas) que sostienen y distribuyen las cargas de la cubierta hacia la estructura principal.

Pendiente: Inclinación que presenta la cubierta respecto a la horizontal, necesaria para evacuar aguas lluvias.

Alero: Prolongación de la cubierta que sobresale de la fachada para proteger paredes y ventanas de la lluvia.

Canal o canalón: Elemento de recolección y conducción de aguas lluvias desde la cubierta hacia el sistema de desagüe.

Línea de vida: Sistema de seguridad temporal o permanente al que se anclan los trabajadores para prevenir caídas en altura.

Trabajo en altura: Actividad que se realiza a 1,50 metros o más sobre el nivel inferior, con riesgo de caída.

Anclaje: Punto seguro de sujeción para conectar equipos de protección contra caídas.

4. RECURSO HUMANO

Se define a continuación los roles y responsabilidades del personal operativo en materia de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de la actividad.

### 4.1 Responsabilidades del Ingeniero Residente o Ingeniero a Cargo

- Asignar el equipo y el personal calificado y competente para la realización de los trabajos y tomar las acciones pertinentes para garantizar la integridad de los trabajos.

- Suministrar los equipos en condiciones seguras y operativas, cumpliendo con los requerimientos del fabricante, normas y reglamentaciones legales vigentes.

- Asegurarse que el personal de la empresa conozca las normas de seguridad (Políticas y directrices en Seguridad y salud en el trabajo)

- Asegurar los controles de riesgos y peligros de la actividad.

- Suministrar los elementos de protección personal adecuados para la actividad

- Verificar que el personal utilice los Elementos de protección personal.

- Cumplir con la normatividad HSE y especificaciones técnicas.

### 4.2 Responsabilidades de personal HSE

- Verificar la ejecución de este procedimiento según normativa vigente.

- Revisar las condiciones del área de trabajo y liderar la Identificación de los riesgos y peligros asociados a la actividad.

- Identificar, reportar y suspender actos o comportamientos inseguros, y liderar su gestión y cierre.

- Gestionar las medidas de prevención, protección, corrección y acción correctiva.

- Verificar que las herramientas y equipos de medición, equipos y elementos de protección personal y suministrados a los ejecutores cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas para su uso u operación en las tareas a realizar.

- Verificar que el personal realice y documente la inspección de los EPP, herramientas, y equipos.

- Velar por la utilización, porte y mantenimiento de los elementos de protección personal EPP.

- Diseñar e implementar documentos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, según procedimientos establecidos por la empresa, el cliente y la normativa vigente.

- Suspender o no aprobar el inicio de las tareas ante el riesgo inminente reconocido, informar al jefe inmediato y documentar según procedimientos de la empresa y normativa vigente.

- Participar en la elaboración de permisos de trabajo o listas de chequeo, de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa y normativa vigente.

- Verificar el diligenciamiento de los Permisos de trabajo para el trabajo a realizar, verificando el cumplimiento de los requerimientos o condiciones establecidos en estos documentos.

- Asegurar el cumplimiento de la normatividad HSE.

### 4.3 Responsabilidades del personal Operativo

- Seguir los pasos y lineamientos en seguridad establecidos en los Procedimientos de Trabajo

- Revisar las condiciones del área de trabajo e Identificar los riesgos y peligros

- Inspeccionar herramientas y equipos a su cargo y documentar la inspección

- Utilizar y mantener los elementos de protección personal EPP en buenas condiciones.

- Señalizar el área de trabajo.

- Identificar y reportar actos y condiciones inseguras.

- Consultar sus dudas con su jefe inmediato o supervisor

- Informar acerca de sus condiciones físicas y anímicas de manera previa al inicio de la actividad.

- Cumplir con la normatividad HSE y especificaciones técnicas.

Elementos de protección personal

- EPP BASICOS: Guantes de seguridad resistentes a cortes, mascarilla con filtro N95 para polvo de corte, gafas de seguridad, botas de seguridad, ropa de dotación, casco de seguridad con barbuquejo, arnés cuerpo completo, líneas de anclaje certificada, eslingas de seguridad y protección auditiva de inserción.

# Condiciones de seguridad

- Debe realizarse las inspecciones de cada herramienta y equipos diariamente antes de su uso y clasificar las herramientas antes de iniciar labores.

- Antes de iniciar labores, las escaleras, andamios y demás sistemas de acceso para trabajo en alturas deben ser verificados e inspeccionados. El coordinador de Trabajo en alturas o el coordinador de seguridad y salud en el trabajo realizarán estás inspecciones usando el formato designado, diligenciándolo completamente (Día, hora, estado del equipo y observaciones).

- Revisar el arnés de cuerpo completo con doble línea de vida y absorbedor de energía este en buenas condiciones y su uso obligatorio.

- Instalación de línea de vida horizontal o vertical según corresponda.

- Señalizar y delimitar el área de trabajo en el suelo para evitar el paso de personas no autorizadas.

- Divulgar al personal la realización de actividad antes de ejecutarla para que se tomen precauciones adecuadas.

- Suspender labores en caso de lluvia, vientos fuertes tormentas eléctricas o superficies resbaladizas.

- Conocer las rutas de evacuación de las áreas en donde se labora.

- Mantener posiciones ergonómicas (espalda recta y en lo posible piernas flexionadas).

Peligros asociados a la actividad

- Caídas a distinto nivel, desde el borde de la cubierta, por daños (tejas)

- Caídas al mismo nivel, por superficies inclinadas o mojadas, tropiezos por herramientas o desorden.

- Golpes por objetos, herramientas y materiales.

- Riesgo eléctrico, contacto con líneas eléctricas cercanas (áreas o instalaciones de la cubierta)

- Condiciones climáticas, vientos fuertes que desestabilicen al trabajador, resbalones y exposición a radiación solar.

- Manipulación manual de cargas, lesiones por levantar o mover láminas, tejas o equipos pesados.

- Fatiga y sobreesfuerzo, posturas incomodas en superficies inclinadas, trabajo repetitivo durante largos periodos.

- Ruido, por el uso de mezcladoras, cortadoras y herramientas eléctricas.

- Químicos, inhalación de polvo, fibras o vapores de impermeabilizantes y pinturas, contacto con químicos de sellado o adhesivos.

- Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta)

- Biomecánico: Movimientos repetitivos

- Psicosocial: Características    del   grupo   social   del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo

Manejo de residuos

- Residuos no peligrosos: fragmentos de tejas, láminas metálicas, madera, empaques, cartón

- Residuos peligrosos: restos de impermeabilizantes, pinturas, selladores, envases, filtros

- Residuos reciclables: chatarra metálica, láminas en buen estado, plásticos, papel y cartón.

Almacenamiento temporal:

- Mantener los residuos alejados de zonas de paso para evitar tropiezos o derrames.

- Disponer de bolsas para clasificar los residuos.

Transporte y disposición final:

- Enviar los residuos reciclables a centros de acopio autorizados.

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Herramientas:

- Martillo

- Destornilladores planos y de estrella

- Llaves ajustables y combinadas

- Bisturís de corte

- Flexómetro y cinta métrica

- Escuadra

- Nivel

- lápices

Equipos:

- Andamios certificados

- Escaleras

- Poleas y cuerdas resistentes

- Extensiones eléctricas con aislamiento

Materiales:

- Tejas de barro, fibrocemento, metálicas, asfálticas o policarbonato

- Láminas de zinc, aluminio

- Tornillos

- Clavos de acero

- Remaches de aluminio o acero

- Grapas para tejas o láminas

- Membranas asfálticas

- Pinturas impermeabilizantes

- Cintas para juntas

- Madera (vigas, listones)

- Perfiles metálicos galvanizados

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Las siguientes son las actividades que se van a llevar a cabo para este procedimiento:

6.1 PREPARAR SITIO DE TRABAJO

* Se debe iniciar por la revisión de las herramientas, materiales y equipos que van a ser utilizados y luego trasladarlos al puesto de trabajo.

* Verificar el permiso de trabajo en alturas y la capacitación vigente del personal.

* Revisar condiciones climáticas, suspender si hay lluvias.

* Antes de iniciar actividades en cubiertas, se debe inspeccionar visual y funcionalmente la estructura   de soporte y los puntos de anclaje previstos. Los puntos de anclaje deben cumplir como mínimo con las resistencias exigidas por la normativa vigente y normas técnicas aplicables (mínimo 5.000 lb / 22,2 kN por persona para sistemas de detención de caídas), o estar certificados y diseñados por un profesional competente para la carga a soportar.

No se utilizarán elementos estructurales deteriorados, corroídos, con fisuras o que no tengan trazabilidad de cálculo o certificación.

Se dejará registro de esta inspección en el formato correspondiente del SG-SST.

6.2. INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

* La instalación, armado y desarme de andamios sólo podrá ser realizada por personal competente

que cuente con certificación vigente en armado de andamios expedida por el fabricante del sistema

o por una entidad avalada conforme a la normatividad vigente.

* Instalar línea de vida horizontal o vertical certificada.

* Verificar que todos los trabajadores usen arnés de cuerpo completo con doble línea de vida.

### 6.3. TRANSPORTE DE MATERIALES A CUBIERTA

* Organizar materiales y herramientas en el suelo para fácil acceso.
* Subir los materiales usando poleas, nunca lanzándolos.
* Asegurar los materiales sobre la cubierta para evitar deslizamientos.

### 6.4. RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE (SI APLICA)

* Retirar fijaciones (tornillos, clavos, remaches) con herramientas adecuadas.
* Bajar las piezas desmontadas con sistemas de izaje, evitando caídas de objetos.
* Depositar los residuos en los contenedores asignados según tipo (reciclable, peligroso, no aprovechable).

### 6.5. INSTALACION DE NUEVA CUBIERTA

* Colocar la estructura de soporte (listones, vigas, perfiles) nivelada y alineada.
* Instalar láminas o tejas desde el punto más bajo hacia arriba, respetando el traslape recomendado por el fabricante.
* Fijar las piezas con los elementos adecuados (tornillos autoperforantes, clavos, remaches).
* Colocar cumbreras, tapajuntas y canaletas.
* Aplicar selladores o impermeabilizantes en uniones y perforaciones