1.- OBJETIVO

Establecer los pasos adecuados y de manera segura para realizar las excavaciones que comprenden la remoción de cualquier material por debajo de piso y/o hasta el nivel indicado en los planos y rellenos en la colocación, compactación de materiales para rellenos en los cuales se debe tener en cuenta una granulometría según el tipo de material, que deberán ser tomados de fuentes de material y sometidas a un proceso previo de trituración, clasificación, lavado y mezclado para su utilización, aplicando aspectos de seguridad y salud en el trabajo.

2.- ALCANCE

Aplica para todas las actividades ejecutadas y contratadas por Procesos Constructivos Integrados S.A.S. sobre infraestructura de obra civiles incluye todos los materiales, mano de obra y maquinaria que sean requeridos en los proyectos que ejecute la empresa.

3.- DEFINICIONES

Excavaciones: Son zanjas o brechas que se ejecutan después del trazado de una construcción según el diseño previsto, hasta encontrar el terreno ideal o resistente para construir los cimientos.

Excavación manual: La que efectúan operarios utilizando su fuerza física, ayudados por herramientas de mano, como palas, picas, etc.

Profundidad de la excavación: es la requerida en los planos o lo autorizado por la interventoría.

4. RECURSO HUMANO

Se define a continuación los roles y responsabilidades del personal operativo en materia de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de la actividad.

### 4.1 Responsabilidades del Ingeniero Residente o Ingeniero a Cargo

- Asignar el equipo y el personal calificado y competente para la realización de los trabajos y tomar las acciones pertinentes para garantizar la integridad de los trabajos.

- Suministrar los equipos en condiciones seguras y operativas, cumpliendo con los requerimientos del fabricante, normas y reglamentaciones legales vigentes.

- Asegurarse que el personal de la empresa conozca las normas de seguridad (Políticas y directrices en Seguridad y salud en el trabajo)

- Asegurar los controles de riesgos y peligros de la actividad.

- Suministrar los elementos de protección personal adecuados para la actividad

- Verificar que el personal utilice los Elementos de protección personal.

- Cumplir con la normatividad HSE y especificaciones técnicas.

### 4.2 Responsabilidades de personal HSE

- Verificar la ejecución de este procedimiento según normativa vigente.

- Revisar las condiciones del área de trabajo y liderar la Identificación de los riesgos y peligros asociados a la actividad.

- Identificar, reportar y suspender actos o comportamientos inseguros, y liderar su gestión y cierre.

- Gestionar las medidas de prevención, protección, corrección y acción correctiva.

- Verificar que las herramientas y equipos de medición, equipos y elementos de protección personal y suministrados a los ejecutores cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas para su uso u operación en las tareas a realizar.

- Verificar que el personal realice y documente la inspección de los EPP, herramientas, y equipos.

- Velar por la utilización, porte y mantenimiento de los elementos de protección personal EPP.

- Diseñar e implementar documentos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, según procedimientos establecidos por la empresa, el cliente y la normativa vigente.

- Suspender o no aprobar el inicio de las tareas ante el riesgo inminente reconocido, informar al jefe inmediato y documentar según procedimientos de la empresa y normativa vigente.

- Participar en la elaboración de permisos de trabajo o listas de chequeo, de acuerdo con el procedimiento establecido por la empresa y normativa vigente.

- Verificar el diligenciamiento de los Permisos de trabajo para el trabajo a realizar, verificando el cumplimiento de los requerimientos o condiciones establecidos en estos documentos.

- Asegurar el cumplimiento de la normatividad HSE.

### 4.3 Responsabilidades del personal Operativo

- Seguir los pasos y lineamientos en seguridad establecidos en los Procedimientos de Trabajo

- Revisar las condiciones del área de trabajo e Identificar los riesgos y peligros

- Inspeccionar herramientas y equipos a su cargo y documentar la inspección

- Utilizar y mantener los elementos de protección personal EPP en buenas condiciones.

- Señalizar el área de trabajo.

- Identificar y reportar actos y condiciones inseguras.

- Consultar sus dudas con su jefe inmediato o supervisor

- Informar acerca de sus condiciones físicas y anímicas de manera previa al inicio de la actividad.

- Cumplir con la normatividad HSE y especificaciones técnicas.

Elementos de protección personal

- EPP BASICOS: Guantes de carnaza, gafas de seguridad, botas de seguridad, ropa de dotación, casco de seguridad y protección auditiva de inserción.

# Condiciones de seguridad

- Debe realizarse las inspecciones de cada herramienta y equipos diariamente antes de su uso y clasificar las herramientas antes de iniciar labores.

- Señalizar el área de trabajo y donde se van a disponer temporalmente los residuos y no permitir el ingreso a terceros ajenos a la actividad.

- Cubrir los equipos cercanos con plástico ó retirarlos del área durante la ejecución de la actividad.

- Divulgar al personal la realización de actividad antes de ejecutarla para que se tomen precauciones adecuadas.

- Conocer las rutas de evacuación de las áreas en donde se labora.

- Mantener posiciones ergonómicas (espalda recta y en lo posible piernas flexionadas).

Peligros asociados a la actividad

- Mecánico: Elementos de herramientas, piezas a trabajar y materiales proyectados sólidos o fluidos.

- Locativo: Superficies de trabajo, orden y aseo.

- Trabajo en alturas: Altura a nivel negativo

- Biológico: Picaduras y mordeduras

- Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta)

- Químico: Material particulado

- Biomecánico: Movimientos repetitivos

- Psicosocial: Características    del   grupo   social   del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo

Manejo de residuos

- Separación en la fuente:
Áreas delimitadas y señalizadas para:

- Material excavado reutilizable (relleno, nivelación).

- Material no reutilizable (disposición final).

- Residuos reciclables (plásticos, metales).

- Reutilización o aprovechamiento:

- El material excavado apto puede emplearse para rellenos y nivelaciones.

- Los materiales reciclables se entregan a empresas de reciclaje autorizadas.

- Almacenamiento temporal:

- Ubicar zonas de acopio con base impermeable para evitar contaminación de suelos.

- Cubrir los residuos para evitar dispersión por viento o lluvias.

- Transporte y disposición final:

- Contratar transporte autorizado para residuos no aprovechables y peligrosos.

- Disponer en sitios autorizados por la autoridad ambiental.

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Herramientas:

- Picas

- Palas

- Barras

- Macetas

- Serruchos

- Machete

- Martillo de uña

- Plomada

- Manguera para niveles

- Hilo o piola ·

- Crayola

Equipos:

- Cinta métrica, flexómetro, carretilla

- Con la herramienta adecuada, proceda a la limpieza del terreno para facilitar así la labor del replanteo.

Materiales:

- Madera redonda, 15 centímetros de diámetro

- Tablón 3.0 metros x 0.20 metros x 0.05 metros

- Clavos de 2" y 3"

- Alambre Nº 18

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Las siguientes son las actividades que se van a llevar a cabo para este procedimiento:

6.1 PREPARAR SITIO DE TRABAJO

Se debe iniciar por la revisión de las herramientas, materiales y equipos que van a ser utilizados y luego trasladarlos al puesto de trabajo.

6.2. REPLANTEAR

Es el traslado de las medidas exactas dadas en el dibujo o plano al terreno, de acuerdo con la distribución que va a tener la vivienda.

Proceda a tomar medidas para las excavaciones interiores de la construcción a partir de una línea de referencia que puede ser la de paramento. En general trazando paralelas y perpendiculares, logrará el trazo total de la vivienda.

En los caballetes se marcan con clavos los ejes, el ancho de la excavación y el espesor de los muros. El ancho de la excavación varía de acuerdo con el muro que se va a levantar y con el diseño de la cimentación.

Muros Divisorios:

Son aquellos cuyo espesor varía entre 7 y 12 cm. Se utilizan para divisiones que no van a soportar ningún peso o carga. El ancho de la excavación es de 30 cm.

Terreno resistente 30 cm.

Muros cargueros:

Son los que van a soportar cargas; su espesor debe tener como mínimo 15 centímetros y el ancho de la excavación 40 cm. Terreno resistente 40 cms.

.

Los anchos de las excavaciones para viviendas normales son los vistos anteriormente y con ellos usted va a trabajar. Estos anchos de excavaciones pueden variar de acuerdo con lo siguiente: •

- Peso o carga que se le va a aplicar a la fundación Clase de terreno

- Tipo de construcción

- Facilidad en la ejecución

6.3 TRAZAR

Proceda a colocar los hilos en los clavos que indican el ancho de la excavación y llévelos hasta el

caballete opuesto. Repita la operación en todos los sentidos interiores del terreno.

Colocados los hilos, empiece a marcar sobre el terreno utilizando la barra, palín o barretón. Utilice el

hilo como guía. Después de marcar sobre el terreno, inicie la excavación con la pala, la pica y la

barra. Profundice hasta encontrar terreno firme, mínimo 60 cm de profundidad.