ESTUDIO DE TRANSITO DE LA CARRETERA VEREDA SIUMAN RUCHE

El objetivo del estudio de tránsito y transporte es el de diseñar la pacha huella de la carretera de la vereda Siuman Ruche del municipio de Tibaná, en función de las demandas de transito de esta y las vías que conforman su área de influencia directa, de manera que garantice el mejoramiento de los niveles de servicio de la red involucrada, facilite la movilidad de los usuarios y favorezca la accesibilidad a las zonas aledañas, considerando la importancia de los diferentes modos de transporte.

El área de influencia son los habitantes del Municipio de Tibaná, principalmente los de la vereda Siuman Ruche los cuales son de esta área y realizan diferentes trayectorias pasando por la carretera en estudio y transportando los productos de agricultura que se producen en las veredas por las cuales el paso principal es esta vía.

El desarrollo del estudio de transito se analizó el flujo vehicular existente en la carretera de la vereda Siuman Ruche, en el cual se tomó en consideración el tránsito  a ser generado por el proyecto y así se determinó el impacto de tránsito generado por el desarrollo en la carretera mencionada.

FLUJO VEHICULAR

Se realizaron conteos manuales durante un lapso de tiempo de 10 horas  el día Martes  27 de Junio del año 2017 de las 7 am a las 5 pm para determinar el volumen de transito de la mañana y la tarde.

La variable a determinar a partir del conteo vehicular fue:

- Número de vehículos de diferentes ejes que cruzan un punto de referencia donde se está realizando el conteo.

- Clases de vehículos a considerar son:

- Motos

- Automóvil

- Buses

- Camiones

SONDEO VEHICULAR

| HORA | MOTOS | AUTOMOVILES | BUSES | CAMION | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 - 7:30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 7:30 - 8:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8:00 -8 :30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 8:30 - 9:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9:00 - 9:30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9:30 - 10:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 10:00 - 10:30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10:30 - 11:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11:00 - 11:30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 11:30 - 12:00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12:00 - 12:30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 12:30 - 1:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1:00 - 1:30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1:30 - 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2:00 - 2:30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2:30 - 3:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3:00 - 3:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3:30 - 4:00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 4:00 - 4:30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 4:30 - 5:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL | 32 | 17 | 6 | 27 | 82 |

Grafica N° 1. Sondeo vehicular

La información recolectada con relación al conteo vehicular y el análisis en forma precisa permite evidenciar la composición del tránsito en el tramo vial correspondiente a la carretera de la vereda Siuman Ruche, lo que proporciona una idea del tipo de vehículo que predomina en el sector.

- El volumen de automóviles presentan una participación de 21% del tránsito promedio diario.

- El volumen de camiones por su parte, aumentan presentando el 33% del tránsito promedio diario.

- En cuanto a los volúmenes de motos, su tendencia es alta y se representa en 39 %, mientras que el volumen de buses es bajo presentando un 7% del tránsito promedio diario.

Se puede concluir que el comportamiento en la zona se encuentra bien definido, en el cual la proporción de vehículos es significativa para una carretera veredal donde se observa que el porcentaje más alto es el de camiones presentando una carga considerable a la vía.