MUNICIPIO DE TIBANÁ

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL PARA LA URBANIZACION VILLA DEL RIO MUNICIPIO DE TIBANÁ”

RUBEN GIL MENDOZA

INGENIERO DE PLANACION

TIBANÁ, MARZO 8 DEL 2017

CONTENIDO

1.	CARACTERIZACION AREA DE ESTUDIO	3

1.1	GEOGRÁFIA	3

1.2	CLIMA	3

1.3	HIDROGRAFIA	3

1.4	GEOLOGIA	4

1.5	GEOMORFOLOGIA	4

1.6	HIDROGEOLOGIA	4

2.	ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA	5

2.1	ÁREA DE LA CUENCA	5

2.2	FORMA DE LA CUENCA	6

1.1.1.	Coeficiente de compacidad (Kc).	6

1.1.2.	Factor de forma.	7

2.3	DENSIDAD DE DRENAJE	8

2.4	PENDIENTE MEDIA DE CUENCA	9

2.5	LONGITUD, PERÍMETRO Y ANCHO.	10

3.	ESTIMACION DE CAUDALES	10

3.1	ESTACIONES ÁREA DE ESTUDIO	10

3.2	CAUDAL MEDIO	11

3.3	CAUDALES MÍNIMOS	11

3.4	CAUDALES MAXIMOS.	12

4.	CURVAS INTENSIDAD DURACIÓN FRECUENCIA (IDF)	13

5.	AREA EN ESTUDIO MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL PARA LA URBANIZACION VILLA DEL RIO MUNICIPIO DE TIBANÁ”	15

5.1	METODO RACIONAL	15

# INDICE DE TABLAS

Tabla 1 . Área de drenaje correspondiente a las subcuencas del municipio Tibaná.	7

Tabla 2. Clasificación de los coeficientes de compacidad	7

Tabla 3. Coeficiente de compacidad cuenca  N° 2	8

.Tabla 4. Factor forma para la subcuencas.	9

Tabla 5.. Clasificación de categorías para el índice de Densidad de Drenaje	10

Tabla 6.Resultados de la determinación de categorías para cada subcuenca.	10

Tabla 7.. Clasificación de categorías respecto a la pendiente media de la cuenca.	11

Tabla 8. Clasificación referente a la pendiente media de la cuenca.	11

Tabla 9. Área, perímetro y ancho de la subcuenca	11

Tabla 10.Estaciones	12

Tabla 11.Caudal medio calculado para la subcuenca N° 2 Municipio de Tibaná.	12

Tabla 12.Caudal mínimo calculado para las tres subcuencas del Municipio de Tibaná	13

Tabla 13.Caudales máximos para los diferentes periodos de retorno.	14

Tabla 14. Tabla de intensidades	15

Tabla 15. Área urbanización Villa del Rio	17

Tabla 17. Caudal de aporte	18

# CARACTERIZACION AREA DE ESTUDIO

La vía en estudio se encuentra en el barrio Villa del Rio del Municipio de Tibaná-Boyacá; de la cual se tiene información como:

## GEOGRÁFIA

El municipio de Tibaná se encuentra en el departamento de Boyacá. Su cabecera está localizada los 05°19´14” de latitud norte y 73°24´02” de longitud oeste, se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 2115 m. temperatura media de 16°c y una distancia a Tunja de 38 Km. Cuenta con una población de 10371 habitantes y una extensión aproximada de 121.76 Km² y pertenece a la provincia Márquez.

## CLIMA

La distribución espacial de las lluvias es de forma bimodal de abundantes precipitaciones entre los meses de Mayo y Agosto con un máximo centrado en el mes de Julio y un periodo seco a finales y a comienzos de año.

Tibaná cuenta con dos tipos de climas:

- Frio húmedo: Tipo de clima presente en altitudes entre 2000 y 3000 m.s.n.m, con temperatura promedio entre 12 y 18 °C  y un índice de humedad entre 60 y 100 %.

- Frio seco: tipo de clima presente en altitudes entre 2000 y 3000 m.s.n.m, con temperatura promedio entre 12°C y 18 °C y un índice de humedad entre 20 y 60 %.

## HIDROGRAFIA

Cuenta con fuentes de agua que por el terreno quebradizo no se pueden aprovechar, entre ellas están: el Rio Tibaná que nace en el páramo de Chontales y desemboca en el Rio Sunuba en el sitio de las minas donde toma el nombre de Rio Garagoa atravesando en Municipio de norte a sur, el Rio Turmequé que se une al Rio Tibaná en el puente de las Juntas en la Vereda de Chiguata atravesando en Municipio de Oriente a Occidente.

## GEOLOGIA

- ESTRATIGRAFIA: En el Municipio de Tibaná afloran rocas sedimentarias pertenecientes a la formación Chipaque y a las cuencas Sabana de Bogotá y Sogamoso cuya edad va desde el Cretáceo Superior al terciario inferior y depósitos cuaternarios. Siendo las rocas cretácicas las de mayor ocurrencia y espesor.

- GEOLOGIA ESTRUCTURAL: las rocas de la zona de estudio fueron afectadas tectónicamente durante la orogenia andina de la cordillera Oriental y se encuentran haciendo parte, en la región, del sinclonorio de la Sabana de Bogotá.

## GEOMORFOLOGIA

Tibaná se ubica en la vertiente este de la cordillera Oriental, rama de la formación joven de la cadena Andina; su definitivo levantamiento se inició hace unos 4 millones de años generando un relieve imponente afectado en el periodo cuaternario por cambios climáticos acentuados, que han dado lugar a procesos erosivos y fenómenos de remociones en masa, tanto por acción de los glaciales que actúan hasta el pleistoceno inferior, como por los cambios climáticos que son agentes desencadenantes que han modelado la superficie terrestre establecimiento nuevas geo formas denudativas y agradacionales de depositacion lenta o súbita por depositacion libre o conjunta de los agentes de transporte y gravedad.

## HIDROGEOLOGIA

La permeabilidad promedio de cada formación geológica que aflora en el Municipio, está en función de su litología y discontinuidades. El flujo de agua subterránea en los niveles permeables como las formaciones Picacho y Concentración están direccionadas  y controladas por las estructuras geológicas mayores y que se acumula desde el punto de vista geológico estructural.

# ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA

La delimitación Corresponde a las subcuencas las cuales tienen como punto de cierre lugares donde se evidencian la intersección de diferentes corrientes, en el caso del municipio de Tibaná, se identificaron tres principales subcuencas, como se puede observar en la imagen  N°1.

Imagen 1. Subcuencas Municipio de Tibaná

Fuente: informe de hidrología e hidrogeología del municipio de Tibaná, Boyacá

## ÁREA DE LA CUENCA

La cuenca perteneciente al área de estudio de la urbanización Villa del Rio en el Municipio de Tibaná es la cuenca numero 2 como se muestra en la tabla N°1.

Tabla 1 . Área de drenaje correspondiente a las subcuencas del municipio Tibaná.

| CUENCA | AREA Km2 |
| --- | --- |
| CUENCA N°2 | 834.79 |

Fuente: Autor.

## FORMA DE LA CUENCA

### Coeficiente de compacidad (Kc).

Es la relación entre el perímetro de la hoya y la longitud de la circunferencia de un círculo de área igual a la de la hoya. Esta variable permite obtener una descripción general de la respuesta de la cuenta a eventos de precipitación.

Kc=0.28PA1/2

En donde:

P: perímetro de la hoya, en Km

A: área de drenaje de la hoya, en Km2

Cuanto más irregular sea la hoya, mayor será su coeficiente de compacidad. Una hoya circular posee el coeficiente mínimo, igual a uno. Hay mayor tendencia de las crecientes en la medida en que este número sea próximo a la unidad.

Tabla 2. Clasificación de los coeficientes de compacidad

| Valores de Kc | Forma |
| --- | --- |
| 1.00 - 1.25 | Redonda a oval redonda |
| 1.25 - 1.50 | De oval redonda a oval oblonga |
| 1.59 - 1.75 | De oval oblonga a rectangular oblonga |

Fuente: Autor

El coeficiente de compacidad para la cuenca en estudio es el indicado en la tabla N° 3.

Tabla 3. Coeficiente de compacidad cuenca  N° 2

| MUNICIPIO | MICROCUENCA | COEFICIENTE DE COMPACIDAD | SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Tibaná | cuenca 2 | 1.42 | Media |

Fuente: Autor

Los resultados sugieren que la forma de la cuenca es de oval redonda a oval oblonga, lo que sugiere que no es propensa a crecientes repentinas.

### Factor de forma.

Es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de la hoya. La longitud axial de la hoya se mide cuando se sigue el curso de agua más largo desde la desembocadura hasta la cabecera más distante de la hoya.

El ancho medio, B, se obtiene cuando se divide el área por la longitud axial de la hoya.

Kf=Bl

B=AL

Kf=AL2

En donde:

B: ancho medio, en km

L: longitud axial de la hoya, en km

A: área de drenaje, en Km2

Si la cuenca fuera perfectamente cuadrada, el factor de forma tendría un valor igual 1 El factor de forma (R,) puede tomar valores inferiores a 1 cuando se trate de cuencas alargadas, Por tanto:

Kf≪1 →Forma alargada

A continuación, se presenta el resultado para las 3 subcuencas pertenecientes al área de estudio.

.Tabla 4. Factor forma para la subcuencas.

| MUNICIPIO | MICROCUENCA | FACTOR DE FORMA |
| --- | --- | --- |
| TIBANÁ | cuenca 2 | 0.65 |

Fuente: Autor.

Los resultados representan que la cuenca es alargada con baja susceptibilidad a las crecientes.

El análisis hidrológico de las subcuencas contempla el cálculo de varios parámetros que influyen directamente en la determinación de las posibles áreas de inundación, parámetros como la inundación, la morfometría, los caudales máximos, Medios y Mínimos. A continuación, se presentan las metodologías y su respectivo resultado.

## DENSIDAD DE DRENAJE

Este parámetro es el cociente de la división entre la suma de la longitud (Km) de cada uno de los drenajes de una cuenca determinada y el área de la hoya hidrográfica (Km2).

Se considera que la densidad de drenaje de una cuenca refleja la influencia de la geología, relieve, tipología de suelos y vegetación en la cuenca de estudio, infiriendo, por tanto, la posible magnitud de la rapidez de la respuesta hidrológica de la hoya de drenaje en su totalidad. Lo anterior implica que elevadas densidades de drenaje concurren en cuencas de alta y rápida respuesta física a los procesos hidrológicos que se registran en la zona de estudio, cortos tiempos de concentración, elevadas magnitudes en los volúmenes de escorrentía. Otras características de una densidad de drenaje alta son las siguientes:

- Suelos fácilmente erosionables

- Poca y esparcida cobertura vegetal

- Suelos impermeables

- Relieve de altas pendientes

Según Ruiz (2001), una cuenca bien drenada da poco tiempo a la percolación del flujo superficial en subterráneo, por lo que se considera que, en estas regiones, los volúmenes de recarga de los acuíferos son bajos. Contrario a lo dicho anteriormente, bajos coeficientes de densidad de drenaje infieren suelos bien a excesivamente cubiertos por una diversa capa de vegetación, bajas pendientes y, de acuerdo con Linsley (1977), cuencas pobremente drenadas y respuesta hidrológica muy lenta, de tal manera que, en regiones húmedas, de presentarse las condiciones ideales y de acuerdo con Chow 1994, no es factible encontrar el flujo superficial Hortoniano. En la Tabla 9 se puede apreciar la clasificación dada a esta variable. De igual manera se puede observar la categoría asignada, para el cálculo del Índice Morfométrico de Torrencialidad que posteriormente será desarrollado, a la densidad de drenaje.

Tabla 5.. Clasificación de categorías para el índice de Densidad de Drenaje

Fuente: Estudio Nacional de Agua (ENA) 2014

Los resultados para la cuenca N° 2 se presenta en la tabla N° 6

Tabla 6.Resultados de la determinación de categorías para cada subcuenca.

| CUENCA | Dd | CATEGORIA |
| --- | --- | --- |
| cuenca 2 | 1.18 | Baja |

Fuente: Autor.

## PENDIENTE MEDIA DE CUENCA

Este parámetro permite conocer la posibilidad o tendencia de una cuenca a generar una crecida súbita. A medida que dicho parámetro incrementa, la probabilidad de ocurrencia de caudales picos crece mucho más rápido y con ello las posibilidades de incrementos en las velocidades de la corriente al momento de la crecida, al igual que su capacidad de arrastre o transporte de un caudal sólido. Por otro lado, cuando se encuentran pendientes bajas, traducen en zonas de deposición de sedimentos transportados por las crecidas y poca probabilidad de generación de crecientes máximas o súbitas, por lo que estas zonas se pueden encontrar dentro de grandes planicies aluviales y las de áreas de alta pendiente como causante de eventos torrenciales.

A continuación, se presenta la clasificación referente a la pendiente media de la cuenca (Tabla 7 y 8).

Tabla 7.. Clasificación de categorías respecto a la pendiente media de la cuenca.

Fuente: Estudio Nacional de Agua  (ENA) 2014

Tabla 8. Clasificación referente a la pendiente media de la cuenca.

| MUNICIPIO | MICROCUENCA | PENDIENTE | CATEGORIA |
| --- | --- | --- | --- |
| TIBANÁ | cuenca 2 | 24.5 | FUERTE |

Fuente: Autor.

## LONGITUD, PERÍMETRO Y ANCHO.

La longitud, L, de la cuenca puede estar definida como la distancia horizontal del río principal entre un punto aguas abajo (estación de aforo) y otro punto aguas arriba donde la tendencia general del río principal corte la línea de contorno de la cuenca. El perímetro de la cuenca o la longitud de la línea de divorcio de la hoya es un parámetro importante, pues en conexión con el área nos puede decir algo sobre la forma de la cuenca. Usualmente este parámetro físico es simbolizado por la letra mayúscula P.  El ancho se define como la relación entre el área (A) y la longitud de la cuenca (L) y se designa por la letra W (Tabla 9).

Tabla 9. Área, perímetro y ancho de la subcuenca

| MUNICIPIO | MICROCUENCA | AREA | PERIMETRO (KM) | ANCHO (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIBANÁ | cuenca 2 | 834.7 | 147.49 | 23.01 |

Fuente: Autor.

# ESTIMACION DE CAUDALES

## ESTACIONES ÁREA DE ESTUDIO

Las estaciones que se emplearon para la determinación de caudales medios  y mínimos, se evidencian en la tabla N° 10.

Tabla 10.Estaciones

Fuente: Autor

## CAUDAL MEDIO

Para generar el caudal medio del área de drenaje aferente de la captación se estimó el rendimiento hídrico de la estación seleccionada la cual cumple con características de homogeneidad respecto al lugar de estudio.

A partir de la información presentada anteriormente, en la tabla 11 se calculó el caudal medio para la subcuencas  N° 2 correspondiente al área en estudio.

Tabla 11.Caudal medio calculado para la subcuenca N° 2 Municipio de Tibaná.

| CAUDALES MEDIOS ANUALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | CUENCA | AREA AFERENTE (Km2) | Q l/s | Q (m3/s) |
| TIBANÁ | cuenca 2 | 834.79 | 30724.8 | 30.74 |

FUENTE: Autor

## CAUDALES MÍNIMOS

Para estimar el caudal mínimo esperado para diferentes periodos de retorno, se usó el método regional propuesto por Germán Poveda y otros autores de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, los cuales proponen las siguientes ecuaciones para la región:   Qmin=μQmin+kTr*σQmin

Donde:

Qmin= Caudal mínimo (m3/s)

μQmin = Media aritmética de los caudales mínimos

kTr = Factor de frecuencia de la distribución

σQmin= Desviación estándar de los caudales mínimos

μQmin=cμ*Qmed

σQmin=cσ*Qmed

cμ y cσ  son las constantes obtenidas para cada una de las regiones de Colombia.

Para nuestro caso se tomó la región del Orinoco, cuyas constantes son:

cμ = 0.373

cσ = 0.110

μQmin=0.373*Qmed

σQmin=0.110*Qmed

El factor de frecuencia kTrde para la distribución Gumbel:

k=-6π0.5772+ln⁡(-ln1Tr)

Dónde: Qmin es el caudal mínimo esperado para un período de retorno dado,  µQmin y σQmin son parámetros que dependen del caudal medio Qmed y KTr un parámetro que depende del período de retorno Tr.

| CAUDALES MINIMOS m3/s |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | CUENCA | PERIODOS DE RETORNO |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| TIBANÁ | cuenca 2 | 6.40 | 5.32 | 4.71 | 4.15 | 3.82 | 3.55 |

Tabla 12.Caudal mínimo calculado para las tres subcuencas del Municipio de Tibaná

Fuente. Autor

## CAUDALES MAXIMOS.

A partir de la ecuación de la curva regional de frecuencias se obtuvieron los caudales máximos para los diferentes periodos de retorno para el área de drenaje aferente a la cuenca. En la tabla 13 se presentan los resultados obtenidos.

Tabla 13.Caudales máximos para los diferentes periodos de retorno.

| Tr | CUENCA 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Q (L/s) | Q(m3/s) |
| 2.33 | 45873.6 | 45.87 |
| 5 | 57865.8 | 57.9 |
| 10 | 69453.4 | 69.4 |
| 25 | 85162.1 | 85.1 |
| 50 | 99378.1 | 99.3 |
| 100 | 119678.3 | 119.6 |

Fuente: Autor.

# CURVAS INTENSIDAD DURACIÓN FRECUENCIA (IDF)

El cálculo de las curvas intensidad duración frecuencia se realizó empleando el método de la precipitación máxima probable, la información climatológica empleada corresponde a la estación Tibaná con código IDEAM 35070040 ubicada en el centro del municipio de Tibaná.

La Precipitación Máxima Probable de 24 horas (PMP) se estimó utilizando la metodología propuesta por Hershfield (1961, 1965, 1986). El método está basado en la ecuación general de frecuencia

PMP =

Donde   es la media y Sn la desviación estándar de la serie precipitación máxima en 24 horas, respectivamente. K se define como factor de frecuencia.

El procedimiento que se lleva a cabo el procedimiento para el desarrollo de esta metodología:

- Seleccionar los máximos registros de 24 horas, uno por año.

- Determinar la media y la desviación estándar de la serie anual después de excluir el máximo de la serie es decir   y Sn-m.

- Determinar la media y la desviación estándar para toda la serie de registros,  y Sn.

- Estimar las relaciones , Sn-m / Sn   Hallar el factor de corrección de   y Sn  a partir de las figuras 27 y 28.

- Afectar los valores obtenidos de  y Sn. Con los valores de corrección obtenidos en (4).

- Con la media corregida, hallar el factor de frecuencia K a partir de la figura 31

- Con los valores corregidos de la media y desviación estándar, y el coeficiente de frecuencia estimado en (6), calcular la precipitación Máxima Probable.

A partir de la precipitación máxima probable determinadas se estiman regresiones en función de las duraciones dadas, lo cual nos permite obtener la ecuación de intensidad dada para el área de estudio, la cual se basa en la siguiente expresión matemática:

I=k* Tmtn

Donde:

I: intensidad (mm/hr)

t: Duración de la lluvia (min)

T: periodo de Retorno (años)

K, m, n: Parámetros de ajuste

De las regresiones determinadas se obtiene la ecuación regional de intesidades para el sector de Tibaná, en función de las duraciones y el periodo de retorno requerido.

I=151.50* T0.232022t0.61885

A partir de la ecuación regional se obtiene los diferentes valores de intensidad que componen la curva de intensidad duración frecuencia (Tabla 14).

Tabla 14. Tabla de intensidades

| Tabla de intensidades - Tiempo de duración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo de Retorno | Duración en minutos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| años | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 2 | 65.72 | 42.80 | 33.30 | 27.87 | 24.27 | 21.68 | 19.71 | 18.15 | 16.87 | 15.81 | 14.90 | 14.12 |
| 5 | 81.29 | 52.94 | 41.19 | 34.47 | 30.02 | 26.82 | 24.38 | 22.45 | 20.87 | 19.55 | 18.43 | 17.47 |
| 10 | 95.47 | 62.17 | 48.37 | 40.49 | 35.26 | 31.50 | 28.63 | 26.36 | 24.51 | 22.96 | 21.65 | 20.51 |
| 25 | 118.09 | 76.90 | 59.83 | 50.08 | 43.62 | 38.96 | 35.42 | 32.61 | 30.32 | 28.40 | 26.78 | 25.37 |
| 50 | 138.69 | 90.32 | 70.27 | 58.81 | 51.23 | 45.76 | 41.60 | 38.30 | 35.61 | 33.36 | 31.45 | 29.80 |
| 100 | 162.89 | 106.08 | 82.54 | 69.08 | 60.17 | 53.75 | 48.86 | 44.98 | 41.82 | 39.18 | 36.94 | 35.00 |
| 500 | 236.64 | 154.10 | 119.90 | 100.35 | 87.40 | 78.08 | 70.97 | 65.34 | 60.75 | 56.92 | 53.66 | 50.84 |

Fuente: Informe de hidrología e hidrogeología del municipio de Tibaná, Boyacá

Imagen 2. Curva Intensidad Duración Frecuencia

Fuente: Informe de hidrología e hidrogeología del municipio de Tibaná, Boyacá

# AREA EN ESTUDIO MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL PARA LA URBANIZACION VILLA DEL RIO MUNICIPIO DE TIBANÁ”

Para tener en cuenta el caudal de la urbanización villa del Rio se toma el área total más un área aguas arriba y la pendiente de la misma.

Tabla 15. Área urbanización Villa del Rio

| AREA |  | PENDIENTE |
| --- | --- | --- |
| m2 | Km2 | % |
| 19814.655 | 0.09 | 11 |

Fuente: Autor

## METODO RACIONAL

El caudal se halla por medio del método racional Este método relaciona la intensidad de la lluvia máxima con un coeficiente de escorrentía propio del tipo de suelo y el área de drenaje hasta el punto en que se quiere determinar el caudal. Para estimar caudales máximos a través de este método, se considera que la lluvia máxima cae con una intensidad uniforme en toda la cuenca y que el valor del coeficiente de escorrentía representa toda el área de la cuenca (Vélez Upegui, et al., 2013) .

𝑄𝑝 = 0.278 𝐶 𝑖 𝐴

Donde Qp es el caudal máximo en m3 /s para un periodo de retorno Tr dado, C es el coeficiente de escorrentía, I es la intensidad en mm/h y A es el área en Km2 . A continuación se presenta un marco conceptual de algunas metodologías para la estimación de los valores requeridos en el Método Racional.

El coeficiente de escorrentía para cuencas urbanas se toma de la imagen N° 2 conociendo el tipo de suelo y la pendiente del terreno junto con el periodo de retorno asignado para la obra.

Imagen 3. Coeficiente de escorrentía

Fuente: http://portafolio.snet.gob.sv/digitalizacion/pdf/spa/doc00245/doc00245-seccion%20h%203.pdf

El caudal Q de aporte para el área de aporte correspondiente a la urbanización Villa del Rio se puede observar en la tabla 17.

Tabla 17. Caudal de aporte

| Tr | URBANIZACION VILLA DEL RIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i (mm/hr) | C | Q (L/s) | Q(m3/s) |
| 2 | 16.87 | 0.75 | 21.10437 | 0.0211 |
| 5 | 20.87 | 0.8 | 27.848928 | 0.0278 |
| 10 | 24.51 | 0.83 | 33.9326244 | 0.0339 |
| 25 | 30.32 | 0.88 | 44.5049088 | 0.0445 |
| 50 | 35.61 | 0.92 | 54.6456816 | 0.0546 |
| 100 | 41.82 | 0.97 | 67.6630872 | 0.0677 |
| 500 | 60.75 | 1 | 101.331 | 0.1013 |

Fuente: Autor

CONCLUSIONES

- Las estructuras hidráulicas tienen la capacidad establecida para captar el agua de escorrentía  que corre por las cunetas y las vías, y así se evitara posibles daños en la estructura de la vía.

- Se tiene en cuenta  parámetros y procedimientos para el diseño de las estructuras hidráulicas.

- Para el cálculo del caudal se considera el área total de la urbanización ya que se tiene en cuenta el caudal de las vías y de las canales de las viviendas.

- Para captar el caudal, se diseñó  sumideros laterales en concreto, con tubería PVC que cumplen con requisitos dimensionales, de refuerzo y de construcción.

- Los sistemas de drenaje diseñados en la vía, son aptos para interceptar con efectividad todo el escurrimiento superficial directo, para conducirla a través de cunetas y sumideros  que tiene el diseño adecuado para su descarga final en los cursos de agua naturales.

- La escorrentía depositada en los sumideros desemboca en el Rio Teatinos, el cual es el drenaje natural de la cuenca; y así evitar zonas de amenaza como deslizamientos y contaminación.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener en cuenta  parámetros y procedimientos para la ubicación de las estructuras hidráulicas y así lograr una óptima captación del caudal.

- Es importante el mantenimiento preventivo y rutinario con el fin de que no se pierda la eficiencia para la captación y manejo de los caudales.

- Se recomienda implementar mayores áreas en las aberturas de la rejilla para evitar la colmatación.

- Se recomienda ubicar los sumideros en puntos bajos y depresiones en los cuales son de esperarse concentraciones de escorrentía superficial.

- Se recomienda llevar el caudal de los sumideros al alcantarillado pluvial, el cual desemboca en el Rio Teatinos para no originar daño en la población aledaña por causa de contaminación hídrica o atmosférica.