Sutamarchán, 24 de Mayo de 2017

Abogado

Gino Alejandro Vargas Pinilla

Inspector

Sutamarchán - Boyacá

Asunto: INFORME PERITAJE TECNICO CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL  INMUEBLE UBICADO EN LA  CALLE 5 No 5-36.

Cordial Saludo

Atendiendo su solicitud me permito informar que en visita realizada el día 24 de Mayo de 2017 al inmueble ubicado en la calle 5 No 5 -36 del Municipio de Sutamarchán propiedad de el señor IGNACIO PEÑA. Se hace evidente que la estructura se encuentra en un alto grado de deterioro razón por la cual se requiere la demolición total del cerramiento del predio al evidenciar gran falla en su estructura. Razón por la cual anexamos el concepto técnico generado por la visita.

Por tanto al evaluar la estructura anteriormente mencionada se define el estado de ruina al ser esta un peligro inminente para los habitantes.

Anexos:

- Registro fotográfico

- Concepto técnico.

Atentamente

JULIÁN ALFONSO CAMARGO MARIÑO

Secretario de Planeación y Obras publicas.

Municipio de Sutamarchán.

INFORME INSPECCION OCULAR

En visita realizada el día 24 de Mayo de 2017 al predio ubicado en la calle 5 No 5 -36 del Municipio de Sutamarchán, se observa una estructura de cerramiento desarrollado en adobe, el cual evidencia un alto deterioro por los diferentes factores climáticos y mecánicos del intemperismo que se desarrolla en ambientes expuestos durante largos periodos de tiempo.

Este muro de cerramiento tiene un ancho definido de aproximadamente 60 cm en sus partes en mejor estado. Aunado a esta estructura se encuentran algunos muros internos sin cubierta y con presencia de varios elementos bióticos, causados por el desarrollo de maleza por falta de mantenimiento del predio en cuestión.

Se evidencia que la estructura bajo evaluación ya presenta fallos de alto riesgo en su estructura, y daños evidentes de mampostería.

Al realizar el reconocimiento de la estructura se destaca lo siguiente de la evaluación técnica:

- La edificación cuyo sistema estructural consiste en muros de adobe de dos metros veintiocho centímetros de altura, según se aprecia en la inspección ocular, registra afectación en la totalidad de sus elementos estructurales como grietas en gran parte del cerramiento, las cuales se pueden observar en las fotos N1 y N2. Y las cuales permiten identificar los posibles asentamientos de los muros.

- Dentro del cerramiento, se observan gran cantidad de plantas y maleza, que han causado daños directos a la estructura horizontal y vertical foto N3.

- El intemperismo ha reducido la capacidad portante de todos los muros, evidenciándose en la reducción de la sección horizontal de los muros de cerramiento.

- Los asentamientos diferenciales que se evidencian en algunas secciones de los muros han generado volcamientos parciales de los mismos.

- Al estar este muro en el costado de uno de los andenes de amplia  circulación del municipio, a un cuadra y media del parque principal este implica un riesgo inminente para la población que transita por el mismo, ya que el muro presenta inclinación sobre el andén causado por los elementos anteriormente descritos. Lo cual puede generar desprendimiento de sus partes y el colapso total de la estructura.

- Se establece como método correctivo de la situación del inmueble, la demolición total del cerramiento ya que el deterioro de la misma no garantiza el funcionamiento y seguridad de la misma.

Por lo tanto al evaluar la estructura anteriormente mencionada se define el estado de ruina al ser esta un peligro inminente para los habitantes del inmueble, los peatones y la comunidad en general

JULIÁN ALFONSO CAMARGO MARIÑO

Secretario de Planeación y Obras Publicas.

Municipio de Sutamarchán.

ANEXOS

Foto N°1 Grietas presentes en los muros de cerramiento del predio.

Foto N°2 Dimensión de las grietas en los muros de cerramientos

Foto N°3 plantas en la parte interna del muro.

Foto N°4 daños generales a la estructura.