- OBJETIVO

Identificar y analizar las actividades que se realicen en alturas iguales o superiores a 2.0 metros que impliquen desplazamiento desde el nivel inferior o por debajo del mismo, que comprometan la vida e integridad de los trabajadores para diseñar e implementar practicas de trabajo seguro en alturas, que permitan ejecutar la labor eficientemente y bajo óptimos estándares de seguridad para la prevención y control del riesgo

- ALCANCE.

Este procedimiento aplica a todos los trabajadores de MIIDEAS COLOMBIA SAS que realicen trabajos iguales o superiores a 2 mt de altura en las que se realice desplazamiento desde el nivel inferior o por debajo del mismo que compromentan la vida e integridad de los trabajadores.

- GLOSARIO.

Capacitación: Toda actividad realizada en una empresa o institución para responder a sus necesidades, con el objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.

Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos.

Certificado de competencia laboral: Documento otorgado por un organismo certificador investido con autoridad legal para su expedición donde reconoce la competencia laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad.

Certificación para trabajo seguro en alturas: Certificación que se obtiene mediante el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o mediante el certificado en dicha competencia laboral.

Coordinador de Trabajo seguro en alturas: Trabajador designado por el empleador, denominado antiguamente persona competente en la normatividad anterior, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Debe tener certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas y experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas. Los requisitos de certificación, capacitación y experiencia del coordinador de trabajo en alturas serán exigidos a partir de los dos años siguientes a la expedición de la presente resolución, mientras que transcurre dicho tiempo deben contar como mínimo con el certificado de capacitación del nivel avanzado en trabajo en alturas o certificación de dicha competencia laboral.

Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control, entre ellas están: Sistemas de ingenieria, programa de protección contra caídas y las medidas colectivas de prevención.

Medidas de protección:  Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias.

Permiso para trabajo en alturas: Es una autorización y aprobación escrita, en la que se especifica la ubicación y el tipo de trabajo a realizarse, además, se certifica que los peligros han sido evaluados por personas capacitadas y autorizadas, y que se han tomado las medidas de protección necesarias.

Sistema de protección de caídas certificado: Conjunto de elementos y/o equipos diseñados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la norma nacional o internacional que lo regula, y aprobado por una persona calificada si existen dudas. En ningún momento, el estándar internacional puede ser menos exigente que el nacional.

Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él.

- PROCEDIMIENTO

| DESCRIPCION | REGISTRO DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| - Planificar la actividad que implica trabajo en altura lo cual requiere realizar: *Análisis de trabajo seguro *Diligenciamiento y aprobación de permiso de trabajo seguro en alturas. *Verificación de cumplimiento de la totalidad de parámetros de certificación; equipos de acceso, medidas de protección contra caídas, aptitud médica, competencias, coordinador de trabajo en alturas, elementos de protección personal contra caídas y señalización. - Verificar durante la ejecución del trabajo en alturas: *Control de los peligros identificados en el análisis de trabajo seguro ATS *realizar el trabajo en presencial permanente del coordinador o vigía de trabajo en alturas. *Permanencia del permiso de trabajo en alturas en el área de trabajo *Cumplimiento al 100% de los parámetros del permiso de trabajo. *Suspensión del trabajo frente a peligros no identificados ni controlados como son presencia de lluvia fuerte o descargas eléctrica. | *Análisis de trabajo seguro *Permiso de trabajo seguro en alturas | Ejecutor del trabajo en alturas Coordinador de trabajo en alturas Jefe inmediato supervisor de la actividad realizada |
| - Se generan cambios durante la ejecución de la tarea Vs lo planeado - Sitio de ejecución - Alcance de la tares - Cambio de ejecutores - Extensión o vencimiento de horario del permiso de trabajo SI se presentan cambios se requiere planificar nuevamente la actividad NO se presentan cambios, se continua con la ejecución del trabajo. - Finalizar el trabajo - Cerra el permiso de trabajo después del cumplimiento de la actividad - Almacenar adecuadamente todos los elementos utilizados en la actividad. - Dejar el área donde se realizó la actividad en adecuadas condiciones de orden y aseo. |  |  |

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Programa de prevención y protección contra caídas en alturas.

- Análisis Seguro de Trabajo

- Permiso de trabajo en alturas

- CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | NATURALEZA DEL CAMBIO | FECHA | RESPONSABLE |
| 001 | Creación del Documento | 30/08/2024 | Profesional SST |
| ELABORADO |  | APROBADO |  |
| Profesional SST |  | Gerente general |  |