- OBJETIVO

Mantener y mejorar el bienestar individual y colectivo de los trabajadores de MIDEAS Colombia que realizan labores o tareas con riesgo de caída mayor a dos metros con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él, a través de la planeación, ejecución, coordinación y supervisión de actividades de prevención y protección individual o colectiva, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de esta.

- ALCANCE

Este programa aplica a toda actividad realizada por un trabajador de MIDEAS Colombia que implique suspensión o desplazamiento, y en la que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a dos metros con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. Tal como lo define el marco normativo vigente, en todos sus centros de trabajo, lo debe cumplir todo empleado o estudiante bajo cualquier tipo de contrato, al igual que los visitantes.

- MARCO CONCEPTUAL

Absorbedor de energía: equipo que hace parte integral de un sistema de detención de caídas, cuya función es disminuir y limitar las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en caso de caída.

Actividad o tarea no rutinaria: actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o que esta ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

Actividad o tarea rutinaria: actividad que forma parte de la operación normal de la organización, que se ha planificado y es estandarizable.

Adaptador de anclaje: es un componente o subsistema que funciona como interfaz entre el anclaje y un sistema de detención de caídas, restricción, acceso o posicionamiento, con el propósito de acoplar el sistema al anclaje.

Anclaje: punto seguro, fijo o móvil, al que pueden conectarse adaptadores de anclaje o equipos personales de restricción, posicionamiento, acceso o de detención de caídas, capaz de soportar con seguridad las cargas aplicadas por el sistema o subsistema de protección contra caídas. Debe ser diseñado y aprobado por una persona calificada, así como instalado por una persona competente.

Arnés de cuerpo completo: equipo de protección personal diseñado para contener el torso y distribuir las fuerzas de la detención de caídas en, al menos, la parte superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros. Está fabricado en correas debidamente cosidas y aseguradas entre sí, e incluye elementos para conectar

equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un estándar nacional o internacionalmente aceptado.

Autocuidado: se define como la actitud y la aptitud para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir accidentes o enfermedades.

Ayudante de seguridad: trabajador autorizado, debidamente certificado y designado por el empleador para revisar las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas.

Baranda: barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de caída. Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos, y un travesaño intermedio o barrera intermedia que prevenga el paso de personas entre el travesaño superior y la barrera inferior.

Capacitación: es toda actividad a corto plazo realizada en una empresa o institución autorizada, con el objetivo de preparar al talento humano mediante un proceso en el que el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades y destrezas que le hacen competente para ejercer sus labores de trabajo en alturas.

Centro de capacitación y entrenamiento: espacio acondicionado y con la infraestructura adecuada para desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño del trabajador y la aplicación de las técnicas relacionadas con el uso de los equipos y la configuración de sistemas de prevención y protección contra caídas en trabajo en alturas.

Certificación de competencia laboral: documento entregado por un organismo certificador con la autoridad legal para su expedición, en el que se reconoce la competencia laboral de una persona para desempeñarse en la actividad que ejerce. Estas certificaciones deben cumplir con lo exigido en las normas nacionales establecidas o las que las modifiquen o sustituyan.

Certificación del proceso de capacitación y entrenamiento: documento expedido por el oferente al final del proceso formativo, en el que se deja constancia de que una persona cursó y aprobó la capacitación y el entrenamiento necesarios para desempeñar una actividad laboral en trabajo de alturas. Dicho documento es desarrollado por el oferente y es propiedad del trabajador como constancia de los

conocimientos adquiridos.

Certificado de conformidad: documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un producto, proceso o servicio debidamente identificado está conforme con una norma técnica u otro documento normativo específico.

Competencia: es la capacidad demostrada por una persona para poner en acción conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible su desempeño

en diversos contextos sociales. Se evidencia a través del logro de los resultados de aprendizaje.

Conector: equipo certificado que permite unir entre sí partes de un sistema personal de detención de caídas, un sistema de posicionamiento o un sistema de restricción.

Conocimiento: es el resultado de la asimilación de información por medio del aprendizaje. Acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de trabajo o estudio concreto.

Constancia de formación vocacional: documento de consulta expedido por la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, el cual permite validar el reporte del proceso de formación impartido por un oferente inscrito en el registro de este Ministerio.

Coordinador de trabajo en alturas: persona designada por el empleador, capaz de identificar peligros en el sitio donde se realiza el trabajo en alturas, que tiene autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas con el fin de controlar los riesgos asociados a dichos peligros.

La designación del coordinador de trabajo en alturas no implica la creación de un nuevo cargo ni el aumento en la nómina de la empresa; esta función debe ser llevada a cabo por la persona designada por el empleador y puede ser ejecutada por supervisores o coordinadores de procesos, por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, o por cualquier otro colaborador que el empleador considere adecuado para cumplir sus funciones.

Cuerdas: elemento de amarre certificado por el fabricante, componente de un sistema de restricción, posicionamiento, detención de caídas o rescate, con diámetro que garantiza la resistencia establecida, y fabricado en materiales altamente resistentes a la tensión y a la abrasión.

Delimitación del área: medida de prevención colectiva que tiene por objeto limitar el área o zona de peligro de caída del trabajador o de los objetos, y prevenir el acercamiento de estos a la zona de caída.

Destreza: es la habilidad demostrada por una persona para aplicar conocimientos y utilizar técnicas, con el fin de realizar tareas y resolver problemas en un campo de trabajo o estudio. Moviliza capacidades cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (destreza manual y uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos).

Distancia de desaceleración: distancia vertical entre el punto donde termina la caída libre y se comienza a activar el absorbedor de energía hasta que este último pare por completo.

Distancia de detención: distancia vertical total requerida para detener una caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación.

Entrenador en trabajo en alturas: persona que cumple los requisitos de esta resolución para este rol y que posee certificado de capacitación y entrenamiento en el nivel de entrenador, lo que le permite brindar capacitación y entrenamiento en TA.

Entrenamiento: actividad de aprendizaje realizada en un centro de capacitación y entrenamiento autorizado por el Ministerio de Trabajo, cuyo propósito es complementar la etapa teórica desarrollada previamente, mediante un proceso práctico donde la persona comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos que le permiten obtener las habilidades y destrezas requeridas para desarrollar actividades en alturas con técnicas que le hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.

Equipo certificado: todo equipo utilizado en protección contra caídas. Debe contar, como mínimo, con un certificado de conformidad de producto expedido por el fabricante.

Equipo de entrenamiento: dispositivos y elementos utilizados por un aprendiz durante la etapa de entrenamiento, en un centro de capacitación y entrenamiento con riesgos controlados.

Equipos de rescate: son los dispositivos o elementos diseñados y destinados para configurar un sistema de rescate en alturas.

Equipo de seguridad: dispositivos, aparatos y elementos utilizados por el aprendiz en el proceso de entrenamiento para protegerse de los riesgos inherentes al trabajo que está desempeñando.

Eslinga de detención de caídas: equipo certificado que se compone de un sistema de cuerda, reata, cable u otros materiales y un absorbedor de energía, los cuales permiten la unión del arnés del trabajador al punto de anclaje. Su función es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de la caída, de modo que al trabajador se le limite la carga máxima que recibe. Debe cumplir los siguientes requerimientos:

- Todos sus componentes deben estar certificados.

- Resistencia mínima de 5000 libras (22,2 kilonewtons — 2272 kg).

- Tener un absorbedor de energía.

- Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados.

Eslinga de posicionamiento o eslinga de restricción: equipo certificado compuesto de elementos de cuerda, cintas, cable u otros materiales con resistencia mínima de 5000 libras (22,2 kilonewtons — 2272 kg) que puede tener en sus extremos ganchos o conectores que permiten la unión del arnés del trabajador al punto de anclaje. Todas las eslingas y sus componentes deben estar certificados.

Estructura para entrenamiento de trabajo en alturas: conjunto de partes que forman un cuerpo y permiten soportar los efectos de las cargas y fuerzas que actúan

sobre él, protegiendo al personal que desarrolla entrenamiento sobre dicha estructura. Debe ser diseñada y avalada con memorias de cálculo firmadas por una persona calificada para mantener los requisitos de resistencia establecidos en la presente resolución. La estructura debe mantener los diseños originales y cualquier cambio e la estructura o en su uso debe contar con el aval de la persona calificada.

Evaluación de competencias laborales para trabajo en alturas: proceso por medio del cual un organismo con las competencias legales para desarrollar evaluación de competencias laborales recoge información sobre el desempeño y conocimiento de una persona, con el fin de determinar su competencia para desempeñar una función productiva de acuerdo con la norma técnica de competencia laboral para trabajo en alturas vigente o el esquema acreditado.

Factor de seguridad: número entero multiplicador mayor que uno (1) de la carga real aplicada a un elemento, para determinar la carga a utilizar en el diseño.

Gancho: equipo metálico con resistencia mínima de 5000 libras (22,2 kilonewtons — 2272 kg) que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones entre el arnés, las eslingas y los puntos de anclaje. Sus dimensiones varían de acuerdo con su uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena, entre otros) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental, que asegure que el gancho no se salga de su punto de conexión.

Hueco: para efecto de esta norma, es el espacio vacío o brecha en una superficie o pared, a través del cual se puede producir una caída de 2 m o más de personas u objetos.

Línea de advertencia: es una medida de prevención de caídas que demarca un área en la que se puede trabajar sin un sistema de protección. Consiste en una línea de acero, cuerda, cadena u otros materiales, la cual debe estar sostenida mediante unos soportes que la mantengan a una altura de entre 0,85 m y 1 m de altura sobre la superficie de trabajo.

Líneas de vida horizontales: equipos certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que, debidamente anclados a la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, permiten la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie. La estructura de anclaje debe ser evaluada con métodos de ingeniería.

Líneas de vida horizontales fijas: son aquellas que se encuentran debidamente ancladas a una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles metálicos y, según su longitud, se soportan por puntos de anclaje intermedios. Deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada. Los cálculos estructurales determinarán si se requiere de sistemas absorbentes de energía.

Líneas de vida horizontales portátiles: son equipos certificados y preensamblados, elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes de choque,

conectores en sus extremos, un sistema tensionador y dispositivos adaptadores de anclaje (si aplican). Estas se instalan por parte de los trabajadores autorizados entre dos puntos de comprobada resistencia y se verifica su instalación por parte del coordinador de trabajo en alturas (cuando los puntos de anclaje se encuentran previamente certificados o aprobados como puntos de anclaje) o de una persona calificada.

Líneas de vida verticales: equipos certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que, debidamente anclados en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). Son diseñadas por una persona calificada y deben ser instaladas por una persona con el conocimiento pertinente o por alguien que el fabricante avale.

Máxima fuerza de detención, MFD: la máxima fuerza que puede soportar el trabajador sin sufrir una lesión es 1800 libras (8 kilonewtons — 816 kg).

Medidas activas de protección contra caídas: son las que involucran la participación del trabajador. Incluyen los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, arnés de cuerpo completo y plan de rescate.

Medidas colectivas de prevención: todas aquellas actividades dirigidas a informar o demarcar la zona de peligro y evitar una caída de alturas o lesión por objetos que caigan. Estas medidas previenen el acercamiento de los trabajadores o de terceros a las zonas de peligro de caída de personas u objetos. Sirven como barreras informativas y corresponden a medidas de control en el medio.

Medidas de prevención contra caídas: conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas, y que forman parte de las medidas de control. Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la capacitación, los procedimientos, el entrenamiento, la aptitud psicofísica, la vigilancia en salud laboral, los sistemas de ingeniería para prevención de caídas, las medidas colectivas de prevención, el permiso de trabajo en alturas, las listas de chequeo, los análisis de peligros y otros que el administrador del programa o el coordinador de trabajo en alturas establezca como necesarios para aumentar la efectividad del programa y la eficacia de los controles.

Medidas de protección contra caídas: conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra, o para mitigar sus consecuencias.

Medidas pasivas de protección contra caídas: están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir el impacto contra estructuras o elementos. Requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el trabajo.

Mosquetón: equipo certificado, metálico y en forma de argolla que permite realizar conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión

entre equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje. Deben tener una resistencia mínima certificada de 5000 libras (22,2 kilonewtons — 2272 kg).

Organismo de acreditación: entidad encargada de acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad.

Organismo de evaluación de la conformidad: organismo que realiza servicios de evaluación de la conformidad.

Permiso de trabajo en alturas: mecanismo administrativo que, mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto fomentar la prevención durante la realización de trabajos en alturas.

Persona calificada: según las disposiciones establecidas en la Ley 400 de 1997 relacionado con los profesionales a cargo o la norma que la modifique o sustituya.

Persona en proceso de capacitación y entrenamiento: aprendiz objeto de acciones de capacitación y entrenamiento.

Plan de mejora: documento elaborado por el proveedor inscrito de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas, y presentado para su aprobación ante la Dirección de Movilidad y Capacitación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, que deberá contener las adiciones, aclaraciones destinadas a subsanar, las recomendaciones o solicitudes generadas a partir de hallazgos relacionados con el incumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y jurídicas conforme con la presente resolución. Según la gravedad de la observación, la Dirección de Movilidad y Capacitación para el Trabajo definirá si el proveedor de capacitación y entrenamiento desarrolla el plan de mejora siguiendo activo o, si de lo contrario, se inactiva su labor.

Programa de prevención y protección contra caídas en alturas: es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales por trabajo en alturas y, llegado el caso, las medidas de protección implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias.

Proveedor de capacitación y entrenamiento: organización o persona inscrita en el registro de la Dirección de Movilidad y Capacitación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, que oferta el servicio de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas.

Requerimiento de claridad o espacio libre de caída: distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída para evitar que este impacte contra el suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá, principalmente, de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

Rodapié: elemento horizontal construido en material rígido que se instala en el perímetro de una plataforma, en la parte inferior de la baranda de seguridad de protección. Tiene la finalidad de evitar la caída al vacío de herramientas de mano o elementos de trabajo.

Señalización del área: es una medida de prevención que incluye, entre otros, avisos informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída de personas y objetos.

Sistema de acceso por cuerdas: es un sistema con equipos certificados, configurado para que, a través de cuerdas y equipos, un trabajador autorizado pueda acceder, ascender, descender o realizar una progresión a un lugar específico.

Sistema de posicionamiento: sistema con equipos certificados, configurado para ubicar al trabajador en un sitio de trabajo, de modo que permanezca parcial o totalmente suspendido de sus equipos, limitando la distancia de caída del trabajador a máximo 60 cm, para que pueda utilizar las dos manos en su labor.

Sistema de restricción: sistema con un conjunto de equipos certificados de diferentes longitudes fijas o graduables, que también permite la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del que pueda caer por un borde o lado desprotegido, huecos o aberturas. No debe ser usado en superficies en las que se camina o trabaja con una

inclinación superior a 18,4 grados.

Sistemas de ingeniería para prevención de caídas: son aquellos sistemas relacionados con cambios o modificación en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento, para eliminar, sustituir o mitigar el riesgo de caída. Se refiere a todas aquellas medidas tomadas para el control en la fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas, el ascenso o descenso del trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan menor tiempo de exposición.

Sistemas de protección de caídas: sistema con un conjunto de elementos, anclajes o equipos certificados que el empleador dispone para que el trabajador autorizado use para su protección ante una caída, y el cual garantiza la reducción de las fuerzas sobre el cuerpo al máximo permitido y aprobado por una persona calificada. En ningún momento el estándar internacional puede ser menos exigente que el nacional.

Trabajador autorizado: trabajador que ha sido designado por la organización para realizar trabajos en alturas, cuya salud fue evaluada, se ha considerado apto para trabajo en alturas y posee la constancia de capacitación y entrenamiento o el certificado de competencia laboral para trabajo en alturas.

Trabajo en alturas: toda actividad realizada por un trabajador que ocasiona la suspensión o desplazamiento, en la que se ve expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 m con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más

cercano a él.

Trabajos en suspensión: tareas en las que el trabajador debe suspenderse o colgarse y mantenerse en esa posición, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado.

Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (UVAE): son mecanismos dentro de las empresas que buscan desarrollar conocimiento mediante procesos de autoformación, con el fin de preparar, entrenar, reentrenar, complementar y certificar la capacidad del recurso humano para realizar labores seguras en trabajo en alturas dentro de la empresa.

- MARCO LEGAL

| Normatividad | Definición |
| --- | --- |
| Ley 9 de 1979 | Código sanitario. En título III SALUD OCUPACIONAL 1.10.6 Elementos de protección personal, Art. 122 a 124. |
| Resolución 2400 de 1979 | Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos de trabajo. En título IV ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, Capítulo II: De los equipos y elementos de protección, Art. 188 a 191. En título XII DE LA CONSTRUCCIÓN, Capítulo II: De las excavaciones, Art. 610 a 613, 616, 617,619 a 621, 625,627; Capítulo III: De los andamios y escaleras, Art. 628 a 663; Capítulo IV: De los túneles y trabajos subterráneos, Art. 667 a 669. |
| Resolución 4272 de 2021 | Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. |
| Icontec NTC 2234 | Higiene y seguridad. Andamios colgantes. Clasificación, dimensiones y usos. |
| Icontec NTC 2021 | Higiene y seguridad. Cinturones de seguridad. |
| Icontec NTC 1642 | Higiene y seguridad. Andamios. Requisitos generales de seguridad. |
| Icontec NTC 2037 | Requisitos de seguridad para sistemas, subsistemas y componentes personales de detención de caídas. |
| Icontec NTC 2771 | Higiene y seguridad. Mallas para seguridad industrial. |
| OSHA 1926.500 Subparte M | Protección contra caídas. |
| OSHA 1926.500 Subparte L | Protección contra caídas en andamios. |
| OSHA 1926.500 Subparte X | Protección contra caídas en escaleras. |
| ANSI Z359.1-2020 | Código de protección contra caídas. |

- INVENTARIO DE TAREAS DE TRABAJO EN ALTURAS CON PELIGRO DE CAIDA

Las tareas de trabajo en alturas desarrolladas en MIDEAS Colombia y los responsables de llevarlas a cabo se pueden evidenciar en el formato. Ver Anexo Formato A. Inventario de Tareas.

- POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS

MIDEAS Colombia establece como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la implementación y el desarrollo de un programa de prevención y protección contra caídas de alturas, el cual va encaminado a mantener y mejorar el bienestar individual y colectivo de los trabajadores o estudiantes que realizan labores con riesgo de caída mayor a 2 m, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él, ofreciendo lugares de trabajos seguros y adecuados, acordes con la legislación vigente. Por lo anterior la empresa, empleados y estudiantes deberá tener en cuenta lo siguiente para el cumplimiento de esta política:

- Respetar y cumplir los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas en Colombia.

- Reducir la probabilidad de que se materialice el riesgo de caída en altura con las medidas de prevención y protección necesarias.

- Proveer los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos que sean necesarios para garantizar condiciones de seguridad, protección y prevención.

Estandarizar procedimientos para las actividades que puedan potencializar riesgos.

- Capacitar a los trabajadores en trabajo seguro en alturas y asegurar que los empleados conozcan sus responsabilidades.

- Hacer seguimiento y verificar que las actividades del programa de prevención y protección contra caída de alturas se lleven a cabo.

Por lo tanto, todos los niveles de dirección y los trabajadores de MIDEAS Colombia serán responsables de mantener condiciones de seguridad y fomentar prácticas de trabajo seguro e las tareas críticas como el trabajo en alturas.

- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Administrador del programa de prevención y protección contra caídas de alturas

- Diseñar, administrar y asegurar el programa de prevención y protección contra caídas, conforme con la definición establecida para ello.

- Seleccionar los sistemas de acceso de acuerdo con la actividad económica, la tarea a desarrollar y los peligros identificados por el responsable del SG-SST.

- Autorizar el uso de pretales como última opción para el acceso a postes, siempre y cuando no sea posible la utilización de otros sistemas de acceso y con la condición de que para su uso se empleen sistemas certificados de protección contra caídas para el tránsito vertical y la seguridad del trabajador.

- Incluir en el SG-SST el programa de prevención y protección contra caídas en altura de conformidad con lo establecido en la Resolución 4272 de 2021.

Persona calificada

- Diseñar y aprobar puntos de anclaje para los sistemas de protección contra caídas.

- Diseñar e instalar líneas de vida fijas horizontales y verticales de acuerdo con las necesidades de la empresa.

- Inspeccionar mínimo una vez al año los sistemas elevadores de personas conforme con las recomendaciones del fabricante o las normas nacionales o internacionales vigentes.

- Avalar el uso de equipos de izaje de cargas sobre sistemas de acceso que garanticen la estabilidad y resistencia para evitar volcamientos.

- Inspeccionar los sistemas de protección contra caídas luego de ser sometidos a una caída para dar el aval de continuar su uso.

Coordinador de trabajo en alturas

- Realizar el análisis de riesgos (ATS) de la tarea en alturas que se va a realizar.

- Verificar la instalación de líneas de vida horizontales portátiles cuando los puntos de anclaje se encuentren previamente certificados o aprobados como puntos de anclaje.

- Obrar como trabajador autorizado cuando las condiciones particulares de un trabajo así lo requieran, o cuando su trabajo implique la exposición al riesgo de caídas. En este caso el coordinador debe cumplir con los requisitos definidos para trabajador autorizado.

- Revisar y autorizar el permiso para trabajo seguro en alturas.

- Seleccionar los sistemas de acceso de acuerdo con la actividad económica, la tarea a desarrollar y los peligros identificados por el responsable del SG-SST.

- Avalar la compatibilidad entre sí en tamaño, figura, materiales, forma y diámetro de los sistemas de acceso para trabajo en alturas.

- Inspeccionar el montaje y operación de toda estructura de acceso para trabajo en alturas, atendiendo las normas nacionales o, en su defecto, las internacionales, y de acuerdo con las disposiciones de prevención y protección establecidas en la Resolución 4272 de 2021.

- Observar el comportamiento de los trabajadores autorizados para trabajo en alturas con el fin de detectar fallas en la aplicación de las medidas de prevención y el uso de sistemas de protección contra caídas, para solicitar al centro de entrenamiento su respectivo refuerzo.

- Asegurar que el trabajador que desarrolla trabajo en alturas cuenta con una persona de apoyo disponible para que, de ser necesario, reporte de inmediato y active el plan de emergencias.

- Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra caídas. Para esto debe evaluar o probar completamente si el cambio o modificación de un sistema cumple con el estándar a través del coordinador de trabajo en alturas; o si hay duda, debe ser aprobado por una persona calificada.

- Verificar que los contratistas cumplan con los requisitos mínimos exigidos en el programa de prevención y protección contra caídas de alturas.

- Incluir dentro del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, un capítulo escrito de trabajo en alturas que sea practicado y verificado según las actividades que se ejecutan y que garantice una respuesta organizada y segura ante cualquier incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo.

Trabajador autorizado

- Asistir y aprobar a las capacitaciones y reentrenamientos programadas por la empresa

- Cumplir todos los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos por la empresa

- Informar a la empresa, a través de quien haya sido designado, sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en altura.

- Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por la empresa y que cumplan con lo establecido en la resolución 4272 de 2021.

- Reportar al coordinador de trabajo en altura el deterioro, mal estado o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas. Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en altura, y acatar las disposiciones de este.

- Conocer los peligros y controles que se han definido para realizar el trabajo en altura, así como las acciones requeridas en caso de emergencia.

- Garantizar su seguridad y salud, y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo.

Ayudante de seguridad

Quien vaya a cumplir este rol debe contar con la capacitación en el nivel de trabajador autorizado con reentrenamiento vigente.

- Mantener las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo para controlar las áreas de riesgo de caída de objetos o personas.

- Garantizar la supervisión del área donde sea instalada una línea de advertencia, con el fin de impedir que algún trabajador la traspase sin protección de caídas.

- Validar en el permiso de trabajo que se encuentre la designación para el rol de ayudante de seguridad.

Brigada de emergencia para rescate en alturas

- Estar disponibles en caso activación del plan de rescate por una emergencia en actividades de trabajo en alturas.

Gerencia / jefes de área

- Asignar los recursos necesarios para el desarrollo y la aplicación del programa de prevención y protección contra caídas de alturas.

- Disponer y mantener un administrador del programa de prevención y protección contra caídas de altura y un coordinador de trabajo en alturas.

- Suministrar al trabajador que realice actividades de trabajo en altura los elementos necesarios y la capacitación requerida para el cumplimiento de sus funciones, roles y responsabilidades conforme con lo establecido en la Resolución 4272 de 2021. En ningún caso podrá generar costo al trabajador.

- Programar exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores que realizan actividades de trabajo en alturas.

- Garantizar las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas.

- Programar los cursos de entrenamiento y reentrenamiento a los trabajadores que realizan actividades de trabajo en alturas.

- Garantizar la inspección anual de los sistemas de protección contra caídas y sistemas de acceso utilizados en trabajos en alturas.

- Reportar a la ARL el nombre, documento de identidad de los trabajadores reentrenados, fecha de reentrenamiento y el oferente de capacitación y entrenamiento que realiza la capacitación.

- Validar en el aplicativo de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo que el centro de entrenamiento se encuentre inscrito, así como validar el certificado de formación del trabajador en el mismo aplicativo.

- Garantizar la divulgación de las actividades o los procedimientos de trabajo en alturas a todo trabajador que las vaya a realizar. La divulgación deberá ser antes de iniciar labores.

- Conservar los registros de las revisiones y del mantenimiento que se practiquen a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura.

- Garantizar que los menores de edad y las mujeres embarazadas en cualquier tiempo de gestación no realicen trabajo en alturas.

- Asumir el costo de la capacitación del trabajador al contratar actividades de trabajo en altura, dando aviso a la ARL a la cual se encuentra afiliado.

- Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas exista acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario.

Contratistas que ejecutan tareas de alturas

Presentar los documentos que sustentan la afiliación a la seguridad social.

Presentar el certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas o certificación de

la competencia laboral.

Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por el

empleador.

Cumplir todos los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo establecidos por el empleador.

Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, y acatar las

disposiciones del mismo.

Mantener buenas prácticas de orden y aseo en y alrededor del área de trabajo.

- REQUISITOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Todos los trabajadores que laboren en las condiciones de riesgo que establece la Resolución 4272 de 2021 deben ser formados para obtener su respectivo certificado de capacitación y entrenamiento. Los roles de formación son:

Programas de capacitación para jefes de área: serán diseñados para las personas que tomen decisiones administrativas en relación con la aplicación de esta resolución y que implique la exposición de trabajadores al riesgo de caída por trabajos en alturas.

Su intensidad será de mínimo ocho (8) horas con el 100 % del tiempo en actividades de capacitación teórica. Se deben desarrollar los siguientes temas:

a. Requisitos legales de protección contra caídas para trabajo en alturas.

b. Responsabilidad civil, penal, laboral y administrativa.

c. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente la administración y control del programa de prevención y protección contra caídas en alturas.

d. Marco conceptual sobre prevención y protección contra caídas para trabajo en alturas, permisos de trabajo y procedimiento de activación del plan de emergencias.

Esta capacitación puede ser presencial o virtual y debe actualizarse cuando se modifique la presente norma o cuando el administrador del programa de prevención y protección contra caídas lo considere necesario acorde a los cambios en el programa.

Programas de capacitación y entrenamiento para coordinador de trabajo en alturas: este programa se impartirá de forma presencial y debe tener un mínimo de 80 horas de intensidad, 60 % del tiempo en actividades de entrenamiento práctico y 40 % restante para actividades de capacitación teórica. Incluirán por lo menos los siguientes temas:

- Definición de SG-SST, programa de prevención y protección contra caídas.

- Naturaleza de peligros y metodología de identificación y valoración de riesgos de trabajo en alturas para su control. Factores de riesgo conexos a los trabajos en alturas acorde al sector (por ejemplo, trabajos eléctricos, f actores climáticos, etc.)

- Fomento del autocuidado de las personas.

- Metodología de identificación de peligros de caída.

- Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo en alturas, de acuerdo con la actividad económica.

- Responsabilidad laboral, civil, penal, laboral y administrativa.

- Conceptos técnicos de protección contra caídas para trabajo en alturas.

- Medidas de prevención y protección contra caídas en trabajos desarrollados en alturas.

- Programa de prevención y protección contra caídas de alturas.

- Procedimientos de trabajo en alturas.

- Listas de chequeo.

- Procedimientos para manipulación, almacenamiento, selección, compatibilidad, inspección y

- reposición de equipos utilizados para protección contra caídas.

- Sistemas de acceso para trabajo en alturas y uso seguro de los mismos.

- Equipos de protección personal contra caídas (selección, compatibilidad y reposición) y sistemas de anclaje.

- Limitantes y posibles restricciones en el uso de sistemas o equipos de protección contra caídas.

- Efectos en el organismo de la detención de una caída y la suspensión posterior.

- Fundamentos de primeros auxilios.

- Conceptos básicos de autorrescate, rescate y plan rescate.

- Elaboración del permiso de trabajo en alturas.

- Técnicas de inspección de equipos de protección contra caídas.

Programas de capacitación y entrenamiento para trabajadores autorizados: los contenidos incluirán, por lo menos:

- Naturaleza de peligros y metodología de identificación y valoración de riesgos en trabajo en alturas para su control. Factores de riesgo conexos a los trabajos en alturas acorde con el sector económico.

- Requisitos legales en la protección contra caídas para trabajo en alturas, de acuerdo con la actividad económica.

- Desarrollo y fomento del autocuidado de las personas.

- Medidas de prevención y protección contra caídas en trabajo desarrollado en alturas.

- Planeación del trabajo en altura, permisos de trabajo y listas de chequeo.

- Procedimientos para seleccionar, manipular y almacenar equipos y materiales utilizados para protección contra caídas.

- Técnicas de trabajo en alturas aplicables en los diferentes sectores económicos.

- Limitantes y posibles restricciones en el uso de sistemas o equipos de protección contra caídas.

- Efectos en el organismo de la detención de una caída y la suspensión posterior.

- Uso seguro de sistemas de acceso acorde con la actividad (andamios, torres móviles y autosoportados y escaleras).

- Conceptos básicos de autorrescate, rescate y fundamentos de primeros auxilios asociados al peligro de trabajo en alturas.

- Permiso de trabajo en alturas.

El programa de capacitación y entrenamiento para trabajadores autorizados en alturas se imparte en modalidad presencial y tiene una intensidad mínima de treinta y dos (32) horas, de las cuales el 60 % del tiempo se destinará a actividades de entrenamiento práctico y el 40 % restante a actividades de capacitación teórica.

Reentrenamiento de trabajadores en alturas: se realizará una vez el trabajador se vincule como nuevo a la empresa. Dicho reentrenamiento hace parte integral de la inducción laboral.

Se debe reportar a la ARL el nombre, documento de identidad de los trabajadores reentrenados, fecha de reentrenamiento y oferente de capacitación y entrenamiento que realizó la capacitación. El reentrenamiento se hace cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

- Cuando cambien las condiciones técnicas, tecnológicas o laborales del trabajador, o cuando dentro de la empresa cambie:

- Su actividad de trabajo en altura.

- Los procedimientos.

- Las técnicas de trabajo o la tecnología de los equipos o los procesos.

- Las actividades laborales del trabajador que se desempeña en altura.

- Cuando ingrese como nuevo trabajador a la empresa.

En estos casos se capacita al trabajador con un oferente autorizado por el Ministerio del Trabajo, de forma presencial y con una duración mínima de ocho (8) horas, de las cuales el 20 % será teórico y el 80 % práctico. Este programa incluirá las modificaciones que se realicen en el SG-SST de la empresa y el programa de prevención y protección contra caídas, y podrá ser impartido en las instalaciones

con los equipos y elementos reales que el trabajador va a utilizar.

b. Reentrenamiento como medida de actualización de trabajadores: se impartirá a un trabajador certificado como trabajador autorizado, habiendo laborado en la misma actividad en los últimos dieciocho (18) meses.

Este reentrenamiento tendrá una duración de mínimo ocho (8) horas, de las cuales el 20 % será teoría y el 80 % práctica. El programa:

Refuerza las observaciones de los informes del coordinador o el encargado del SG-SST de la empresa.

Debe estar focalizado en el sector económico al cual pertenece la empresa.

Se deberá impartir con modalidad presencial.

- CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Para garantizar el cumplimiento de las actividades que se desprenden de la implementación del programa de prevención y protección contra caídas de alturas se dispone del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se identifican dichas tareas.

- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.

El riesgo de caídas en alturas se encuentra detallado en la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos, la cual se actualiza anualmente y se socializa al personal en las reinducciones. En MIDEAS Colombia se establece la metodología de ATS (Análisis de Trabajo Seguro) como herramienta para hacer la evaluación y valoración de riesgos antes de realizar una tarea crítica en alturas. Esta debe ser aplicada antes de ejecutar la tarea y se debe tener en cuenta junto con el permiso

de trabajo para realizar la autorización de la tarea.

- INVENTARIO DE ACTIVIDADES

MIDEAS Colombia realiza el inventario de actividades con riesgo de caída en alturas de acuerdo con el formato Inventario trabajos en alturas

- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DOCUMENTADOS.

Para garantizar el trabajo seguro en alturas MIDEAS Colombia ha definido los siguientes procedimientos:

Procedimiento para trabajo seguro en alturas.

Estos procedimientos son divulgados a todos los trabajadores involucrados en la realización de un trabajo en alturas y son revisados y ajustados cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando ocurra algún incidente o accidente, cuando se modifiquen las normas que puedan afectar los mismos, o cuando los indicadores de gestión así lo definan.

Los procedimientos que se utilicen en tareas rutinarias son aprobados y validados por el coordinador de trabajo en alturas por medio de una lista de chequeo.

- MEDIDAS DE PREVENCIÓN

MIDEAS COLOMBIA adopta como medidas de prevención aquellas que son implementadas para evitar la caída de trabajadores cuando realizan trabajos en alturas, definidas en la Resolución 4272 de 2021. Entre las cuales se tienen:

- Análisis de otros peligros: MIDEAS COLOMBIA dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con el análisis de las actividades o trabajos a ejecutar en donde se hayan identificado los peligros y evaluado todos los riesgos asociados a las tareas realizadas en alturas, teniendo en cuenta los peligros que puedan presentarse para realizar una gestión integral de los mismos.

- Capacitación y entrenamiento o certificación de la competencia laboral de trabajadores que realicen trabajo en alturas: todos los trabajadores que laboren en las condiciones de riesgo de trabajo en alturas deben tener su respectivo certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas o certificación de la competencia laboral.

- Sistemas de ingeniería para prevención de caídas: para eliminar o mitigar el riesgo y prevenir caídas, se podrán aplicar los sistemas de ingeniería relacionados con cambios o modificación en el diseño, montaje, construcción, instalación y puesto en funcionamiento.

- Medidas colectivas de prevención: dentro de las principales medidas colectivas de prevención están:

a. Delimitación del área: la delimitación de la zona de peligro de caída del trabajador se hará mediante cuerdas, cables, vallas, cadenas, cintas, reatas, bandas, conos, balizas, mallas escombreras, redes o banderas de cualquier tipo de material, de color amarillo y negro combinados. Se debe garantizar su visibilidad de día y de noche.

En las áreas de trabajo en alturas en donde no sea viable un mecanismo de delimitación se adoptan otras medidas de prevención o protección contra caída dispuestas en la Resolución 4272 de 2021.

Para la prevención de caídas de objetos se deben delimitar las áreas para paso peatonal y mallas escombreras. Asimismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de caída de objetos.

- Línea de advertencia: debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Debe ser colocada a lo largo de todos los lados desprotegidos.

- Debe estar colocada a 1,80 m de distancia del borde desprotegido o más.

- Debe resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 kg.

- Debe contar con banderines de colores visibles separados a intervalos inferiores a 1,80 m.

Se debe garantizar la debida supervisión del área con un ayudante de seguridad que impida que algún trabajador traspase la línea de advertencia sin protección de caídas. El ayudante de seguridad debe estar en la misma superficie de trabajo y en una posición que le permita vigilar a los trabajadores, y tener la capacidad de advertirles sobre el riesgo utilizando los medios que sean necesarios.

c. Señalización del área: medida de prevención que incluye, entre otros, avisos informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída de personas y objetos. También debe incluir un sistema de demarcación que rodee completamente el perímetro, excepto en las entradas y salidas según sea necesario para el ingreso y salida de personas o materiales. La señalización debe estar visible para cualquier persona, en idioma español y en el idioma de los trabajadores extranjeros que ejecuten labores en MIIDEAS COLOMBIA SAS.

d. Barandas: medidas de prevención que pueden ser portátiles o fijas, permanentes o temporales, según la tarea que se desarrolle. Las barandas fijas siempre deben quedar ancladas a la estructura propia del área de trabajo en alturas. Cuando en una superficie en donde se camina o trabaja se determine instalar barandas, estas deben colocarse a lo largo del borde que presenta el peligro de caída de personas y objetos.

Las barandas fijas y portátiles siempre deben estar identificadas y cumplir, como mínimo, los requerimientos establecidos en la siguiente tabla:

Requerimiento mínimos para barandas como medidas colectivas de prevención en trabajos en alturas

| Tipo de Requerimiento | Medida |
| --- | --- |
| Resistencia estructural de la baranda. | Mínimo 200 libras (90,8 kg)de carga puntual en el punto medio del travesaño superior de la baranda aplicada en cualquier dirección sin presentar falla. |
| Alturas de la baranda (desde la superficie en donde se camina y/o trabaja, hasta el borde superior del travesaño superior). | 1 metro mínimo sobre la superficie de trabajo. |
| Ubicación de travesaños intermedios horizontales | Deben ser ubicados a máximo 48 cm entre sí. |
| Separación entre soportes verticales. | Aquella que garantice la resistencia mínima solicitada. |
| Alturas de los rodapiés. | De mínimo 9 cm medidos desde la superficie donde se camina y/o trabaja. Si hay materiales acumulados cuya altura exceda la del rodapié y puedan caer al vacío, se debe instalar una red, lona, entre otros, asegurada a la baranda con la resistencia suficiente para prevenir efectivamente la caída de los objetos. |

Las barandas nunca deben ser usadas como puntos de anclajes para detención de caídas, ni para izar cargas.

e. Control de acceso: se realiza por medio de mecanismos operativos o administrativos que controlan el acceso a la zona de peligro de caída. En MIIDEAS COLOMBIA SAS los controles de acceso pueden ser permisos de trabajo en alturas, listas de chequeo u otro tipo de señalización.

Procedimiento general para control de acceso

El trabajador autorizado solicita el permiso de trabajo de alturas al coordinador, previo a una planeación del trabajo. Es importante que las áreas de la empresa planeen las actividades que requieran trabajo en alturas con el coordinador de alturas para cumplir con todos los requisitos y condiciones de seguridad.

- El trabajador autorizado se presenta con su jefe inmediato o supervisor para diligenciar el permiso de trabajo en alturas y el análisis de riesgos (ARO) de la tarea a realizar.

- El coordinador de trabajo en alturas, en compañía del jefe inmediato o supervisor, verifica que se cumplan todas las condiciones de seguridad para la tarea a ejecutar. En caso de que no se garanticen las condiciones de seguridad para el desarrollo de la tarea, se suspenderá cualquier trabajo en alturas.

- El coordinador de trabajo en alturas diligencia y autoriza el permiso de trabajo en alturas. Cuando sea necesario porque se incluyan otras tareas críticas, diligencia y verifica otros permisos.

- El coordinador de trabajo en alturas vigila el desarrollo de la tarea y que se cumplan todos los requisitos de seguridad, coordina la instalación de la delimitación y señalización del área, y cualquier otra medida de prevención colectiva requerida.

- El trabajador autorizado instala las medidas de prevención y protección obligatorias según la necesidad de la tarea a realizar.

- De ser necesario, el ayudante de seguridad advierte al jefe inmediato, supervisor o coordinador de trabajo en alturas si se presenta alguna anormalidad o irregularidad en el sitio donde se desarrolla el trabajo en alturas.

- El trabajador autorizado ejecuta el trabajo de manera segura, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas en el SG-SST y las definidas en el programa de prevención y protección contra caídas de alturas.

- Cuando el trabajador autorizado termine de realizar la tarea, debe retirar todos los elementos de seguridad, desmontar y guardar las medidas de prevención y protección utilizadas.

- El coordinador de trabajo en alturas verifica la terminación del trabajo y la adecuación del área, dando cierre al permiso de trabajo y lo entrega al área de seguridad y salud en el trabajo o a quien corresponda.

- f. Control en superficies con huecos o aberturas: se deben demarcar, señalizar o cubrir orificios (huecos o aberturas) que se hallen en la superficie donde se trabaja o camina. Siempre que se encuentre el peligro de caída de alturas debido a la existencia de orificios (huecos o aberturas) cercanos o dentro de la zona de trabajo, se deben utilizar como mínimo: barandas provisionales, cubiertas de protección tales como rejillas de cualquier material, tablas o tapas con una resistencia mínima de dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar (trabajadores, materiales, equipos, entre otras), colocadas sobre el orificio (hueco o abertura), delimitadas y señalizadas.

- Todas las cubiertas de huecos deben estar aseguradas cuando se instalen para evitar el desplazamiento accidental por el viento, el equipo o los empleados. Adicionalmente, estas tapas o cubiertas deben indicar con un aviso la presencia de un hueco o agujero para advertir sobre el peligro. Esta disposición no se aplica a las tapas de alcantarillado, redes o ductos de servicios públicos, ni a las rejillas de diferentes materiales utilizadas en calles o carreteras.

- g. Manejo de desniveles: se deben demarcar, señalizar o cubrir desniveles que se encuentran en la superficie donde se trabaja o camina.

- En estructuras, cuando se diseñan sistemas para tránsito entre desniveles, se deben utilizar medidas que permitan la comunicación entre ellos, disminuyendo el riesgo de caída, tales como rampas con un ángulo de inclinación de 15° a 30°, o escaleras con medida mínima de huella y de contrahuella según su ángulo de inclinación, conforme con lo establecido en la siguiente tabla. Cabe aclarar que deben ser superficies antideslizantes:

Medidas mínimas para huella y contrahuella según el ángulo de inclinación de la escalera

h. Ayudante de seguridad: se podrá asignar un ayudante de seguridad como medida complementaria a las anteriormente enunciadas, con el fin de apoyar, advertir y controlar los peligros y riesgos existentes en el sitio donde se desarrollen trabajos en alturas.

- SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Se consideran sistemas de acceso para trabajo en alturas: los andamios, las escaleras, los elevadores de personal, manlift y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso o el soporte de trabajadores en los lugares donde se desarrolla trabajo en alturas. Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes deben cumplir las siguientes

condiciones o requisitos para su selección y uso:

    - Estar certificados según el estándar específico aplicable para el sistema de acceso seleccionado. El fabricante debe proveer información en español sobre las principales características del sistema, un manual o catálogo de partes con sus características de ingeniería, recomendaciones de almacenamiento, mantenimiento, inspección y medidas de seguridad en su armado y desarmado (cuando aplique), uso y operación.

    - Ser inspeccionados antes de cada uso por parte del usuario y, mínimo una vez al año, por el coordinador de trabajo en alturas, conforme con las normas nacionales o internacionales vigentes. Si existen no conformidades, el sistema debe retirarse de servicio y enviarse a mantenimiento certificado (si aplica) o eliminarse si no admite mantenimiento.

    - Los sistemas elevadores de personas también deben ser inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante o una calificada según las recomendaciones del mismo o las normas nacionales o internacionales vigentes.

    - Ser seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas de la actividad económica, la tarea a desarrollar y los peligros identificados por el responsable del SG-SST, el administrador del programa de prevención y protección contra caídas o el coordinador de trabajo en alturas.

    - Ser compatibles entre sí en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro. Estas características deben ser avaladas por el coordinador de trabajo en alturas y, en caso de dudas, ser aprobadas por una persona calificada o por una avalada por el fabricante.

    - Todo sistema de acceso debe garantizar la resistencia a las cargas en todos sus componentes con un factor que garantice la seguridad de la operación, según la máxima fuerza a soportar, y cumpliendo con los criterios mínimos de autoestabilidad y autosoportabilidad, de acuerdo con los requisitos establecidos por el fabricante o en las normas nacionales o internacionales, incluyendo protección por corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.

    - Se debe tener una hoja de vida de los equipos elevadores de personas, escaleras y andamios en los cuales sus partes cuenten con un solo diseño, donde estén consignados, como mínimo, los datos de: marca, serial, fecha de fabricación, tiempo de vida útil, historial de uso, registros de inspección, registros de mantenimiento, ficha técnica, certificación del fabricante y observaciones.

En sistemas de acceso que se encuentren por partes, donde no sea posible tener hojas de vida y el empleador los use en diferentes configuraciones, se deben tener identificadas las partes de diferentes marcas o referencias, y mantener los registros de inspección. En sistemas de acceso alquilados el proveedor debe suministrar esta información para la trazabilidad y las inspecciones durante el uso por parte del tenedor.

2.

El mantenimiento de los sistemas de acceso deberá ser realizado de acuerdo con las especificaciones del fabricante y registrado en la hoja de vida del equipo.

El montaje y operación de todo sistema de acceso para trabajo en alturas debe garantizar una distancia segura entre este y las líneas o equipos eléctricos energizados de acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.

- MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Son aquellas implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias. MIIDEAS COLOMBIA SAS debe identificar las medidas de protección a ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde exista por lo menos una persona trabajando en alturas, ya sea de manera rutinaria o no rutinaria.

El uso de medidas de protección no exime de la obligación de implementar medidas de prevención previas.

Características de las medidas de protección:

- Los elementos o equipos de los sistemas de protección contra caídas deben ser compatibles entre sí en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro, y deben estar certificados.

- Podrán utilizarse, según las necesidades determinadas para un trabajador y el desarrollo de su labor, medidas de ascenso y descenso, o medidas horizontales o de traslado. En todo caso, por tener el riesgo de caída de alturas, se deberán utilizar arneses de cuerpo entero.

- Todo sistema de protección se seleccionará teniendo en cuenta los peligros identificados y los riesgos valorados del SG-SST y en el programa de prevención y protección contra caídas que sean propios de la labor y sus características, tales como condiciones atmosféricas, presencia de sustancias químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o explosiones, contactos eléctricos, superficies calientes o abrasivas, trabajos con soldaduras, entre otros.

Igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones fisiológicas del individuo con relación a la tarea y su estado de salud en general. Por último, se deben proteger contra agentes externos que puedan afectar su integridad: bordes, filos, cortes, abrasiones, fuentes químicas o de calor excesivo, chispas, entre otros.

Nota 1: Todo sistema o equipo sometido a una caída debe ser retirado de la operación y no podrá volver a ser utilizado hasta que sea avalado por el fabricante o por una persona calificada. En el caso de los dispositivos retráctiles u otros equipos cuya restauración está prevista en las normas técnicas nacionales o internacionales, o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, estos podrán ser enviados a reparación por el fabricante o uno de sus representantes autorizados para tal fin.

Nota 2: Los sistemas de protección contra caídas y puntos de anclaje diseñados por una persona calificada, entre otros, deben contar con todos los soportes documentales que justifiquen sus condiciones de operación.

Clasificación de las medidas de protección contra caídas

Medidas pasivas de protección contra caídas

Están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir su impacto contra estructuras o elementos. Requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza la labor. Los sistemas de red de seguridad para la detención de caídas tienen el propósito de detener la caída del trabajador y de objetos, evitando lesiones.

Para el uso seguro de red de seguridad se sugiere seguir la Guía técnica de sistema de protección de seguridad - red de seguridad.

Medidas activas de protección contra caídas

Son las que involucran la participación del trabajador. Incluyen los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de rescate.

Dentro de las principales medidas activas de protección se tienen:

- Anclaje: elementos diseñados para la conexión de adaptadores de anclaje o directamente un equipo de protección contra caídas. Deben ser capaces de soportar mínimo 5000 libras (22,2 kilonewtons — 2272 kg) por persona conectada o, si están diseñados por una persona calificada como parte de un sistema completo de protección personal contra caídas plenamente identificado, deben ser capaces de soportar la fuerza máxima de la caída manteniendo como mínimo un factor de seguridad de dos (2) teniendo en cuenta todas las condiciones normales de uso del anclaje.

Se pueden conectar, máximo, dos trabajadores a un mismo mecanismo de anclaje fijo; en este caso, deberá poseer el doble de la capacidad exigida certificada. Los puntos de anclaje deben ser seleccionados o instalados de modo que la persona no se golpee contra el nivel inferior o se golpee con estructuras derivadas del efecto de péndulo. Cuando un anclaje responde a un diseño de ingeniería, después de instalado, debe ser probado por una persona calificada a través de una metodología probada por autoridades nacionales o internacionales reconocidas, emitiendo un documento donde se

certifique la realización de dicha prueba. También deberá contar con los planos y memorias de cálculo firmados por una persona calificada que

garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 y demás normas nacionales o internacionales aplicables.

- Dispositivos de anclaje portátiles o adaptadores de anclaje portátiles: dispositivos de tipo portátil que abrazan o se ajustan a una determinada estructura, y que deben ser capaces de resistir mínimo 5000 libras (22,2 kilonewtons — 2272 kg). Tienen como función ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos de los conectores cuando estos últimos no puedan conectarse directamente a la estructura de anclaje.

- Líneas de vida horizontales: pueden ser fijas o portátiles. Las líneas de vida horizontales fijas deben ser diseñadas y aprobadas en su instalación por una persona calificada, la cual debe considerar para su diseño un factor de seguridad no menor que dos (2) en todos sus componentes. Podrán o no contar con sistemas absorbentes de energía, de acuerdo con los cálculos de ingeniería. Cuando se trate de líneas de vida horizontales fijas, el instalador deberá contar con el aval del fabricante.

La línea de vida horizontal portátil debe cumplir con lo siguiente:

- Cuando la persona calificada determine que se requiere dentro del diseño el uso de absorbedor de energía, podrá ser instalado por un trabajador autorizado, según las recomendaciones del fabricante. Sus componentes deben estar certificados. Debe ser instalada entre puntos de anclaje que cumplan con la resistencia mínima indicada por el fabricante, acorde con el número de usuarios permitidos en la línea. No debe ser sobretensionada. Se pueden conectar, máximo, dos personas a la misma línea.

La línea de vida horizontal fija debe cumplir con lo siguiente:

- En el diseño de líneas de vida horizontales se debe asegurar que no se supere la resistencia de la estructura.

- El cable a emplear para líneas de vida horizontales debe ser en acero con alma de acero de diámetro nominal igual o mayor a 5/16″ (7,9 mm). En caso de tener líneas de vida temporales, pueden ser en acero con alma de acero y diámetro nominal igual o mayor a 5/16″ (7,9 mm) o ser en materiales sintéticos que cumplan con la resistencia mínima de 5000 lb (22,2 kilonewtons — 2272 kg) por persona conectada.

- Si la línea de vida horizontal fija es instalada en un ambiente donde pueda ser afectada por corrosión, el empleador debe garantizar como mínimo una revisión anual según las condiciones y recomendaciones establecidas por el fabricante. El sistema será diseñado por una persona calificada y las líneas deben ser instaladas por una personaavalada por el fabricante.

Para proteger la línea de vida y la estructura (punto de anclaje) la persona calificada debe considerar si se requiere o no un absorbedor de energía. En este caso, su longitud posterior a la activación debe ser tenida en cuenta en los cálculos del requerimiento de claridad.

- Líneas de vida verticales: son sistemas anticaídas certificados, fabricados en materiales con resistencia mínima de 5000 lb (22,2 kilonewtons — 2272 kg) por persona conectada y que, debidamente anclados en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso).

La línea de vida vertical fija debe cumplir con lo siguiente:

- Se instalan en estructuras donde el ascenso vertical debe ser protegido y este es el mecanismo seleccionado. Deberán contar con puntos intermedios, según recomendaciones del fabricante y la persona calificada.

- Cuando la persona calificada determine que se requiere dentro del diseño el uso de absorbedor de impacto para evitar sobrecargar en el anclaje que puede estar en el sistema, en el arrestador de caídas o en ambos.

- El o los puntos de fijación del sistema en la parte superior deben cumplir con las especificaciones de carga y tensión definidas por el fabricante.

- El sistema será diseñado por una persona calificada y debe ser instalado por una persona avalada por el fabricante.

La línea de vida vertical portátil debe cumplir con lo siguiente:

- Debe ser en cable de acero de diámetro nominal entre 5/16″ (7,9 mm) a 3/8″ (9,5 mm) o de cuerda entre 11 mm y 16 mm, y cumplir con la resistencia mínima de 5000 lb (22,2 kilonewtons — 2272 kg).

- Las líneas de vida en cuerda no deben tener nudos en el extremo de su anclaje.

- Sus componentes deben estar certificados.

- Debe ser instalada en anclajes (puede ser uno o más) que permitan la resistencia necesaria de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021.

Los anclajes que responden a un diseño de ingeniería, las líneas de vida horizontales fijas y las verticales fijas deben poseer un sistema de identificación que indique como mínimo:

- Fecha de instalación y última inspección.

- Resistencia.

- Marca, referencia y serial.

- Uso (restricción, posicionamiento, detención).

- Número de usuarios permitido.

Los anclajes que responden a un diseño de ingeniería, las líneas de vida horizontales y verticales fijas deben poseer una hoja de vida donde se indique como mínimo:

- Tipo de anclajes (detención, restricción, línea de vida vertical u horizontal).

- Marca, referencia y serial.

- Instalador.

- Resistencia.

- Ubicación.

- Fecha de instalación.

- Persona calificada que lo aprobó.

- Registro de inspecciones o pruebas.

- Conectores: existen diferentes conectores dependiendo del tipo de tarea a realizar. Deben estar certificados y se deben seleccionar conforme con la siguiente clasificación:

- Ganchos de seguridad: equipos que cuentan con un sistema de cierre de doble seguridad para evitar su apertura involuntaria, con resistencia mínima de 5000 libras (22.2 kilonewtons — 2272 kg). Están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el equipo conector y permiten unir el arnés al punto de anclaje. No deben tener bordes filosos o rugosos que puedan cortar o desgastar por fricción, los cabos o las correas, o lastimar al trabajador. La dimensión del gancho se seleccionará acorde con la compatibilidad con el punto de anclaje al que será conectado.

- Conectores o ganchos especiales: equipos que pueden contar con un sistema de cierre de doble seguridad u otro sistema para evitar su apertura involuntaria, con resistencia mínima de 5000 libras (22,2 kilonewtons — 2272 kg). Se dimensionarán para que sean compatibles con el elemento o sistema de seguridad al que están conectados. Están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el equipo conector y permiten unir el arnés al punto de anclaje.

- Mosquetones: deben tener cierre de bloqueo automático que requiera, al menos, dos movimientos consecutivos separados para abrirse. Para aplicaciones de trabajo en alturas deben estar certificados, con una resistencia mínima certificada de 5000 libras (22,2 kilonewtons — 2272 kg). El uso de mosquetones roscados queda prohibido en los sistemas de protección contra caídas.

Conectores para detención de caídas: equipos que incorporan un sistema absorbedor de energía o mecanismos que disminuyen la fuerza de impacto, reduciendo la probabilidad de lesiones provocadas por la misma. Estos conectores, sin importar su longitud, están clasificados en:

- Eslingas con absorbedor de energía: tienen una longitud máxima de 1,8 m según su uso, y al activarse por efecto de la caída, permiten una elongación del absorbedor según la distancia de caída libre máxima para la cual fue diseñado, amortiguando los efectos de la caída. Tienen la capacidad de reducir las fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador, a máximo el MFD definido en la Resolución 4272 de 2021.

- Dispositivos retráctiles: equipos certificados cuya longitud de conexión es variable, permitiendo movimientos verticales del trabajador y en planos horizontales que no superen las especificaciones de diseño del equipo. Conectores para tránsito vertical (frenos): aplican exclusivamente sobre líneas de vida vertical, y se clasifican en:

- Freno arrestador para líneas de vida fijas: deben ser compatibles con el diseño y diámetro de la línea de vida vertical, y para su conexión al arnés, deben contar con un gancho de doble seguro o un mosquetón de cierre automático con resistencia mínima de 5000 libras (22,2 kilonewtons —2272 kg). Los frenos para líneas de vida fijas y todos sus componentes deben ser certificados.

- Freno arrestador para líneas de vida portátiles: se debe garantizar una compatibilidad con los diámetros de la línea de vida vertical y los separadores intermedio. Los frenos podrán integrar un sistema absorbedor de energía y, para su conexión al arnés, deben contar con un gancho de doble seguro o un mosquetón de cierre automático con resistencia mínima de 5000 libras (22,2 kilonewtons — 2272 kg). Los frenos para líneas de vida portátiles y todos sus componentes deben estar certificados.

Nota: no se admiten nudos como reemplazo de los frenos.

f. Arnés cuerpo completo: el arnés debe estar certificado y tener una capacidad de mínimo 140 kg, incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador. El arnés debe contar con argollas según las necesidades de uso. El ancho de las correas que sujetan al cuerpo durante y después de detenida la caída, será de mínimo de 1 – 5/8 pulgadas (41 mm).

El arnés y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes.

Los equipos y EPP deben poseer como mínimo:

- Registro inspección pre-uso.

- Ficha técnica.

- Hoja de vida.

- Certificado de conformidad.

Procedimiento para la inspección de los equipos de protección contra caídas

    - Hacer revisión de hojas de vida, verificando coherencia documento vs. producto.

    - Verificar en la hoja de vida observaciones anteriores, inspecciones, mantenimientos.

    - Verificar estado de etiquetas y marcaciones de los componentes.

    - Hacer inspección general de producto.

    - Hacer inspección de elementos metálicos.

    - Hacer inspección de elementos textiles.

    - Realizar informe, recomendaciones (mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fuera de servicio).

- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS

MIIDEAS COLOMBIA SAS, conociendo los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en la ejecución de las tareas en alturas, incluye dentro del plan de emergencias actividades que se puedan ejecutar y que garanticen una respuesta organizada y segura ante cualquier incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo, incluyendo un plan de rescate.

Recomendaciones generales

Es importante para la generación de un plan de rescate que se analicen los siguientes factores:

- Posibles escenarios que se puedan presentar en el lugar de trabajo.

- Conocimiento y competencia del personal que realizaría el rescate.

- Condiciones generales y específicas del lugar de trabajo.

A tener en cuenta:

- Trabajador en estado de inconsciencia: en este caso no se puede valorar si sufrió afectaciones cerebrales o en la columna, por tanto, al movilizarlo sin las debidas precauciones se le puede acrecentar la lesión. Es preferible dar acompañamiento al accidentado y esperar al personal competente para tal

situación.

- Trabajador con respuesta a estímulos: será necesario que una persona competente lo acompañe y brinde apoyo, identificando las condiciones cognitivas (espacio, persona, tiempo), de movilidad y sensibilidad (miembro superior e inferior) mientras llega el grupo de rescate.

Si el trabajador afectado se encuentra o no en situación de pánico. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Entregar indicaciones claras, sencillas y concretas sobre el comportamiento a  seguir en el desarrollo de la emergencia.

- Evitar en la emergencia y su desarrollo señales exageradas de peligro que puedan ser fuente de pánico para el individuo.

- En situaciones de pánico, hasta que esta no sea controlada, evite el contacto directo con el accidentado. El pánico en este puede generar un accidente mayor.

Definir procedimiento de rescate:

- Autorrescate.

- Sistema de tracción mecánica asistida por sistema de cable o cuerda.

- Sistemas de rescate usando una plataforma elevadora.

- Sistema de rescate con descenso de rescatistas.

- Rescate asistido o remoto.

Definir equipos y grupos de rescate.

- INDICADORES DE GESTIÓN ESPECIFICOS

Para el seguimiento del programa de prevención y protección contra caídas en alturas, MIIDEAS COLOMBIA SAS contará con los registros y documentación necesaria que soporte:

- Inventario de las tareas realizadas dentro de MIIDEAS COLOMBIA SAS que implican riesgo de caída en altura.

- Informes sobre condiciones peligrosas observadas y los controles establecidos.

- Permiso de trabajo en alturas.

- Inspecciones de elementos de protección personal y de sistemas de prevención y protección.

- Investigación de accidentes, haciendo énfasis en el estado de las recomendaciones de estos eventos.

- Registro y control de trabajadores certificados en trabajo seguro en alturas.

- Registro y control de los contratistas o estudiantes.

Ver anexo

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | NATURALEZA DEL CAMBIO | FECHA | RESPONSABLE |
| 01 | Creación del documento | Agosto 2024 | Profesional SST |
| ELABORADO |  | APROBADO |  |
| Profesional SST |  | Gerente general |  |