# OBJETIVO

Establecer un procedimiento técnico, estandarizado y confiable para la determinación de los grados Brix en melaza de caña mediante el uso de refractómetro, con el fin de obtener resultados exactos y precisos que permitan evaluar la concentración de azúcares solubles como criterio de calidad del ingrediente, optimizando el tiempo de análisis, el uso de materia prima y la toma de decisiones dentro del laboratorio y del sistema de gestión de la calidad.

# ALCANCE

El presente instructivo aplica a la determinación de grados Brix en muestras de melaza de caña analizadas en el laboratorio, desde la toma de la muestra hasta el registro, análisis y reporte del resultado. Es de obligatorio cumplimiento para el personal del laboratorio involucrado en actividades de control de calidad, verificación de materias primas y soporte analítico a los procesos productivos.

# DISPOSICIONES GENERALES

El personal encargado de realizar el análisis deberá contar con la formación, entrenamiento y competencia técnica necesaria en el uso de refractómetros, así como en buenas prácticas de laboratorio. El análisis deberá ejecutarse siguiendo estrictamente lo descrito en este instructivo, teniendo en cuenta que desviaciones en el procedimiento pueden afectar la confiabilidad de los resultados y conducir a decisiones incorrectas.

La muestra de melaza deberá ser representativa del lote evaluado y su manipulación deberá garantizar la integridad de la muestra, evitando contaminación, pérdidas o alteraciones físicas que afecten el resultado. Todos los equipos utilizados deberán encontrarse en adecuado estado de funcionamiento, limpieza y calibración vigente, de acuerdo con los programas establecidos por el sistema de gestión.

Los resultados obtenidos deberán registrarse de manera clara, legible y oportuna en los formatos definidos, garantizando la trazabilidad del análisis y la disponibilidad de la información para auditorías internas, externas y revisiones del sistema integrado de gestión.

# TÉRMINOS Y DEFINICIONES

## 4.1 Melaza de caña: Subproducto líquido, denso y viscoso obtenido en el proceso de fabricación del azúcar, del cual no es posible extraer más sacarosa mediante los métodos industriales convencionales.

## 4.2 Grados Brix (°Bx): Unidad que expresa el porcentaje en masa de sólidos solubles presentes en una solución, principalmente azúcares, referida a una temperatura de 20 °C.

## 4.3 Refractómetro: Instrumento óptico que determina la concentración de sólidos solubles en una muestra líquida a partir de la medición de su índice de refracción.

## 4.4 Compensación automática de temperatura (ATC): Función del refractómetro que ajusta automáticamente la lectura de grados Brix en función de la temperatura de la muestra, reduciendo el error asociado a variaciones térmicas.

# EQUIPOS Y MATERIALES

- Refractómetro para medición de grados Brix, digital.

- Pipeta, gotero o espátula para toma de muestra.

- Paño o papel libre de pelusa para limpieza del prisma.

- Agua destilada para limpieza y verificación del equipo.

- Formato de registro de resultados definido por el laboratorio.

# PROCEDIMIENTO

| 6.1 Preparación del equipo |  |
| --- | --- |
|  | Verificar que el refractómetro se encuentre limpio, seco y en correcto estado de funcionamiento. Confirmar que el equipo cuente con calibración vigente. En caso de ser necesario, realizar la verificación o ajuste del cero utilizando agua destilada, siguiendo las instrucciones del fabricante. |
| 6.2 Preparación de la muestra |  |
|  | Homogeneizar la muestra de melaza antes del análisis para asegurar la uniformidad. En caso de que la muestra presente alta viscosidad o cristales, asegurar su adecuada homogenización sin alterar su composición. |
| 6.3 Medición de los grados Brix |  |
|  | Colocar una cantidad mínima y suficiente de muestra sobre el prisma del refractómetro, asegurando que este quede completamente cubierto. Cerrar la tapa del equipo, si aplica, y esperar el tiempo indicado por el fabricante para la estabilización de la lectura. Leer directamente el valor de grados Brix reportado por el refractómetro. En equipos con compensación automática de temperatura, el valor leído corresponde directamente a °Bx corregidos. En caso contrario, aplicar la corrección de temperatura según las instrucciones del fabricante. |
| 6.4 Limpieza posterior |  |
|  | Retirar la muestra del prisma inmediatamente después de la lectura y limpiar cuidadosamente con agua destilada y paño libre de pelusa, evitando rayones o residuos que puedan afectar mediciones posteriores. |
| 6.5 Registro y análisis del resultado |  |
|  | Registrar el resultado obtenido en el formato correspondiente, indicando fecha, hora, identificación de la muestra, valor de grados Brix y nombre del analista. Comparar el resultado con el parámetro establecido para definir su aceptación o rechazo, de acuerdo con los criterios de calidad vigentes. |

# RESPONSABLES

- Jefe de calidad

- Auxiliar de calidad

- Equipo aseguramiento de la calidad

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- NTC 587. Industrias alimentarias e industrias de bebidas. Melaza de caña.

- ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

- ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

- Manual del fabricante del refractómetro utilizado.

- Procedimientos internos del sistema integrado de gestión relacionados con control de equipos, calibración y control de calidad.

# CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| Código: | DN-IS-AC-XXX |
| --- | --- |
| Nombre del Documento: | Instrucciones para la determinación de grados Brix en la melaza. |

| Versión No | Fecha | Detalle de los Cambios | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 29.10.2003 | Emisión del documento. | - |
| 02 | 17.03.2020 | Se actualiza objetivo, alcance, disposiciones generales, términos y definiciones, se incluyen imágenes. Se ajusta punto 7 y 8 con cambio para realizar cálculo e inclusión del parámetro de grados Brix. | Todas |
| 03 | 22.04.2026 | Se actualiza el instructivo reemplazando el método de medición por sacarímetro por el método mediante refractómetro, con el fin de mejorar la exactitud de los resultados, reducir el tiempo de análisis y optimizar el uso de materia prima. Se ajustan el objetivo, alcance, equipos y procedimiento, alineándolos con las prácticas actuales del laboratorio y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión. | Todas |