| EQUIPO | SISTEMA | SUBSISTEMA | SEVERIDAD | CAUSA DE FALLA | OCURRENCIA | EFECTOS DE FALLA | DETECCION | METODO DE DETECCIÓN Y PREVENIR FALLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXVAVADORA CASE 580 SUPER N | MOTOR | Falla en bomba de suministro de combustible | 4 | - Daño o taponamiento - Daño en los elementos de la bomba | 2 | - Pérdida de potencia - Emisión anormal de gases | 3 | - Revisión de conexiones hidráulicas de bomba - Realizar pruebas de presión |
|  |  | Falla en inyectores | 4 | - Daño en puntas de inyector por combustible contaminado - Elementos internos de inyector | 2 | - Pérdida de potencia - Emisión anormal de gases - Sonido extraño en el motor | 4 | - Escaneo a inyectores - Montaje en bancos de prueba |
|  |  | Falla en sistema de correas | 3 | - Desajuste en patines guía de rodamiento - Desgaste por uso | 1 | - Sonido anormal en motor - El motor no enciende | 1 | - Revisión visual del motor en funcionamiento - Tomar en cuenta horas de uso de correas en manual |
|  |  | Falla en anillos de pistón | 5 | - Desgaste de anillo por fricción - Falta de lubricación - Falta de mantenimiento - Mala operación al exceder límites de revoluciones - Inyector que quede con suministro directo | 1 | - Sonido anormal en motor - Perdida de potencia | 1 | - Escáner a motor - Destapar motor para revisión visual |
|  |  | Falla en camisas de bloque | 5 | - Falta de lubricación - Falta de mantenimiento - Mala operación al exceder límites de revoluciones - Falta de cambio de aceite y filtro - Aceite contaminado | 1 | - Sonido anormal en motor - Pérdida de potencia - Pérdida de presión de aceite | 1 | - Destapar motor para revisión visual |
|  |  | Fundida de pistón con camisa | 5 | - Falta de mantenimiento - Mala operación al exceder límites de revoluciones - Falta de cambio de aceite y filtro - Aceite contaminado - Daño en inyector | 1 | - Sonido anormal en motor - Pérdida de potencia - Pérdida de presión de aceite | 2 | - Escáner de motor - Revisión visual |
|  |  | Falla en termostato | 4 | - Daño por funcionamiento - Falta de refrigerante | 2 | - Recalentamiento en periodos cortos de funcionamiento | 2 | - Pruebas de temperatura en agua caliente para revisar apertura de termostato |
|  |  | Daño en Mangueras o deposito | 4 | - Daño por cristalización - Daño por cortaduras | 2 | - Fugas de refrigerante - Recalentamientos | 1 | - Revisiones visuales |
|  |  | Falla en sistema de válvulas | 5 | - Falta de sincronización en válvulas - Daño de válvulas | 2 | - Sonido anormal del motor - Perdida de potencia del motor | 1 | - Escaneado a motor - Revisión auditiva al motor |
|  |  | Daño en manguera de suministro de aceite de motor | 4 | - Daño por cristalización - Daño por cortaduras | 3 | - Fugas de aceite de motor - Fundida de motor - Perdida de potencia | 1 | - Revisiones visuales |
|  |  | Daño en bomba de suministro | 5 | - Daño o taponamiento en filtro - Daño en los elementos de la bomba | 2 | - Daños en bloque de motor - Fundida del motor | 3 | - Revisión de presiones de bomba |
|  |  | Falla en mangueras de suministro | 3 | - Desgaste por uso - Desgaste por presión - Desgaste por rose con distintas piezas | 5 | - Fugas en distintos puntos - Perdida de presión de sistema | 1 | - Revisión diaria de estado de mangueras - Provisionamiento de diferentes mangueras |
|  | SISTEMA HIDRAULICO | Falla en bomba de carga de servo-transmisión | 4 | - Taponamiento de filtro - Daño de elementos internos | 1 | - Pedida en potencia de servo | 4 | - Revisión del estado del hidráulico - Revisión de filtro |
|  |  | Daño en bomba hidráulica | 5 | - Daño de elementos por hidráulico contaminado - Trabajo en vacío de bomba hidráulica | 2 | - Sonido anormal en bomba hidráulica - Perdida de presión | 4 | - Revisión de niveles de hidráulico - Revisión de estado de hidráulico en filtro |
|  |  | Daño en bomba hidráulica | 5 | - Daño de elementos por hidráulico contaminado - Trabajo en vacío de bomba hidráulica | 2 | - Sonido anormal en bomba hidráulica - Perdida de presión | 4 | - Revisión de niveles de hidráulico - Revisión de estado de hidráulico en filtro |
|  |  | Daño en cilindros-pistón | 4 | - Esquirlas dentro del sistema - Bajos niveles de aceite hidráulico | 1 | - Sonido anormal en funcionamiento de sistema - Fuga por daño en cilindros | 4 | - Revisión preventiva de estado de botellas, cilindros y pistones |
|  |  | Falla de presión hidráulica | 4 | - Taponamiento en filtro hidráulico - Contrapresión dentro del sistema - Fuga de presión | 2 | - Impedimento para cargar - Sobre carga en sistema y apagado inesperado de motor |  | - Revisión periódica del estado del hidráulico - Revisión periódica de filtro hidráulico - Revisión con manómetro |
|  | SISTEMA TRANSMISION | Falla en sistema de marchas | 3 | - Daño en conexiones - Daño en spools de marchas - Daño en switch de cambios | 4 | - Bloqueo de equipo en una sola marcha - Imposibilidad para usar demás marchas Imposibilidad para arrancar | 2 | - Revisión especializada preventiva - Revisión de conexiones - Revisión de switch - Revisión de estado de spools |
|  |  | Falla en servo-transmisión | 5 | - Daño de sistema interno transmisor de potencia - Daño en sistema de parqueo (genera bloqueo en equipo) | 1 | - Perdida de potencia - La máquina no arranca marcha | 3 | - Revisión del estado de discos de freno de parqueo - Revisión del estado de elementos de servo |
|  |  | Falla en speed de transmisión | 5 | - Sobre esfuerzo del equipo - Desgaste en speed - Contra presión de sistema de transmisión con servo | 1 | - Parada de equipo por perdida de movilidad - Ruptura de mangueras de sistema hidráulico por impacto de cardan | 5 | - Revisión del estado del speed - Instalación de placa protectora |
|  |  | Falla en sistema de bloqueo (traba) de transmisión | 3 | - Daño en sistema de paso de presión para bloqueo - Daño en switch de accionamiento | 1 | - Pérdida de dirección en equipo por funcionamiento conjunto de la transmisión | 3 | - Revisión de presión en manguera de paso para hidráulico de bloqueo |
|  | SISTEMA ELECTRICO | Falla en alternador | 4 | - Daño en bobinado - Daño en sistema de polea - Daño en elementos internos | 2 | - No genera carga para baterías - Imposibilidad de encender equipo | 3 | - Pruebas con multímetro |
|  |  | Falla en arranque | 3 | - Daño en conexiones - Arranque se queda pegado - Daño por quema de elementos | 2 | - Imposibilidad de encender equipo | 3 | - Revisión de conexiones - Pruebas con multímetro |
|  |  | Falla en sensores | 3 | - Sobre carga en sistema - Daño por uso - Posible suciedad que impide conexión estable | 2 | - Bloqueo de equipo - Muestra de fallas en tablero | 4 | - Revisión y limpieza con limpia contactos - Revisión de conexiones |
|  |  | Falla en Batería | 3 | - Daño en bornes - Descarga de batería - Sobre carga del sistema | 2 | - No arranca el equipo - Sonido anormal al encendido | 1 | - Revisión del estado de los bornes - Revisar niveles de carga |
|  |  | Falla en conexiones y cableado | 3 | - Cristalización de cables por altas temperaturas - Daño por cortaduras | 4 | - Fallas en diferentes dispositivos eléctricos | 3 | - Pruebas de corriente a través del cableado |
|  | IMPLEMENTOS | Falla en biga de brazos de balde delantero | 3 | - Sobre esfuerzo por cargas pesada - Desgaste por uso | 3 | - Desajuste en brazo de balde - Ruptura en brazo - Fisura en biga de unión de brazos de balde delantero | 1 | - Revisión diaria del estado de biga - Encamisado como refuerzo con tubo petrolero |
|  |  | Falla en biga brazo recolector | 3 | - Sobre esfuerzo por cargas pesada - Desgaste por uso | 3 | - Desajuste en brazo recolectar - Ruptura en brazo - Fisura en bigas de brazo | 1 | Revisión diaria del estado de bigas |
|  |  | Falla en pasadores | 3 | - Desgaste por uso - Daño en pines asegurados - Sobre esfuerzo en elementos | 2 | - Desajuste en segmentos de recolección - Caída y desprendimiento de elementos | 1 | - Revisión del estado de pines - Engrases frecuentes - Revisión de pasadores |