Procedimiento de mantenimiento preventivo para Vibro compactador

| MANTENIMIENTO 10 HORAS O DIARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Correa de repartición | Revisión visual | Revisar |
| 2 | Aceite de motor | Revisión visual | Revisar nivel |
| 3 | Nivel de refrigerante | Revisión visual | Revisar nivel |
| 4 | Filtro de combustible | N/A | Drenar |
| 5 | Sistema de articulación de giro | Revisión visual y equipo para engrase en graseras de maquina | Revisar y engrasar |
| 6 | Tanque de combustible | Revisión visual | Revisar |
| 7 | Equipo en general | Revisión visual y equipo para engrase en graseras de maquina | Revisar y engrasar |
| MANTENIMIENTO 50 HORAS O SEMANAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Neumáticos | Calibrador de presión y revisión visual | Medir presión y revisión |
| 2 | Refrigerador de aceite | Hidro lavadora | Revisar y lavar |
| 3 | Nivel de aceite hidráulico | Revisión visual | Revisar nivel |
| 4 | Filtros de combustible | Revisión visual | Revisar estado |
| 5 | Pivote de dirección | Revisión visual y aceitera | Revisar estado y lubricar |
| 6 | Rodamientos de la articulación | Revisión visual y equipo para engrasar | Revisar estado y engrasar |
| 7 | Pines horizontal y vertical | Revisión visual y equipo para engrasar | Revisar estado y engrasar |
| 8 | Área de sello | Revisión visual y equipo para engrasar | Revisar estado y engrasar |
| MANTENIMIENTO 250 HORAS O MENSUAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Terminales de batería | Multímetro | Revisar estado de terminales y ajuste |
| 2 | Aceite de motor | Llave 7/16, depósito y embudo | Drenar aceite y cambiar |
| 3 | Filtro de aceite de motor | Cadena para soltar filtro | Soltar, llenar nuevo filtro y cambiar |
| 4 | Filtro de toma de aire de motor primario y secundario | N/A | Soltar y cambiar |
| 5 | Filtro de combustible | Cadena para soltar filtro | Soltar, llenar nuevo filtro y cambiar |
| MANTENIMIENTO 500 HORAS O TRIMESTRAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Correa de repartición | N/A | Revisar tensión de correa |
| 2 | Filtro de aceite hidráulico | Cadena para soltar filtro | Soltar, llenar nuevo filtro y cambiar |
| 3 | Sistema de enfriamiento de aceite hidráulico | Revisión visual | Revisar |
| 4 | Luces y testigos de tablero | Revisión visual | Revisar |
| 5 | Pernos, arandelas y tuercas | Revisión visual y llaves | Revisar y dar ajuste de ser necesario |
| 6 | Válvulas de motor | Revisión visual y calzas | Revisar y calibrar válvulas |
| 7 | Soportes del motor | Revisión visual y llaves | Revisar y dar ajuste de ser necesario |
| 8 | Bornes de batería | Revisión visual, limpia contactos y grata | Revisar estado y realizar limpieza |
| MANTENIMIENTO 1000 HORAS O SEMESTRAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Filtro hidráulico | Cadena para soltar filtro | Cambiar filtro |
| 2 | Liquido refrigerante | Llave ½, depósito y embudo | Drenar y cambiar liquido refrigerante |
| 3 | Colador de aceite hidráulico | Desengrasante | Limpiar |
| 4 | Cableado en general | Revisión visual | Comprobar estado de desgaste por roce y cristalización |
| 5 | Mangueras hidráulicas | Revisión visual | Revisar estado |
| MANTENIMIENTO 2000 HORAS O ANUAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Sistema hidráulico | Llave ½, llave L 1in y deposito | Vaciar sistema y depósito de aceite hidráulico, llenar y purgar sistema |
| MANTENIMIENTO 3000 HORAS O AÑO Y MEDIO |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Termostato del agua | Llave ½ | Cambio de termostato |
| 2 | Baterías y cable de baterías | N/A | Cambiar |

Fuente: Autor

Procedimiento de mantenimiento preventivo para Tractor

| MANTENIMIENTO 10 HORAS O DIARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Correa de repartición | Revisión visual | Revisar |
| 2 | Aceite de motor | Revisión visual | Revisar nivel |
| 3 | Liquido refrigerante | Revisión visual | Revisar nivel |
| 4 | Sistema sujeción de elementos para trabajo | Revisión visual y equipo para engrase en graseras de maquina | Limpiar y Engrasar |
| 5 | Cojinetes de oscilación de ejes | Revisión visual y equipo para engrase en graseras de maquina | Revisión y engrase |
| MANTENIMIENTO 50 HORAS O SEMANAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Neumáticos | Calibrador de presión y revisión visual | Medir presión y revisión |
| 2 | Radiador | Hidro lavadora | Revisar y lavar |
| 3 | Depósito de combustible | Revisión visual | Revisar estado |
| 4 | Filtros de combustible | Revisión visual | Revisar estado |
| 5 | Cardan de elementos para trabajo | Revisión visual y aceitera | Revisar estado y lubricar |
| 6 | Rodamientos de la articulación | Revisión visual y aceitera | Revisar estado y lubricar |
| MANTENIMIENTO 250 HORAS O MENSUAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Mandos de accionamiento | Equipo para engrase | Revisión de conexiones eléctricas de mando y engrase |
| 2 | Correas de motor | Revisión visual y llave 5/8 | Revisar tensión y estado |
| 3 | Bomba de combustible | Manómetro | Revisión y toma de presiones |
| 4 | Rejilla de admisión de combustible | Wipe | Revisión y limpieza |
| 5 | Bornes de batería | Llave expansiva | Revisión y apriete |
| 6 | Aceite de motor | Llave 1/2, depósito y embudo | Drenado y cambio |
| 7 | Filtro y trampa de aceite de motor | Cadena para soltar filtros | Soltar, llenar filtro nuevo y cambio |
| 8 | Filtro primario y secundario de aire para toma de motor | ------------ | Soltar y Cambiar |
| 9 | Filtro de combustible | Cadena para soltar filtro | Soltar, llenar filtro nuevo y cambiar |
| 10 | Sistema refrigerante | Refrigerante | Agregar refrigerante |
| MANTENIMIENTO 500 HORAS O TRIMESTRAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Eje de mando de bomba hidráulica | Revisión visual y equipo para engrase | Revisar y engrasar |
| 2 | Tapón de drenaje de tanque de combustible | Toalla y desengrasante | Limpiar alimaya |
| 3 | Filtro de combustible | Cadena para soltar filtro | Soltar, llenar nuevo filtro y cambiar |
| 4 | Filtro de aceite de transmisión | Cadena para soltar filtro | Soltar, llenar nuevo filtro y cambiar |
| MANTENIMIENTO 1000 HORAS O SEMESTRAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Mandos eléctricos | Multímetro | Revisar corriente |
| 2 | Terminales | N/A | Reemplazar |
| 3 | Inyectores de combustible | Llave 7/16 | Ajustar inyectores |
| 4 | Válvulas de motor | Llave 7/16y y destornillador | Calibrar inyectores |
| MANTENIMIENTO 2000 HORAS O ANUAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Tubo de suministro para aceite de motor | Desengrasante | Limpiar juntas de sistema y cambiar tubo |
| 2 | Condensador de refrigerante | Hidro lavadora | Revisar y limpiar |
| 3 | Sistema de refrigeración | Llave de 1/2, depósito y embudo | Drenar y cambiar refrigerante |
| 4 | Rodamientos de las cuatro ruedas delanteras | Llave expansiva | Cambiar rodamientos |
| MANTENIMIENTO 3000 HORAS O AÑO Y MEDIO |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Termostato del agua | Llave ½ | Cambio de termostato |
| 2 | Sistema de mando final | N/A | Revisión de precarga |
| 3 | Baterías y cable de baterías | N/A | Cambiar |

Fuente: Autor

Procedimiento de mantenimiento preventivo para Volquetas

| MANTENIMIENTO 10 HORAS O DIARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Correa de repartición | Revisión visual | Revisar |
| 2 | Aceite de motor | Revisión visual | Revisar |
| 3 | Pernos de llantas | Revisión visual y copa 7/16 | Revisar y ajustar de ser necesario |
| 4 | Revisión de testigos y luces de tablero | Revisión visual | Revisar estado y conexiones |
| 5 | Nivel de aceite hidráulico | Revisión visual | Revisar |
| 6 | Separador de agua | N/A | Drenar |
| 7 | Bornes de batería | Limpia contactos y grata | Realizar limpieza |
| 8 | Sistema de frenos |  | Revisar funcionamiento |
| MANTENIMIENTO 50 HORAS O SEMANAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Neumáticos | Calibrador de presión y revisión visual | Medir presión y revisión |
| 2 | Depósito de hidráulico | Revisión visual | Revisar estado |
| 3 | Filtros de combustible | Revisión visual | Revisar estado |
| 4 | Pivotes y pasadores | Revisión visual y equipo para engrase | Revisar, limpiar y engrasar |
| 5 | Ejes | Revisión visual y equipo para engrase | Revisar, limpiar y engrasar |
| 6 | Rotulas de brazo de dirección | Revisión visual y equipo para engrase | Revisar, limpiar y engrasar |
| 7 | Luces | Revisión visual | Revisar estado y limpiar conexiones |
| 8 | Exhosto | Revisión visual | Revisar estado |
| 9 | Hojas de resorte y templetes | Revisión visual y equipo para engrase | Revisar, limpiar y engrasar |
| 10 | Filtro de aire | Revisión | Revisar y limpiar |
| MANTENIMIENTO 250 HORAS O MENSUAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Mandos de accionamiento de volco | Equipo para engrase | Revisión de conexiones eléctricas de mando y engrase |
| 2 | Correas de motor | Revisión visual y llave 5/8 | Revisar tensión y estado |
| 3 | Bomba de combustible | Manómetro | Revisión y toma de presiones |
| 4 | Rejilla de admisión de combustible | Wipe | Revisión y limpieza |
| 5 | Depósito de combustible | Revisión visual y llave 1/2 | Revisión del estado del depósito y purga |
| 6 | Bornes de batería | Llave expansiva | Revisión y apriete |
| 7 | Aceite de motor | Llave 1/2, depósito y embudo | Drenado y cambio |
| 8 | Filtro y trampa de aceite de motor | Cadena para soltar filtros | Soltar, llenar filtro nuevo y cambio |
| 9 | Filtro primario y secundario de aire para toma de motor | ------------ | Soltar y Cambiar |
| 10 | Filtro de combustible | Cadena para soltar filtro | Soltar, llenar filtro nuevo y cambiar |
| 11 | Radiador | Hidro lavadora | Revisar estado y limpieza |
| 12 | Sistema refrigerante | Refrigerante | Agregar refrigerante |
| 13 | Pedales | Revisión visual y equipo para engrase | Revisar, limpiar y engrasar |
| 14 | Cardan | Revisión visual y equipo para engrase | Revisar, limpiar y engrasar |
| 15 | Alternador | Multímetro | Revisión de carga |
| 16 | Baterías | Multímetro | Revisión de carga |
| 17 | Radiador | Hidro lavadora | Limpieza |
| MANTENIMIENTO 500 HORAS O TRIMESTRAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Eje de mando de bomba hidráulica | Revisión visual y equipo para engrase | Revisar y engrasar |
| 2 | Tanque de combustible | Desengrasante y toalla | Limpiar e inspeccionar |
| 3 | Tapón de drenaje de tanque de combustible | Toalla y desengrasante | Limpiar alimaya |
| 4 | Cilindro hidráulico impulsor de volcó | Revisión visual | Revisar |
| 5 | Filtro de combustible | Cadena para soltar filtro | Soltar, llenar nuevo filtro y cambiar |
| MANTENIMIENTO 1000 HORAS O SEMESTRAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Transmisión | Revisión visual | Revisar nivel de valvulina de transmisión |
| 2 | Terminales | N/A | Reemplazar |
| 3 | Caja de velocidades | Revisión visual | Revisar nivel de valvulina de caja |
| 4 | Línea eléctrica | Revisión visual y multímetro | Revisión de estado de cableado |
| 5 | Portafusibles | Revisión y limpia contactos | Revisión y limpieza |
| 6 | Inyectores de combustible | Llave 7/16 | Ajustar inyectores |
| 7 | Válvulas de motor | Llave 7/16 y destornillador | Calibrar inyectores |
| 8 | Separador de agua | Llave necesaria | Cambio de separador |
| 9 | Tornillos de cabina | Llaves necesarias | Ajuste de tornillos de asiento y cinturón de seguridad |
| MANTENIMIENTO 2000 HORAS O ANUAL |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Sistema hidráulico | Llave ½, llave L 1in y deposito | Vaciar sistema y depósito de aceite hidráulico, llenar y purgar sistema |
| 2 | Tubo de suministro para aceite de motor | Desengrasante | Limpiar juntas de sistema y cambiar tubo |
| 3 | Sistema de refrigeración | Llave de ½, depósito y embudo | Drenar y cambiar refrigerante |
| 4 | Turbo | revisión visual | Revisar y ajustar |
| 5 | Rodamientos | --- | Cambio de rodamientos |
| MANTENIMIENTO 3000 HORAS O AÑO Y MEDIO |  |  |  |
| ITEM | SISTEMA O SUBSISTEMA | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | ACTIVIDAD |
| 1 | Termostato del agua | Llave ½ | Cambio de termostato |
| 2 | Baterías y cable de baterías | N/A | Cambiar |

Fuente: Autor