CONTROL DE RESPONSABLES

|  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA | 09 de mayo de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 11 de mayo de 2021 |
| NOMBRE | Cristian Camilo Herrera | Andrés G. Muñoz | José David Vargas |
| CARGO | Asesor Externo HSEQ | Asesor Externo de Calidad | Gerente |

CONTROL DE CAMBIOS

| NO. VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Creación documento nuevo | 11 de mayo de 2021 |
| 02 |  |  |

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los documentos aplicables para el desarrollo del presente documento son:

| CÓDIGO | NOMBRE | RESPONSABLE | ALMACENAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| SST-FR-07 | FORMATO PLAN ANUAL DE TRABAJO | Seguridad y Salud en el Trabajo | Servidor |
| SST-FR-22 | FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES | Asesor HSEQ | Servidor |
| SST-FR-23 | FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN | Asesor HSEQ | Servidor |

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	7

2. OBJETIVO	7

3. ALCANCE	7

4. GLOSARIO Y SIGLAS	8

5. MARCO LEGAL	10

6. CONTENIDO	12

6.1 INFORMACIÓN GENERAL	12

6.1.1 Carga Ocupacional	14

6.2 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	14

6.2.1 Registros Relacionados con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	15

6.2.2 Cronograma de Actividades	15

6.2.3 Programa Inspección de equipos para la atención de emergencias	16

6.3 PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	16

6.4 FASE DE DIAGNÓSTICO	17

6.4.1 Inventario de Amenazas	17

6.4.2 Quienes Somos	18

6.5 VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL RIESGO	18

6.5.1 Descripción y Análisis de las Amenazas	18

6.6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	20

6.6.1 Elementos y Aspectos de Vulnerabilidad	21

6.7 ANÁLISIS DE RIESGOS	27

6.8 RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	31

6.8.1 Recursos Internos	31

6.8.2 Recursos Externos	31

6.8.3 Directorio de Emergencias IPS	32

6.8.4 Recursos Financieros	32

6.9 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	34

6.9.1 Esquema Organizacional del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	34

6.10 ACCIÓN SEGÚN EL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS	34

6.10.1 Actividades Antes	35

6.10.2 Actividades Durante	35

6.10.3 Actividades Después	36

6.11 RESPONSABILIDAD	36

6.11.1 Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias (Soporte Técnico y Toma de Decisiones)	36

6.11.2 Jefe de Brigadas	37

6.11.3 Funciones del Líder de Evacuación	38

6.11.4 Funciones del Líder de Primeros Auxilios	39

6.11.5 Funciones del Líder de Incendios	39

6.11.6 Brigadistas	40

6.11.7 Equipo de Primeros Auxilios	40

6.11.8 Equipo de Evacuación y Rescate	41

6.11.9 Equipo de Control y Prevención de Incendios	42

6.11.10 Todo el Personal de Planta y Contratistas	42

6.11.11 Proveedores y/o Visitantes	43

6.12 COMPONENTE OPERATIVO DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	43

6.12.1 Objetivos Operativos del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	43

6.12.2 Reporte de Emergencias	44

6.13 PLAN DE EVACUACIÓN	44

6.13.1 Definición	44

6.13.2 Primera Fase	45

6.13.3 Segunda Fase	45

6.13.4 Tercera Fase	46

6.13.5 Cuarta Fase	46

6.13.6 Tiempo Total de Evacuación	46

6.14 CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA INTEGRAL	47

6.14.1 Concepto	47

6.14.2 Tipos de Brigadas	47

6.14.3 Alarmas	47

6.14.4 Perfil del Brigadista	48

6.14.5 Número de Integrantes de la Brigada	49

6.14.6 Funciones del Equipo de Primeros Auxilios	49

6.14.7 Funciones del Equipo de Evacuación, Búsqueda y Rescate	50

6.14.8 Funciones del Equipo de Control Incendios	51

6.15 PLAN DE FORMACIÓN	51

6.15.1 Capacitación General	51

6.16 PUNTO DE ENCUENTRO	51

6.17 SEÑALIZACIÓN	52

6.18 LUGARES A SEÑALIZAR	52

6.19 PLANOS DE EVACUACIÓN	53

6.20 PROCEDIMIENTOS	53

6.20.1 Durante la Evacuación	53

6.20.2 Que Hacer en Caso de Incendio	54

6.20.3 Que Hacer en Caso De Movimiento Telúrico	54

6.20.4 Que Hacer en Caso de Explosión	55

6.20.5 Al Recibir la Orden de Evacuación	55

6.20.6 En el Sitio de Reunión	56

6.21 SIMULACROS	56

6.21.1 Objetivos	56

6.21.2 Clasificación de los Simulacros	57

6.22 PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD	57

6.23 EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	58

6.24 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD	58

6.25 SEGUIMIENTO Y CONTROL	59

7. LISTA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	¡Error! Marcador no definido.

8.  NOTAS DE CAMBIO	¡Error! Marcador no definido.

9. ANEXOS	59

9.1 ANEXO 1. RUTA DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA	59

9.2 ANEXO 2. DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	59

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Identificación del establecimiento	12

Tabla 2. Como llegar	12

Tabla 3. Servicios Generales	13

Tabla 4. Elementos Estructurales	14

Tabla 5. Distribución de la Información Documentada	15

Tabla 6. Actividades Anuales del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	15

Tabla 7. Actividades de Inspección y Pruebas	16

Tabla 8. Inventario de Amenazas	17

Tabla 9. Calificación de la Amenaza	19

Tabla 10. Relación de Amenazas	19

Tabla 11. Elementos de Vulnerabilidad	21

Tabla 12. Interpretación de cada Respuesta	21

Tabla 13. Interpretación de cada Respuesta Aspecto	22

Tabla 14. Interpretación por cada Elemento	22

Tabla 15. Análisis de Personas	22

Tabla 16. Análisis de Recursos	24

Tabla 17. Análisis de Sistemas y Procesos	26

Tabla 18. Calificación de Riesgo	28

Tabla 19. Recursos Sugeridos para Atención de Emergencias	32

Tabla 20. Dotación Sugerida para los Botiquines de Primeros Auxilios	33

Tabla 21. Tiempos Teóricos de Salida por Dependencia en Segundos	46

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación en mapa	13

Figura 2. Diamante de Riesgo	27

Figura 3 . Análisis del Diamante de Riesgo	28

Figura 4. Organigrama de la Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	34

Figura 5. Fases del Proceso de Evacuación	45

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de la IPS MATAVEN SALUD S.A.S, da a conocer las características específicas de la instalación, los servicios generales que se prestan para el funcionamiento y la ubicación geográfica.

El plan permitirá ver el análisis de riesgo mediante la metodología diamante (por colores) realizando el respectivo inventario de las principales amenazas (tecnológico, social, naturales, físicos), teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, una vez determinada si la amenaza es posible, probable o inminente a determinar la vulnerabilidad, en el presente análisis se incluyen los riesgos sometidos tales como (personas, recursos, sistemas y procesos).

Una vez realizado los análisis correspondientes a las amenazas y determinación de la vulnerabilidad se priorizarán los escenarios según la clasificación de riesgo arrojada (riesgo alto, medio y bajo), esta relación se representa por un diamante de riesgo, el cual tiene cuatro cuadrantes, uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad en los elementos.

Por último, la IPS MATAVEN SALUD S.A.S conformará y capacitará su brigada integral básica (primeros auxilios, control de incendios, búsqueda y rescate) para la atención de cualquier tipo de emergencia e implementación del presente plan.

# 2. OBJETIVO

Establecer los procedimientos y acciones que deben realizar los trabajadores de la IPS MATAVEN SALUD S.A.S, para prevenir o afrontar una situación de emergencia con el objetivo de garantizar el control de la misma y minimizar pérdidas humanas y materiales, haciendo uso de los recursos existentes en las instalaciones del establecimiento.

# 3. ALCANCE

El presente Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias aplica a todos los trabajadores, contratistas, clientes, visitantes y demás partes interesadas de la IPS MATAVEN SALUD S.A.S.

# 4. GLOSARIO Y SIGLAS

- Accidente: Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da lugar a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la calidad o pérdida en el proceso.

- Activación: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.

- Alarma: Espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y puede informarlo.

- Alerta: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera o acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.

- Amenaza: Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

- Brigada: Grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o controlar una emergencia.

- Cierre Administrativo: Realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, la revisión y recopilación de los formularios correspondientes, la preparación y entrega del informe final a la gerencia.

- Cierre Operacional: Desmovilización total de recursos.

- Comité Local de Emergencias (CLE): Órgano de Coordinación Interinstitucional Local, organizado para discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la localidad y a la preparación para la atención de las situaciones de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. Sus funciones están determinadas en el Artículo 32 del Decreto 332 de 2004.

- Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.

- Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de el establecimiento, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de el establecimiento o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación.

- Coordinador: Persona que dirige las acciones de dirección del plan.

- Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de el establecimiento. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

- Incidente: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.

- Mapa: Representación geográfica en una superficie de la Tierra o de parte de ésta en una superficie plana.

- Medidas de Seguridad: Aquellas acciones enfocadas a disminuir la probabilidad de un evento adverso.

- Mitigación: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.

- Objetivo de seguridad: El que vigila las condiciones de seguridad e implementa medidas para garantizar la seguridad de todo el personal involucrado.

- Organización: Es toda aquel el establecimiento, entidad, institución, establecimiento, actividad o persona de carácter público o privado, natural o jurídico, que desea implementar el Plan de Emergencia y Contingencia.

- Plan de Emergencia: El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz, las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la organización.

- Planificar: Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para lograrlos.

- Plano: representación gráfica en una superficie, y mediante procedimientos técnicos, de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros.

- Preparación: Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente.

- Prevención: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.

- Procedimiento Operativo Normalizado: Es la base para la realización de tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. Define el objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las acciones operativas en la respuesta a la emergencia.

- Punto de Encuentro: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de evacuación.

- Recurso: Es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio.

- Riesgo: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones, y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.

- Servicios: Son todos aquellos ofrecimientos que satisfacen las necesidades básicas de la población.

- Sistema de Alarma: Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento y pone en riesgo la integridad de personas, animales o propiedades.

- Suministros: Los suministros humanitarios o de emergencia son los productos, materiales y equipos utilizados por las organizaciones para la atención de los desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la población afectada.

- Vulnerabilidad: Característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera esa amenaza.

- Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

- Plan de Acción del Incidente (PAI): Expresa los objetivos, estrategias, recursos y organización por cumplir durante un período operacional a fin de controlar un incidente.

- Puesto de Mando Unificado (P.M.U): Lugar donde se ejerce función de comando. Es una función prevista en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y se aplica cuando varias instituciones toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde cada institución conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas.

- Sistema Comando de Incidentes (S.C.I): Es la combinación de instalaciones, equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.

# 5. MARCO LEGAL

- NTC 1700 DE 1982. Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones, Medios de Evacuación.

- NTC 1867 DE 1983. Higiene y Seguridad. Sistema de Señales Contra Incendio, Instalación, Mantenimiento y Usos.

- NTC 1461 DE 1987. Higiene y Seguridad. Colores y Señales de Seguridad

- NTC 2886 DE 1991.Higiene y Seguridad. Tanques de Agua para Sistemas Privados Contra Incendio.

- NTC 3324 DE 1992. Higiene y Seguridad. Generalidades, recomendaciones para la organización, el entrenamiento y los equipos de Brigadas contra incendios, privadas.

- NTC 3807 DE 1995. Extintores Portátiles sobre Ruedas.

- NTC 1916 DE 1996. Extintores de Fuego. Clasificación y Ensayo.

- NTC 1931 DE 1997. Protección Contra Incendios. Señales de seguridad

- NTC 4166 DE 1997. Equipo de Protección y Extinción de Incendios. Símbolos Gráficos para los planos de protección contra incendios. Especificación.

- NTC 2885 DE 2009. Extintores Portátiles contra Incendios.

- LEY 9 DE 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

- RESOLUCIÓN 2400 DE 1979. Por la cual se establecen alguna disposición sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- DECRETO 919 DE 1989. Por cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.

- RESOLUCIÓN 1016 DE 1989. Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- DECRETO 2222 DE 1993. Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto. Presidencia de la República de Colombia.

- DECRETO 1295 DE 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- RESOLUCIÓN 0705 DE 2007. Por medio de la cual se desarrollan los contenidos técnicos del Acuerdo Distrital No. 230 del 29 de junio del 2006 y se dictan otras disposiciones. Secretaria Distrital de Salud.

- LEY 1523 DE 2012. Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Congreso de Colombia.

- LEY 1575 DE 2012. Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. Congreso de Colombia.

- DECRETO 1443 DE 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Presidencia de la República de Colombia.

- DECRETO 1072 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

- RESOLUCIÓN 0312 DE 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

# 6. CONTENIDO

## 6.1 INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se relaciona la información básica del establecimiento, para el diseño del presente plan:

Tabla 1. Identificación del establecimiento

| IPS MATAVEN SALUD S.A.S |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | Actividades de práctica médica, sin intervención. |
| NIT | 900410443 - 3 |
| DIRECCIÓN | Calle 7 N°14-49 Av. Uribe Vélez |
| TELÉFONO | 3203101504 |
| REPRESENTANTE LEGAL | Albeiro Beltrán Salcedo |
| HORARIO DE ATENCIÓN | Lunes a viernes de 07:00 am a 12:00 pm y 02:00 pm a 05:00 pm Sábado de 07:00 am a 01:00 pm |
| NUMERO DE EDIFICACIONES | Un piso |
| NÚMERO VISITANTES PROMEDIO MES | 700 |

Tabla 2. Como llegar

| UBICACIÓN | La IPS, se encuentra localizado en la ciudad de Cumaribo, departamento del Vichada. |  |
| --- | --- | --- |
| INFORMACIÓN METEOROLÓGICA | - Temperatura Máxima: 30 °C - Temperatura Media 28.5 °C - Temperatura Mínima: 27 °C |  |
| ACCESO | Norte | Municipio De Puerto Carreño |
|  | Este | República De Venezuela |
|  | Sur | Municipio De Barranco Minas |
|  | Oeste | Departamento Del Meta |

Figura 1. Ubicación en mapa

Fuente: Google Maps

Tabla 3. Servicios Generales

| TIPO DE SERVICIO | Descripción | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | Cuenta Con Los Servicios Del Acueducto Y Alcantarillado de la Unidad de Servicios Públicos de Cumaribo. | X |  |
| ELECTRICIDAD | Tomada de la red domiciliaria del Municipio suministrada por ElectroVichada | X |  |
| TELÉFONO | No disponible. |  | X |
| PLANTA ELÉCTRICA | En cuarto de mantenimiento | X |  |
| ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 2 tanques elevados en PVC de 1000 litros cada tanque | X |  |
| RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | Residuos sólidos no peligrosos por la Unidad de Servicios Públicos De Cumaribo, recolección todos los martes. | X |  |

Las instalaciones del establecimiento están ubicadas en el sector urbano del municipio de Cumaribo que cuenta con las siguientes características:

Tabla 4. Elementos Estructurales

| DETALLE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| MUROS | Ladrillo con pañete en buen estado. |
| TECHOS | El techo es drywall parte interna y teja termo acústica parte externa. |
| VIGAS COLUMNAS | Se evidencian en buen estado, columnas sin grietas ni deformidades. |
| PUERTAS VENTANAS | Puertas y ventanas en metal con vidrio |
| PISOS Y RAMPAS | Piso enchapado. Se evidencian tres rampas, una a la entrada principal, otra en la entrada del servicio de enfermería y la última en la puerta de salida principal de la IPS, solo la de la entrada principal posee barandas de apoyo. |

### 6.1.1 Carga Ocupacional

Contará con una totalidad de doce (12) trabajadores en área asistencial y administrativa, los cuales realizan las labores con los siguientes horarios:

Lunes a viernes de 07:00 am a 12:00 pm y 02:00 pm a 05:00 pm

Sábado de 07:00 am a 01:00 pm

## 6.2 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias deberá estar escrito, aprobado, actualizado y formalizado, disponible en la oficina o área administrativa, este documento y los procedimientos establecidos se deberán mantener en una carpeta ubicada en un sitio de fácil acceso para el personal (brigadistas), con el fin de mejorar tiempos de respuesta a emergencias en las instalaciones del establecimiento.

Los procedimientos de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias deben ser dados a conocer a todo el personal del establecimiento que se encuentran en los ambientes de trabajo, mediante el desarrollo de charlas, folletos, guías, y otras publicaciones que se realicen. El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias debe ser practicado, mediante el desarrollo de un simulacro anual el cual será programado en el FORMATO PLAN ANUAL DE TRABAJO con código SST-FR-07.

El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, deberá ser actualizado cada dos años o antes si llegase a presentarse cambios significativos en las condiciones sobre las cuales fue elaborado o últimamente actualizado, debe quedar registro de la actualización y los cambios realizados.

Tabla 5. Distribución de la Información Documentada

| DOCUMENTO | PROCESO | RESPONSABLE | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Original Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias en físico y en medio magnético. | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SST o Asesor HSEQ | Físico/Digital en oficina o área administrativa |

### 6.2.1 Registros Relacionados con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias

Las actas de capacitaciones, informes de simulacros de evacuación, inspecciones de seguridad de las instalaciones, equipos y elementos para atención de emergencias y los demás registros del presente plan se conservarán durante 20 años según lo establecido en el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

### 6.2.2 Cronograma de Actividades

Con el objetivo de desarrollar en el tiempo las diferentes actividades del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, se hace indispensable incluir en el cronograma de actividades por lo menos las siguientes actividades anuales de mantenimiento:

Tabla 6. Actividades Anuales del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias

| ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | DIRIGIDO A | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Socialización del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias | Cada año y en inducción a personal nuevo | Todo el personal de planta, contratistas y visitantes de la IPS MATAVEN SALUD S.A.S. | Administrador o propietario del establecimiento. |
| Capacitación integral en primeros auxilios, evacuación y rescate y control de incendios | Anual |  |  |
| Simulacro de evacuación general | Anual |  |  |

### 6.2.3 Programa Inspección de equipos para la atención de emergencias

Con el fin de garantizar el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los equipos para la atención de emergencias (extintores, botiquines) se realizarán inspecciones por parte de los brigadistas y se dejará registro en el FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES con código SST-FR-22 y FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES con código SST-FR-23.

Tabla 7. Actividades de Inspección y Pruebas

| ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | LUGAR | RESPONSABLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspección de Rutas de Evacuación y Señalización | Semestral | Todas las Instalaciones | Brigadistas. |
| Inspección Sistemas Contra-Incendio, Extintores y Botiquines de primeros auxilios | Trimestral | Todas las Instalaciones |  |

En caso de que los elementos del botiquín estén vencidos o faltantes, se deberá realizar la reposición de los mismos. Así mismo lo extintores que estén descargados o con elementos faltantes o en mal estado, se deberá realizar su mantenimiento de forma inmediata con el proveedor contratado.

## 6.3 PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La IPS MATAVEN SALUD S.A.S., garantiza la asignación de los recursos financieros necesarios para el desarrollo anual del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, este presupuesto debe estar identificado dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo o específicamente un presupuesto para el programa de preparación para emergencias y este debe incluir:

- Capacitación: Charlas a la Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y socialización a todos los trabajadores de los procedimientos operativos normalizados para evacuación.

- Mantenimiento, Recarga de Equipos, Reposición de Material: Extintores, Botiquines, Dotación de Brigadas de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y Grupos de Respuesta Internos.

- Señalización: Mantenimiento y Reposición de Señales de Identificación, Prevención, Prohibición y Obligación, adicionalmente la demarcación de las áreas.

## 6.4 FASE DE DIAGNÓSTICO

### 6.4.1 Inventario de Amenazas

La IPS MATAVEN SALUD S.A.S por las actividades que desarrolla acorde a su objeto social está expuesta a emergencias, asociadas a hurtos, desordenes civiles y robos, que pueden afectar al establecimiento, igualmente está expuesta a diferentes fenómenos de tipo natural, como movimientos sísmicos, lluvias intensas y posibles inundaciones.

Estas situaciones en algún momento, pueden causar traumatismos de orden económico y afectar los servicios que el establecimiento ofrece. En la siguiente tabla se relaciona el inventario de amenazas del establecimiento.

Tabla 8. Inventario de Amenazas

| AMENAZAS | TIPO | CONDICIÓN |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |
| DE ORIGEN TECNOLÓGICO | Incendio/ explosión | X |  |  |
|  | Fallas Estructurales |  | X |  |
|  | Accidentes de transito | X |  | Flujo vehicular |
| DE ORIGEN SOCIAL | Desórdenes Civiles | X |  | Delincuencia común |
|  | Asaltos-Robos | X |  | Delincuencia común |
|  | Terrorismo |  | X |  |
|  | Concentración Masivas | X |  | Delincuencia común |
| DE ORIGEN NATURAL | Movimientos Sísmicos | X |  |  |
|  | Remoción de Tierra -Deslizamientos |  | X |  |
|  | Inundaciones |  | X |  |
|  | Huracanes |  | X |  |
|  | Maremotos |  | X |  |
|  | Condiciones Atmosféricas Adversas en la Zona | X |  | Tormentas eléctricas que afecten al personal de forma directa o equipos eléctricos sin protección de pararrayos. |
| DE ORIGEN FÍSICO | Biológicos | X |  | Pandemia COVID-19 |

La identificación de aquellos eventos naturales, actividades humanas o acciones mecánicas que tienen la potencialidad de causar daños a la estructura del establecimiento, afectar la salud e integridad física de las personas e impactar negativamente al ambiente, se constituye la base para el análisis de vulnerabilidad y la calificación del riesgo en la IPS MATAVEN SALUD S.A.S.

Las principales amenazas a las que está expuesta el establecimiento, según su origen, son las siguientes:

- Tecnológico: Las características en la actividad económica de la organización, los diferentes equipos y herramientas utilizados para el normal desarrollo de las actividades propias, la utilización de energía eléctrica en todos sus procesos, la ubicación, implican para el establecimiento riesgos de origen tecnológico tales como incendios, explosiones, corto circuitos, fallas de equipos, entre otros.

- Social: La situación actual del país, la organización y cercanía a una vía pública principal entre otros, aspectos que exponen a las amenazas de origen social, tanto de origen interno como externo, tales como, desordenes civiles, robos y asaltos.

- Naturales: Según la norma de sismo resistencia - NSR-98 y la AIS-98, el municipio de Cumaribo se encuentra catalogado como zona de Amenaza Sísmica de alto riesgo por lo tanto la ocurrencia del evento es máxima.

- Físico (Biológico): Por la actual pandemia del nuevo virus COVID-19, afecta el funcionamiento normal del establecimiento.

### 6.4.2 Quienes Somos

La IPS MATAVEN SALUD S.A.S es una institución prestadora de servicios de salud que brindará servicios actividades de práctica médica, sin intervención por consulta externa en el municipio de Cumaribo / Vichada.

## 6.5 VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL RIESGO

### 6.5.1 Descripción y Análisis de las Amenazas

La calificación de la amenaza se realiza mediante colores teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente forma:

Tabla 9. Calificación de la Amenaza

| EVENTO | COMPORTAMIENTO | COLOR ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| POSIBLE | Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. |  |
| PROBABLE | Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. |  |
| INMINENTE | Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. |  |

Tabla 10. Relación de Amenazas

| AMENAZA | TIPO | FUENTE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |  | COLOR | ÁREA AFECTADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECNOLÓGICO | INCENDIO | Empaques plásticos, de cartón y otros combustibles. Mayor | PROBABLE |  |  | Todas las áreas |
|  | FALLAS ESTRUCTURALES | Puede ser ocasionada por movimientos sísmicos. | POSIBLE |  |  | Todas las áreas |
|  | FUGA O EXPLOSIÓN | Fuentes de calor en lugares con presencia de vapores o gases inflamables y/o explosivos. | POSIBLE |  |  | Todas las áreas |
|  | ACCIDENTE DE TRÁNSITO | Flujo vehicular | POSIBLE |  |  | Sobre la avenida principal |
| SOCIALES | ATENTADOS TERRORISTAS Y ASONADAS | Asistencia de público debido a la actividad económica del establecimiento | POSIBLE |  |  | Zona de atención de clientes |
|  | HURTOS | Contacto con clientes, visitantes y demás. | POSIBLE |  |  | Zona de atención de clientes |
| NATURALES | MOVIMIENTOS SÍSMICOS | Ubicación de las instalaciones en un municipio que está clasificada con riesgo | PROBABLE |  |  | Todas las áreas |
|  | LLUVIAS INTENSAS | Debido a los cambios climáticos de la región y a los altos niveles lluvias que se presentan. | PROBABLE |  |  | Todas las áreas |
|  | INUNDACIÓN | Por aumento en el caudal de canales de aguas lluvia o taponamiento de tuberías y sistema de alcantarillado. | POSIBLE |  |  | Todas las áreas |
|  | VIENTOS FUERTES | Vientos que ocasionan daño y afectan árboles y personas. | POSIBLE |  |  | Todas las áreas |
|  | TORMENTA ELÉCTRICA | Fenómeno climático propio de la naturaleza que consiste en descargas eléctricas provenientes de las nubes acompañadas generalmente de lluvias fuertes. | PROBABLE |  |  | Todas las áreas |
| DE ORIGEN FÍSICO | BIOLÓGICO | Trabajadores, clientes o visitantes sospechosos o confirmados de COVID-19. | INMINENTE |  |  | Todas las áreas. |

## 6.6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Una vez determinada si la amenaza es posible, probable o inminente, se procede a determinar la vulnerabilidad entendida como predisposición o susceptibilidad que tiene la organización a ser afectada o a sufrir una pérdida.

Para su análisis se incluyeron los elementos sometidos a riesgo tales como: personas, recursos, sistemas y procesos.

Tabla 11. Elementos de Vulnerabilidad

| PERSONAS | RECURSOS | SISTEMAS Y PROCESOS |
| --- | --- | --- |
| - Organización - Capacitación - Características de Seguridad | - Suministros - Edificación - Equipos | - Servicios Públicos - Sistemas Alternos - Recuperación |

### 6.6.1 Elementos y Aspectos de Vulnerabilidad

Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de preguntas buscan de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador calificar como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de su organización ante cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada.

Estos formatos de evaluación son muy importantes ya que en ellos se plasman las observaciones o recomendaciones que posteriormente se convertirán en el plan de acción que permita disminuir la vulnerabilidad encontrada en el centro de trabajo. Cada uno de los anteriores aspectos se califica así:

Tabla 12. Interpretación de cada Respuesta

| CRITERIOS DE RESPUESTA | INTERPRETACIÓN | CALIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| SI | Cuando existe o tiene un nivel bueno o cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los procedimientos de manera parcial, entre otros. | 1 |
| NO | Cuando no existe o tiene un nivel deficiente | 0 |
| PARCIAL (P) | Cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular o Cuando se carece de los elementos, recursos o cuando no se realizan los procedimientos, entre otros. | 0,5 |
| NO APLICA (N/A) | Cuando la entidad no está obligada a cumplir con el requerimiento. | 1 |

Cada una de las preguntas da un resultado, su sumatoria total se divide en el número total de preguntas: Promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá tener máximo 2 decimales). Una vez valorado cada aspecto se procede a determinar la interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto, ubicando según corresponda:

Tabla 13. Interpretación de cada Respuesta Aspecto

| CALIFICACIÓN | CONDICIÓN |
| --- | --- |
| BUENO | Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,68 a 1 |
| REGULAR | Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,34 a 0,67 |
| MALO | Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0 a 0,33 |

Una vez calificado cada uno de los elementos se procede a sumarlos y determinar el grado de vulnerabilidad tanto en las personas, recursos, sistemas y procesos es decir a menor valor, mayor vulnerabilidad, de la siguiente manera:

Tabla 14. Interpretación por cada Elemento

| RANGO | INTERPRETACIÓN | COLOR |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 1,0 | ALTA | ROJO |
| 1,02 – 2,0 | MEDIA | AMARILLO |
| 2,01 – 3,0 | BAJA | VERDE |

A continuación, se presenta el ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD en cuanto a las amenazas identificadas en la organización a través de la siguiente encuesta:

Tabla 15. Análisis de Personas

| ELEMENTO |  | RECURSOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS A EVALUAR | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  |  | OBSERVACIÓN |
|  |  | SI | NO | P | N/A |  |
| GESTIÓN ORGANIZACIONAL | ¿Se cuenta con una organización para la prevención y atención de emergencias en las instalaciones del establecimiento? | 1 |  |  |  | Se cuenta con el plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. |
|  | ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia? | 1 |  |  |  | Se aplica la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
|  | ¿Existe Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y tiene Funciones asignadas? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Los trabajadores han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias? | 1 |  |  |  | Formato de inspección de extintores, botiquín e instalaciones. |
|  | PROMEDIO GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | 0,5 |  | REGULAR |
| CAPACITACIÓN | ¿Existe un programa de capacitación en prevención y control de emergencias? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas auto protegerse? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias? |  | 0 |  |  | Pendiente capacitación en primeros auxilios, control de incendios, evacuación y rescate |
|  | ¿Este divulgado el plan de emergencias y contingencias y los distintos planes de acción? |  | 0 |  |  | No hay soporte de socialización, porque no existía el documento. |
|  | PROMEDIO DE CAPACITACIÓN |  |  | 0 |  | MALO |
| CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD | ¿El personal de la brigada y el comité de emergencia se encuentra debidamente identificado (chaleco, gorra, brazalete, carnet) |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el personal de la organización en sus actividades de rutina? | 1 |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades de su Organización? | 1 |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? | 1 |  |  |  |  |
|  | PROMEDIO CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD |  |  | 0,75 |  | BUENO |
| SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  |  | 1.25 |  | MEDIA |

Tabla 16. Análisis de Recursos

| ELEMENTO |  | RECURSOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS A EVALUAR | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  |  | OBSERVACIÓN |
|  |  | SI | NO | P | N/A |  |
| SUMINISTROS | ¿Se encuentran debidamente aislados los elementos fácilmente combustibles o inflamables? | 1 |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con extintores portátiles? | 1 |  |  |  | 6 abc 10 libras, 1 agua 2 ½ galones y 1 de CO2 5 libras |
|  | ¿Se cuenta con camillas, inmovilizadores y equipos para transporte de lesionados suficientes y adecuados? | 1 |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con botiquines suficiente y adecuadamente dotados? | 1 |  |  |  | Botiquín tipo a |
|  | ¿Existe más de una salida de emergencia? | 1 |  |  |  | Existen tres salidas |
|  | ¿Existen rutas de evacuación? | 1 |  |  |  |  |
|  | ¿Están señalizadas las vías de evacuación y equipos contraincendios? | 1 |  |  |  |  |
|  | PROMEDIO DE SUMINISTRO |  |  | 1 |  | BUENO |
| EDIFICACIÓN | ¿El tipo de construcción es sismo resistente? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Los materiales de construcción utilizados para los pasillos, escaleras y otras zonas comunes son de baja propagación frente a un incendio (alfombras, madera, Plásticos, cortinas)? | 1 |  |  |  |  |
|  | ¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos? | 1 |  |  |  | A la entrada principal |
|  | ¿Los vehículos de emergencia de apoyo pueden ingresar con facilidad a la zona definida para la atención de la emergencia? | 1 |  |  |  | Zona libre de ingreso a la IPS. |
|  | ¿Las salidas están sin bloqueos y siempre disponibles? | 1 |  |  |  |  |
|  | PROMEDIO DE EDIFICACIONES |  |  | 0,8 |  | BUENO |
| EQUIPOS | ¿Se cuenta con sistema de alarma de emergencias? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección y control de incendios? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas? | 1 |  |  |  |  |
|  | ¿Existe red contraincendios y cubren las diferentes áreas donde se puede presentar incendios? | 1 |  |  |  | 6 abc 10 libras, 1 agua 2 ½ galones y 1 de CO2 5 libras |
|  | ¿Existen hidrantes públicos y/o privados? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia? | 1 |  |  |  | Incluido en el presente documento |
|  | PROMEDIO DE EQUIPOS |  |  | 0.5 |  | REGULAR |
|  | SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  | 2,3 |  | BAJA |

Tabla 17. Análisis de Sistemas y Procesos

| ELEMENTO |  | SISTEMAS Y PROCESOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS A EVALUAR | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  |  | OBSERVACIÓN |
|  |  | SI | NO | P | N/A |  |
| SERVICIOS PÚBLICOS | ¿Se cuenta con buen suministro de energía? | 1 |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con buen suministro de agua? | 1 |  |  |  | Adicional a la conexión del acueducto, se cuenta con dos tanques elevados de almacenamiento de 1000 litros |
|  | ¿Se cuenta con un buen programa de recolección de residuos? | 1 |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? | 1 |  |  |  | Celulares |
|  | PROMEDIO DE SERVICIOS PÚBLICOS |  |  | 1 |  | BUENO |
| SISTEMAS ALTERNOS | ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua? | 1 |  |  |  | 2 de 1000 litros elevado |
|  | ¿Se cuenta con planta de emergencia? |  | 0 |  |  | No hay |
|  | ¿Se cuenta con un sistema de iluminación de emergencia? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? | 1 |  |  |  | Recepcionistas y servicio de vigilancia |
|  | PROMEDIO DE EDIFICACIONES |  |  | 0.5 |  | REGULAR |
| RECUPERACIÓN | ¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios? | 1 |  |  |  | ARL |
|  | ¿Se encuentra asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, inundación, robo, etc.? |  | 0 |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra asegurados los equipos y todos los bienes en general? |  | 0 |  |  |  |
|  | PROMEDIO DE EQUIPOS |  |  | 0,33 |  | MALO |
|  | SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  | 1,83 |  | MEDIA |

## 6.7 ANÁLISIS DE RIESGOS

El riesgo está definido como el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad.

De igual manera, el Riesgo (R) está definido en función de la amenaza y la vulnerabilidad como el producto entre Probabilidad (P) y Severidad (S) del escenario y permite establecer la necesidad de la adopción de medidas de planificación para el control y reducción de riesgos.

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD

Por lo tanto una vez determinada la vulnerabilidad, se determina el NIVEL DE RIESGO para las amenazas prioritarias calificadas como inminentes y probables, “se relaciona además las posibles” relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, esta relación se representó por un diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes, uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad a: Personas, recursos, sistemas y procesos; utilizando la teoría del diamante de riesgo que se describe a continuación:

Figura 2. Diamante de Riesgo

Fuente: Modelo de Metodología

Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis desarrollados, recordemos:

Figura 3 . Análisis del Diamante de Riesgo

Fuente: Modelo de Metodología

Tabla 18. Calificación de Riesgo

| AMENAZA | DIAMANTE DE RIESGO | INTERPRETACIÓN |
| --- | --- | --- |
| TECNOLÓGICOS |  |  |
| INCENDIO | P R S A | MEDIO |
| FUGA O EXPLOSIÓN | P S A R | BAJO |
| ACCIDENTES DE TRÁNSITO | P S R A | BAJO |
| SOCIAL |  |  |
| HURTOS | P S R A | BAJO |
| NATURAL |  |  |
| MOVIMIENTOS SÍSMICOS | P S R A | MEDIO |
| LLUVIAS INTENSAS | P S R A | BAJO |
| INUNDACIÓN | P S R A | BAJO |
| VIENTOS FUERTES | P A R S | BAJO |
| TORMENTA ELÉCTRICA | P R S A | BAJO |
| DE ORIGEN FÍSICO |  |  |
| BIOLÓGICO | P S R A | MEDIO |

Una vez determinada la vulnerabilidad, se determina el nivel de riesgo para las amenazas prioritarias calificadas como posibles, inminentes y probables, relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, esta relación se representó por un diamante de riesgo, el cual tiene cuatro cuadrantes, uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad en los elementos.

## 6.8 RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Es la descripción de los recursos con los cuales la IPS cuenta para responder a una emergencia son:

### 6.8.1 Recursos Internos

- Recursos Humanos: Cuenta con personal de apoyo administrativo y operarios de la organización la cual cuentan con formación, entrenamiento y capacitación constante.

- Recursos Físicos o Técnicos: Cuenta con los siguientes recursos técnicos destinados a contrarrestar o eliminar situaciones de riesgo susceptibles de producir una emergencia.

- Extintores portátiles de extinción de incendios. (seis (6) extintor ABC de 10 libras, un (1) extintor de agua 2 ½ galones y un (1) extintor CO2 de 5 libras.

- Rutas de evacuación sin obstáculos.

- 1 camilla

- 1 botiquín tipo a

- Plano de ruta de evacuación e identificación de equipos para atención de emergencias

El establecimiento posee presupuesto para el mantenimiento de los equipos de prevención y control de incendios, la capacitación y formación del personal, mantenimiento de las instalaciones, el cual se asignó de acuerdo a las necesidades presentadas y aprobadas.

### 6.8.2 Recursos Externos

Los apoyos externos identificados corresponden a la lista de entidades que soportan en caso de una emergencia.

- Entidades de Emergencia

- Policía Nacional

- Policía de Transito

- Bomberos

- Cruz Roja

- Ambulancia Cruz Roja

- Defensa Civil

- Hospital Departamental

- Sijín

- Gaula de la Policía

- C.T.I

- Antisecuestro y Anti Extorsión

- Asistencia en Daños de Servicio Públicos

- Daños Alumbrados Eléctricos

- Daños Energía

- Daños Acueducto

- Gas, Reclamos, Escapes

### 6.8.3 Directorio de Emergencias IPS

- Nota: Estos números deben ser publicados en las rutas de evacuación en caso de emergencias (ver anexo 2).

### 6.8.4 Recursos Financieros

La organización tiene presupuesto para el mantenimiento de los equipos de prevención y control de incendios, la capacitación y formación del personal, mantenimiento de las instalaciones, el cual se asignó de acuerdo a las necesidades presentadas y aprobadas.

Tabla 19. Recursos Sugeridos para Atención de Emergencias

| RECURSO | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Botiquín de Primeros Auxilios, Tipo A | Entrada al laboratorio clínico | 1 | Alta |
| Camilla de primeros Auxilios | Entrada al laboratorio clínico | 1 | Alta |
| Planos de Evacuación | Sala de espera | 1 | Alta |
| Extintores multipropósito ABC 10 libras | Afuera de baños cerca de archivo, en cuarto de residuos, entrada de toma de muestras, en sala de espera, cerca de la entrada de laboratorio clínico y en zona de farmacia. | 6 | Alta |
| Extintor de agua 2 ½ galones | Entrada de archivo | 1 | Alta |
| Extintor Co2 5 libras | Entrada cuarto de mantenimiento | 1 | Alta |
| Para el personal de las brigadas todos deben tener la posibilidad de tener: - Guantes de Látex - Tapabocas - Pito - linterna | Porte personal de cada brigadista | De acuerdo al personal de la brigada. | Media |

El siguiente listado corresponde a la dotación sugerida para los Botiquines de Primeros Auxilios, las cantidades deben ir de acuerdo a la demanda según la Resolución 0705 de 2007.

Tabla 20. Dotación Sugerida para los Botiquines de Primeros Auxilios

| ELEMENTOS Y/O INSUMOS | UNIDADES | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| GASAS LIMPIAS PAQUETE | Paquete X 20 | 1 |
| ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4" | Unidad | 1 |
| BAJA LENGUAS | Paquete por 20 | 1 |
| GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN | Par | 5 |
| VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS | Unidad | 1 |
| VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS | Unidad | 1 |
| VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS | Unidad | 1 |
| VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS | Unidad | 1 |
| YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) | Frasco x 120 ml | 1 |
| SOLUCIÓN SALINA 250 CC O 500 CC | Unidad | 1 |
| TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL | Unidad | 1 |
| ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ML | Unidad | 1 |
| TAPABOCAS | Unidad | 5 |
| TIJERAS | Unidad | 1 |
| LINTERNA | Unidad | 1 |
| PILAS PARA LINTERNA | Par | 1 |
| LIBRETA DE NOTAS | Unidad | 1 |
| MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS | Unidad | 1 |
| LÁPIZ | Unidad | 1 |

## 6.9 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

A continuación, se relaciona el organigrama de la Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la IPS MATAVEN SALUD S.A.S.

### 6.9.1 Esquema Organizacional del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias

Se recomienda en la IPS, establecer un sistema de organización en todos los niveles que asegure la efectividad del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias que haya sido dispuesto, en dicho esquema de organización deben comprometerse todos los trabajadores, contratistas y terceros, comenzando desde la alta dirección, para garantizar una acción eficaz y coordinada ante una situación de emergencia.

Figura 4. Organigrama de la Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias

Fuente: Elaboración Propia

- Nota: Una vez la IPS., conforme la Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias realizará el correspondiente listado de brigadistas, para dar inicio al proceso de Capacitación, Identificación y Entrenamiento al personal asignado, y será publicado en lugar visible dentro de las instalaciones de la IPS.

## 6.10 ACCIÓN SEGÚN EL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS

El objetivo de este plan es establecer los mecanismos de control ante una emergencia de acuerdo con las características de estas, realizando acciones según el antes, durante y después de la emergencia.

### 6.10.1 Actividades Antes

Está dada por la fase de declaratoria de “Alerta”, la cual se determina en el momento de recibir una señal de aviso que pueda conducir a una situación de emergencia y que activa la cadena de llamadas:

- Nivel de Activación I (Activación Parcial del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias): En los eventos de tipo interno de las áreas de trabajo; el Plan de Emergencia de la organización, activa su máximo nivel de respuesta, con los recursos disponibles. Es la Primera cadena de emergencias:

- Primero: Éste consiste en un diagrama de flujo de comunicaciones que comienza con la llamada de la persona que detecta la emergencia a la línea de correspondiente (Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias), continúa con la verificación de la situación de la emergencia.

- Segundo: El brigadista o el miembro del comité realizan la observación de la emergencia y activa o no activa la segunda cadena de llamadas.

- Nivel de Activación II (Activación del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias a través del establecimiento): Este nivel se activa cuando los recursos del establecimiento o los del primer nivel son insuficientes para controlar la emergencia, por lo cual se requiere el apoyo de recursos externos cercanos. Es segunda cadena de emergencias la brigada toma decisión de actuar para controlar o atender la emergencia o llamar los Grupos Externos de Ayuda.

- Nivel de activación III (Activación del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias a través de los Comités Operativos Locales y Regionales): Ocurre cuando se presenta un desastre o evento de gran volumen o severidad; por lo cual se hace necesario establecer un plan de atención con ayuda mutua de tipo gubernamental.

### 6.10.2 Actividades Durante

Es el periodo transcurrido desde que se empieza a presentar la emergencia hasta que esta es controlada. La respuesta que se tenga (pronta, oportuna y eficaz) depende directamente del sistema de vigilancia y monitoreo del cual se disponga, así como del sistema de alerta y alarma implementado.

Se realizan labores de:

- Control y la Atención de la Emergencia.

- Evacuación de las instalaciones donde se presenta la emergencia y de otras, de manera preventiva.

### 6.10.3 Actividades Después

Es el periodo transcurrido desde que la emergencia es controlada. Esta etapa conocida también como recuperación, plantea dos acciones fundamentales:

- Rehabilitación: Acondicionamiento de las instalaciones para que puedan funcionar lo más pronto posible - corto plazo.

- Reconstrucción: Modificación de las instalaciones y procesos para volver al estado productivo anterior a la emergencia - mediano y largo plazo.

## 6.11 RESPONSABILIDAD

### 6.11.1 Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias (Soporte Técnico y Toma de Decisiones)

Son responsables de la Dirección de la Brigada, Finanzas, evaluación global de la situación y del desarrollo de las estrategias para contener y minimizar las implicaciones, Toma de Decisiones, Manejo de Comunicaciones, Coordinación del Recurso Humano, Aspectos de Seguridad del establecimiento, Apoyo Técnico, apoyando el control en escena. La información se recoge y maneja aquí, al igual que los reportes de la situación y el planeamiento de las acciones, la IPS con los diferentes Grupos de Ayuda y la Administración del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias.

Este equipo también coordina todos los requerimientos externos y las actividades resultantes.

- Responsable del manejo global del incidente, incluyendo la formulación de la estrategia, y el manejo de los problemas relacionados que se presenten.

- Trabaja estrechamente con el Control en Escena, coordinando todas las actividades operacionales distantes del sitio incidente, en apoyo al sitio de respuesta.

- Es responsable de garantizar que se tengan en cuenta los objetivos.

- Es el punto clave para todas las actividades operacionales relacionadas con la respuesta a una emergencia que se presente.

- En la medida en que se desarrolle la respuesta operacional, habrá varias Operaciones de apoyo en funcionamiento, como, por ejemplo: trabajos civiles, control de contaminación, etc., las cuales serán coordinadas a través de esta sección.

- Proveer asistencia técnica.

- Definición de procedimientos y planes de simulacros.

- Participar en reuniones y capacitaciones periódicas.

- Aprobar y financiar los programas de actividades y presupuesto tendientes a la adquisición de entrenamiento, capacitación y elementos para el control de emergencias.

- Establecer convenios y estrategias conjuntas de atención de emergencias con organismos de socorro.

- Emisión de Comunicados Oficiales de Prensa.

- Coordinar actividades de recuperación, y reacondicionamiento de la operación.

- Participar en la evaluación de la emergencia.

### 6.11.2 Jefe de Brigadas

- Facilitar los recursos económicos necesarios para la ejecución de los planes de emergencias y para la atención de las emergencias.

- Asegurar la conformación de la Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias en la organización.

- Asegurar que los medios de transporte terrestre o aéreo necesarios para la atención de las emergencias a los centros de atención sean definidos.

- A su vez como coordinador del Plan:

- Vigila y coordina el cumplimiento y desarrollo del presente plan.

- Garantizar que se hayan identificado y se hayan cubierto adecuadamente todos los roles y funciones en este Plan.

- Que el personal tenga claro sus roles y responsabilidades individuales, tanto dentro de sus equipos como dentro de sus disciplinas profesionales.

- Registrar y reportar oportunamente los datos relativos al tiempo en los sitios asignados.

- Apoyo técnico a las unidades que operan en el campo y que le reportan al control en la escena, para cada función especializada.

- Solicitar a la fuerza pública proteger los recursos físicos y no- físicos, según se requiera, en los sitios de los incidentes y en todas las instalaciones.

- Asegurar que se obtenga información y que sea distribuida a todo el personal en la compañía.

- Responsable de líneas directas de comunicación para aconsejar y apoyar a las víctimas del incidente.

- Recolección de reportes concisos y preparación y comunicación de informes de la situación.

- Solicitar los recursos humanos técnicos y económicos para superar la Emergencia.

- Evaluar la necesidad de revisar los boletines de prensa, resolver disputas contractuales, y ayudar a negociar con las autoridades.

- Revisión de procedimientos y planes de Simulacros.

- Participar en reuniones y capacitaciones.

- Dar apoyo administrativo y estratégico del presente plan.

- Hacer la evaluación de la Emergencia.

- Coordinación general de las tareas para controlar la emergencia según prioridades.

- Enlace entre Grupos de respuesta en el sitio y el puesto de mando.

- Definir sitio de Control de Operaciones, inicialmente puede establecer uno de los sitios de reunión.

- Asegurar disponibilidad de comunicación vía celular o radio con brigada.

- Coordinar actividades de recuperación, y reacondicionamiento de la operación.

- Informar la finalización de la emergencia y/o reactivación de labores, con base en concepto de entidades de apoyo o asesores externos.

- Participar en la evaluación de la emergencia.

- Hacer informe general de la situación.

### 6.11.3 Funciones del Líder de Evacuación

Son todas aquellas personas a las cuales se les han asignado las labores de coordinar la ejecución del procedimiento de evacuación de un área en particular. Al igual que el Director de Emergencias, los Coordinadores de Evacuación también tienen su suplente para garantizar la ejecución del plan en todo momento.

- Antes de la Emergencia

- Verificar periódicamente y notificar al Director de Emergencias, los parámetros que condicionan la evacuación de su área, según la lista de chequeo que se haya definido previamente.

- Instruir periódicamente al personal de su área sobre los procedimientos de evacuación.

- Mantener actualizada la lista de personal en su área de responsabilidad asignada.

- Durante la Emergencia

- Verificar (según lo establecido) la veracidad de la alarma.

- Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento de cada área.

- Verificar la lista de personas presentes en el área.

- Indicar a toda la salida y recordarles la ruta principal y alterna a utilizar.

- Recordar el sitio de reunión final.

- Verificar que el área quede evacuada completamente.

- Evitar el regreso de personas después que se ha comenzado a salir.

- Verificar la lista de personas en el sitio de reunión final.

- Reportar al coordinador de la brigada.

- Después de la Emergencia

- Entregar al coordinador de la brigada un informe sobre el resultado del funcionamiento del plan obtenido en su área de responsabilidad.

- Volver a la normalidad a la mayor brevedad posible.

### 6.11.4 Funciones del Líder de Primeros Auxilios

Consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma o lesionada en el lugar de los acontecimientos, antes de que llegue el personal entrenado y se haga cargo de la situación, o antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario.

- Antes de la Emergencia

- Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se pueden presentar en el lugar (padecimientos de los trabajadores y que se podrían complicar durante la emergencia, lesiones por accidentes de trabajo, etc).

- Tener disponible el equipo de primeros auxilios y ubicado en los lugares estratégicos previamente elegidos

- Coordinar la capacitación necesaria para los miembros de la brigada.

- Durante la Emergencia

- Evaluar la condición del paciente.

- Brindar la asistencia básica en primeros auxilios.

- Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para el paciente.

- Mantener informado al mando de la Brigada sobre las acciones que realiza y los requerimientos necesarios para la ejecución de sus tareas.

- Después de la Emergencia

- Evaluar la aplicación de los planes de respuesta volver a la normalidad a la mayor brevedad posible.

- Elaborar el informe correspondiente.

- Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta, teniendo como base la evaluación realizada.

### 6.11.5 Funciones del Líder de Incendios

Es un grupo humano con liderazgo y formación para asumir el procedimiento administrativo y operativo que han diseñado para prevenir o controlar una emergencia.

- Antes de la Emergencia

- Recibir capacitación y actualización periódicamente sobre prevención de emergencias y extinción de incendios incipientes conociendo el plan de emergencia.

- Programar actividades informáticas con la comunidad, sobre medidas de seguridad y prevención de incendios.

- Elaborar listas de chequeo para verificar las condiciones de seguridad.

- Ser responsable del estado y funcionamiento adecuado de todo el equipo para la prevención y control de incendios.

- Solicitar los recursos necesarios para la detección y extinción de incendios

- Chequear periódicamente el estado de los equipos contraincendios (gabinetes, extintores, mangueras, aspersores).

- Realizar la señalización de las zonas de mayor riesgo por incendio y de la ubicación de equipos de extinción.

- Promover la elaboración de manuales de seguridad en los talleres, laboratorios y lugares que presenten riesgos por operación de equipos, máquinas y/o químicos.

- Establecer procedimientos claros para el manejo de sustancias fácilmente inflamables, así como el manejo de los residuos generados por estas.

- Durante la Emergencia

- Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia, atender el incendio para su extinción o contención.

- Utilizar los medios disponibles como extintores, etc.

- Evaluar la situación y la necesidad de realizar una evacuación parcial o total, y comunica el estado al coordinador de la brigada de emergencias y demás líderes.

- Solicitar los recursos necesarios para la atención de la emergencia.

- Inspeccionar zona de impacto y aledaños.

- En caso de ser auxiliados por entidades de apoyo externo, entrega una clara descripción de la evolución de la emergencia.

- Después de la Emergencia

- Verificar el estado de salud de las personas que atendieron la emergencia.

- Inspeccionar que no hallan focos que generen nuevos incendios.

- Emitir un informe al coordinador de la brigada de emergencias.

### 6.11.6 Brigadistas

- Revisar la actualización del plan de trabajo del área, incluyendo información de contactos internos y entidades de apoyo externo, además, rutas de evacuación e instalaciones.

- Revisar y asegurar que los elementos para atención de emergencias, como equipo de primeros auxilios, equipo de control de incendios, equipo de control de derrames y sistema de comunicación/alarmas se encuentren en buen estado.

- Participar activamente en los programas de entrenamiento para atención de emergencias.

### 6.11.7 Equipo de Primeros Auxilios

- Tendrán como responsabilidad atender las emergencias médicas, que requieran primeros auxilios.

- Proporcionar los primeros auxilios y respuesta al trauma.

- Coordinación del tratamiento médico en caso de accidentes masivos.

- Coordinar / proveer cuidado médico en el sitio al personal afectado, cuando se requieren tales servicios.

- Asistir a la administración para requerir personal y los servicios de apoyo psicológicos para las víctimas de incidentes y las respuestas a la emergencia.

- Presentarse en el punto de reunión atentos a las instrucciones del coordinador de la brigada de emergencias.

- Preparar botiquines, camillas, inmovilizadores, agua y otros materiales que a juicio se requieran para atender los posibles lesionados

- El grupo se dirigirá y actuará únicamente bajo la indicación del coordinador de la brigada.

- Colaboraran en el transporte de pacientes bajo instrucciones del coordinador del grupo.

- Prestaran primeros auxilios en caso de manejo de multitud de heridos, limitándose a la estabilización de los pacientes, control de hemorragias, prevención del Shock, siempre bajo las instrucciones del coordinador.

- Colaboran en la evacuación de pacientes de acuerdo al Triage.

- Colaboran en el transporte de pacientes a los centros de salud u hospitalarios de ser requerido.

- Contribuirán a verificar que en los botiquines se cuente con los elementos necesarios para prestar los primeros auxilios.

### 6.11.8 Equipo de Evacuación y Rescate

Son responsables del censo del personal en los puntos de reunión y evacuación; también son responsables del control del acceso al sitio de la emergencia y de proveer todo el apoyo a las personas que van a los puntos de reunión. Las acciones de esta sección son asesoradas y supervisadas por el Coordinador de la brigada en general; entre sus funciones está:

- Proporcionar apoyo y guiar a las personas hacia el punto de reunión o evacuación.

- Verificar periódicamente las salidas de emergencia y las rutas de evacuación de su área de responsabilidad.

- Verificar que todas las personas dejen la oficina, campamento, diversos sitios de trabajo y se dirijan a los puntos de reunión.

- Censar a todas las personas en los puntos de reunión.

- Asistir a entrenamiento y capacitación de evacuación y emergencia.

- Evitar el acceso de personal no requerido al área de la emergencia.

- Mantener contacto con el coordinador de la brigada e informar de los tiempos de evacuación y situación en el punto de reunión.

- Transmitir la información que se envía para todos los presentes en el punto de reunión.

### 6.11.9 Equipo de Control y Prevención de Incendios

- Atender el incidente y trabajar bajo la dirección del Coordinador de la brigada de emergencias.

- Evitar la propagación del incendio.

- Ayudar a mantener el área segura y libre de riesgos de incendio.

- Dirigir y manejar las operaciones de combate de incendio.

- Dar la alarma general, si son los primeros en observar el incidente.

- Proporcionar la respuesta inicial de control usando el equipo disponible cerca de su área de trabajo u operación.

- Aislar el área afectada, de acuerdo con la sección de coordinación en el sitio.

- Utilizar los elementos dispuestos en los puntos de control y en el área modificación como puntos de control ambiental durante la emergencia.

- Ayudar en las operaciones de control de incendios y rescate, una vez sus tareas hayan concluido.

- Proteger las facilidades o infraestructuras no afectadas por el incendio, de daños mayores.

- Controlar el Incendio.

- Las operaciones con materiales peligrosos serán coordinadas por el área de seguridad y salud en el trabajo o coordinador de la brigada de emergencias.

### 6.11.10 Todo el Personal de Planta y Contratistas

- Todos los trabajadores, contratistas y demás personal son responsables de conocer, acatar y cumplir todas las normas y procedimientos establecidos en materia de emergencias.

- Participar como miembros de las brigadas de atención de emergencias conformadas en las áreas de trabajo, cuando se le solicite.

- Todos los trabajadores deben reportar de manera inmediata a su supervisor, o al responsable de seguridad y salud en el trabajo o a los diferentes integrantes de la brigada, cualquier tipo de emergencia.

- Cualquier empleado que al momento de presentarse una emergencia lo acompañe un visitante, será responsable de su evacuación.

- Suspender el trabajo cuando las condiciones ambientales no son favorables (truenos, lluvia, relámpagos, etc.)

- Asegurar las condiciones de seguridad de su área de trabajo, incluyendo adecuado manejo de materiales combustibles e instalaciones eléctricas.

- Mantenerse calmados para poder actuar.

### 6.11.11 Proveedores y/o Visitantes

Todo proveedor o visitante debe recibir una inducción sobre el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias, debe conocer las rutas de evacuación y debe permanecer siempre acompañado por algún trabajador del establecimiento. En caso de un accidente o incidente de trabajo, todos los trabajadores deberán tener en cuenta lo siguiente:

- Todo incidente por mínimo que sea deberá reportarse al jefe inmediato y en caso de accidente se deberá reportar a la ARL.

- El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias, deberá revisarse, actualizarse y adecuarse periódicamente de acuerdo con las necesidades del trabajo y el desarrollo de cada sección específica.

- El presente plan deberá ser difundido a todo el personal que labora en la IPS MATAVEN SALUD S.A.S

## 6.12 COMPONENTE OPERATIVO DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

### 6.12.1 Objetivos Operativos del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias

Durante una emergencia, toda la organización deberá enfocar sus esfuerzos en los siguientes objetivos:

- Desarrollar una rápida detección y un rápido y adecuado reporte de cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las personas.

- Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que permita dar a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal de la organización, la necesidad de desalojar la edificación.

- Garantizar que los ocupantes de la edificación se logren poner a salvo de cualquier amenaza que pueda poner en peligro su integridad personal. Esta acción de ponerse a salvo debe hacerse de manera rápida, organizada y tangible.

- Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación en los sitios de reunión del número de personas evacuadas de la organización y si todos los ocupantes lograron salir de ella, en su defecto poder tener un registro de personas desaparecidas o afectadas por el siniestro.

- Prestar primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, que lo requieran.

- Intentar un control inmediato, provisional y adecuado de la Emergencia INCIPIENTE, siempre y cuando esto no represente peligro para la integridad de las personas.

- Mantener un adecuado reporte informativo a funcionarios y Comunidad en general acerca de la situación ocurrida y personas afectadas.

### 6.12.2 Reporte de Emergencias

- Reporte Interno: Cualquier persona que detecte una situación de emergencia debe reportarla inmediatamente al Jefe de la brigada o Coordinador de emergencias suministrando la siguiente información:

- Nombre completo y área del establecimiento donde trabaja

- Describir exactamente la naturaleza de la emergencia

- Informar el lugar exacto con detalles donde ocurre la emergencia

- Mencionar si hay heridos, atrapados o personas expuestas (cuántos aproximadamente)

- Mientras llega la ayuda, mantener la calma

- Reporte a Organismos de Primera Respuesta a Emergencias: Una vez se ha recibido la notificación interna de la emergencia desde la oficina del Jefe de brigadas o Coordinador de emergencias, la persona de recepción o el jefe de seguridad deberán notificar la emergencia a los organismos de primera respuesta (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos). Es aconsejable canalizar toda la ayuda a través del 112 (policía) o 123 (Numero Único de Emergencias), suministrando claramente la siguiente información:

- Nombre de quien llama y presentarse como trabajador de la IPS.

- Lugar exacto de la emergencia (indicar por señas o puntos de referencia para que los organismos de primera respuesta a emergencias puedan acudir sin pérdida alguna) e ilustrar acerca del área de la edificación afectada.

- Tipo de emergencia (persona herida o enferma, humo, fuego)

- Número de afectados.

- Si es seguro permanezca en la línea hasta que llegue ayuda.

- Alarma de Emergencia: Para el reporte oportuno de una emergencia se cuenta con una alarma de evacuación auditiva.

## 6.13 PLAN DE EVACUACIÓN

### 6.13.1 Definición

Conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las personas amenazada por un peligro protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento hasta lugares de menos riesgo. La IPS MATAVEN SALUD S.A.S, debe señalizar las rutas, las salidas de emergencia, los puntos de encuentro, botiquín de primeros auxilios, camillas y extintores.

Figura 5. Fases del Proceso de Evacuación

Fuente: https://slideplayer.es/slide/4002343/

### 6.13.2 Primera Fase

- Detectar el Peligro: Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta cuando alguien lo reconoce y comprende:

- Clase de Riesgo

- Uso y tamaño de la edificación

- Día y hora: una situación de emergencia en las instalaciones puede presentarse más comúnmente en horas laborables, aunque también podría ocurrir en horas donde haya menos presencia de personal.

### 6.13.3 Segunda Fase

- Alarma: Definida como el tiempo transcurrido desde el instante en que el peligro se detecta hasta que se toma la decisión de activar el Plan de Emergencias.

En esta fase es importante tener en cuenta que el tiempo dependerá del adiestramiento del personal. En lo posible, todo el personal debe tener los conocimientos básicos para identificar los diferentes riesgos o en su defecto, conocer la ubicación de las personas que tengan esta capacidad, ellas serán responsables de dar la voz de alarma.

La señal de alarma para el personal de la IPS está determinada por una alarma sonora y en caso de suspensión o corte del fluido eléctrico se utilizarán silbatos.

### 6.13.4 Tercera Fase

- Preparación de la evacuación: Definida como el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de evacuar (acción de alarma) hasta que empieza a salir la primera persona. Para esto se debe tener en cuenta:

- Verificar quiénes están en el recinto.

- Apagar los equipos con los cuales se está trabajando.

- Interrumpir el fluido eléctrico de los equipos.

- Cerrar las puertas sin seguro.

- Proteger valores, cuando sea posible.

- Recordar las vías de evacuación y el lugar de la reunión final.

### 6.13.5 Cuarta Fase

- Salida del Personal: Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que sale la primera persona de la edificación hasta el momento en que sale la última. El tiempo dependerá de:

- Distancia por recorrer.

- Número de personas por evacuar.

- Capacidad de las vías

### 6.13.6 Tiempo Total de Evacuación

Es el tiempo estipulado de salida del total de personas de una edificación al punto de encuentro, se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula.

Tabla 21. Tiempos Teóricos de Salida por Dependencia en Segundos

| TS=(N/A* K) * (D/V) | TS. Tiempo de salida en segundos |
| --- | --- |
|  | N. Número de personas a evacuar |
|  | A. Ancho de salida |
|  | K. Constante de prueba (1,3 m/persona/segundo). |
|  | D. Distancia a recorrer |
|  | V. Velocidad de desplazamiento (0.60 m por segundo). |

## 6.14 CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA INTEGRAL

### 6.14.1 Concepto

La Brigada de Emergencia es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y desarrollar acciones de prevención de las mismas. Cuentan con preparación para actuar adecuadamente, mitigar de los efectos y atender las emergencias en su etapa inicial.

### 6.14.2 Tipos de Brigadas

Existen tres tipos básicos de brigadas de emergencia que podrían tenerse en cuenta:

- Incipiente: Conformada por personal voluntario que ha sido contratado por el establecimiento para cualquier otra actividad (oficinistas, operarios, personal administrativo, etc.) y que, en el momento de requerirse, conforman la brigada y actúan según los procedimientos planteados por el establecimiento.

- Estructurada: Conformada por personal contratado exclusivamente para desarrollar labores inherentes a la brigada de emergencia y de manera permanente. Deben actuar de acuerdo con los procedimientos planteados por el establecimiento mientras llegan los organismos de socorro. Hace referencia a los cuerpos de bomberos industriales, este tipo de brigadas se conforman debido al alto riesgo del establecimiento.

- Mixta: Es la unión de los dos tipos anteriores. Normalmente la brigada basa su trabajo en personal contratado para tal fin y se refuerza con el personal voluntario, según las necesidades.

Por lo anterior y según la condiciones de riesgos, necesidades, recursos y posibilidades en la IPS, se recomienda formar una Brigada de Emergencia Integral de tipo incipiente que actuará como primera línea de acción ejecutando a cabalidad las funciones asignadas, se cuenta con esta brigada de emergencias con el fin de que los integrantes tengan conocimiento de primeros auxilios, control de incendios, evacuación y rescate, su intervención será hasta el momento en que lleguen los organismos de socorro, a menos que se establezca algo diferente.

### 6.14.3 Alarmas

En este punto se debe concretar cuáles son los diferentes códigos de alarmas, como también la ubicación de las mismas, para que sea conocida por todos los miembros de la organización. De igual forma se deben especificar los tipos (cuántos y duración) de sonidos, con sus correspondientes significados.

La IPS no cuenta con una a alarma sonora, pero si con pitos manuales los cuales sonarán una vez se dé la orden por parte del líder de brigada de evacuación y rescate, de acuerdo a lo relacionado a continuación:

- Un Silbato (sostenido y prolongado): Situación de emergencia, situación de alerta para los funcionarios, estar atento a las instrucciones de la brigada.

- Dos Silbatos (sostenidos y prolongados): Preparación y alerta para evacuar, apagar los equipos, recoger las llaves y documentos personales.

- Sonido de la Alarma Sostenido y Prolongado: Evacuación inmediata.

- Como Accionar la Alarma: La alarma “Silbato” se activa sujetándolo firmemente llevándolo a la boca y generar un flujo suave de aire, sea dividido por una hoja delgada afilada, a veces llamado fipple, creando un remolino turbulento que hace que el aire generando una vibración al agregar una cámara de resonancia a la base, se produce el silbido.

- Responsable de Dar la Alarma: Solo por orden expresa del Jefe de Brigada se podrá activar el sistema de alarma y lo hará él mismo o la persona o brigadista que él asigne, para casos de evacuación general del personal del establecimiento.

- Frecuencia de instrucción: Para el personal que se vincula a la IPS hará el proceso de inducción y para el personal antiguo se realizará una capacitación por grupos, hasta cubrir toda la población vinculada al mismo.

Periódicamente al personal antiguo tendrá una sección teórica práctica, sin salir del área, la cual será dirigida por el Coordinador de evacuación de cada área, esta práctica se realizará una vez cada seis meses.

### 6.14.4 Perfil del Brigadista

Para la conformación de las brigadas se debe tener en cuenta que los brigadistas tengan las siguientes características:

- Ser voluntarios.

- Representar a todas las áreas y turnos.

- Tener permanencia dentro de la organización.

- Liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes.

- Conocimiento de las instalaciones del establecimiento y de sus procesos.

- Estabilidad emocional en situaciones de crisis.

- Buen estado físico y de salud.

En los niveles directivos de la brigada, además de las anteriores características deben ser personas que tengan:

- Nivel jerárquico.

- Capacidad de toma de decisiones.

- Criterio.

- Don de mando.

- Certificación y evaluación de conocimiento del Plan de Emergencia.

### 6.14.5 Número de Integrantes de la Brigada

Son diversas las teorías acerca de la cantidad de personas que deben integrar una brigada de emergencia, a continuación mencionamos la teoría para la IPS.

Teoría del 10% - 20%: Dice que en las organizaciones que tienen poca población flotante, los brigadistas deben ser el 10% de los trabajadores conformando una brigada integral y que en aquellas instituciones donde la población flotante es alta (teatros, centros comerciales, colegios, universidades, hospitales, etc.), la brigada debe estar compuesta por el 20% del total de los trabajadores.

Se recomienda analizar los siguientes aspectos antes de definir el número de brigadistas:

- Los recursos disponibles y necesarios.

- Los riesgos existentes.

- La factibilidad técnica y operativa de cada opción de brigada.

### 6.14.6 Funciones del Equipo de Primeros Auxilios

- En el Antes

- Revisar periódicamente botiquines, revisando el tipo de elementos necesarios para atender las victimas en caso de emergencia y manuales de primeros auxilios.

- Coordinar con anticipación que instituciones hospitalarias quedan en las cercanías, que tipo de servicio prestan, en que horario, etc.

- Determinar la capacidad máxima de atención para cada tipo de víctima, disponible en las instalaciones.

- Asistir a capacitaciones y reentrenamiento

- En él Durante

- Evaluar el área

- Atender las víctimas de la emergencia según la prioridad establecida

- Instalar un puesto de atención y clasificación de victimas

- Utilizar los elementos de bioseguridad

- Llevar control estadístico de pacientes, lesiones presentadas, atención suministrada, lugar a donde se remitieron

- Limitar riesgos

- Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna

- En el Después

- Evaluación de la respuesta

- Realizar seguimiento de los pacientes atendidos y de sus procesos de rehabilitación

- Corrección de procedimientos

- Hacer un informe sobre los resultados del siniestro para el comité de emergencias, con información de las víctimas registradas, su atención y su estado

- Mantenimiento, reposición e inventario de recursos

### 6.14.7 Funciones del Equipo de Evacuación, Búsqueda y Rescate

- En el Antes

- Conocer y dominar los planos de empresa

- Conocer vías de evacuación y puntos de encuentro

- Conocer procedimientos de evacuación

- Establecer listado de personal a cargo por áreas

- Inspeccionar periódicamente equipos para la búsqueda y rescate

- Asistir a capacitaciones y reentrenamientos

- En él Durante

- Dar la orden de evacuación según lo establecido en el manual de funciones

- Recordar al personal los procedimientos de evacuación

- Controlar los brotes de pánico y/o histeria

- No permitir que el personal se devuelva

- Verificar el listado del personal

- Realizar búsqueda y recate según la necesidad

- Entregar paciente al grupo de primeros auxilios

- En el Después

- Permanecer con los evacuados en el punto de reunión

- Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso

- Coordinar el ingreso del personal

- Evaluar y ajustar los procedimientos con el director de evacuaciones.

- Ajustar y evaluar plan de evacuación según necesidad

- Revisión y mantenimiento de equipos

- Ajustar procedimientos

### 6.14.8 Funciones del Equipo de Control Incendios

- En el Antes

- Realizar inspecciones de los equipos contraincendios

- Implementar medidas de prevención

- Revisar y ensayar periódicamente los elementos que se puede utilizar de emergencia por medio de reentrenamientos

- Entrenar periódicamente los procedimientos de emergencias

- Asistir a capacitaciones y reentrenamientos

- En el Durante

- Controlar las situaciones de emergencias presentadas, aplicando los procedimientos establecidos

- Informar a los organismos de socorro sobre la situación de emergencia presentada

- En el Después

- Determinar regreso a la normalidad

- Reposición de materiales y equipos utilizados para el control de emergencias

- Asistir a capacitaciones y reentrenamientos

## 6.15 PLAN DE FORMACIÓN

La capacitación, entrenamiento, identificación y dotación que tenga una brigada de emergencia son fundamentales para lograr éxito frente a situaciones emergencia.

### 6.15.1 Capacitación General

Todos los integrantes de la brigada reciben la misma capacitación básica, solo hay diferencia en cuanto al campo operativo dependiendo de la actividad que van a desarrollar; permitiendo que entre los diferentes grupos haya unidad de conocimientos y que muy fácilmente se puedan apoyar según las necesidades. Sin embargo, según los recursos y las políticas de la IPS, los brigadistas podrán tener una capacitación básica elemental, lo cual dificulta la atención ante emergencia. La capacitación recibida debe tener un desarrollo teórico–práctico para asegurar su adecuada formación la cual se programará en el cronograma de actividades.

## 6.16 PUNTO DE ENCUENTRO

La IPS MATAVEN SALUD S.A.S, establece un punto de encuentro en la entrada principal, tal y como se describe en el plano ruta de evacuación de la IPS (ver anexo 1).

## 6.17 SEÑALIZACIÓN

A continuación, se indican algunos requisitos para la señalización que se deben tener en cuenta al instalarla (NTC 1700 DE 1982. Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones, Medios de Evacuación):

- Todas las salidas y rutas por recorrer deben ser claramente visibles o indicadas de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, visitantes y otros, puedan encontrar rápidamente la dirección o sentido de escape desde cualquier punto.

- Cada trayecto de escape se debe disponer y señalizar completamente, de tal forma que la vía a un sitio seguro sea inequívoca y que no dé lugar a posibles confusiones que puedan llevar a las personas que intentan escapar del fuego en cualquier emergencia a espacios ciegos o de mayor peligro.

- Todo signo requerido como señalización de una vía de escape se localizará y tendrá las dimensiones, color distintivo y diseño adecuado, de tal forma que sea claramente visible; deberá preverse el contraste con decoraciones, interiores u otros. Los colores recomendados para la señalización de evacuación son verdes con blanco para indicar las rutas hacia dichas salidas.

- La palabra SALIDA u otra señalización similar, deberá acompañarse de una flecha que indique la dirección de recorrido para que se pueda reconocer inmediatamente.

- Todo elemento de protección contra incendios deberá estar señalizado adecuadamente e indicando la información requerida (extintores).

- La señalización de las escaleras deberá indicar claramente las rutas de evacuación.

- En lugares oscuros, debe contar con señalización foto luminiscente que indique las vías que llevan a la salida de emergencia (pasillos).

## 6.18 LUGARES A SEÑALIZAR

- Acceso a la Salida: En los pasillos del establecimiento, se debe indicar el sentido de la salida con señales.

- Pasillos: Los pasillos deberán tener flechas direccionales que indiquen la ruta que hay que seguir para llegar a la salida.

- Puertas de Salida: Las puertas que dan acceso a la salida de cada casa deberán estar señalizadas.

- Otras: Se deben señalizar las zonas comunes y las puertas de acceso a diferentes dependencias, para que no se genere confusión de salidas en caso de una emergencia.

## 6.19 PLANOS DE EVACUACIÓN

- Los planos de Evacuación serán instalados en un lugar visible para el personal del establecimiento y los visitantes.

- Serán publicados y divulgados.

- Los planos para la IPS podrán ser elaborados por personal experto como diseñadores gráficos y dibujantes de arquitectura, sin embargo, se muestra un ejemplar sencillo que contempla la siguiente información.

- Punto de Ubicación “USTED ESTA AQUÍ”

- Señalización de las vías de evacuación.

- Ubicación de los equipos de emergencia (Extintores, Botiquín, Camillas)

Los Planos de Evacuación correspondientes se ubicarán en un lugar visible y se publicarán en cada una de los pisos (ver anexo 1).

## 6.20 PROCEDIMIENTOS

Son los documentos que describen las actividades generales a desarrollar por cada uno de los participantes de la emergencia.

### 6.20.1 Durante la Evacuación

- Mantenga la calma

- Evite comentarios innecesarios o alarmistas.

- Si tiene personal visitante, infórmeles lo que está ocurriendo y manifiésteles que conserven la calma y que sigan las indicaciones del coordinador encargado.

- Salga rápido, pero SIN CORRER, no se detenga y no se regrese por ningún motivo

- Salga por su derecha, en fila, en espacios reducidos debe pasar una persona a la vez.

- Ayude a quien lo requiera, acompañe y asigne un acompañante a personas impedidas, señoras embarazadas y niños (estos últimos deben ser cogidos de la mano).

- Si hay humo gatee.

- Cierre las puertas a su paso sin seguro.

- Antes de abrir una puerta tóquela, si está caliente no la abra, tome una salida alterna.

- Vaya hasta el sitio de reunión final, repórtese al coordinador de evacuación de su área y espere allí hasta que se haga el conteo y la verificación de listados, no se retire hasta recibir otro tipo de instrucciones.

- En caso de duda sobre alguien que no logro salir, comuníqueselo a los organismos de socorro.

- No suministre ningún tipo de información a medios de comunicación.

### 6.20.2 Que Hacer en Caso de Incendio

En caso de INCENDIO se deben adelantar las siguientes acciones:

- Mantener la calma

- Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla

- Notificar al Panel de Seguridad

- Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos y maquinaria

- Si está capacitado, tomar el medio de extinción apropiado y controlar el fuego; caso contrario, aléjese del área, espere la llegada de los grupos de apoyo y siga sus instrucciones.

- Si existen víctimas y usted tiene entrenamiento en primeros auxilios, atienda a la víctima. Si no tiene entrenamiento acompañe a la víctima mientras llegan los grupos de apoyo.

- Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y prepárese para una evacuación

- Antes de abrir una puerta tóquela, si está caliente no la abra y tome una salida alterna

- En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo y debe cerrar sin seguro cada puerta que pase para aislar el conato

- Si el humo le impide ver, desplácese a gatas

- Si se queda atrapado por el humo trate de acondicionar un refugio, busque un espacio lo más cerrado posible, con ventanas al exterior y con trapos o ropa húmeda tape todos los espacios por los cuales pueda entrar humo, coloque una señal o avise que tuvo que refugiarse allí.

### 6.20.3 Que Hacer en Caso De Movimiento Telúrico

En caso de MOVIMIENTO TELÚRICO se deben adelantar las siguientes acciones:

- Interrumpir inmediatamente suministros eléctricos, de gas, de combustibles a todo tipo de equipos y maquinaria, para minimizar el riesgo de incendio.

- Busque salidas seguras y salga recostado sobre las paredes, de lo contrario espere a que termine el sismo.

- Buscar refugio bajo escritorios, mesas o estructuras fuertes, permanezca allí hasta que cese el movimiento.

- Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro elemento que esté suspendido o pueda caer.

- Protegerse la cabeza y cuello con las manos.

- Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe usar los ascensores o devolverse por ningún motivo.

### 6.20.4 Que Hacer en Caso de Explosión

En caso de EXPLOSIÓN se deben adelantar las siguientes acciones:

- Mantener la calma

- Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla.

- Notificar al Panel de Seguridad.

- Verifique las condiciones del lugar, solo en caso estrictamente necesario, salga del lugar de acuerdo al plan de Evacuación

- Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos, maquinaría y suspenda el suministro de producto químico o combustibles, de acuerdo a protocolos.

- Si están capacitados presten los primeros auxilios a los lesionados y remitan centro asistencial.

- En caso de evacuación no debe devolverse y debe cerrar sin seguro cada puerta.

- Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y manifiésteles que deben permanecer en su lugar.

- Arrójese al piso bajo un escritorio o una estructura fuerte, lejos de ventanas.

- Protéjase la cabeza y cuello con sus manos, no apoye el abdomen en el piso.

### 6.20.5 Al Recibir la Orden de Evacuación

- Suspenda inmediatamente lo que está haciendo.

- Tome sus objetos personales más importantes (dinero, celular, radio, documentos) solo si están a la mano.

- Si tiene personal visitante infórmeles lo que está ocurriendo y manifiésteles que deben conservar la calma e inicien proceso de evacuación con las siguientes instrucciones:

- Pida a las personas que suspendan lo que están haciendo, que tomen sus objetos personales, que ejecuten las tareas críticas preestablecidas y se dirijan a la salida más próxima.

- Mantenga al grupo unido.

- Asigne personas para que ayuden a quienes lo requieran.

- Coordine al grupo para que se dirijan a los sitios de reunión previstos.

- Verifique que no quede nadie en la zona.

- Cuente las personas antes de salir.

- Repita las consignas especiales como no griten, no corran, no se regresen.

- Calme a personas que estén alteradas.

- No permita que nadie se regrese por ningún motivo.

- Asigne un acompañante a toda persona que no pueda movilizarse por sus propios medios.

- Al salir de la edificación informe a organismos de socorro detalles de la situación.

### 6.20.6 En el Sitio de Reunión

- Mantenga al grupo unido.

- Haga una verificación de las personas que evacuaron (lista, conteo del personal,)

- Si alguna persona falta, trate de identificar su ubicación, de lo contrario reporte a los organismos de socorro.

- Mantenga al grupo junto hasta que se den nuevas instrucciones.

- Espere instrucciones.

- Trate de hacer un listado de clientes evacuados con nombres completos, número de cédula y un teléfono o dirección de localización.

## 6.21 SIMULACROS

Evento que permite saber cómo actuar en caso de una emergencia, siguiendo un plan previamente establecido con una serie de procedimientos de seguridad y protección.

Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta y permite evaluar y retroalimentar los planes. Es importante que los trabajadores de la IPS, puedan prever una actuación rápida y eficaz para salvaguardar la integridad y salud de las personas, y minimizar los posibles daños a las instalaciones y al medio ambiente.

### 6.21.1 Objetivos

- Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente.

- Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del plan existente en el establecimiento.

- Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de la IPS teniendo en cuenta el inventario de recursos humanos y recursos técnicos disponibles.

- Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación y complementar su entrenamiento.

- Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia.

- Promover la difusión del plan entre los trabajadores y prepararlos para afrontar una situación de emergencia.

- Identificar las instituciones que pueden acudir a la IPS a brindar su apoyo en situaciones de emergencia.

### 6.21.2 Clasificación de los Simulacros

Los simulacros pueden clasificarse en:

- Simulacros Avisados o Programados: Cuando los trabajadores de la IPS conocen la hora, fecha y lugar de la realización del simulacro.

- Simulacros Sorpresivos o No Programados: Cuando los trabajadores no han sido

- informados de la actividad. No es recomendable hacer simulacros sorpresivos sin haber realizado otros simulacros con anterioridad.

Existen también simulacros de reconocimiento, parciales y totales. Para realizar un simulacro se deben tener en cuenta tres fases:

- De Planeación de la Actividad

- De Ejecución

- De Evaluación

## 6.22 PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La actividad que se va a realizar (de acuerdo con la priorización de los riesgos).

- Los recursos humanos y recursos técnicos disponibles para la ejecución de la actividad.

- Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los lesionados ficticios, los brigadistas, el personal administrativo necesario y los observadores.

- El área del establecimiento, seleccionada, las rutas de evacuación, los obstáculos, las escaleras, las puertas de salida, los sistemas de alarma y comunicación, las áreas de concentración de los evacuados y las posibles áreas de expansión.

- La institución de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el sistema de remisión, de comunicación y de transporte de lesionados.

- El sistema de información a familiares de las posibles víctimas.

- El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro.

La organización dará cumplimiento a las recomendaciones determinadas para la elaboración de simulacros empresariales, plasmando en los anexos 3 y 4 los seguimientos y controles de esta actividad.

## 6.23 EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Es la fase en la que se requiere la mayor atención y seriedad de parte de las personas que participan. Se sugiere dividir esta actividad en varias partes:

- Reunión del comité organizador para realizar los últimos ajustes a la actividad, repasar los pasos por seguir y detectar inconvenientes o imprevistos.

- Preparación de los trabajadores que van a representar lesionados ficticios.

- Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia.

- Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades.

- Declaración de la alarma por la persona o personas designadas.

- Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en situaciones de emergencia.

- Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la situación de riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo planeado y con los recursos disponibles

- Definición de la evacuación y del tipo de evacuación: total o parcial.  Orden de evacuación, designación del lugar de concentración de los evacuados e iniciación de la evacuación.

- Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad predeterminadas.

- Instalación del centro de atención a los lesionados.

- Clasificación de los lesionados y definición de remisiones a instituciones hospitalarias, si es el caso.

- Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal fin.

- Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la evaluación de la actividad.

## 6.24 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Esta fase es especialmente importante para sacar conclusiones que sirvan de base para realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos en toda la actividad.

- Pre diseñar formatos de evaluación para ser diligenciados por cada participante: lesionados, observadores, personal de atención a evacuados, etc.

- Tener en cuenta el número de personas que realizaron el simulacro y número de personas que no evacuaron, para realizar posteriormente un seguimiento y control sobre las mismas.

- Analizar el comportamiento que las personas tienen durante el simulacro.

- Establecer si las rutas de evacuación funcionaron como estaba previsto y qué fallas se presentaron.

- Evaluar el tiempo de la evacuación y si fue óptimo o no, de acuerdo con lo planeado.

- Recopilar el material, analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes, que serán anexadas al presente plan.

- Publicar y difundir los resultados del simulacro entre todos los trabajadores, no solo señalando los errores, sino resaltando el acierto.

## 6.25 SEGUIMIENTO Y CONTROL

En la IPS MATAVEN SALUD S.A.S, se realiza los siguientes pasos con el fin de cerrar el ciclo de mejora continua:

- Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación sobre la eficacia de las medidas de control implementadas.

- Mantener un registro actualizado con la información de todo el proceso.

- Hacer seguimiento y divulgar periódicamente los indicadores de gestión definidos.

La IPS MATAVEN SALUD S.A.S, establecerá las acciones respectivas en el Plan de Mejoramiento, con responsable y fecha de cumplimiento, lo realizará la organización a través del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, dando cumplimiento a las recomendaciones determinadas en el análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad respectivos, con la implementación de acciones correctivas y preventivas  que podrán ser plasmados los seguimientos y controles mediante la elaboración del informe acta de reunión.

# 7. ANEXOS

## 7.1 ANEXO 1. RUTA DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

## 7.2 ANEXO 2. DIRECTORIO DE EMERGENCIAS