GUÍA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA EN PLACA HUELLA

Las especificaciones de la guía técnica se utilizan para hacer el seguimiento y control de obra, por lo que se debe revisar en contraste con los materiales, equipos pliegos de condiciones y APU´S para asegurar que se mantienen las características y la cantidad requerida para desarrollar la obra.

1- OBRAS PRELIMINARES DEMOLICIONES

  - Comisión topográfica permanente

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Se deberá tener en obra una comisión topográfica permanente, se solicitara a la interventoría los soportes de la calibración de equipos y certificados de idoneidad del topógrafo |  |  |  |

  - Demolición de concreto reforzado

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Se verificará en obra que el contratista cuente con el equipo para realizar la demolición y se solicitara a la interventoría el volumen de material demolido |  |  |  |

2- EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENO

  - Excavación mecánica

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Se revisará en obra la presencia del equipo mecánico y la profundidad de la excavación según las especificaciones técnicas y recomendaciones del geotecnista |  |  |  |

  - Relleno material Tamaño máximo 2 " Compactación mecánica

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Se inspeccionará el tamaño del material que cumpla con la especificación de 2”, al igual que se revisara el tipo de equipo mecánico que especifique el APU para la compactación |  |  |  |

  - Subbase tamaño máximo 2”

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Se inspeccionará el tipo del material que cumpla con la especificación de 2”, al igual que se revisara el tipo de equipo mecánico que especifique el APU para la conformación |  |  |  |

3. PLACA HUELLA Y CUNETAS

  - Concreto en piedra pegada 20.7 MPA (3000 PSI)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Se solicitará a la interventoría y contratista de obra el diseño de mezcla y las pruebas de resistencia del concreto. Distribución de la piedra y profundidad para el vaciado. |  |  |  |

  - Placa Huella 20.7 MPA (3000 PSI) Espesor 0.15 m

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Se solicitará a la interventoría y contratista de obra el diseño de mezcla y las pruebas de resistencia del concreto y la profundidad de la excavación para cumplir con el espesor de la placa. |  |  |  |

  - Concreto Berma Cuneta según diseño 20.7 MPA (3000 PSI)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Se solicitará a la interventoría y contratista de obra el diseño de mezcla y el diseño de cuneta para supervisar excavación y dimensiones de la cuneta. |  |  |  |

  - Acero de refuerzo Figurado 412 MPA 4200 Kg/cm2 G60

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Se verificará en obra los diámetros de acero de refuerzo, los traslapos y las recomendaciones del diseñador estructural. |  |  |  |

4- OBRAS DE ARTE ALCANTARILLA BOX CULVERT

  - Excavación Seca Conglomerado manual

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Se revisará la profundidad de la excavación que cumpla con las recomendaciones del geotecnista. |  |  |  |

  - Manejo de agua con motobomba diesel 6 " Incluye instalación

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Se verificara el uso de las motobombas y que cumpla con la especificación del APU. |  |  |  |

  - Acero de refuerzo figurado 412 MPA 4200 Kg/cm2

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Se verificará en obra los diámetros de acero de refuerzo, los traslapos y las recomendaciones del diseñador estructural, según diseño de BOX CULVERT |  |  |  |

  - Concreto 13,8 MPA 2000 PSI Solado, Concreto de limpieza

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Se supervisara su debida aplicación para que cumpla con la función de limpieza antes de armar el acero y vaciar concreto. |  |  |  |

  - Concreto 20,7 MPA 3000 PSI Solados, Atraques, Alcantarilla

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Se solicitará a la interventoría y contratista de obra el diseño de mezcla y las pruebas de resistencia del concreto, verificar espesores según diseño. |  |  |  |

  - Suministro e instalación y transporte de tubería 36”

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Se revisará en obra que cumpla con las especificaciones y en este caso que sea tubería de 36” |  |  |  |

5- SEÑALIZACIÓN

  - Señal V SP SR SI 60 x 60 cm No incluye SP 46, 47, 48 Incluye instalación

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONFORME | NO CONFORME | OBSERVACIÓN O CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Se verificará la instalación y ubicación de señales verticales según especificación y diseño geométrico. |  |  |  |

Nota:

La presente guía técnica podrá ser modificada ampliada o ajustada según las variaciones que tenga el contrato.

Se aconseja apoyarse con el documento de guía de diseño de pavimentos con placa – huella, del Instituto Nacional de Vías, subdirección de estudios e innovación.

Adaptado de Chía, H. (2018). Las veedurías ciudadanas como mecanismo de participación ciudadana en la supervisión y control de obra en vías terciarias. Especialización en interventoría y supervisión de la construcción. Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, Colombia.