- OBJETIVO

Describir los lineamientos para operar maquinaria pesada y controlar sus riesgos asociados a fin de garantizar la operatividad de la herramienta y el cuidado del operario.

- ALCANCE

El presente procedimiento aplica para el personal que manipule maquinaria pesada.

- DEFINICIONES

Maquinaria pesada: Se incluyen un grupo de máquinas utilizadas en actividades de construcción con la finalidad de: retirar parte de la capa del suelo, de forma de modificar el perfil de la tierra según los requerimientos del proyecto de ingeniería específico. transportar materiales (áridos, agua, hormigón, elementos a incorporar en la construcción. cargar y descargar materiales de construcción

conformar el terreno.

Diestro: Persona que utiliza con mayor frecuencia su mano derecha.

Empuñadura: Es una parte del cortasetos en donde el operador debe ubicar sus manos para operar el equipo.

Ralentí: Número de revoluciones por minuto a las que debe funcionar un motor cuando no está acelerado.

Zurdo: Persona que utiliza con mayor frecuencia su mano izquierda.

- RESPONSABILIDADES

Personal que manipule maquinaria pesada.

- GENERALIDADES

- DESARROLLO

| ÍTEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación del operario | 1.1 El operario debe ponerse la ropa de trabajo (overol) y los elementos de protección personal para operar esta máquina y/o herramienta correspondiente a gafas protectores, protección auditiva, guantes de carnaza, zapatos resistentes con suela adherentes, protección respiratoria. | Operario |
| 2 | Inspeccionar y preparar el área de trabajo | 2.1 Comprobar maquina y la zona de trabajo a fin inspeccionar el área de trabajo, retirar las piedras, trozos de metal, objetos duros que puedan averiar la máquina y prestar atención si hay obstáculos como alambrados o cables conductores de corriente. 2.2 Quitar las ramas gruesas y/o escombros de antemano que sean cargas livianas y no afecten el izaje de cargas. 2.3 Definir si el trabajo se va a realizar a nivel del piso o en lo alto; en cuyo caso se debe emplear una plataforma elevadora dado que este equipo no se puede operar sobre una escalera, ni en sitios de inestabilidad del terreno. | Operario |
| 3 | Comprobar el estado de la máquina | 3.1 Comprobar el sistema de combustible; verificar las piezas visibles como las llantas, las uniones de los tubos. En caso de daños o fugas no operar dado que hay peligro de incendio. 3.2 Verificar los niveles de combustible de la maquinaria. 3.3 Revisar empaquetaduras y tubo de arranque, tienen que estar limpias y secas, libres de aceite y suciedad. | Operario |
| 4 | Verificar combustible | 4.1 Verifique la existencia de combustible en el depósito de la máquina con la máquina apagada y fría nuevamente. 4.2 Antes de suministrar combustible, limpiar el cierre del depósito y sus alrededores, a fin de que no penetre suciedad en el depósito. 4.3 Posicionar la máquina, de manera que el cierre del depósito esté orientado hacia arriba. 4.4 Desplegar el estribo 4.5 Girar el cierre del depósito 4.6 Alinear las marcas 4.7 Quitar el cierre del depósito 4.8 Observe el depósito | Operario |
| 5 | Suministrar combustible | 5.1 Ubíquese en un lugar ventilado. 5.2 Prepare el combustible; que debe ser una mezcla de gasolina y aceite de motor según se requiera de acuerdo con la ficha técnica del equipo; 5.3 Verter el combustible en el depósito con cuidado de no derramar el combustible ni llenar el depósito hasta el borde. 5.4 Si se derrama en la máquina limpiar los residuos completamente 5.5 Si se derrama combustible en la ropa del operario debe cambiársela inmediatamente. 5.6 Con el estribo en posición vertical alinear las marcas entre sí. 5.7 Presionar el cierre del depósito hacia abajo hasta el tope. 5.8 Mantener el cierre del depósito presionado y girarlo en sentido del reloj hasta que encaje. 5.9 Entonces quedan alineadas entre sí las marcas del cierre del depósito y en el depósito de combustible 5.10 Cerrar el estribo 5.11 Verificar que esté correctamente cerrado, encajado y que no hayan fugas; no arranque el motor si sale combustible dado que se puede provocar un incendio. 5.12 Si la máquina tiene combustible vuelva a alinear las marcas y cierre el estribo. | Operario |
| 6 | Definir la técnica de trabajo | 6.1 Defina la técnica de trabajo que va a usar y de acuerdo con la maquinaria a usar. | Operario |
| 7 | Arrancar el motor | 7.1 Colocar el interruptor o botón de parada en posición de servicio 7.2 Oprimir sucesivamente la palanca de bloqueo del acelerador y el acelerador ; mantener ambos oprimidos 7.3 Oprimir el botón del gas de arranque (4) 7.4 Soltar el bloqueo del acelerador, el acelerador y el botón del gas de arranque. 7.5 Ajustar la palanca de la mariposa de arranque 7.5.1 Con el motor frío 7.5.2 Con el motor caliente 7.12 Tras el primer encendido poner la palanca de la mariposa de arranque en y seguir arrancando; nunca arranque el motor con la máquina suspendida de la mano. 7.12.1 Si no arranca el motor tras el primer encendido, no se habrá puesto a tiempo la palanca de la mariposa de arranque en el motor estará ahogado. 7.13 Una vez el motor esté en marcha acelerar al tope; al hacerlo, el botón del gas de arranque salta y el motor pasa a ralentí (revoluciones). | Operario |
| 8 | Manipular la maquina | 8.1 Sujetar siempre la máquina realizando siempre operaciones seguras. 8.2 Si usted es diestro la mano derecha va en la empuñadura de mando y la izquierda en el tubo de agarre 8.3 Si usted es zurdo ubique la mano izquierda en la empuñadura de mando y la derecha en el tubo de agarre | Operario |
| 9 | Iniciar el trabajo | 9.1 Presione el acelerador con suavidad para iniciar el levantamiento de cargas (si aplica). 9.2 Realice el levantamiento de acuerdo a la técnica escogida. 9.3 Prestar atención al izaje de carga del equipo, no modo que no supere la capacidad permite según ficha técnica del equipo. 9.4 Prestar especial atención a que el ralentí (revolución) sea perfecto, a fin de que se paren las los motores al soltar el acelerador. 9.6 No tocar las cuchillas estando el motor en marcha, si las cuchillas se bloquean con algún objeto, para inmediatamente el motor y sólo entonces quitar el objeto. | Operario |
| 10 | Parar el motor | Dejar de acelerar y accionar el pulsador de parada hacia 0; tras soltarlo, el pulsador pasa a la posición de funcionamiento I. | Operario |
| 11 | Finalizar la tarea | 11.1 Deje enfriar la máquina 11.2 Vacié y limpie la canastilla de escombros en un lugar bien ventilado. 11.3 Ubique la maquina en un lugar seguro a la obra y al paso de peatones y/o vehículos. | Operario |

OBSERVACIONES

- No colocarse ropa que pueda engancharse en la máquina o los arbustos. (bufandas, reloj, anillos).

- La máquina sólo se deberá utilizar si se encuentra en óptimas condiciones.

- Parar inmediatamente el motor en caso de peligro inminente o bien de emergencia- accionar el pulsador de parada a 0.

- Evite trabajos con posturas por encima de la cabeza y nunca realice trabajos si obtiene visibilidad optima.

- Manténgase atento asegurándose que no hayan otras personas en la zona de trabajo y que el área de trabajo sea segura.

- Preste especial atención al recoger cargas altas, ya que podría encontrarse con objetos que impidan la visibilidad.

- El engranaje se calienta durante el trabajo. No tocar la caja de engranaje dado que se pueden generar quemaduras.

- Hacer siempre oportunamente pausas en el trabajo.

- Trabajar en buenas condiciones de luz y visibilidad.

- No fumar trabajando con la máquina ni en el entorno de la misma dado que hay peligro de incendio.

- Parar el motor antes de ausentarse de la máquina.

- Hacer siempre pausas de trabajo para prevenir el cansancio y el agotamiento.

- Trabaje con tranquilidad y prudencia, sólo en buenas condiciones de luz y visibilidad.

- Nunca trabaje con la máquina en locales cerrados.

- En caso de malestar, dolores de cabeza, dificultades de visión suspenda inmediatamente la labor e informe a su jefe inmediato.

- Trabaje con la máquina haciendo poco ruido y acelerando poco, no dejar necesariamente el motor en marcha das sólo gas para trabajar.

- En el caso de que la máquina haya sufrido golpes, caídas o averías informar inmediatamente al jefe inmediato para comprobar que funcione de forma segura antes de volver a trabajar.

- Cualquier inquietud revise el manual de instrucciones del equipo o contáctese con su jefe inmediato, no opere la máquina su tiene alguna duda.

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

N.A

9. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PARTICIPANTES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-04-07 | Versión inicial | Salubrista Ocupacional |