- OBJETIVO

Determinar las emisiones generadas y/o emitidas directa o indirectamente al ambiente durante la ejecución de los servicios prestados en Consultores Solano Navas S.A con el fin de calcular la Huella de Carbono institucional.

- ALCANCE

Este comprende los pasos necesarios para realizar la medición de la huella de carbono en las actividades desarrolladas en los procesos en Consultores Solano Navas con sus respectivas sedes.

- DEFINICIONES

Ley 164 de 1994: Por medio  de  la  cual  se  aprueba  la  "Convención  Marco  de  las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992..

Ley 629 de 2000: Por medio  de  la  cual  se  aprueba  el  "Protocolo  de  Kyoto  de  la Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997..

Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario  del Sector Ambiente y  Desarrollo  Sostenible.

Huella de carbono: Totalidad de gases efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto.

Medición de Huella de Carbono: Forma de medir el impacto o la marca que deja una persona u organización sobre el planeta, durante el desarrollo de sus actividades cotidiana; recuento de las emisiones de dióxido de carbono CO2, que son liberadas a la atmosfera. En si es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano en el medio ambiente y se determina según la cantidad de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) producidos; medidos en unidades de dióxido de carbono equivalente.

Huella de productos o servicios: Mide los Gases Efecto Invernadero emitidos durante todo el ciclo de vida de un producto: desde la extracción de las materias primas, pasando por el procesado, fabricación y distribución de las materias primas, hasta la etapa de uso y final de la vida útil.

Huella de una organización: Mide la totalidad de Gases Efecto Invernadero emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de dicha Dióxido de carbono

Efecto invernadero: Aumento de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de la concentración en la atmosfera de gases, principalmente dióxido de carbono Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de la concentración en la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono.

Análisis del ciclo de vida del producto: Sistemática que permite identificar las consecuencias ambientales de obtener un producto entre dos momentos dados.

- RESPONSABILIDADES

Los encargados de velar por los protocolos serán el funcionario encargado de liderar el Sistema de Gestión Ambiental y, las directivas de la institución y para los contratistas el jefe encargado del área.

- GENERALIDADES

El cambio climático provocado por la emisión de Gases de Efecto Invernadero y en especial por la propagación de dióxido de carbono (CO2), es una de las problemáticas más importantes de la actualidad, teniendo en cuenta que existen evidencias considerables que la mayor parte del calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas. Es por esto que los emisores de Gases Efecto Invernadero deben consideran realizar la medición de la Huella de Carbono, de tal manera que se tenga claridad sobre las actividades generadoras y el tipo y cantidad de emisiones de tal manera que se planteen acciones enfocadas en disminuir dichas emisiones y por lo tanto minimizar el impacto ambiental negativo de la institución sobre el medio ambiente.

- DESARROLLO

| ÍTEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar Emisiones de GEI provenientes de fuentes que pertenecen o son controladas por la organización | Ejemplo:  Combustión en calderas  Hornos  Vehículos  Aires acondicionados  Sistemas de refrigeración Los anteriores deben ser propiedad de o están controladas por la entidad en cuestión. | Coordinación de Gestión Ambiental |
| 2 | Emisiones de GEI que provienen de la generación de electricidad, calor de vapor de origen externo consumidos por la organización | Prestación de servicio de electricidad | Coordinación de Gestión Ambiental |
| 3 | Emisiones de GEI diferentes de la emisión indirecta de GEI por energía, que es consecuencia de las actividades de la organización, pero que se origina en fuentes de GEI que pertenecen o son controladas por otras organizaciones |  Movilidad de los empleados desde y hasta el centro de trabajo  Viajes de negocios, en medios que no pertenezcan a la organización.  Actividades contratadas externamente  Gestión de residuos  Emisiones derivadas del ciclo de vida de los materiales que se consumen y/o producen. | Coordinación de Gestión Ambiental |
| 4 | Diligenciar formato de reporte en caso presentarse un incidente | Diligenciar el formato de reporte de emergencias, en caso de presentarse un incidente ambiental, cumpliendo la responsabilidad de los funcionarios y contratistas en cuanto a la identificación y reporte al Grupo de Gestión Ambiental de las situaciones de emergencia que se presenten. | Coordinación de Gestión Ambiental |

| Tabla 4. Fuentes de datos de GEI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Emisión | Fuente emisión | Fuente del dato | Unidad | Responsable de la fuente |  |  |
| Combustibles | Consumo de combustible producción de electricidad | Consumo de combustible | Gal | Infraestructura |  |  |
|  | Consumo de gas natural | Consumo de energía facturado | m3 | Gestión ambiental |  |  |
|  | Combustión móvil- movilidad de empleados | Consumo de combustible | Gal | Empresa de transporte de empleados |  |  |
| Refrigerantes | Equipos de Climatización | Recargas de gases refrigerantes. · R22 · R410 · R141 | Kg | Infraestructura |  |  |
| Energía eléctrica | Consumo de energía Eléctrica anual | Consumo de energía facturado | KWh | Gestión ambiental |  |  |

Cálculo de la Huella de Carbono.

Emisiones = Carga Ambiental x Factor Emisión La carga Ambiental hace referencia a: · Consumo de Energía · Consumo de refrigerantes · Consumo de combustibles El factor de emisión se tomara teniendo en cuenta los criterios determinados en el Numeral 6.3. Factores de Emisión, del presente documento.

El cálculo de la Huella de Carbono quedará consignado en el formato SGA-F-016 Hoja de Calculo de huella de carbono. El cual contiene: · Tipo de Emisión: Clasificado en combustibles, refrigerantes y Energía eléctrica · Fuente de emisión: De acuerdo con lo determinado en la Tabla 5. Fuentes de datos de GEI · Emisor: Tipo de fuente emisora de gases efecto invernadero. · Consumo: Se indicará la cantidad consumo del emisor y las unidades en la cual unidades (ver tabla Tabla 6. Fuentes de datos de GEI). · Factor de Emisión. Se determinara de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 6.3. de este procedimiento; para el caso de los refrigerantes se toma el Poder calorífico según los componentes del tipo de refrigerante, estos se verifican en la respectiva hoja de seguridad. · Total de emisiones: KgCO2e:=carga ambiental * factor de emisión TonCO2e=KgCO2e/1000

6.4.5. Interpretar Resultados

Los resultados serán presentados gráficamente ante el Comité Ambiental contemplando. · Totalidad de emisiones por tipo de emisión en TonCO2e · Porcentaje de emisión por tipo de emisión · Comparativo entre mediciones; identificado las variaciones en las emisiones generadas.

6.4.6. Planteamiento de acciones

Una vez realizada la medición de las emisiones; se analizaran los resultados y se plantearan acciones de mejoramiento o controles operacionales enfocados al control, prevención y disminución de los gases efectos invernadero; dichas acciones quedaran consignadas en los programas de administración ambiental. Las acciones pueden ser planteadas de la siguiente manera:

Edificios: · Rehabilitación de la envolvente térmica. · Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas. · Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior. · Promover la renovación de las instalaciones de alumbrado. Movilidad · Cambio de combustibles. · Optimización de rutas. · Renovación de la flota.

Industria · Maquinaria eficiente · Cambio de sistema de proceso · Reducción de consumo de agua · Cambio de combustible. El Plan de acción quedará documentado como un Programa de Administración Ambiental y será monitoreado por el área de Gestión ambiental.

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

SGA-F-016 Hoja de Cálculo de huella de carbono

- CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PARTICIPANTES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-06-01 | Versión inicial | Coordinación de Sistema de Gestión Ambiental |